附件：

采购项目技术、服务、商务及其他要求

一、采购项目概况

通过项目实施，开展农作物病虫害监测预警与防控，切实推进病虫测报网络化、信息化、可视化、现代化。

二、采购内容

采购包预算金额（元）：69,000.00

采购包最高限价（元）：69,000.00

供应商报价不允许超过标的金额。

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 标的 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网害虫性诱智能监测系统 | 套 | 1 | 40000 |
| 2 | 金龟子绿僵菌 | 升 | 60 | 29000 |
|  | 合计 |  |  | 69000 |

三、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网害虫性诱智能监测系统 | 1、符合GB/T 24689.2-2017、GB/T 24689.1-2009和物联网害虫性诱智能监测系统技术条件（提供有CMA和CNAS标志的第三方检测报告体现） 2、诱捕器：不锈钢喷塑材质，可捕捉害虫尺寸1mm～40mm，高压电网电压＞4000V,电网间距3mm，害虫计数口风速＞4.0m/s。（提供有CMA和CNAS标志的第三方检测报告体现） 3、供电方式：太阳能供电，锂电池≥24AH,单晶硅太阳能电池板≥80W。备用电源25000mAh。（提供有CMA和CNAS标志的第三方检测报告体现） 4.、定位装置：内置GPS或北斗定位系统，可在卫星地图上查看当前设备位置、经纬度、导航。 5、信息采集：采集信息包含诱虫时间、诱虫种类、诱虫数量、监测点、充电电流、放电电流、太阳能电池板电压、锂电池电压等相关信息。 6、数据传输：内置有线和无线网络传输模块，支持有线和2G/3G/4G/5G全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心。具备通讯故障恢复后数据续传功能，如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传，则待传输网络恢复正常后能利用存储的数据重新上传。 7、数据查看：可通过手机或者登录平台查看设备详情、管护记录、状态信息、诱芯更换记录、安装信息、维修记录、检测数据、设备编号、在状态、GPRS数据流量及有效期（GPRS数据流量三年以上）。支持报表输出，可以依据诱虫种类选择时段查询查看报表及曲线图，并可通过计算机导出或打印报表。 8、诱芯管理：可根据选择的监测区域和监测设备，显示诱芯名称、有效期、是否在有效期、安装时间等。 9、防逃逸装置：具备防逃和排水功能，可有效防止昆虫从进虫口爬出。 10、管理维护：通过手机或者登录平台进行设备管护，查看设备管理人员及对设备的日常管护情况。设备有扫描二维码报修或远程自动报修功能。 |
| 2 | 金龟子绿僵菌 | 1.有效成分及含量：总含量：≥80亿孢子/毫升（克） 2.剂型：油悬浮剂或可分散油悬浮剂； |

四、商务要求

（一）交货及验收方式

成交供应商交货期限为合同签订生效后的20日内，交货到四川省达州市开江县指定地点，货物全部到货后，采购人10日内进行验收。验收标准：按国家有关规定以及询价文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。

（二）付款方式

全部货物验收合格后，本级财政拨付项目资金到采购人账户一个月内支付给成交供应商。

（三）质保及售后服务要求

质保期内出现质量问题，供货方在接到通知72小时内完成维修或更换，并承担调换的费用。