建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审本）

项目名称：四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石    灰岩砂岩采矿项目

建设单位（盖章）：四川城普兴居建材有限公司

编制日期：2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩砂岩采矿项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-511723-04-01-745129 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄秀兰 | 联系方式 | 13547227775 |
| 建设地点 | 四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村 |  |  |
| 地理坐标 | （107度49分20.330秒，30度59分19.618秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业 10--11土砂石开采 101（不含河道采砂项目）--其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 125600 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 开江县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2210-511723-04-01-745129】FGQB-0297号 |
| 总投资（万元） | 80000 | 环保投资（万元） | 104 |
| 环保投资占比（%） | 0.13 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 否。具体分析详见表1-1。 表1-1专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目; 是否设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪治涝工程：包括水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目。不属于左述类型。; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水力、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目。不属于左述类型。; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目位于开江县甘棠镇石笋子村，周边500m范围内主要为零散居民，不涉及环境敏感区类型。; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目。不属于左述类型。; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目。不属于左述类型。; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目。不属于左述类型。; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审批机关：中华人民共和国自然资源部 审批文件名称及文号：自然资源部办公厅正式印发《关于四川省矿产资源总体规划（2021—2025年）的复函》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 审批机关：中华人民共和国生态环境部 审批文件名称及文号：关于《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕105号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025）》符合性分析 本项目与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性对比分析见下表。 表1-2与《四川省矿产资源总体规划》符合性分析对比表 类型; 相关要求; 本项目; 结论. 第三章坚持生态保护优化勘查开发总体格局; 第一节优化勘查开发区域总体格局; 川东北能源建材勘查开发区。包括南充、达州、广安、巴中、广元5市，大力发展清洁能源化工、特色矿产品精深加工，推动川东北经济区振兴发展。重点加强达州、广元、广安、巴中天然气、页岩油、致密气勘探开发，有序开采巴中、广元石墨矿，推进广元天然沥青勘查开发，促进石墨精深加工产业发展；严格落实年产30万吨以下煤矿分类处置工作方案；鼓励达州、广安加大钾盐勘查开发科技投入，力争取得勘查开发突破；推进水泥原料、玻陶原料和饰面石材开采利用结构调整，进一步提升建材家居等产业矿产品深加工水平，促进纤维用玄武岩产业发展。; 本项目位于四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村，本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目。; 符合. 第四章强化资源安全保障统筹矿产勘查开发布局; 第二节突出矿产资源勘查开发方向和重点; 二、明确优势矿产开发利用方向重点开采矿种：天然气、页岩气、煤层气、焦煤、地热、钒钛磁铁矿、锰、铜、铅、锌、岩金、银、锂、优质玄武岩等矿产。重点开采矿种在符合准入条件下，优先设置采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力。 限制开采矿种。赤铁矿、菱铁矿在选矿技术和环境保护问题未有重大突破前限制开采。 禁止开采矿种。禁止开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和石棉、砂金、湿地泥炭、可耕地砖瓦用粘土矿等矿产。。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于限制及禁止开采矿种类型。; 符合. 第五章推进绿色低碳发展提高开发利用水平; 第一节调控矿产资源开发利用总量和结构; 一、提高重要矿产资源供应能力能源矿产：非金属矿产：鼓励企业依靠科技进步，研究开发新型非金属矿产品和矿物材料，延伸下游应用领域，实现矿产品升级增值。鼓励规模开采水泥原料、陶瓷原料、饰面石材和其它非金属矿产。玻璃用石英岩、砂岩、白云岩产能达到250万吨左右，矿山数减少至40个左右；饰面用大理石、花岗石荒料产能达到35万立方米，矿山数减少至105个左右。 二、加强重要优势矿产保护和开采管理 非金属矿产：控制新建扩建水泥用灰岩矿山，原则上有水泥产业的县（市、区）且现有水泥用灰岩保有资源量服务年限满足八年的，不新设水泥用灰岩勘查开采规划区块，区域内不同水泥生产企业所需原料由当地政府平衡供应；新建矿山资源量和开采规模必须达到中型及以上矿山标准，规划期末水泥用灰岩产量控制在1亿吨以内；磷、石墨矿加大对现有矿业权勘查开发力度，原则上不新设勘查开采规划区块，2025年磷矿石年产量不超过1500万吨，保障磷化工业发展。硫铁矿、芒硝、盐矿等矿种要严格控制采矿权设置，矿石年产量分别控制在30、1000、500万吨以内。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，设计开采规模为150万吨，并已取得开江县甘棠镇石笋子村矿权出让相关手续。; 符合. 第三节节约与综合利用矿产资源; 加强矿山固体废弃物、尾矿资源和废水利用。鼓励矿山企业内部或不同企业之间的原料、产品、排放物合理循环，充分利用矿山固体废弃物和尾矿资源中有用元素，通过废弃物减量化、无害化和资源化，促进资源环境协调发展。重点开展煤矸石、金属矿山、非金属矿山固体废弃物的综合利用，推广尾矿充填，规划期内煤矸石和粉煤灰得到充分利用。强化矿山废水循环利用效率，矿业用水复用率提高到100%。提高铁、铜等废旧金属的回收利用水平，有效替代原矿开采，减少能源消耗和环境污染。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，生产废水回用，不外排；废石回填采空区，剥离表土用于后期绿化覆土。; 符合. 第五节加强矿区生态保护修复; 完善矿山生态修复管理政策法规。健全与矿山生态修复管理相适应的政策法规，完善矿山生态修复监管体系，制定矿山环境治理恢复基金管理办法，从基金设立、计提、使用、监管等方面进行规范。进一步完善矿山生态修复监督机制和统计报表制度，使矿业开发和环境保护工作相协调。; 本项目已编制矿山复垦方案，后期闭矿后严格按照复垦方案实施。; 符合. 根据上表可知，本项目符合《四川省矿产资源总体规划》（2021-2025年）中相关要求。 二、与《四川省矿产资源总体规划》（2021-2025年）规划环评符合性分析 本项目与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》规划环评的符合性对比分析见下表： 表1-3 项目与规划环评符合性 序号; 规划要求; 本项目; 结论. 1、严格“三线一单”管控要求; 1、生态保护红线由于目前四川省生态保护红线还在调整过程中，国家对于生态保护红线具体管理办法也尚未发布实施，规划中各类矿区涉及生态保护红线部分具有一定的不确定性。按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的要求，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保区域生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，维护国家生态安全。 规划中的开采区应依法遵守环境敏感区规定，加强规划空间管制，不在生态保护红线内新出让采矿权；出于国家矿产资源战略考虑，可在生态保护红线内开展公益性资源勘查；生态保护红线内已有矿产资源开发应开展生态环境论证，损害生态功能的采矿项目应依法逐步退出。; 本项目位于四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村，本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目。根据“三线一单”符合性查询结果可知，本项目未占用生态红线。; 符合. 2、环境质量底线规划实施应以改善环境质量为核心，严守空气、地表水、地下水、声和土壤等环境质量底线，落实各地环境质量底线管控要求，提高废水和固体废弃物综合利用水平，最大化实现废弃物的资源化利用。矿产开发企业应当对产生的废水进行处理，达到国家或者四川省的污染物排放标准后方可排放，严禁将未经处理的废水直接排入外环境。矿山开采区应进行必要的防渗处理，防控地下水污染。对农用地实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，禁止任何单位和个人在基本农田保护区内挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目处于环境质量达标区，同时本项目采取环评提出的各项环保治理措施后对周边环境影响较小。; 符合. 3、资源利用上线采矿权区块实施必须严格执行规划要求，不得超越矿权范围从事采矿活动，不得突破区块矿产资源利用上线。实行用水总量控制和定额管理，严格执行水资源开发利用控制红线，严格取水制度，加强污废水无害化处理和资源化再利用，建设节水型社会。严格控制采矿建设用地，优先进行原有矿山生态环境恢复治理，根据恢复土地数量进行土地供给。推进节能降耗，严格能耗准入门槛。坚持节约优先，严控资源利用上线，降低资源消耗强度，建设资源节约型社会。; 本项目已取得开江县甘棠镇石笋子村矿权出让相关手续，未涉及相关资源利用上线要求。; 符合. 4、生态环境准入清单规划应加强空间管控，严格按照《长江经济带战略环境评价四川省“三线一单”编制成果》及四川省各市州长江经济带战略环境评价“三线一单”编制文本中有关矿产资源勘查开发的准入要求，严格矿产资源开采项目准入，推进矿产资源开发利用布局与结构优化调整，落实《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规（2017）4号）等相关规定和要求，推动矿业绿色发展，实现资源开发利用与环境保护相协调的绿色发展格局。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于其中负面清单中类型。; 符合. 2、严格开采准入条件，优化开发利用结构; 在矿山开发项目上、生产规模上、在生产工艺和设备上，要严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关规定，积极推广“鼓励类”的生产工艺，加强对“限制类”生产工艺的监管力度，严禁新增“淘汰类”。 根据四川省矿产资源实际情况，制订各主要类别矿产资源开发污染物排放及资源环境绩效水平地方标准，从环保政策法规层面倒逼赋存条件差、环境污染重的矿山企业升级改造或关闭退出，实现产能宏观调控。 规划实施后，应严格执行规划提出的矿产资源开发准入条件，促进矿产转型升级。限制开采能耗大、污染重的矿产，最大限度减少对环境的破坏。一是加大页岩气、页岩油、煤层气、地热能等非常规能源矿产以及城镇化和重大基础设施建设所需新型建材矿产勘查开采，保障国家资源安全和区域经济高质量发展需求；二是严格禁止产能过剩、赋存条件差、环境污染重的硫铁矿、芒硝、盐矿、泥炭、石棉等矿产进行勘查或扩大产能，不具备安全生产条件、灾害隐患严重、污染物不能达标排放的矿山应依法关闭；三是严格落实稀土矿开采总量控制制度，同时对水泥用灰岩、磷矿开发规模进行控制。严格执行最低开采规模、三率水平门槛要求，提高资源规模化、集约化开发利用水平，着力构建一批高效、可持续发展的特色产业经济链和勘查开发基地。; 本项目已取得开江县甘棠镇石笋子村矿权出让相关手续，未涉及相关资源利用上线要求。使用的开采设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“淘汰类”，矿山废水及固废实现循环及回用，不外排。; 符合. 3、积极推进绿色矿山建设; 建立健全绿色矿山发展机制。制定四川省《绿色矿山建设评估手册》，将建设绿色矿山的要求贯穿于矿山规划、设计、建设、运营、闭坑全过程，针对新建矿山、已建矿山不同情况，明确矿山开发各生命周期绿色矿山建设要求及考核体系。落实绿色矿山的支持政策，对绿色矿山建设在用地、用矿和矿山地质环境治理恢复保证金提取支取返还等方面给予倾斜，加大矿山接替资源勘查、资源综合利用、矿山地质环境治理恢复等财政资金对绿色矿山建设的支持力度，逐步形成有利于绿色矿业发展的政策体系。按照政府组织、部门协作、企业主体、公众参与、共同推进的原则，发挥市县级政府积极性，落实企业责任，着力打造布局合理、集约高效、生态优良、矿地和谐、区域经济良性发展的样板区。加强示范引领，在四川省推进分级绿色矿山建设，建设绿色矿业发展示范区。; 开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案和环境影响评价报告（本次评价），有符合国家规定的矿山地质灾害防治、土地复垦、生态环境保护和治理方案，满足相关要求。; 符合. 5、建立健全监管与风险防控体系; 按照《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》进一步完善各级政府领导任期内的环境保护目标责任考核制度，把矿山生态环境保护和土地复垦工作纳入领导考核体系。各有关部门要通力合作，密切配合，相互支持，按部门职责范围明确分工，各尽其职，确保矿山生态环境保护工作的顺利开展。 坚持生态补偿和资源有偿使用制度，坚持“谁保护，谁受益”。健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，发挥体制优势。; 本项目已编制矿山复垦方案，后期闭矿后严格按照复垦方案实施。; 符合. 根据上表可知，本项目符合《四川省矿产资源总体规划（2021-2025）》规划环评中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、与产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为 B1012 建筑装饰用石开采，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修改）的要求，本项目属于其中的鼓励类“十二、建材，9、石墨烯材料生产及应用开发；环境治理、节能储能、电子信息、保温隔热、农业用等非金属矿物功能材料生产及其技术装备开发应用；矿物超细材料加工在线检测与控制智能化生产线；非金属矿开釆、加工、贸易、应用、投资等产业大数据平台技术开发和建设”。 同时，本项目取得了开江县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2210-511723-04-01-745129】FGQB-0297号），同意本项目的实施。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 二、与《达州市人民政府办公室关于进一步加强全市矿山砂石资源开发利用管理的通知》（达市府办规[2022]3号）符合性分析 2022年7月8日达州市人民政府办公室《关于进一步加强全市矿山砂石资源开发利用管理的通知》（达市府办规[2022]3号）提出：各县（市、区）人民政府、达州高新区管委会，达州东部经开区管委会，市级有关部门（单位）：为进一步加强我市矿产资源开发利用管理，加快推进绿色矿山建设，促进矿业经济健康有序发展，实现保障经济发展与保护良好生态环境有机统一。经市政府同意，现将有关事项通知如下。 具体如下表所示： 表1-4 与达市府办规[2022]3号符合性分析 类型; 内容; 本项目情况; 结论. 一、提升砂石资源开发利用水平; 进一步规范矿山砂石资源开发利用秩序，建设绿色、安全、环保的砂石矿山，最大限度降低砂石资源开发对生态环境扰动。不断提升矿山砂石资源开发利用水平，推动资源利用方式向集约化、智能化转变，提高资源利用效率和效益，从根本上解决砂石资源开发利用粗放、开采工艺技术落后、自然生态环境代价高等突出问题，推动我市砂石矿业开发利用走出一条科技含量高、环境污染少、安全有保障、资源利用高、经济效益好的路子。; 本项目已取得开江县甘棠镇石笋子村矿权出让相关手续，严格按照开采利用方案进行开采。; 符合. 二、严格砂石资源规划管控; 坚持“生态优先、绿色发展”，持续优化矿业开发布局，充分衔接国土空间规划，科学合理编制《达州市矿产资源总体规划（2021—2025年）》，实行矿产资源规模化、集约化、绿色化开发利用。坚持“合理布局、控制总量”原则，每个县（市、区）原则上砂石集中开采区不超过3个，每个集中开采区内投放矿权数不超过5个，到2025年全市砂石矿山总数控制在70个以内。根据重点工程建设项目规划、布局和现状，结合砂石资源禀赋和开发利用现状，提前谋划和合理制定砂石出让年度计划，有序投放砂石采矿权。; 本项目已取得开江县甘棠镇石笋子村矿权出让相关手续，设计开采规模为150万吨/年。; 符合. 三、优化矿业权管控模式; （一）严格采矿权出让流程。县级人民政府负责本辖区砂石采矿权出让前期准备工作，组织发展改革、经信、自然资源、生态环境、交通运输、水务、农业农村、文体旅游、应急、林业等部门及乡镇人民政府进行实地踏勘、共同选址，编制《采矿权出让论证报告》《矿产资源储量核实报告》和《砂石采矿权招标拍卖挂牌出让方案》。属县级出让权限的采矿权，《采矿权出让论证报告》需经市自然资源规划主管部门审核，《砂石采矿权招标拍卖挂牌出让方案》由县级人民政府审批后，委托县级公共资源交易服务中心在公共资源交易平台公开出让；属市级出让权限的采矿权，《采矿权招标拍卖挂牌出让方案》经县级人民政府审核同意后，报市自然资源资产管理委员会审查，并经市政府常务会审议通过后，委托市公共资源交易服务中心在公共资源交易平台公开出让。; 本项目已通过公开招标取得该矿的采矿权，并已取得开江县甘棠镇石笋子村矿权出让相关手续。; 符合. （二）严格采矿权设置标准。砂石资源开发实行资源储量和生产规模双控机制，切实提高新设采矿权准入门槛。原则上新设的砂石采矿权资源储量不低于1000万立方、生产规模不低于100万吨/年；保障重点工程建设和乡村振兴等项目的，可适当降低资源储量和生产规模，服务年限与项目建设期限衔接，项目竣工验收后3个月内由县级人民政府组织关闭，并督促矿业权人完成矿区生态修复等工作，按程序注销采矿权。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，设计开采规模为150万吨/年，服务年限为4.5年。; 符合. （三）全面推进采矿权竞争性出让。坚持市场化配置资源，全面推进可直接出让采矿权的普通建筑用砂石等矿产资源，根据评审通过的储量核实报告，直接以招标、拍卖、挂牌方式在网上公开竞争出让。鼓励和支持国有企业、地方国有平台公司进入砂石矿业权市场，参与砂石资源采矿权市场竞买，定向限价保障重点交通、水利等工程建设项目砂石供给。; 本项目已通过公开招标取得该矿的采矿权，并已取得开江县甘棠镇石笋子村矿权出让相关手续。; 符合. （四）积极推进砂石资源“净矿”出让。积极推行普通建筑用砂石矿产资源“净矿”出让，按照出让计划，由县级自然资源主管部门委托作业单位开展储量核实工作，相关前期费用纳入县级财政预算；涉及搬迁安置、资产处置的，由县级人民政府在出让前统一确权估价，在出让收益外单列，由采矿权竞得人另行支付。已设采矿权经充分论证后，在符合矿产资源规划的前提下可与周边同矿种矿产资源统一招标拍卖挂牌出让，出让前原采矿权及相关资产在客观公允评估的基础上，由县级人民政府与原采矿权人通过合同约定，确定资源资产价值，并在出让公告中予以明确，由竞得人在采矿权成交后另行支付原采矿权人。各相关部门要做好用地用林用草等审批事项衔接，优化审批流程，提高服务效率，确保采矿权取得人顺利进场开展勘查开采工作。; 本项目已通过公开招标取得该矿的采矿权，并已取得开江县甘棠镇石笋子村矿权出让相关手续。; 符合. 四、强化砂石资源综合利用; （二）鼓励矿山企业对按照开发利用方案生产产生的废石、废碴、尾矿进行综合利用。采矿权人在批准的矿区范围、采矿许可证许可有效期内依法回收利用其尾矿资源和废石废碴的，不再另行办理采矿登记。对外销售的按不低于普通砂石基准价或出让收益基准率缴纳矿业权出让收益。; 本项目废石后期回填采空区，剥离表土用于绿化覆土。; 符合. 五、全面推进矿山生态修复; 矿业权人依照国家有关规定，严格履行矿山生态“边开采、边修复”义务，对其矿业活动导致生态系统受损区域开展地质环境保护与治理、土地复垦、相应监测与管护等生态修复活动。按要求签订三方监管协议，计提矿山地质环境治理恢复基金，根据矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，统筹用于开展矿山地质环境治理恢复和土地复垦。坚持“谁开发、谁治理”“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿”原则，综合考虑修复后的社会效益、经济效益和生态效益，加快推进矿山生态修复。; 企业已完成矿山地质环境保护与土地复垦方案手续，后期复垦修复满足相关要求。; 符合. 根据上表可知，本项目符合《关于进一步加强全市矿山砂石资源开发利用管理的通知》（达市府办规[2022]3号）中相关要求。 三、与《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》符合性分析 根据四川省安全生产监督管理局等9部门《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号），四川省主要矿产矿山最低开采规模规定：水泥用石灰岩矿的最低开采规模分别为：大型矿山100万吨/年、中型矿山50万吨/年、小型矿山30万吨/年。矿山服务年限达到最低服务年限5年的1/3。 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，设计开采规模为150万吨/年，服务年限为4.5年。因此，本项目的开采规模满足矿山最低开采规模要求，符合《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》要求。 四、与《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》可知，“推进露天矿山综合整治。全面完成露天矿山摸底排查。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸矿山治理。” 本项目建设过程中严格按照开发利用方案及绿色矿山建设要求，进行边开采边恢复，满足《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》要求。 五、与相关污染防治行动方案符合性分析 具体分析见下表。 表1-5 项目与相关规划的符合性分析 方案名称; 相关内容; 本项目; 符合性. 与相关大气污染防治规划符合性分析. 《中华人民共和国大气污染防治法》（国发【2013】37号）; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，企业采取了密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘。; 符合. 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4 号; 推进工业污染源全面达标排放，公布未达标工业污染源名单，对重大问题实施挂牌督办，跟踪整改销号。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，采取各项污染治理措施后可实现达标排放。; 符合. 成都市大气 水土壤污染防治“三大战役”领导小组关于印发《成都市2022年大气污染防治工作行动方案》的通知; 大力发展电子信息、装备制造、生物医药等先进制造业，提升高技术制造业占比，通过上大压小、资源整合等方式低钢材、建材、石化等重点高耗能产业占比。推动氢能、光伏等绿色产业集群化发展。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于重点高耗能产业。; 符合. 成都市“十四五”生态环境保护规划; 按照最新《产业结构调整指导目录》持续开展落后低效和过剩产能淘汰工作，严格控制粗钢、平板玻 璃、水泥等行业产能。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、建材、农副食品加工等行业为重点，强化能耗、水耗、环保、安全等标准约束，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。推行企业激励与绿色绩效挂钩，建立“两高”项目全链条管控机制。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰项目。; 符合. 与相关水污染防治规划符合性分析. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）; （一）狠抓工业污染防治。…… 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施……; 本项目生产废水回用于生产，不外排；生活污水经预处理设施处理后用作农肥，不外排。; 符合. 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2015]59 号）; （一）全面控制污染物排放 （1）狠抓工业污染防治；①取缔“10+1”小企业；②专项整治“10+1”重点行业； ③集中治理工业集聚区水污染; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于“十小”企业，不属于取缔项目。; 符合. 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4 号; 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》三、重点任务 （三）实施工业污染治理工程。 实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。; 本项目生产废水回用于生产，不外排；生活污水经预处理设施处理后用作农肥，不外排。; 符合. 与相关土壤污染防治规划符合性分析. 《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）; （八）切实加大保护力度。防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于该行动计划中严格管控的项目，也不属于涉重金属行业。; 符合. （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。; 本项目用地性质为工矿用地，排放污染物主要为颗粒物，不排放重点污染物。; 符合. （十七）强化空间布局管控。.……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 符合. （十八）严控工矿污染。（3）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，.…继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。 提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于涉重金属行业。; 符合. 综上，本项目符合国家和四川省大气污染防治、水污染防治以及土壤污染防治相关规划要求。 六、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的符合性分析如下。 表1-6与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 结论. 1; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿; 本项目位于达州市开江县甘棠镇石笋子村，不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护 区、基本农田保护区等区域内采矿。; 符合. 2; 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源; 本项目位于达州市开江县甘棠镇石笋子村，不属于地质灾害危险区。; 符合. 3; 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目; 本项目拟采取生态恢复措施，不会对生态环境造成不可恢复、产生破坏性的影响。; 符合. 4; 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内采矿产资源; 本项目位于达州市开江县甘棠镇石笋子村，不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域。; 符合. 5; 矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾 害防治、水土保持、废弃地复垦等; 本项目已编制开发利用方案、安全评价、地质环境影响评价，其中有资源开发利用、地质灾害防治等内容，生态环境保护及废弃地复垦等内容将在本环评中介绍，本次环评要求项目应编制水土保持方案; 符合. 6; 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用; 本项目已制定复垦方案，剥离的表土用于矿区复垦，废石用于开采过程中采空区回填; 符合. 7; 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复; 本项目矿区范围内不占用基本农田，本次环评要求对矿山基建临时占地进行恢复。; 符合. 8; 对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术; 本项目表土剥离后拟用于开采终了区复垦。; 符合. 9; 宜采取修筑排水沟、引流渠、预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷; 本项目拟设置临时拦挡及排水沟等措施防止或减少各种水源进入露天采场。; 符合. 10; 应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、给排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水; 本项目废石堆场及弃渣场均进行一般地面防渗，并减少淋溶水收集设施，不外排。; 符合. 11; 应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地— 复垦一体化技术; 本项目开采及闭矿均严格按照土地复垦方案实施。; 符合. 12; 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑等永久性坡面进行稳定 化处理，防止水土流失和滑坡。固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等; 本项目开采及闭矿均严格按照土地复垦方案实施。; 符合. 根据上表，本项目符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ T 0312-2018）要求。 七、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析如下： 表1-7 与矿山生态环境保护与恢复治理技术规范符合性分析 序号; 有关要求; 本项目情况; 结论. 1; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿; 本项目均不在左述范围内开采; 符合. 2; 禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本项目不在重要道路、航道两侧，不在重要生态环境敏感目标可视范围内; 符合. 3; 水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场，并采取防洪排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施; 本项目属于水蚀敏感区，本环评要求采取防洪排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施; 符合. 4; 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其它固体废物; 本项目设置临时堆场暂存采矿产生的固废; 符合. 5; 排土场、采场、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离; 开采区拟对表层土壤进行剥离，废石及表土暂存于临时堆场，采取围挡等措施防止水土流失。; 符合. 6; 排土场应设置完整的排水系统，位于沟谷的排土场应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防治淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害。; 本次环评要求临时堆场设置排水系统，完善后可满足要求; 符合. 7; 位于交通干线两侧可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调; 本项目不在交通干线两侧可视范围内，矿区开采终了区域拟采取复垦措施; 符合. 8; 矿区专用道路用地用严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护 措施; 本项目矿区道路建设过程中未设置取土场，开挖产生的表土暂存于临时堆场，最终用于绿化覆土，临时堆场拟设置临时拦挡、排水沟、沉砂池等; 符合. 9; 运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘; 本项目采取对运输道路上定期洒水，抑制粉尘; 符合. 综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中相关要求。 八、与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》符合性分析 本项目与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的符合性分析如下： 表1-8与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》符合性分析 序号; 有关要求; 本项目情况; 结论. 矿区 环境; 5.1基本要求 5.1.1矿区功能分区布局合理；矿区应绿化、美化，整体环境整洁美观。 5.1.2生产、运输、贮存管理规范有序。 5.2矿容矿貌 5.2.1矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区符合GB50187的规定；生产、生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。5.2.2矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意牌等标牌；在需警示安全的区域应设置安全标志。 5.2.3矿区应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选、运输等过程中产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度应符合GBZ2.1的规定。 5.2.4矿山尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合GB18599的规定。 5.2.5矿山应实施清污分流，污水排放应符合GB8978的规定。 5.2.6矿山应具备废气处理设施，气体排放应符合GB3095和GB16297的规定。 5.2.7矿山应采取消声、减震、隔振等措施降低采选、运输等过程中产生的噪声，厂界环境噪声排放限值应符合GB12348的规定。 5.3矿区绿化 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。; 本项目按功能区分区，且有相应的管理结构；配套设施齐全；开采及运输过程产生的粉尘通过洒水降尘；开采复垦率为100%；开采区拟对表层土壤进行剥离，废石及表土暂存于临时堆场，采取围挡等措施防止水土流失；矿山采取本环评提出的各项环保治理措施后可满足相关要求。; 符合. 资源开发方式; 6.1基本要求 6.1.1资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。 6.1.2根据非金属矿资源赋存状况、生态环境特征等条件，因地制宜选择合理的开采顺序、开采方式、开采方法。矿山应优先选择国家鼓励、支持和推广的资源利用率高、废物产生量小、水重复利用率高，且对矿区生态破坏小的先进装备、技术与工艺，充分实现资源分级利用、优质优用、综合利用。 6.1.3应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。矿山占用土地和损毁土地治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。 6.2绿色开发 6.2.1矿山开采过程中的安全技术应符合GB16423的规定。6.2.2露天开采宜采用剥离-排土-开采-造地-复垦技术，露天矿边坡工程的实际、勘察、稳定性评价、监测和治理应符合GB51016的规定。; 本项目已制定复垦方案，剥离的表土用于矿区复垦，废石用于开采过程中采空区回填，及时治理恢复环境。; 符合. 资源综合利用; 7.1基本要求 按照减量化、资源化、再利用的原则，综合开发利用共伴生矿产资源，科学合理利用废石、尾矿等固体废弃物及选矿废水等。 7.2共伴生资源利用 7.2.1根据经济、社会发展需要和矿床实际，对共伴生资源进行综合勘查、综合评价、综合开发。 7.2.2达到可经济利用价值的共伴生资源，应选用先进适用、经济合理的技术工艺进行回收利用，并妥善处理好社会效益、经济效益和环境效益之间的关系。 7.3固体废弃物利用 7.3.1矿山宜对废石、尾矿等固体废弃物开展回填、筑路、制作建筑材料等资源综合利用工作。 7.3.2废石、尾矿等固体废物处置率应达100%。; 开采区拟对表层土壤进行剥离，废石及表土暂存于临时堆场，采取围挡等措施防止水土流失; 符合. 节能减排; 8.1基本要求矿山应建立生产全过程能耗核算体系，采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少污染物排放。 8.2节能降耗 8.2.1建立生产全过程能耗核算体系，矿产资源开采能耗及产品综合能耗等相关指标应符合矿山设计、当地产业政策及行业准入条件等规定。 8.2.2矿山应利用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，宜合理利用太阳能、地热能等清洁能源。 8.3污染物排放 8.3.1矿山应采取有效措施，减少粉尘、噪音、废水、废气、废石、尾矿等污染物的排放。; 矿山采取本环评提出的各项环保治理措施后可满足相关要求; 符合. 综上所述，本项目符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》的要求。 九、与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析 本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性的分析见下表。 表1-9与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 结论. 1; 5.2.1矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，生产、生活、办公等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。; 本项目矿区已按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区符合GB50187的规定; 符合. 2; 5.2.3矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘；做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。; 矿山采取本环评提出的各项环保治理措施后可满足相关要求; 符合. 3; 5.3.2应对已闭库的矿山及排土场进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。; 本项目已制定复垦方案严格按照复垦方案实施; 符合. 4; 应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 本项目采用边开采边恢复的措施，同时编制了复垦方案，治理率和复垦率能达到复垦方案的要求; 符合. 十、与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 项目与推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办【2022】7）号）划定的环境准入负面清单符合性分析见下表。 表1-10与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 负面清单内容; 本项目与负面清单对照; 结论. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，位于开江县甘棠镇石笋子村内，不属于港口、码头及过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，位于开江县甘棠镇石笋子村内，未在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内建设。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，位于开江县甘棠镇石笋子村内，未在饮用水水源一级保护区及二级保护区的岸线和河段范围内建设。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，位于开江县甘棠镇石笋子村内，未在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内建设，不属于挖沙、采矿行业。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，位于开江县甘棠镇石笋子村内，未在利用、占用长江流域河湖岸线进行建设。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，项目生活污水用作农肥，生产废水回用，不涉及排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，位于达州市开江县乡镇场镇内，未在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围内建设。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，位于达州市开江县乡镇场镇内，未在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内建设。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于国家石化、现代煤化工等。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目为石灰岩、砂岩矿露天开采加工项目，不属于严重过剩产能行业的项目及高耗能高排放项目; 符合. 从上表可知，本项目符合推《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办【2022】7号）中相关规定要求。 十一、“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函[2021]469号）可知，项目三线一单分析步骤如下图所示。 图1-1 “三线一单”符合性分析示意图 本项目位于产业园区外，且未开展与《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发[2021]17号）的符合性分析。因此，本项目需分析与“三线一单”的符合性。 根据四川省政务服务网的“三线一单”符合性分析模块（http://www.sczwfw.gov.cn，四川政务服务网—直通部门—生态环境厅—“三线一单”符合性分析）查询，项目所在的环境管控单元和要素管控分区如下。 项目位于达州市开江县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：开江县一般管控单元，管控单元编号：ZH51172330001）。 图1-2项目与管控单元相对位置图（图中▼表示项目位置） 该项目涉及到环境管控单元3个，涉及到管控单元见下表。 表1-11 管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172330001; 开江县一般管控单元; 达州市; 开江县; 环境管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. YS5117233210002; 明月江开江县葫芦电站控制单元; 达州市; 开江县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117233310001; 开江县大气环境一般管控区; 达州市; 开江县; 大气环境管控分区; 大气环境一般管控区. |

表1-12  “三线一单”符合性分析

| 类别 |  |  | 对应管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开江县一般管控单元； ZH51172 330001； 环境综合管控单元一般管控单元； | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 暂无 | 本项目位于四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为 B1012 建筑装饰用石开采，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修改）的要求，本项目属于其中的鼓励类“十二、建材，9、石墨烯材料生产及应用开发；环境治理、节能储能、电子信息、保温隔热、农业用等非金属矿物功能材料生产及其技术装备开发应用；矿物超细材料加工在线检测与控制智能化生产线；非金属矿开釆、加工、贸易、应用、投资等产业大数据平台技术开发和建设”。 同时，本项目取得了开江县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备 【2210-511723-04-01-745129】FGQB-0297号），同意本项目的实施。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 根据本项目工程特性本项目不涉及相关总量指标； 项目用水来自市政管网，生活污水经预处理池处理用作农肥；洗砂废水、车辆冲洗废水经沉淀处理后回用；初期雨水、淋溶水经沉淀后，继续回用于生产，均不外排。 露天采场设洒水车（带喷雾器）、移动式雾炮机及移动喷水软管结合洒水降尘；对挖掘机、装卸机作业点设置移动喷水软管；堆场使用密目防尘网覆盖；运输车辆篷布覆盖，进出冲洗，道路洒水抑尘；临时堆场采用防尘网遮盖，及时覆土绿化。 选低噪声设备，采取减震、隔声措施。 表土用于后期矿山的土地复垦使用；生活垃圾收集后，定期清运至当地乡镇垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理；废石回填采空区。 危废间、炸药库、沉淀池以及初期雨水池等采取地面铺设防渗混凝土+2mm环氧树脂膜进行防渗处理，达到重点防渗的要求；工业场地采取地面铺设防渗混凝土进行防渗处理，达到一般防渗的要求；除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域采取一般地面硬化，达到简单防渗的要求。 工程运营后采取各项污染防范治理措施后，不会对当地大气、地表水、土壤以及地下水等环境造成较大影响。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无 |  |  |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能其他同达州市一般管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出-大气环境布局敏感重点管控区内严控新布局大气污染高排放企业-其他同达州市一般管控单元总体准入要求 其他空间布局约束要求 |  | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 大气环境布局敏感重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。加强四川梨梨生物工程有限公司的废水综合整治，确保达标排放。单元内的大气重点管控区执行大气要素重点管控要求。其他同达州市一般管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求 |  | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 单元内土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 安全利用类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 |  | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 |  | 符合 |
| 明月江开江县葫芦电站控制单元； YS511723 3210002； 水环境一般管控区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 |  | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 |  |  |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 |  | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 |  | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / |  | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | / |  | 符合 |
| 开江县大气环境一般管控区； YS511723 3310001； 大气环境一般管控区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 |  | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 |  |  |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 |  | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 |  | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / |  | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | / |  | 符合 |

综上所述，本项目在严格采取环评提出的环保治理措施后废气、废水、噪声及固废等均能满足相关要求，对环境空气质量、地表水环境质量、声学环境质量等影响较小，符合“三线一单”要求。

- 二、建设内容

| 地理位置 | 拟新设矿区位于开江县城区东南196°方向、直距约12km。行政区划隶属开江县甘棠镇石笋子村。地理坐标：东经107°49′31″～107°49′45″，北纬：30°59′24″～30°59′35″。本项目地理位置图见附图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 根据《四川省自然资源厅关于广元市利州区等5个县级<矿产资源总体规划（2016-2020年）调整方案>的批复》（川自然资函[2021]367号），按照《中华人民共和国矿产资源法》、《四川省自然资源厅关于贯彻落实<自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）>的通知》（川自然资规〔2020〕9号），同时根据四川省自然资源厅《关于综合施策保障建筑用砂石资源供应的通知》（川自然资发〔2020〕17号）“因资源禀赋和开发条件限制，经充分论证不能设置集中开采区的，可设置独立的开采规划区块，其空间布局、开采规模、服务年限应对接重点建设项目，其最低开采规模为20万立方米/年” 及四川省发展和改革委员会《关于开江至梁平高速公路（四川境）项目核准的批复》（川发改基础〔2020〕350号）：同意建设开江至梁平高速公路（四川境）；授权达州市人民政府为项目实施的责任主体。 故为加快推进矿产资源规划的实施以及为开江至梁平高速公路（四川境）建设工程提供建筑用料，2021年建设单位委托四川地元地质勘查有限公司完成了《开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩、砂岩矿产资源储量核实报告》及《开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩、砂岩矿矿产资源开发利用方案》，并均取得了评审意见，拟新设矿区范围由9个拐点坐标组成，设计生产能力150万吨/年，开采石灰岩、砂岩。矿山露天开采，开采标高+810～+630m，面积0.1256km2。矿山运用放炮及机械挖掘等综合开挖手段，机械破碎，装载机运输，开采灰岩矿石主要用于建筑碎石，砂岩矿石主要做换填用料，目前未进行开采。开采加工后的矿石产品仅用于开梁高速建设，不对外销售。 2022年10月27日，本项目取得了开江县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2210-511723-04-01-745129】FGQB-0297号），同意本项目的实施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，本项目应该开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的要求，本项目属于“八、非金属矿采选业10--11土砂石开采101 –其他”类别。故应编制环境影响报告表。 二、项目基本情况 （一）、概况 项目名称：四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩砂岩采矿项目 建设单位：四川城普兴居建材有限公司 建设地点：四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村 项目性质：新建 总投资：80000万元 建设内容：该宗采矿权位于达州市开江县城区东南196°方向，行政区划隶属开江县甘棠镇石笋子村、跳蹬河村，矿区交通便利，北距开江城区约12km，南离达万铁路任市火车站约12km。开采矿种为石灰岩、砂岩，矿区范围由9个拐点圈闭，面积0.1256平方公里，开采标高：+810米～+630米，开采方式：露天开采，矿区内保有资源量336.60万立方米（885.1万吨），其中：石灰岩矿保有资源量237.12万立方米（616.5万吨）、砂岩矿保有资源量99.48万立方米（268.6万吨）。 （二）、产品方案 矿山开采方式为露天开采，开采石灰岩、砂岩，设计开采规模为150万吨/年；灰岩矿石开采经破碎后，筛分成粒径不同品级的碎石作为开梁高速建设中所需的骨料，砂岩矿石做换填用料供开梁高速建设使用，不外售。 表2-1 项目产品方案 产品名称; 开采量; 生产量; 用途. 砂岩; 50万t/a（185185.185m3/a）; /; 直接做换填用料供开梁高速建设使用. 石灰岩; 100万t/a（384615.385m3/a）; 0～5mm机制砂、38.8万t/a; 作为开梁高速建设中所需的骨料. 5～10mm碎石、19.5万t/a. 10～20mm碎石、19.5万t/a. 20～31.5mm碎石、19.5万t/a. 注：矿石视密度：2.6t/m3、砂岩2.7 t/m3. 产品标准如下： ①生产的机制砂产品质量满足《建设用砂》（GB/T14684-2011）中相关标准要求，具体如下。 表2-2 机制砂产品标准 1、颗粒级配. 级配区; 1区; 2区; 3区. 方筛孔; 累计筛余/%. 4.75mm; 10-0; 10-0; 10-0. 2.36mm; 35-5; 25-0; 15-0. 1.18mm; 65-35; 50-10; 25-0. 600μm; 85-71; 70-41; 40-16. 300μm; 95-82; 92-70; 8555. 150μm; 97-85; 94-80; 94-75. 2、级配类别. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 级配区; 2区; 1、2、3区. 3、石粉含量和泥块含量（MB值≤1.4或快速法试验合格）. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. MB值; ≤0.5; ≤1.0; ≤1.4或合格. 石粉含量（按质量计）/%; ≤10.0. 泥块含量（按质量计）/%; 0; ≤1.0; ≤2.0. 4、石粉含量和泥块含量（MB值＞1.4或快速法试验合格）. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 石粉含量（按质量计）/%; ≤1.0; ≤3.0; ≤5.0. 泥块含量（按质量计）/%; 0; ≤1.0; ≤2.0. 5、坚固指标. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 质量损失/%; ≤8; ≤8; ≤10. 6、压碎指标. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 单级最大压碎指标/%; ≤20; ≤25; ≤30. 7、表观密度、松散堆积密度、空隙率. 表观密度不小于2500kg/m3；松散堆积密度不小于1400kg/m3；空隙率不大于44%。. 8、碱集料反应. 经碱集料反应试验后，试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定的试验龄期膨胀率应小于0.10%。. ②生产的碎石产品质量满足《建设用卵石、碎石》 （GB/T14685-2011）中相关标准要求，具体如下。 表2-3 碎石产品标准 1、颗粒级配. 公称粒级mm; 累计筛余/%. 方孔筛mm. 2.36; 4.75; 9.50; 16.0; 19.0; 26.5; 31.5; 37.5; 53.0; 63.0; 75.0; 90. 连续粒级; 5-16; 95-100; 85-100; 30-60; 0-10; 0. 5-20; 95-100; 90-100; 40-80; 0-10; 0. 5-25; 95-100; 90-100; 30-70; 0-5; 0. 5-31.5; 95-100; 90-100; 70-90; 15-45; 0-5; 0. 5-40; 90-100; 70-90; -0; 30-65; 0-5; 0. 单位粒级; 5-10; 95-100; 90-100; 0-15; 0-15. 10-16; 90-100; 80-100; 0-15. 10-20; 85-100; 55-70; 25-40; 0. 16-25; 95-100; 95-100; 85-100; 0-10. 16-31.5; 0-10; 0. 20-40; 95-100; 80-100; 0-10; 0. 40-80; 95-100; 70-100; 30-60-; 0-10; 0. 2、含泥量和泥块含量. 项目; 指标. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 含泥量（按质量计），%; ≤0.5; ≤1.0; ≤1.5. 泥块含量（按质量计），%; 0; ≤0.5; ≤0.7. 3、针片状颗粒含量. 项目; 指标. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 针片状颗粒（按质量计），%; 5; 15; 25. 4、有害物质含量. 项目; 指标. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 有机物; 合格; 合格; 合格. 硫化物及硫酸盐（按S0质量计），%<; 0.5; 1.0; 1.0. 5、坚固性指标. 项目; 指标. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 质量损失/%; 5; 8; 12. 6、压碎指标. 类别; 指标. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 卵石压碎指标/%＜; 10; 20; 30. 卵石压碎指标/%＜; 12; 16; 16. 7、吸水率. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 吸水率/%; ≤1.0; ≤2.0; ≤2.0. 8、连续级配松散堆积空隙率. 类别; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 空隙率/%; ≤43; ≤45; ≤47. 9、岩石抗压强度. 在水饱和状态下，其抗压强度火成岩应不小于80MPa，变质岩应不小于60MPa，水成岩应不小于30MPa。. 10、表观密度. 表观密度大于2600kg/m3. 11、碱集料反应. 经碱集料反应试验后，由卵石、碎石制备的试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定的试验龄期膨胀率应小于0.10%。. （三）、项目组成及主要环境问题 本项目为石灰岩矿、砂岩矿开采及加工项目，采用露天开采方式，配套建设矿山连接道路及矿区道路并购置、安装相关传送、运输等设备设施。本工程项目组成及主要环境问题见下表。 表2-4 项目组成及主要环境问题 工程分类; 项目名称; 建设内容; 环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 露天采场; 矿区面积为 0.1256km2，开采标高为+810米～+630米，开采矿种为石灰岩、砂岩，设计开采规模为150万t/a。; 施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、土石方等; 粉尘、噪声、固废、废水. 砂石加工区; 在矿山公路与皮带运输起点位置拟设矿石加工区（位于工业广场内），占地面积约700m2，对开采出的石灰岩原矿进行破碎加工。. 辅助工程; 矿山公路; 矿区西南部有乡村公路，矿区东部有原达开水泥修建的矿区公路，可对其进行改造利用，长度约2km。; 扬尘、噪声. 工业场地; 拟选矿区西南侧500m地势平缓处修建工业广场，占地面积约2000m2，拟建砂石加工区、办公室、值班室、材料库、机修车间、食堂宿舍等生产辅助设施。; 粉尘、噪声、固废、废水. 仓储工程; 炸药库; 拟设炸药库位于矿区南部约350m处，占地面积约100m2，用于存放铵油乳化炸药等。; 环境风险. 临时堆场; 废石堆场; 拟设废石堆场位于矿区南西部缓坡处，占地面积2000m2，用于堆存矿山开采出的废石。; 粉尘、环境风险. 弃渣场; 拟设弃渣场位于矿区南西部缓坡处，面积13118m2，按堆积高度5m计算，可容纳约6.56万立方米弃渣，用于堆存表土及表层剥离物。; 粉尘、环境风险. 原矿堆场; 开采后的石灰岩矿石经自卸式汽车运往工业广场处的原矿堆场暂存，用于制砂石，占地面积约550m2；砂岩暂存后定期直接运往建筑工地使用。; 粉尘. 成品堆场; 破碎筛分后石灰岩矿成品暂存于工业场地内的成品堆场处，占地面积约400m2，每日运往建筑工地使用，砂岩暂存后定期直接运往建筑工地使用。; 粉尘. 公用工程; 供电; 来自乡镇电网; /. 供水; 市政管网; /. 供气; 液化石油气; 环境风险. 办公及生活设施; 办公区; 办公室、值班室、食堂宿舍等，总占地面积约380m2，砖混结构，用于人员的办公休息食宿等。; 生活垃圾、生活污水等. 环保 工程; 废气治理; ①采剥粉尘：在开采前使用1台带喷雾器的洒水车对开采平台进行水喷雾降尘，增加矿石湿度，开采过程中使用1台移动式雾炮机对开采区进行洒水降尘； ②穿孔粉尘：在穿孔前使用1台带喷雾器的洒水车对开采平台进行水喷雾降尘，增加矿石湿度，穿孔过程中使用1台移动式雾炮机对开采区进行洒水降尘； ③爆破粉尘：在爆破时拟合理布置炮孔，在穿孔前使用1台带喷雾器的洒水车对爆破区进行水喷雾降尘，增加矿石湿度； ④装卸扬尘：设置1条均安装有雾化喷嘴的移动喷水软管对挖掘机作业点进行喷水控尘，喷水量为 2.5L/min·条；项目在装车前对矿石进行喷湿，增加矿石的湿润度，并在装卸车时，合理控制装卸高度，以减少下落时起尘量，车辆装载后立即使用篷布覆盖； ⑤破碎、筛分及输送粉尘：生产车间采取三面围挡+防雨顶棚进行围挡封闭，项目整个生产车间采取密闭作业，破碎、筛分及输送工序均处于密封的区域内进行生产操作；运输皮带进行封闭，同时在破碎和筛分各进料口设置喷淋设施，进行喷淋洒水降尘； ⑥堆场起尘：堆场定期压实，并采用密目防尘网进行遮盖；设置4条均安装有雾化喷嘴的移动喷水软管对物料堆场进行定期喷水控尘，喷水量为 2.5L/min·条；在不影响生产活动的情况下，对堆场及时进行覆土绿化； ⑦道路运输粉尘：加强道路养护，确保路面平整，防止坑凹处裸露的土壤，引起扬尘；使用1台带喷雾器的洒水车每天不定期洒水保持路面湿润，车辆进出进行冲洗； ⑧食堂油烟：经灶台上方安装的抽油烟机进行处理，处理后经油烟管道高于屋顶排放。; 粉尘. 废水治理; ①初期雨水经初期雨水池（1座，容积为500m3）收集处理后用作洗砂用水，不外排； ②堆场淋溶水经沉砂池（1座，容积为50m3）处理后回用于降尘，不外排； ③穿孔冷却水蒸发损耗； ④洗砂水经三级沉淀池（1座，总容积为600m3，每级容积均为200m3）沉淀处理后进入板框压滤机进行压滤，出水排入二级、三级清水池中再次沉淀，上清水回用于洗砂，不外排； ⑤抑尘水蒸发或渗漏； ⑥洗车废水经过沉淀池（1座，容积为20m3）处理后回用于洗车，不外排； ⑦生活污水经预处理池（1座，容积为5m3）收集处理后外运作农肥，不外排。; 沉砂. 噪声治理; 合理安排爆破时间，控制爆破频次；选用低噪设备、定期保养维护、合理安排工作时间; /. 固废治理; ①生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理； ②临时表土用于后期矿山的土地复垦使用； ③开采的废石回填采空区； ④沉淀池沉砂作为复垦填料综合利用；; 环境风险. 废机油及废机油桶、含油抹布及废手套等危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。 在办公室旁设置1座危废间，面积约10m2。. 地下水污染防治; ①危废暂存间、炸药库、沉淀池、初期雨水池等采用C30防渗混凝土+2mm后HPDE膜进行重点防渗处理，危废间并设置防渗托盘； ②工业场地（包括砂石加工区、机修车间、材料库、车辆冲洗平台等）等采取C30防渗混凝土进行一般防渗处理； ③除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域采取一般地面硬化，达到简单防渗的要求。; 环境风险. 生态影响环保治理; 生态恢复措施严格按照土地复垦、水土保持及本报告等要求执行。; /. 拆迁工程; 本项目周边搬迁事项由地方政府牵头成立有关部门、镇村、企业参加的黄泥包矿征迁工作组织，负责统一组织、协调、处理征迁事宜。计划2022年底完成采矿区内土地征收，房屋征迁根据开采需要，在满足安全距离要求前提下分步实施。确保在爆开采安全距离300m范围内房屋及附属设施在爆破前完成征迁。; /; /. （四）、主要原辅材料情况 本项目主要原辅材料消耗及主要能源消耗详见下表。 表2-5 主要原辅材料、动力消耗情况一览表 类别; 名称; 年耗量; 性状; 来源; 储存位置及方式; 备注. 主（辅）料; 灰岩矿原矿; 100万t; 固体; 矿权可采范围; 运往砂石加工区; 生产建筑用砂石骨料. 砂岩矿原矿; 50万t; 固体; 矿权可采范围; 直接运往建筑工地; 用作建筑换填用料. 铵油乳化炸药; 30t; 固体; 特定部门外购; 炸药库; 矿山爆破. 起爆器; 10个; 固体; 特定部门外购; 炸药库; 矿山爆破. 非电导爆管; 5万发; 固体; 特定部门外购; 炸药库; 矿山爆破. 数码电雷管; 40万发; 固体; 特定部门外购; 炸药库; 矿山爆破. 机油; 2t; 液体; 外购; 材料库; 设备维修保养. 柴油; 50t; 液体; 外购; 材料库; 设备能源. 聚丙烯酰胺絮凝剂; 6t; 固体; 外购; 材料库; 废水沉淀处理. 能源; 电; /; /; /; /; /. 水; 5万m3/a; 液体; 市政管网; /; /. 液化石油气; 80m3; 气体; 外购; /; /. 矿山不设柴油库，运输汽车在矿山附近的加油站加油，矿山开采设备则采用皮卡车送油。 （五）、主要设备情况 本项目主要设备情况如下表所示。 表2-6 主要设备一览表 编号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 来源. 1; 潜孔钻机; KQG-150、顶锤钻机，孔径110mm; 台; 4; 外购. 2; 液压挖掘机; CAT336D（卡特）斗容1.8立方米; 台; 3; 外购. 3; 液压破碎锤; /; 台; 1; 外购. 4; 装载机; ZL-50; 台; 2; 外购. 5; 自卸载重汽车; HOWO型，35t; 台; 4; 外购. 6; 皮卡车; /; 辆; 1; 外购. 7; 小车; /; 辆; 1; 外购. 9; 洒水车; 10t; 辆; 1; 外购. 10; 振动给料机; F5X2060; 台; 2; 外购. 11; 颚式破碎机; C6X160; 台; 2; 外购. 12; 振动给料机; SP1220; 台; 1; 外购. 13; 单缸液压圆锥破; HST450S1; 台; 2; 外购. 14; 多缸液压圆锥破; HPT500M; 台; 2; 外购. 15; 圆振动筛; S5X3680-3T; 台; 1; 外购. 16; 冲击式破碎机; VSI6X1263; 台; 8; 外购. 17; 圆振动筛; S5X3072-2; 台; 1; 外购. 18; 螺旋洗砂机; LX1570; 台; 1; 外购. 19; 板框压滤机; XAMY100/1000-30UBK; 台; 1; 外购. 20; 洗砂回收一体机; LZ36-140-3048J; 台; 1; 外购. （六）、矿区资源量 根据《开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩、砂岩矿产资源储量核实报告》可知，截止2021年6月，拟新设矿区范围内累计查明资源量342.18万立方米（899.6万吨）：保有资源量336.60万立方米（885.1万吨），其中：石灰岩矿（包括灰岩及泥质灰岩）保有资源量237.12万立方米（616.5万吨），砂岩矿保有资源量99.48万立方米（268.6万吨）；动用控制资源量5.58万立方米（14.5万吨）；详见下表。 表2-7 拟设矿区资源量统计表 单位：万m3 注：1.石灰岩保有资源量中含泥质灰岩1.38万立方米；砂岩保有资源量中含泥质粉砂岩90.04万立方米。2.边坡角资源量127.54万立方米（332.9万吨）：其中灰岩矿114.54万立方米（297.8万吨），砂岩矿（包括细粒砂岩及泥质粉砂岩）13.0万立方米（35.1万吨）未计入保有资源量；3.原矿区范围内资源量仅为包含在拟出让采矿权范围内的资源量。 类别; 拟出让采矿权范围内; 原矿区范围内. 资源量; 累计 查明; 保有资源量; 动用资源量; 累计 查明; 保有资源量; 动用资源量. 矿种; 控制资源量; 推断资源量; 控制资源量; 控制资源量; 推断资源量; 推断资源量. 石灰岩; 242.70; 189.85; 47.27; 5.58; 6.58; 1.00; 0.00; 5.58. 砂岩; 99.48; 35.96; 63.52; 0.00; /; /; /; /. 小计; 342.18; 225.81; 110.79; 5.58; 6.58; 1.00; 0.00; 5.58. 合计; 342.18; 336.60; 5.58; 6.58; 1.00; 5.58. （七）、矿山开采参数 本次拟新设矿区由9个拐点坐标圈定，矿区东西走向长约700m，南北倾向宽约200m，面积为0.1256km2，拟设开采标高：+810m～+630m。开采矿种为石灰岩、砂岩，露天开采，设计生产规模150万吨/年。 表2-8 开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩、砂岩矿区坐标一览表 拐点编号; 坐标（2000国家大地坐标系）. X; Y. 1; 3429888.00; 36483420.00. 2; 3430062.00; 36483311.00. 3; 3430153.23; 36483476.87. 4; 3430132.00; 36483489.00. 5; 3430256.29; 36483707.96. 6; 3430322.70; 36483651.92. 7; 3430419.81; 36483850.88. 8; 3430359.87; 36483934.24. 9; 3430337.70; 36484055.91. 矿区面积：0.1256km2；开采深度+810m～+630m。. 露天开采境界圈定结果及采场最终要素 （1）露天开采境界圈定结果 ①境界内可开采矿石量：259.27万立方米（683.3万吨）； ②境界内剥离量：5.88万立方米； ③境界内平均剥采比：境界内平均剥采比较小，约为2%，即0.02：1； ④矿山服务年限（按矿石量计）：4.5年 （2）采场最终要素 ①最终境界地表尺寸 矿山开采后，最终境界将形成约长700m，宽200m的南西向的撮箕形。 ②最大边坡高度 矿山开采后最大边坡位于矿区的西部北西侧，高度约160m。 ③最终边坡角 在确保矿山清扫平台宽度6.0m、台阶坡面角70°的前提下，根据矿山采场开采最终境界剖面图，为减少剥离量，保持矿层底板的稳定性，矿山开采结束后采场的最终边坡角为47°。 ④最终台阶个数 矿山开采后采场的最终台阶个数为16个，从上自下分别为：+780m、+770m……+640m（清扫平台）、＋630m基底平台（+630m为最低开采水平）。 ⑤最小工作线长度 矿山开采最小工作线长度为60m。 （3）矿山开采顺序及首采地段选择 开采顺序：本矿共设计一个采区，采用露天自上而下水平分层台阶式开采。 矿山首采区段设置在矿区范围北西部+800m水平。 （八）、区域地质和矿区地质 1、区域地质特征 1.1区域地层 按《四川省区域地层表》划分，本区处于四川盆地分区中的万县小区，除泥盆系、白垩系、第三系缺失外，从寒武系至第四系皆有不同程度的发育，尤以中生界侏罗系、三叠系地层出露最广，区域内各地层详见下表。 表2-9 区域地层简表 地层单位; 号代; 厚度; 主要岩性. 系; 统; 组(段). 第四系; 全新统; Qh; 0－15; 粘土、砂土、砂砾石. 更新统; Qp; 0－29; 粘土、冲积砾石. 侏罗纪; 上统; 遂宁组; J3s; 398－410; 泥岩，夹石英粉砂岩. 中统; 上沙溪庙组; J2s2; ＞1340; 泥岩、砂质泥岩与岩屑长石砂岩、粉砂岩互层. 下沙溪庙组; J2s1; 251－467; 泥岩夹岩屑长石砂岩. 新田沟组; J2x; 103－276; 泥岩、岩屑长石砂岩、砂岩中夹生物碎屑灰岩. 中下统; 自流井组; 大安寨段; J1-2z3; 35－105; 石灰岩、生物碎屑灰岩夹泥岩. 马鞍山段; J1-2z2; 71－146; 泥岩夹石英粉砂岩. 东岳庙段; J1-2z1; 46－58; 泥岩夹介壳灰岩. 下统; 珍珠冲组; J1zh; 131－272; 泥岩、石英细砂岩. 三叠系; 上统; 须家河组; 上亚组; T3xj2; 210－400; 岩屑石英砂岩夹泥岩及煤线. 下亚组; T3xj1; 160－255; 泥岩夹细砂岩及薄煤层. 中统; 雷口坡组; T2l; 358－776; 白云岩、泥质白云岩，底为水云母粘土岩. 下统; 嘉陵江组; T1j; 484－715; 灰岩、泥质灰岩夹白云岩及膏盐层. 飞仙关组; T1f; 372－536; 泥岩、泥质灰岩. 二叠系; 上统; 长兴组; P2c; 96－241; 石灰岩，中上部含燧石结核. 龙潭组; P2l; 104－172; 砂质泥岩、燧石灰岩含煤层. 峨眉山玄武岩组; P2β; 0－70; 杏仁状玄武岩. 下统; 茅口组; P1m; 188－191; 石灰岩. 栖霞组; P1q; 126－156; 石灰岩，上部含燧石结核. 梁山组; P1l; 32－144; 泥岩夹粘土岩及煤线. 石炭系; 中统; 西部 缺失; 黄龙组; C2h; 0－56; 白云岩，西部缺失. 志留系; 中统; 韩家店组; S2h; 56; 泥岩夹粉砂岩及生物灰岩，西部缺失. 下统; 小河坝组; S1x; 172; 泥岩与粉砂岩互层，西部缺失. 龙马溪组; S1l; 229; 泥岩，西部缺失. 奥 陶 系; 上统; 五峰组; 上段; O3w2; 0.2; 生物碎屑灰岩，西部缺失. 下段; O3w1; 5; 黑色泥岩夹硅质岩，西部缺失. 临湘组; O3l; 1.8－3.3; 豆状泥质灰岩、泥灰岩，西部缺失. 中统; 宝塔组; O2b; 47－80; 龟裂纹灰岩，西部缺失. 十字铺组; O2s; 65; 疙瘩状生物碎屑灰岩，西部缺失. 下统; 湄潭组— 红花园组; O1m— O1h; 214; 泥岩、砂质泥岩、夹生物碎屑灰岩. 桐梓组; O1t; 91; 白云质灰岩、石英砂岩，西部仅残存19m. 寒武纪; 中上统; 洗象池群; ∈2-3xx; ＞358; 白云岩. 1.2区域构造 区域上主要构造为明月峡背斜。明月峡背斜位于华蓥山隆褶带南东边缘，位于峨层山背斜和龙洞坝背斜之间。背斜南端倾没于重庆市巴南区石岗，向北延伸至开江县境内开始倾伏，后倾伏于开江县中新场。轴线呈N30°E延伸，无大的弯曲，北端倾伏部位逐渐偏转至N50°E，全长290km。该背斜轴部出露最老地层为三叠系下统飞仙关组（T1f），仅在南西段的长寿县至大坝子一带见到，其余各隆起高点部位均只见嘉陵江组（T1j）灰岩，各鞍部由雷口坡组（T2l）构成。两翼地层为须家河组（T3xj）至下沙溪庙组（J2xs）。轴部狭窄较尖棱，两翼不对称。南东翼陡，倾角57°～80°，局部出现倒转现象；北西翼缓，倾角30°～44°，为线性斜歪背斜。 2、矿区地质特征 2.1 矿区地层 区内出露的地层由老至新依次为侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）、中下统自流井组（J1-2z）、新田沟组（J2x）。分述如下： （1）侏罗系下统珍珠冲组(J1zh) 为河流相沉积，上部以灰绿、紫红色泥岩、粉砂质泥岩为主，夹细粒砂岩；中部为灰、深灰色泥岩、粉砂岩、细粒砂岩，下部常含煤线数层；底部为厚层状细～中粒砂岩，风化后呈浅黄色。产植物化石。厚度173～222m，一般厚190m。 （2）侏罗系中下统自流井组(J1-2z) 为湖泊相沉积，根据岩性组合，本组分为三段，自下而上分述如下： 东岳庙段(J1-2z1)：以灰色～深灰色泥岩为主，夹薄层泥质粉砂岩和粉砂岩，含大量瓣鳃类动物化石,顶部可见少量鱼鳞化石。底部为一层厚约5m灰色粉砂岩，含少量瓣鳃类动物化石。厚度35～55m，一般厚43m。 马鞍山段(J1-2z2)：为灰色泥岩、粉砂质泥岩夹粉砂岩和细粒砂岩，含叶肢介动物化石，底部约1～2m富集大量鱼鳞化石。厚度55～74m，一般厚62m。 大安寨段(J1-2z3)：上部为灰色石灰岩，夹泥岩、粉砂质泥岩和细粒砂岩，中部以灰、深灰色泥岩为主，夹薄层灰岩，含大量瓣鳃类动物化石，下部以灰色含介壳石灰岩及结晶灰岩为主，夹薄层灰色泥岩。厚度80.34～93.14m，一般厚86.44m。 （3）侏罗系中统新田沟组（J2x） 为河流～湖泊相沉积。上部以紫红色泥岩、粉砂质泥岩为主，夹灰色细粒砂岩、粉砂岩。中部为深灰色泥岩夹灰色薄层粉砂岩、细粒砂岩，含瓣鳃类动物化石。底部常为细粒砂岩，厚度325～385m，一般厚350m。 2.2构造 拟新设矿区位于明月峡背斜南东翼。该背斜呈NE～SW向展布，由南西向北东倾伏，倾伏角约9°。轴向N40°E～N46°E。轴部地层倾角一般5～21°，两翼极不对称，其中南东翼陡，倾角57～85°，局部有倒转；北西翼缓，倾角30～44°。为典型的线形斜歪背斜。 拟新设矿区内发育一条平移断层及一条正断层：F1平移断层错距约190m，断层走向20°，近于直立，断层破环了矿体形态，局部剥离量增大，但也使矿区资源量有所增加；F2正断层上盘为侏罗系中下统自流井组马鞍山段(J1-2z2)粉砂质泥岩，断层下盘为侏罗系中下统自流井组大安寨段(J1-2z3)的灰岩，断层倾向143°，倾角88°，该断层使矿区北东部矿体变薄。 综上，断层对矿体赋存形态及资源量有一定影响，因此，矿区地质构造复杂程度属中等类型。 3、矿体特征 拟新设矿区范围内的灰岩矿层赋存于侏罗系中下统自流井组大安寨段（J1-2z3)：上部为灰色石灰岩，夹泥岩、粉砂质泥岩和细粒砂岩，中部以灰、深灰色泥岩为主，夹薄层灰岩，含大量瓣鳃类动物化石，下部以灰色含介壳石灰岩及结晶灰岩为主，夹薄层灰色泥岩。砂岩矿为赋存于侏罗系中统新田沟组（J2x）及侏罗系中下统自流井组马鞍山段(J1-2z2)的细粒砂岩及泥质粉砂岩，真厚薄，厚度变化大。 表2-10 四川省开江县明月峡矿区河井沟北煤矿普查钻探成果表 钻孔编号; ZK4-1; ZK7-1; ZK7-2; ZK10-1; ZK10-2; ZK11-1; ZK12-1; ZK12-2; 均值. 灰岩真厚（m）; 60.53; 56.43; 63.66; 51.74; 56.27; 63.42; 61.01; 51.78; 58.11. 细粒砂岩真厚（m）; /; 1.13; 2.05; /; 7.9; 14.22; 1.56; 1.25; 4.69. 矿体野外顶底板界线出露明显，且拟新设矿区外西部及矿区北东部有以往开采灰岩形成的采空区，采空区内已揭露矿体顶底板，本次结合四川省开江县明月峡矿区河井沟煤矿普查钻探成果综合得出：灰岩矿段真厚51.74～63.66m,平均厚58.11m，灰岩颜色呈灰、深灰色，细～粗晶结构，中厚层状构造。砂岩矿段真厚1.13～14.22m，平均厚4.89m，砂岩颜色呈灰、灰绿色，细粒砂状结构，中厚层状构造。矿体呈单斜层状产出，倾角为72～84°，平均74°，倾斜产出状态；矿体走向145～155°，其延伸方向与走向一致。矿区发育一条平移断层及一条正断层，平移断层错距约190m，断层走向20°，近于直立，对矿体形态造成了破坏，矿体厚度局部变化较大，正断层倾向143°，倾角88°，使矿区北东侧矿体变薄；矿石质量稳定；矿区范围内矿层埋藏浅，根据钻探及野外填图，区内地势平缓处约有1.5m覆盖层，地势较陡处基岩出露于地表。 4、矿层质量及其变化 矿石物质组成：矿石以灰岩为主，含少量的铁质、泥质；矿石视密度类比为2.6t/m3。区内出露侏罗系中统新田沟组砂岩；矿石视密度类比为2.7t/m3。 矿石风（氧）化特征：灰岩抗风化能力较强，属于坚硬岩类。裂隙、溶洞较为发育。砂岩抗风化能力较强，也属于坚硬岩类。 夹石：据本次钻孔及采空区揭露情况显示，灰岩夹石（层）主要为矿体中伴生的钙质泥岩、泥灰岩，多数呈透镜状或条带状，不稳定。拟设矿区范围内砂岩矿层基本不存在夹石。 围岩：灰岩直接底板为黄灰色泥质粉砂岩，薄层状，层理发育。直接顶板为深灰色中厚层状细粒砂岩，层理发育。砂岩直接底板为浅灰色厚层状灰岩，层理不发育，直接顶板为深灰色薄层状泥质粉砂岩，层理发育。 矿石类型和品级：灰岩矿石自然类型属化学及生物化学沉积的结晶灰岩之一种，层状构造，灰质粗晶结构为主，次为粉晶结构，致密性脆，贝壳状断口。根据本次ZK01钻孔取样测试，灰岩单轴饱和抗压强度值40.1～80.3Mpa，坚固性5～6%，压碎值9.6～10.3%，吸水率0.20～0.72%；抗压强度高，质量较好，满足建筑用碎石的工业标准。砂岩单轴饱和抗压强度值26.5～29.7%，吸水率0.97～1.30%，不满足建筑用碎石的工业标准，可做换填用料。 （九）、矿山综合技术经济指标 具体见下表。 表2-11 综合技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 矿山设计生产能力; 万吨/年; 150.0. 2; 服务年限; a; 4.5. 3; 矿山工作制度. （1）作业形式; 班/天; 2. （2）工作天数; d; 300. 4; 矿山保有资源量; 万立方米/万吨; 336.60/885.1; 灰岩矿237.12万立方米，砂岩矿99.48万立方米. （1）设计利用量; 万立方米/万吨; 259.27/683.3. （2）矿石容重; t/m3; 灰岩2.60，砂岩2.70. 5; 资源利用率. (1)可采资源量; 万吨; 254.08万立方米/669.6万吨. (2)设计利用率; %; 98. (3)矿山损失率; %; 2. (4)工作面回采率; %. 6; 矿体情况. （1）可采矿层数; 层; 2. （2）矿层平均倾角; °; 72～84. 7; 开采范围. （1）开采标高; m; ＋810m～＋630m. （2）矿区面积; km2; 0.1256. 8; 矿山开拓. （1）开拓方式; 露天开采. 9; （2）水平数目; 个; 1个采区，18级台阶. 10; 回采矿块个数; 个; 1. 11; 矿块斜长; m. 12; 采矿方法; 台阶式开采. 13; 工作面推进方式; 机械开采. 14; 矿石运输; 汽车. 15; 储矿场容量; 万吨; 2. 16; 电气设备总台数; 台; 30. 17; 电力负荷; kW; 220. 18; 矿山排水方式; 自流排水. 19; 矿山总投资; 万元; 6208.4. 20; 投资; 元/吨; 9. 21; 建设工期; 月; 12. 22; 在籍职工总人数; 人; 30. 23; 全员工效; 吨/工; 166.7. 24; 售价; 元/吨; 49.6. 25; 总利润; 万元; 797.11. （十）、公辅设施概况 1.供电系统 本矿山的穿孔、采装、空气压缩机等设备拟采用燃油作为动力，因此矿山开采境界内不需要电源和架设输电线路。 按负荷分布情况，本矿山拟设一个杆式变电所，设置一台200KVA的变压器，另在机修车间内设低压开关柜、低压电容补偿柜，放射式配电给工业场地内各车间配电箱和各用电设备。 2.给排水系统 （1）给水：矿区内无大型的溪沟、库（塘）等水源，生产、生活用水可取自矿区东部溪沟，拟建二个蓄水池（容积各为200m3），一个生活用水池，一个生产、消防用水池，保证矿山生产、生活用水的要求。 （2）排水：采用雨污分流制。本项目生活污水通过预处理池处理后用于农肥，不外排。初期雨水经雨水收集池沉淀处理后用于工地降尘，不外排；生产废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。 3.防洪与排水系统 拟新设矿区水文地质条件简单，矿区地表水主要来源于大气降水。矿区为中山地貌，山地地形，自然坡度一般在30°～80°，采矿区域高出当地侵蚀基准面，有利于水的自然排泄。根据矿区展布特点，场区内地表水迳流条件好，能迅速流出矿区。此外，矿山开采期间，采场底盘要形成坡度不小于0.3%的正坡以利排水，并在矿区周边开设截、排水沟，以截流上部流水、疏排采场积水并做好监测工作。本次设计在各个台阶设置简易排水沟，各台阶汇水通过简易排水沟直接排出矿区。 4.通讯系统 矿山采用露天开采方式，当地已有移动网络覆盖，通讯方便，对外联系采用移动电话，内部通讯采用手持对讲机系统。 正常生产时段，矿长、安全负责人、专职安全员、各工序工人之间保持对讲机、手机两套通讯系统开通；非生产时段至少有一套通讯系统开通。保持矿区与外界联系，以便在发生重大事故时能及时得到外部的协助和救援。矿山需在生产过程中设置报警、警戒喇叭，当发生灾变或发现灾变前兆时可鸣响警戒喇叭，以提高矿山人员的警觉性，配备相应的救援设施、物品和抢险救灾机构可满足矿山安全预防的需要。 （十一）、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人。采用连续工作制，年工作300天，每天2班组作业，上午、下午各一个班组，每班作业8小时，即上午6:00～14:00，下午14:00～22:00。 |
| 总平面及现场布置 | 二、施工布置 1、施工布置原则 1）根据采矿的工艺要求，按照设计规范，充分利用现在的地形地貌状况进行总体布置，力求布置紧凑、生产管理方便，经济合理。 2）充分利用现有设施，节省投资。 3）工业场地及弃渣场等应结合采矿工艺流程，将其场地就近露天采场布置，使运输方便、经济，减少投资。 4）外部供电线路尽可能短，水源充分利用当地水文条件。 5）保护当地自然环境，减少对周边环境及村庄的影响。 6）工业场地须布置在最终爆破安全警戒线 300m。 2、施工布置分区 综合分析对外及场内交通路线等因素，按相对集中的原则，本工程拟设1个施工区，拟选矿区南西500m地势平缓处设置，在工区设置施工辅助企业、材料仓库、临时堆料场和机械设备停放场等，占地面积约500m2。矿区西南部有乡村公路，矿区东部有原达开水泥修建的矿区公路，可对其进行改造利用，长度约2km。 本项目场地内，地势较为平缓，施工布置条件较好。根据设计，本项目区域交通便利，不设施工便道；不设施工营地，施工人员为附近居民；施工材料均外购，不设施工拌合场等施工场地。临时工程主要设置临时堆场和施工场地。施工场地设置于项目工区内平地，主要用于材料加工、机械设备存放等。 环评要求施工场地、临时堆场尽量远离该农户等敏感区域，同时，加强施工工区的现场管理。 综上所述，本项目施工期总平面布置基本合理。 二、总平面布置 根据项目生产的特点，总平面布置确定以下布置原则：节约用地，尽量少占和不占耕地，尽可能采用分期开采；建筑物应利用地形条件布置，减少土石方工程量；主要建、构筑物之间应有道路相通，保证运输线路畅通。 矿区平面布置主要包括露天采场、堆场、工业场地等。部分布局如下：露天采场矿区面积为 0.1256km2，开采标高为+810米～+630米；本矿共设计一个采区，采用露天自上而下水平分层台阶式开采。矿山首采区段设置在矿区范围北西部+800m水平，矿山开采后采场的最终台阶个数为16个，从上自下分别为：+780m、+770m……+640m（清扫平台）、＋630m基底平台（+630m为最低开采水平）； 矿区南西部有乡村公路，矿区东部有原达开水泥修建的矿区公路，可对其进行改造利用，矿山采出的矿石产品，采用汽车，经约2km矿山公路，运送到砂石加工区进行破碎加工。为降低噪声、粉尘等对环境的污染，设计矿山运输道路（矿区内除外）采用硬化处理； 拟设炸药库位于矿区南部约350m处，占地面积约100m2，用于存放铵油乳化炸药及起爆器等； 拟选矿区南西500m地势平缓处修建工业广场，占地面积约2000m2，拟建砂石加工区、办公室、值班室、材料库、机修车间、食堂宿舍等生产辅助设施。采场与工业场地由矿山道路通过县乡道路沟通。矿区、办公、生活区周边尽量绿化，美化环境； 在矿山公路与皮带运输起点位置拟设矿石加工区（位于工业广场内），占地面积约500m2，对开采出的石灰岩原矿进行破碎加工； 拟设弃渣场位于矿区南西部缓坡处，面积13118m2，按堆积高度5m计算，可容纳约6.56万立方米弃渣。矿山使用挖掘机进行剥离，矿山剥离量小，地表仅局部平缓地段有少量剥离物。该排土场主要临时用于矿山前期剥离盖层和表土的堆存，基本可满足矿山弃渣堆积，并在弃渣场南部设置拦渣墙及排水沟，防止因矿渣堆积引起滑坡，矿山可在开采过程中进行回填，在矿山闭坑后对弃渣场进行绿化、环境恢复。 拟设废石堆场位于矿区南西部缓坡处，位于弃渣场旁，面积约2000m2，矿山实际生产中仅仅少量剥离矿渣，对采矿中产生的少量废石，在废石堆场的下方构筑挡墙，拦渣坝，并在四周修筑截水沟，防止洪水冲走污染环境。 矿区整个采区平面布局紧凑，各个功能区划分明确但又相互连接，有利于施工及运营，提高了工作效率。本项目无明显重大的外环境制约因素，项目平面布置可确保工艺流畅，满足环保要求，合理可行。本项目平面布置图见附图。 |
| 施工方案 | 一、工艺流程简述 （一）、施工期 本项目的施工期为矿山开拓期及工业场地的建设。 1.矿山开拓期主要为矿山的正常开采作前期准备工作。开拓期的主要的工程内容即修建矿山的进出运输道路、堆场、矿山表土剥离、开采平台的建立以及工业场地等工程。施工期工艺流程及产污位置见下图： 图2-2 矿区施工工艺流程及产污图 工艺流程简述： 按照《开发利用方案》的要求，矿山开采遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。在开拓期，应先将覆盖层进行全部清理，并运至临时堆场统一堆放。本项目将改造现有道路长度约为 2km，并按照矿山道路三级进行改造，设计车速为 20km/h，采用泥结碎石路面。按照《开发利用方案》要求，剥离物堆存于弃渣堆场，废石用于采空区回填，表土用于后期复垦，同时在矿区边界修筑排水沟、蓄水池和沉淀池。包括安装供水设施的修筑和冲洗平台的修筑等，安装完成后等待竣工验收投产。 主要污染物为施工扬尘、土石方、噪声、施工废水和植被破坏等。 2、本项目工业广场建筑施工全过程按作业性质可分为下列几个阶段：（一）土方阶段，包括挖掘土石方等；（二）基础工程阶段，包括砌筑基础等；（三）主体工程阶段，包括钢筋、混凝土工程、砌体工程、设备安装等；（四）扫尾阶段，包括回填土方、装置区地面硬化、清理现场、绿化等。 工业广场施工期产污流程图如下所示。 图2-3工业广场施工工艺流程及产污节点图 产生的污染物主要如下： 废气：本项目施工期主要大气污染物来源于土方开挖施工、材料堆放与运输过程中产生的扬尘，运输车辆、施工机械废气等。 废水：施工期废水主要有施工废水和生活污水。 噪声：施工期噪声主要来源于挖土机、打桩机、电锯、电钻和运输车辆等。 固体废物：施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （二）、运营期 项目采用露天开采方式。设计开采方式为自上而下、分台阶露天开采。项目开采出来的矿石采用装载机装车，再由自卸矿车将灰岩矿矿石直接从开采场地运至砂石加工厂，对其进行破碎、筛分后运往建筑工地使用，砂岩矿直接从开采场地运至建筑工地使用，不进行加工。 矿山开采项目工艺流程及产污位置图见下图： 图2-4 运营期工艺流程及产污图 工艺简述： 根据矿区地形地貌特征、矿体赋存特点、选定的开拓运输方式等因素，采用自上而下水平分层台阶开采的方案。露天采场采剥选择沿矿体走向布置工作面，垂直矿体走向推进。矿山开采顺序为由上自下、水平分层、台阶开采。开采位置以第一开采台阶为起始点，在第一开采台阶即将开采完后进行第二开采台阶开采工作面的准备。待第一开采台阶全部开采结束时，再转入第二开采台阶进行矿石开采，后继开采依次类推。 （1）表土剥离 由于矿区内矿石被表土覆盖，在开采前必须将其剥离，为采矿工序做好准备。剥离工序自上而下分层进行，使用挖掘机剥离表土。 此过程产生粉尘、噪声及表土等等。 （2）凿岩穿孔 钻机采用柴油机驱动，由专业爆破公司提供，进行凿岩穿孔，以便后续爆破使用。此过程产生粉尘及噪声。 （3）矿山爆破 矿山应委托有相应资质的单位，进行深孔爆破施工组织设计，同时应按开江县公安局的要求实施“爆破一体化”作业，所需民爆物品的领取、运输、使用、退库均由专业爆破公司进行操作，矿山企业自己不负责相关运输、储存等工作。爆破作业严格遵守《金属非金属矿山安全规程》和《爆破安全规程》。 根据爆破安全规程（GB6722-2014）规定，露天土岩爆破个别飞散物的最小安全距离不得小于300m，建构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求。根据资源开发利用方案，确定本矿的爆破安全距离为300m。矿山在开采前须对300m范围内的居民及设施进行搬迁。 此过程产生粉尘及噪声。 爆破参数： 爆破参数的确定对爆破效果将产生直接影响，它受凿岩设备能力和台阶参数、爆后块石大小要求等因素限定。生产中可按下列设计参数进行试爆，并依据试爆结果和生产实践加以不断的调整，并在生产实践中不断完善。设计有关爆破参数供矿山开采时参考。 表2-12 矿石爆破参数表 参数名称; 单位; 爆破参数值. 爆破台阶高度; m; 10. 孔深; m; 11.35. 钻孔超深; m; 1.0. 钻孔倾角; 度; 75. 最小抵抗线; m; 2.90. 孔距; m; 3.5. 排距; m; 3.0. 延米爆破量; m/m3; 9.25. 每次爆破排数; 排; 3~4. 爆破周期; 天; 3~5. 炸药单耗; kg/m3; 0.30~0.45. 矿石拟采用非电起爆等间隔孔外单孔微差爆破方法，液压碎石锤处理大块矿石。一般爆破采用中深孔爆破，爆破参数：液压钻机为最小抵抗线2.9m，孔间距3.5m，排间距3.0m；炸药单耗0.3~0.45kg/m3。 生产过程中布置穿孔位置时，应根据矿山的实际情况和生产经验，适时对爆破参数进行合理修正，以获得最佳的爆破效果，取得更好的经济效益。在矿山边坡处应采用予裂爆破，保证边坡不受破坏而保持稳定。 （4）捣碎、铲装 对于部分大块矿石使用液压碎石锤进行捣碎成小块矿石，然后利用液压挖掘机将矿石装载在运输车辆上。 此过程产生粉尘、噪声及废石。 （5）汽车运输 灰岩矿矿石直接从开采场地运至砂石加工厂，对其进行破碎、筛分后运往建筑工地使用，砂岩矿直接从开采场地运至建筑工地使用，不进行加工。运输车辆为35t自卸汽车，为符合国家现行尾气排放标准的车辆。 此过程产生扬尘、噪声及车辆清洗废水。 2、石灰岩加工 本项目灰岩矿矿石直接从开采场地运至砂石加工厂，对其进行破碎、筛分后运往建筑工地使用，本项目运营期生产工艺流程及产污位置见下图。 图2-5项目生产工艺流程及产污图 工艺流程简述： （1）原料进料 本项目原料由自卸式汽车拉运至砂石加工区原料仓投放，原料仓矿石通过密闭式输送带输送至破碎区进行下一步破碎。 该工序产生的污染物为粉尘和噪声。 （2）破碎、筛分 ①一次破碎加工：砂石原料通过密闭式传送带输送至进料口，进入颚式破碎机破碎，破碎后通过输送带送至圆锥破碎机（二次破碎）。 ②二次破碎、筛分加工：鄂破后通过输送带运至圆锥破碎机进行第二次破碎，破碎后通过输送带进入振动筛进行筛分，筛上物（+31.5mm碎石）返回到颚式破碎机破碎，筛下物一部分（20~31.5mm碎石、10~20mm碎石）作为成品通过载重车运往建筑工地使用，一部分（5-l0mm）通过输送带进入冲击破碎机（三次破碎）。 ③三次破碎：对圆锥破碎机破碎、筛分后的一部分碎石经冲击式破碎机处理，然后输送机输送至振动筛进行筛分。筛下物（5~10mm细砂）作为成品通过载重车运往建筑工地使用，碎石筛下物（0~5mm细砂）进入洗砂机进行洗砂工序。 （3）制砂、洗砂 筛下物（0~5mm细砂）进入洗砂机进行洗砂工序。本次筛分工序加水冲洗，筛下物细砂与水一同进入洗砂机，洗砂机分离的细砂作为成品通过载重车运往建筑工地使用，洗砂废水排入三级沉淀池沉淀处理。 该工序产生的污染物为洗砂废水、泥饼、噪声。 （4）汽车运输 加工后的成品通过载重车运往建筑工地使，运输车辆为35t自卸汽车，为符合国家现行尾气排放标准的车辆。 此过程产生扬尘、噪声及车辆清洗废水。 二、施工组织、施工时序 项目施工时需做好交通组织与施工组织。根据现场踏勘，项目沿线分主要敏感点为散户村民。合理施工布局，将高噪设备布设在项目中远离居民点的地方，最大限度减轻施工活动对沿线群众生活带来的不利影响。同时运输过程严禁超限超载，材料车用蓬布覆盖运输，减少物料洒落，产生扬尘等。 （一）、交通组织 本项目位于达州市开江县，区域内存在较多的既有道路，路网相对完善，交通便利。 （二）、运输组织 施工期材料运输必须服从统一调度，运输路线应尽量避开人口聚集区，避免对现有交通产生较大影响，按照有关部门的要求和指定路线、时间、方式运输。运输过程严禁超限超载，材料车用蓬布覆盖运输，减少物料洒落，产生扬尘等，不得出现超载、撒漏、不到指定地点清运等现象，途经人口聚集点时降低车速。 （三）、施工时序 为达到矿山年开采150万t的生产规模，矿山基建期需要进行采场的基建剥离、排土场的建设，工业场地的建设，临时生产生活设施等。基建时间约1年。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、大气环境质量现状 （一）常规污染物环境质量现状 本项目位于四川省达州市开江县任市镇境内，区域环境空气质量现状达标判定选用2021年6月达州市生态环境局发布的《2020年达州市环境状况公报》作为依据。 根据环境状况公报，2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%-97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍：各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 因此，本项目所在的开江县属于环境空气质量达标区。 （二）其他污染物环境质量现状 为进一步了解项目所在区域环境空气质量，本次环评对项目所在地环境空气质量进行了现状监测，具体如下： ①监测点位：设1个监测点。具体见下表。 表3-1 大气监测布点设置 编号; 监测点位. 1#; 项目所在地下风向. ②监测项目：TSP ③监测时间及频次：采样连续监测3天。 ④采样及分析方法：按照《环境空气质量标准》和《环境监测技术规范》（大气部分）中规定的原则和方法进行。 ⑤环境空气质量现状评价：采用单项标准指数法进行评价。 评价公式： 式中：Ii——i种污染物的单项指数； Ci——i种污染物的实测浓度，mg/Nm3； Si——i种污染物的评价标准，mg/Nm3。 分析结果如下表所示。 表3-2 大气环境现状监测结果及评价表 监测时间; 污染物; 现状浓度/（mg/m3）; 标准值/（mg/m3）; 占标率%; 达标情况. 2022.11.16; TSP; 0.255; 0.3; 0.85; 达标. 2022.11.17; 0.275; 0.92; 达标. 2022.11.18; 0.218; 0.73; 达标. 由上表可知，监测期间评价区域TSP的检测结果能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准的要求。 二、地表水环境质量现状 本项目区域地表水为任市河（也叫新盛河）。 达州市生态环境局在任市河下游联盟桥设置有1个国控监测断面，并在达州市生态环境局网站逐月公布上一月断面水质监测数据，根据达州市生态环境局公布的2021年10月、2021年11月、12月的达州市地表水水质月报结果如下： 表3-3 开江县任市河联盟桥断面水质评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 断面属性; 目标类别; 本月类别; 达标情况. 1; 2021年10月; 任市河; 联盟桥; 省界（渝、川）; Ⅲ; Ⅲ; 达标. 2; 2021年11月; II; 达标. 3; 2021年12月; II; 达标. 综上，任市河联盟桥断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，因此，项目区域地表水环境质量现状较好。 三、声环境质量现状 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，本次环评对项目区域噪声环境质量现状进行了监测，具体如下： 1、监测方法及方法来源 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关技术规范要求执行。 2、监测时间和频率 监测时间及频率：连续监测1天，昼夜间各一次。 3、评价方法 采用实测值（LAeq）与标准值进行比较的方法进行评价。 4、监测结果 监测点位及监测结果见下表。 表3-4 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测项目; 监测点位; 编号; 监测时段及结果. 2022.11.16. 昼间; 夜间. 环境噪声; 项目所在地东侧处; 1#; 47; 42. 项目所在地南侧处; 2#; 51; 39. 项目所在地西侧处; 3#; 47; 37. 项目所在地北侧处; 4#; 49; 40. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 60; 50. 由上表可知，各监测点位昼间、夜间环境噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 四、生态环境质量现状 （一）、主体功能以及生态功能区划 1.主体功能区划 根据《四川省主体功能区规划》，本规划将我省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化开发为基准划分的。 重点开发区域是有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。 限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及中华民族永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。 禁止开发区域是依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面禁止开发区域，包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家森林公园、国家地质公园、国家级风景名胜区、国家重要湿地和国家湿地公园等。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。 本项目位于四川省达州市开江县，该区域属于《四川省主体功能区规划》划定的重点开发区域--点状开发城镇区域，其将农产品主产区和省级重点生态功能区的县城关镇和少数建制镇作为省级重点开发区域，与国家重点开发区域位置相连的，可作为国家层面的重点开发区域。 功能定位：区域性中心城市产业辐射和转移的重要承接区，农产品、劳动力等生产要素的主要供给区，农产品深加工基地，周边农业和生态人口转移的集聚区，使其成为集聚、带动、辐射乡村腹地的经济社会发展中心。 发展方向：在保障农产品供给和保护生态环境的前提下，适度推进工业化城镇化开发，点状开发优势矿产、水能资源，促进资源加工转化，推进清洁能源、生态农业、生态旅游、优势矿产等优势特色产业发展，促进产业和人口适度集中集约布局，加强县城和重点镇公共服务设施建设，完善公共服务和居住功能。 本项目为矿山开采加工项目，符合适度推进工业化城镇化开发、促进资源加工转化等优势特色产业发展要求。另外，本项目建设临时占地均不占用基本农田，且不涉及生态红线，因此，本项目建设符合《四川省主体功能区规划》。 2.生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》和《四川省生态功能区划三级区特征一览表》项目评价区所处生态功能区划是： I四川盆地亚热带湿润气候生态区 I-2 盆中丘陵农林复合生态亚区 I-2-1 盆北深丘农林业与土壤保持生态功能区生态功能区 根据《四川省生态功能区划》：①深切低山丘陵地貌，海拔460~1400米；山地气候垂直变化明显，年平均气温13.5~15.7℃，≥10℃的活动积温4240~4910℃，年平均降水量为560~1420毫米。跨嘉陵江干流和渠江两大水系。森林植被主要为马尾松林、柏木林、栎类林和栎类灌从。生物多样性及矿产资源较丰富。②主要生态问题：水土流失较严重，滑坡崩塌中等发育。③生态环境敏感性：土壤侵蚀高度敏感，野生动物生境中度敏感。④主要生态服务功能：农林产品提供功能，土壤保持功能。⑤生态保护与发展方向：巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。发挥山区资源优势，建立商品林基地，保护野生生物资源，发展生态农业和中药材产业。建设以天然气为主的基础原料和能源化工基地。开发人文景观资源，发展旅游业及相关产业链。用地养地结合，加强水土保持建设。严禁无序开发矿产、水力、生物资源。 根据《四川省的主体功能区规划》（川府发[2013]16号），本项目所在地未涉及《四川省主体功能区规划》规定的重点生态功能区、禁止开发区域等，符合区域生态功能发展的总体要求，与四川省生态功能区划是协调的。项目必须注重区域生态环境保护及储配煤基地植被建设，重点做好水土保持工作。同时，区域生态功能定位也进一步明确了本工程在实施过程中必须加强生态环境保护，采取必要的措施开展生态修复和环境保护与治理，因此本项目符合《四川省生态功能区规划》要求。 3.项目区生态系统类型 项目评价范围内生态系统类型主要有森林生态系统、山地灌草丛生态系统和农田耕地生态系统。评价范围内主要以农田耕地生态系统类型为主，其次为山地灌草丛生态系统。评价范围内现状主要为山地灌草丛生态系统，其次为农田耕地生态系统，区域开发活动明显。 I农田耕地生态系统 农田生态系统是人工种植拼块，以农业植被为主体，属以农业活动为中心，以输出农副产品为主要功能的区域。农田生态系统受农业生产活动控制，对农耕地的合理利用和管理同样可起到维护区域生态环境质量的作用。本项目均不占用基本农田。 II森林生态系统 该类生态系统属环境资源斑块，评价范围内树木主要由乔木等组成，主要分布在河流周边以及不适宜耕种的地域。面积较大且连通程度高，该斑块对区内环境质量有动态控制功能，起到减缓区内水土流失、维持生态平衡的重要作用。灌丛多分布于土层深厚、土壤湿润、日照和水源等生境条件较好的地域。 项目区及评价范围内无国家重点保护的珍稀、濒危野生动、植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹，无饮用水水源地保护区等生态敏感区。 植被采用路线调查法，对评价区范围内植物种类进行实地调查核实。评价范围内野生动物主要以爬行动物、鸟类、昆虫和软体动物为主。爬行动物有壁虎、蛇等，均分布在沿线灌草丛附近；鸟类有家燕、麻雀等；兽类主要为小型啮齿目鼠类；昆虫类如瓢虫、蚂蚁、蝴蝶等；软体动物，如蚯蚓等。项目所在地受人类活动影响较明显，区域内野生动物数量较少，未发现国家重点保护陆生野生动物和地方特有动物物种，无鸟类集中栖息地与鸟类迁徙通道分布。 评价范围内植物种类包括乔木、灌木和草本植物等。项目区常见植被类型有马尾松、柏木林、栎类林、蕨类、桂花等。项目生态评价范围内无国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生植物和名木古树，无风景名胜、古迹，工程建设不涉及生态敏感区。 综上所述，评价区域无特别生态系统或生境等生态敏感保护目标，生态系统较稳定，承受干扰的能力较强，目前受人类活动影响明显，生态系统单一，结构简单，环境异质性差。区域以人工环境为主，易于恢复，评价区域无自然保护区，风景名胜区，文物古迹等。因此，区域生态系统敏感程度低。项目建设完成后严格按照土地复垦等措施执行，项目建设对生态影响较小。 4.土地利用现状 四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩、砂岩矿出让矿区面积0.1256km2，根据现场调查和收集资料，矿山土地利用现状为出让采矿权范围，涉及地类有旱地、乔木林地、灌木林地、农村宅基地等。根据开江县自然资源局提供的2020年度版1：10000土地利用现状图，集合矿区现状调查和收集资料，对出让矿区范围内占用各地类土地情况进行分类统计，土地利用现状类型为旱地、乔木林地、灌木林地、农村宅基地、采矿用地、农村道路等，旱地0.3053hm2，占项目区总面积2.43%，乔木林地9.5634hm2，占项目区总面积76.13%，灌木林地0.3278hm2，占项目区总面积2.61%，采矿用地2.2315hm2，占项目区总面积17.76%，农村宅基地0.031hm2，占项目区总面积0.25%，农村道路0.1034hm2，占项目区总面积0.82%，矿区用地未占用永久基本农田，土地权属为开江县甘棠镇石笋子村，权属清楚，无争议。各类用地面积见下表。 表3-5 矿区土地利用现状表 一级地类; 二级地类; 面积; 占总面积比例(%); 权属. 编码; 名称; 编码; 名称; (hm2); (hm2). 01; 耕地; 0103; 旱地; 0.3053; 2.43; 开江县甘棠镇白杨坪村(原石笋子村). 03; 林地; 0301; 乔木林地; 9.5634; 76.13. 0305; 灌木林地; 0.3278; 2.61. 06; 工矿仓储用地; 0602; 采矿用地; 2.2315; 17.76. 07; 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 0.031; 0.25. 10; 交通运输用地; 1006; 农村道路; 0.1034; 0.82. 合计; 12.5624; 100. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，故无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 一、环境保护目标 （一）、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。环境保护目标为保证水体水质不因本项目的实施而恶化，不改变评价区域现有的水体功能与级别。 （二）、地下水环境 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。环境保护目标为保证水体水质不因本项目的实施而恶化，不改变评价区域现有的水体功能与级别。 （三）、大气环境 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准。评价区域内的环境空气质量不因本项目的实施而改变。 （四）、声环境 既有铁路（达万铁路）干线两侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4b 类标准限值；项目沿线其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准限值。 （五）、固体废物 项目营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 （六）、生态环境 项目所在区域自然体系的生产能力和稳定状况不因该项目建设而降低体系级别。 项目主要环境保护目标见下表。 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护 目标; 位置; 距离m; 受影响人数; 环境保护级别. 环境空气（500m范围）; 石笋子村居民; 矿区东北侧; 468; 1户，4人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 石笋子村居民; 347; 1户，4人. 石笋子村居民; 520; 1户，8人. 石笋子村居民; 矿区西南侧; 502; 2户，4人. 石笋子村居民; 工业场地东南侧; 140; 100户，350人. 石笋子村居民; 工业场地西南侧; 250; 1户，4人. 石笋子村居民; 480; 1户，4人. 声环境（50m范围）; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水环境; 任市河; 东南侧; 1600; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境保护目标; 周边动植物、水生生物水土保持现状/; 不得因本项目的实施而使区域内植被覆盖率降低、环境绿地数量减少、水土流失加剧. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 （一）、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其标准值见下表。 表3-7 环境空气质量标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 取值时间; 1小时平均; 500; 200; /; /; 10; 200. 24小时平均; 150; 80; 150; 75; 4; /. 日最大8小时平均; /; /; /; /; /; 160. 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3单位：µg/Nm3；CO单位：mg/Nm3. （二）、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准，其标准值见下表。 表3-8 地表水环境质量标准 单位：mg/L，粪大肠菌群：个/L；pH无量纲 项目; pH; COD; BOD5; 石油类; NH3-N; TP; 粪大肠菌群. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; /; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. （三）、地下水环境 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，其标准值见下表。 表3-9 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 标准值; 项目; 标准值. pH; 6.5~8.5; 硝酸盐; ≤20. 总硬度; ≤450; 亚硝酸盐; ≤1.00. 硫酸盐; ≤250; 挥发性酚类; ≤0.002. 氟化物; ≤1.0; 氰化物; ≤0.5. 氨氮; ≤0.; 砷; ≤0.01. 六价铬; ≤0.05; 汞; ≤0.001. 铅; ≤0.01; 镉; ≤0.005. 铁; ≤0.3; 锰; ≤0.1. 溶解性总固体; ≤1000; 耗氧量; ≤3.0. 氯化物; ≤250; 细菌总数; ≤100. 总大肠菌群; ≤3.0. （四）、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准值见下表。 表3-10 声环境质量标准单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 等效连续A声级LAeq; 60dB; 50dB. 二、污染物排放标准 （一）、废气 施工期废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》中相关标准；营运期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度。具体见下表。 表3-11 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（ug/m3）; 监测时间. 总悬浮 颗粒物; 达州市; 拆除工程/土方开挖 土方回填阶段; 600; 自监测起持续十五分钟. 其他阶段; 250. 表3-12 《大气污染物综合排放限值》 污染物; 有组织排放标准限值; 无组织排放监控浓度限值. 排放浓度 (mg/m3); 排气筒(m); 排放速率(kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 粉尘; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-13 饮食业油烟标准值 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. （二）、废水 本项目无外排废水。 （三）、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，具体见下表。 表3-14 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 执行标准; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. 表3-15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （四）、固废 按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染。营运期固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环境保护部公告2013年第36号“关于发布（GB18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”。 |
| 其他 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划，结合本项目工程特点和污染物排放特征，本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要表现在地表扰动、动植物等方面。 （一）、对土地扰动的影响分析 施工期间的地表开挖、土方施工对土地造成扰动影响，使区域的水土保持功能降低或丧失，表土层的破坏使土层松散可侵蚀性增强，地表开挖、填取土石方等工程将引起水土流失量增加，短时间内对局部生态环境有一定影响。项目施工初期对植被的破坏和使水土流失量的加大属短期的可逆式影响。当土建基本完成后，建（构）筑物、道路的建设使地表裸露面积减少，由于施工活动较小，项目对生态系统的破坏较小。项目建成后，在工业场地、矿区周围会进行一定的绿化，对生态系统有一定的恢复，施工期对生态环境影响程度可以接受。 （二）、对动物的影响分析 由于采矿工程地表施工，直接导致地表植被的破坏，必将对野生动物的生存与繁衍产生不利影响，使其群落组成和数量发生变化。但项目区经常有人活动，且项目前期已经进行过施工，动物已有迁徙，因此，项目施工期不会使矿区内野生动物种类及种群数量发生明显变化。另外，项目范围内大型野生哺乳动物较少，现有的野生动物多为一些常见的兔类、鸟类、啮齿类及昆虫等。只要加强对施工人员的管理，不会造成大的负面影响。 （三）、对植物的影响分析 矿山建设期间，需占用一定量的土地，导致生态植被的破坏主要是露天采场工作面剥离、工业场地建设占地，植被损失主要为采场、道路修筑、工业场地的土地占用。施工改变土地原有使用功能，增加裸露地面，并可能引起局部的水土流失，从而对区内生态系统产生一定的不利影响。项目建成后，在工业场地、矿区周围会进行一定的绿化，对生态系统有一定的恢复，施工期对生态环境影响程度可以接受。 二、大气环境影响分析 施工期废气主要是施工扬尘、施工机械燃油废气等。 （一）、施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地开挖、打桩、回填、平整、建材运输、露天堆放、装卸等过程，其中车辆运输、装卸及施工开挖造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尖粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 为减少施工过程对环境的影响，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，项目建设单位在施工建设中应严格按照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）等一系列扬尘防治管理规定进行施工建设，最大程度减少扬尘产生污染环境。具体要求是： 1.全面推行现场标准化管理，做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 2.实行建筑垃圾密闭运输；减少路面破损和路面施工；禁止抛洒滴漏、带泥行驶、道路乱开乱挖以及擅自清运工程渣土等行为。 3.应对施工区域实行封闭或隔离，设置不低于2.5m高的围挡，并采取有效防尘措施。如对材料堆场和堆土面采取彩条布覆盖，以最大限度防止起尘。 4.风速四级以上易产生扬尘时，项目施工单位应暂时停止土方开挖作业，并采取有效措施，防止扬尘飞散。 5.如开工建设后三个月内不能继续开工建设的，其裸露泥土必须进行临时绿化或硬质覆盖。 6.建设必须使用商品混凝土。 7.严禁抛撒建筑垃圾。建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，应在施工工地设置临时密闭性垃圾堆放场地进行保存。沙、渣土等易产生扬尘的堆放场地，必须设置围栏或采取遮盖、洒水等防尘措施。 8.施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地。运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密，严禁撒漏。施工场地清扫保洁应采用湿法作业。 项目所在地平均风速较小，只要严格按照上面提出的扬尘控制措施，项目施工期扬尘能够得到有效的控制，排放浓度小于1.0mg/m3，项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。 （二）、施工机械废气 施工期间产生的废气主要是施工机械燃油废气、汽车尾气。 由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，因此，尾气排放源强相对较大，对周围空气环境有一定影响，为非连续间歇式排放。通过选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染；使用电气化设备，少使用燃油设备；做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染；合理施工布局，将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散；合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染等等措施的实施，对环境空气的影响不大。 三、水环境影响分析 施工期的废水来源为两部分：一是施工人员产生的生活污水，二是工程建筑施工产生的施工废水。 （一）、生活污水 施工人员均为当地居民，住宿餐饮均自行解决，根据本项目的规模和施工方式估算，在施工期施工人员最大施工人数约为40人，按照《四川省用水定额》（川府函【2021】8号）以及根据区域用水情况，人均用水按100L/d计，则生活用水量约4m3/d，排污系数取0.8，生活污水排放量为3.2m3/d，污染物以COD、BOD5为主。施工期临时施工场地生活污水经简易预处理池收集处理后用于农用施肥。 （2）、施工废水 施工机械的维修和跑、冒、滴、漏的污油和(或)露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水。主要污染物为BOD5、COD、石油类，本工程不设专门的机械维修点，主要利用现有的汽修厂等解决机械维修、保养问题。在项目区内进行清洗的施工机械、车辆所产生的含油废水，不得随意倾流，施工中做好机修废油及含油废水的收集，临时机修产生的含油废水经隔油沉淀后用于工地洒水降尘和施工回用水。 四、噪声环境影响分析 建筑噪声是施工工地主要的污染因素之一，主要是设备噪声和机械噪声。其中包括工程开挖、场地清理等使用施工机械的固定声源噪声，和施工运输车辆的流动噪声，其具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源来自施工现场的固定声源噪声，如挖掘机、装载机、推土机、电锯等，参考有关资料，各施工阶段主要施工机械和设备的声功率级见下表。 表5-2 施工期各设备噪声状况 单位：dB（A） 序号; 施工设备名称; 测点最大声级; 备注. 1; 推土机; 80; 距离声源5m，流动不稳定源. 2; 挖掘机; 80; 距离声源5m，流动不稳定源. 3; 装载机; 80; 距离声源5m，流动不稳定源. 4; 起重机; 80; 距离声源5m，流动不稳定源. 5; 打桩机; 80; 距离声源5m，流动不稳定源. 建设期噪声主要属中低频噪声，故建设期噪声对周边环境的影响只考虑扩散衰减，采用点源噪声衰减模式进行预测，预测模式为：： 式中：L2——距声源r2处声源值[dB（A）]； L1——距声源r1处声源值[dB（A）]； r2、r1——与声源的距离（m）； △L——场界围墙引起的衰减量。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：L——叠加后总声压级[dB（A）]； Li——各声源的噪声值[dB（A）]； n——声源个数。 各主要施工设备在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。 表5-3 各种噪声源在不同距离处的噪声贡献值 序号; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 1; 推土机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 60.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0. 2; 挖掘机; 79.0; 73.0; 67.0; 60.9; 59.0; 57.4; 54.9; 53.0; 49.5; 47.0. 3; 装载机; 78.0; 72.0; 66.0; 59.9; 58.0; 56.4; 53.9; 52.0; 48.5; 46.0. 4; 起重机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 60.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0. 5; 打桩机; 80.0; 74.0; 68.0; 61.9; 60.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0. 6; 运输汽车; 75.0; 69.0; 63.0; 56.9; 55.0; 53.4; 50.9; 49.0; 45.5; 43.0. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB（A），夜间噪声限值为55dB（A）。从上表可以看出，昼间离施工场地约20m处可符合规定的建筑施工场界噪声限值70dB（A）要求；若夜间施工，100m以外的环境噪声基本能满足建筑施工场界噪声限值55dB（A）的夜间标准值。 本项目施工基本均在昼间进行，夜间不施工。同时为减小施工噪声对周围敏感点的影响，环评要求建设单位在施工过程中应采取有效的防治措施，如： 1.对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 2.合理设计施工总平面图，将高噪声设备布置在场地中部，尽量远离四周敏感点。 3.合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 4.合理安排施工时间：将强噪声作业尽量安排在白天进行，需避开午休时间。 综上，项目施工期采取上述噪声控制措施，可将施工噪声影响降低到最小，对周围居民影响较小。 五、固废环境影响分析 施工期固体废物主要为土石方开挖产生的弃渣、建筑弃渣和生活垃圾。 （一）、生活垃圾 项目施工期间施工人员按40人计，产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则在施工期生活垃圾产生量为2kg/d。生活垃圾经袋装收集后，及时外运至环卫部门指定地点处置。 （二）、建筑弃渣 建筑垃圾主要为废弃混凝土及废弃的建材、包装材料等，产生量约20t。施工产生的废弃混凝土全部综合利用，送往道路修筑地方作为路基填筑材料；废弃的建材、包装材料定期收集后外售，可作为资源加以回收利用，既杜绝了浪费，又避免了乱堆乱放导致的环境污染。 （三）、废弃土石方 矿山产生的废弃土石方主要的覆盖层及表土剥离产生的表土，经估算，采矿产生5.88万立方米的剥离量，采出后体积为：5.88×1.3=7.64万立方米。矿山剥离的弃土按设计要求堆存于排土场中，禁止乱排乱弃，并加强对弃土场的管理，防治地质灾害的发生，矿山开采结束后及时对弃土场进行复垦工作。 六、地下水环境影响分析 表土剥离及矿石开挖措施将加大工程附近的水力梯度，导致地下水的人工排泄，局部水资源量的削减。矿区在施工过程中有可能对地下水产生污染，施工期的污染源主要来自施工过程中施工机械跑冒滴漏产生的油污污染、施工人员产生的生活污水若收集处理不当进入地下系统后可能对地下水造成污染。 施工过程中加强设备检修，防止设备跑冒滴漏的油污下渗进入地下水源，设备冲洗废水采用简易沉淀池处理回用，对地下水环境影响较小。 七、土壤环境影响分析 施工期对土壤的影响主要是表土扰动，施工期间的污废水排放，固体废物堆存，及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。 本项目矿山开采将破坏大面积的而地表土壤，林地、灌木被砍伐后造成地表裸露，即使没有被冲刷，表土温度变幅增加，对土壤的理化性质有不利影响。其中最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于重新栽培其它植物。排土过程中大量的松散表土发生转运和重新堆积，植被破坏，使得地表土壤结构变化，上下图层混合，土壤水分散失，土体的机械组成混杂不一，丧失了原地表土壤的抗蚀力。 施工期主要有堆场挡墙、排水沟及沉砂池建设及洒水降尘设施建设，施工期对表土扰动的面积小；施工期间的生活污水经预处理池处理后外运作农肥，不外排；施工过程剥离的表土存放于临时堆场，用于后期的复垦；固体废物分类安全处置；在施工过程中加强对设备的维护保养，避免施工设备漏油对土壤造成污染。 因此，本项目施工期对项目区域土壤环境影响较小。 综上所述，项目施工期对周围环境存在一定的影响，但该影响是暂时性的，随着施工建设的结束，施工期影响即可消除。项目施工期可通过加强管理，合理布置施工平面图，禁止夜间施工、有效控制施工机械噪声、采用商品混凝土、洒水降尘，及时将弃土回填、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响不会太明显。同时通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可接受的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析 项目运营期生态环境影响主要在矿山开采期间，需占用一定量的土地，将使矿区的植被消失，结果是局部植物种类消失、动物丧失栖息地，岩石裸露，微域生态系统消亡，景观的完整性被打破，小气候出现变异，并伴随水土流失。因此，矿山生产活动将影响到的主要环境要素为：①生物群落：生物量、物种多样性；②区域系统：绿地覆盖率、景观；③水和土地：水土流失强度；④地质灾害：滑坡、泥石流。 （一）、对土地利用影响分析 四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩、砂岩矿出让矿区面积0.1256km2，根据现场调查和收集资料，矿山土地利用现状为出让采矿权范围，涉及地类有旱地、乔木林地、灌木林地、农村宅基地等。根据开江县自然资源局提供的2020年度版1：10000土地利用现状图，集合矿区现状调查和收集资料，对出让矿区范围内占用各地类土地情况进行分类统计，土地利用现状类型为旱地、乔木林地、灌木林地、农村宅基地、采矿用地、农村道路等，其中旱地0.3053hm2，占项目区总面积2.43%，乔木林地9.5634hm2，占项目区总面积76.13%，灌木林地0.3278hm2，占项目区总面积2.61%，采矿用地2.2315hm2，占项目区总面积17.76%，农村宅基地0.031hm2，占项目区总面积0.25%，农村道路0.1034hm2，占项目区总面积0.82%，矿区用地未占用永久基本农田，土地权属为开江县甘棠镇石笋子村，权属清楚，无争议。本项目占地不属于基本农田、公益林，不涉及基本农田保护区。 项目矿山服务期满后，由于矿区土地表土缺失，理化性质变化等因素影响，一段时期不利于植被的恢复和农作物生长，需通过人工熟化措施调整，或因地制宜改变土地的利用方向。因此，采矿对矿区的土地利用的影响将会延续至矿山开采结束。 根据开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩矿山地质环境保护与土地复垦方案可知，开采采取“边开采、边复垦”，项目服务期满后立即恢复原有土地功能，对工程占地区的全面生态恢复治理，最终将趋于周边自然土地利用类型。由此，项目运营期矿山开采对区域土地利用的影响较小。 （二）、对植物的影响分析 矿石开采后，运输过程产生的粉尘会对附近的植物产生一定影响。粉尘降落在植物叶面上并吸收水分，成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。由于开采和运输过程采取了相应的降尘措施，因此在正常的生长情况下，本工程不会对周围植物产生明显影响。矿区覆盖的植被主要是少量的乔木、马尾松及低矮灌丛，矿区建设将现有的不完整的树木植被遭到损坏；可采区的乔木、马尾松及低矮灌丛、草本植物与土壤将逐步被清除，林木资源的面积、蓄积将降为零。被清除的马尾松及低矮灌丛等经济价值较低，因此，本项目对区域内整体森林资源影响较小，采矿结束后，通过复垦拟占用地森林资源将得到恢复。 （三）、对动物的影响分析 施工结束后，施工噪声等人为干扰会减弱、破坏的迹地得以恢复，施工期间的污染物排放得到控制。但是相比施工期间运营期对陆生动物的影响持续性更强，主要表现在：矿石运输对道路两侧动物的影响，以及废水、废渣污染，生活垃圾，人类对区域内动物的捕杀，运输货物车辆产生的噪声、尾气和对动物的碾压等。但是随着时间的推移，评价区域内的陆生动物逐渐适应，工程的运营不会造成某一陆生动物物种的消失。 1、对两栖爬行动物的影响 随着施工结束，由于施工所造成的干扰逐渐减小，转化为设备运行所造成的影响。两栖和爬行动物通常都是依靠声音来传递信息，寻找伴侣等，工程周边区域有声音或者震动时，会导致两栖和爬行动物的恐慌，影响其正常的活动和繁殖行为。另外，车辆噪音以及过往车辆对两栖爬行的碾压，对两爬动物也有一定的影响。当然随着时间推移，周边的两栖爬行动物会调整其行为习性并逐渐适应。新建地面设施对两栖和爬行动物可能产生一定的影响，主要表现为占用一定面积的灌丛和草地，占用两栖和爬行动物的栖息环境。如果工程运行管理不严，设计不好，可能会造成周边水源污染。但是两栖爬行动物都有一定的避性，选择周边的替代生境来躲避对其不利的环境，总体来看不会导致物种种群消失等风险。 2、对鸟类的影响 因施工占用的土地减少鸟类的栖息环境，导致工程区域适宜鸟类停歇、觅食的范围减小，可能使鸟类在工程区域重新选择觅食地，导致工程区域内的鸟类密度降低，增加临近区域内鸟类的密度；其次是设备运行产生的噪声对鸟类的影响，鸟类主要靠鸣声通讯，鸣声传播效率下降会影响鸟类个体间识别、配偶关系、领域防卫、种群密度、群落结构等。运营期间严禁工作人员捕杀受保护鸟类，发现有捕杀保护鸟类的，依法追究责任。鸟类活动范围较大，可移动性较强，且周边替代环境较多，因此工程在运营期间对鸟类的数量和种类不会有太大的影响，随着时间推移，将会达到一个新的生态平衡。 3、对兽类的影响 工程运营后对兽类的主要是影响主要体现在：一是工程设备运行所产生的噪音对兽类的影响，会对大中型兽类造成异性惊扰，可能会使其活动范围适当远离采矿区，随着运营期的时间推移，评价区内的兽类可能会调整其行为习性以逐渐适应新环境；二是小型兽类动物数量在人为活动区域内有所增加，主要是以鼠类动物为主，相应周边鼠类的兽类天敌动物物种也会有一定的改变；三是生产生活的垃圾、污水及废气等由于排放不合理，会对兽类动物的繁殖和生长发育有一定的影响，增加评价区域兽类动物的得病几率，降低兽类动物的抗病性。但是项目区主要是以小型兽类为主，其适应环境能力强，只要管理规范，设计合理，在运行期间不会对兽类种群数量造成实质性影响。 （四）、对生物多样性影响分析 本项目在实施过程中会对当地生物多样性造成一定程度的影响，主要表现在采区、道路的清除、开采过程造成周边表层土水分减少等，对矿区生物多样性的维持有一定的负面作用。 本项目因采矿及石料加工生产线的建设直接铲除较大面积的地表植被。而依附于林地的各种其他生物也将随之被清除，若不及时复垦，则一段时间后，虽然某些耐性物种能在矿地实现植物的自然定居，但由于矿山废弃地土层薄、微生物活性差，受损生态系统的恢复 非常缓慢，通常要 5～100a，即使形成植被，质量也相对低劣。经调查，矿区植被以林地为主，物种多样性简单，矿区内无国家珍稀濒危植物和国家重点保护植物，由此可见，矿山活动不会对植被的多样性产生威胁，影响可以接受。 （五）、对景观的影响分析 项目采矿活动将彻底改变矿区原有的地形地貌和生态系统的结构功能，原有的景观格局将不复存在，尤其是露天采场等的建设，与周围景观极不协调，视觉效果差，矿区景观的总体异质性有所提高。景观影响主要是视觉上的，它破坏了景观的连续、和谐、增加了视觉上的杂乱、破碎，造成不舒适感，破坏美感。 1、对景观格局的影响分析 根据景观生态学中“斑块-廊道-基质”理论，景观由斑块、廊道和基质组成，其中基质是景观的背景地块，控制环境质量的组分。项目地处山区，景观格局以草地为基质，矿山道路为廊道，采矿区等工况用地为斑块布局呈现。 矿区将开拓矿山道路、排水沟的建设，将增加斑块及廊道数量，景观破碎程度加大。当项目进入运营期，矿区内植被仅采矿区植被遭受破坏，景观将微小变化，开采后期植被进行恢复，矿区景观仅增加了数条道路和增加小面积工矿裸地面积，增加了景观异质性，对景观整体变化不大。 2、对景观稳定性影响分析 景观生态基本稳定性是由具有较高的生物量和生命周期较长的物种（如树木和大型哺乳动物）等起决定作用的。稳定性主要以当生态系统受到干扰时，系统的恢复和抗性来评价。矿区周边区域人类干扰强度较强，该区域和周边的自然景观组分，对于干扰的抗性以及受到干扰后的自然调节能力相对较强，形成了较大范围的生态稳定地带。同时矿区边界与周边生境无大的阻碍，交流渠道畅顺，周边生境物种可以顺利的进入矿区内，进一步增加矿区范围内物种，从而提高矿区景观的稳定性和恢复性。 综上所述，由于项目周边无自然保护区、风景名胜区等对景观要求较高的保护目标，因此，本项目对景观生态的影响可以接受。 （六）、对水土流失的影响分析 工程建设，项目区部分地面被建筑物压占使用，裸露土地采取工程措施和植物措施进行防治，因建设造成的水土流失可得到控制和治理。 但矿山运行过程中露天采场地表区域仍有石方不断开挖，对地表扰动较大，因此，如不采取有效措施进行预防，可能造成一定的水土流失。本矿的开采有可能造成顺层边坡，因此在采取防治措施的基础上，还应加强巡查和监测，以发现和解决可能发生的采场边坡坍塌及造成的地质灾害，防止进一步产生的水土流失。 （七）、地表形态变化分析 矿山开发对生态环境影响最为显著的是地表形态的变化，对地形的影响采矿产生废石、表土堆置形成排土场，矿山从凸出地形开挖成平台。可能引发地面沉降、诱发地震、地面塌陷、地压迅速释放、滑坡、水土流失、地表及地下水流向改变等地质灾害。地质灾害对生态环境构成严重威胁，可能造成严重的后果。 本项目矿山范围主要为矿产资源，无公路通过；无大的输电线、通讯设施，无重要水利设施，无大的地表水系通过，无学校、医院等。因此地表形态变化除对矿区造成直接影响外，对该区域内的建筑物、地表水、水利设施、交通、通讯不会造成不利影响。 （八）、矿区自然体系生产能力变化分析 当评价区内植被有较强生产能力时，可以为受到干扰的自然体系提供修补能力，有利于生态平衡。当人类活动大量占有植被面积，过度干扰植被的修补能力，自然体系就有可能失去原有的平衡，由平均生产力较高的自然体系衰退到生产能力较低的自然体系。生态系统生产力、生物量是其环境功能的综合体现。生态系统生产力的本地值或理论的净第一性生产力，可以作为生态系统的类比标准。生物量是衡量环境质量变化的主要标志。 根据现场踏勘，本项目占地主要露天采场、运输道路、工业场地、弃渣堆场等组成，本项目开采期间开采方法为自上而下逐台阶分层开采，不向矿界外开采，因此开采期间不会对周边植被造成破坏。本项目服务期满后对矿区进行全面的生态恢复后，生物量将会得到一定程度的恢复和提高。 （九）、对农业生产的影响 该项目影响农业生产的途径有二：一是污染物经水、气进入土壤再进入农作物，在农作物体内富集，影响农作物的生长；二是通过大气直接影响农作物的光合及呼吸作用，从而影响作物的正常生长。 本次工程主要的外排污染物为无组织粉尘，在生产过程中产生的粉尘污染对植物的影响主要表现在对作物光合作用的影响上。粒径大于1µm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。颗粒物与SO2的协同作用可增强SO2的毒性，加大叶片受害症状。另外，粉尘落到田间会影响土壤透水透气性，不利于植物吸收土壤养分，间接造成植物生长缓慢。但是只要环保措施建设到位，并加强管理，不会对农作物产生影响。 二、 闭矿期后矿区生态环境影响 矿山服务期满后，建设单位应按相关规定如期办理闭矿手续。矿山退役期如不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来的环境影响是极为严重的。其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏等问题。因此退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。 矿山闭矿分几步完成，闭矿计划将包括：矿区的系统评估；开发活动的规划；在维持正常生产的同时，即着手进行地貌和生态系统的重建；对闭矿计划和复垦活动的可能效果进行评价。 本项目服务期年限4.5年，退役期后，项目对周围环境的影响主要包括开采区退役后环境影响、生态恢复与复垦二个方面。矿山在衰竭后期至报废期的时段内，与初采期和盛采期相比对自然环境诸要素的影响将趋于减缓，主要体现在以下几个方面： 1.随着资源的枯竭，与矿山开发有关的矿产开采、加工和利用的各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如露天开采地面污废水的排放、设备噪声、环境空气污染物等，区域环境质量有所好转。 2.在矿山项目关闭之后，项目排土场不仅占用土地，还将继续产生水土流失，因此应对排土场的土地进行恢复为林地。 3.在矿山退役后，矿山开采场所景观与自然景观不相协调，应对其平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。 4.项目退役后，露天开采场的开采面、开采平台以及露天开采场区等仍存在很大的水土流失隐患，应采取有力措施予以防范。 三、大气环境影响分析 本项目运营期主要有采剥粉尘、穿孔粉尘、爆破粉尘及废气、装卸扬尘、破碎、筛分及输送粉尘、堆场起尘、道路运输扬尘以及食堂油烟等废气对大气环境造成影响。 （一）、采剥粉尘 采剥过程主要是采用了挖掘机进行开挖表土及原矿，采剥扬尘只会在挖掘机运作时产生。根据《矿山粉尘的产尘强度和沉积量指标》，在干燥的情况下，挖掘机运作时粉尘产生量约为100mg/s台，矿区按设置3台挖掘机计算，年工作天数为300天，一天16小时，因此在生产过程所造成的采剥扬尘产生量为1.728t/a（0.36kg/h）。 治理措施：环评要求建设单位在开采前使用1台带喷雾器的洒水车对开采平台进行水喷雾降尘，增加矿石湿度，开采过程中使用1台移动式雾炮机对开采区进行洒水降尘。在洒水车+移动式雾炮机的措施下，扬尘控制效率可达70%，则采剥粉尘无组织排放量为0.518t/a（0.107kg/h）。 （二）、穿孔粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）第一章-四、矿物开采-矿山开采中穿孔逸散尘排放因子，其钻孔的逸散尘排放系数 0.004kg/t（开采石料），本项目建成后设计开采规模为150万 t/a，则穿孔粉尘产生量为6t/a（1.25kg/h）。 治理措施：环评要求建设单位在穿孔前使用1台带喷雾器的洒水车对开采平台进行水喷雾降尘，增加矿石湿度，穿孔过程中使用1台移动式雾炮机对开采区进行洒水降尘。在洒水车+移动式雾炮机的措施下，扬尘控制效率可达70%，则穿孔粉尘无组织排放量为1.8t/a（0.374kg/h）。 （三）、爆破粉尘及废气 ①爆破粉尘 项目爆破使用乳化炸药，委托有资质单位进行。爆破过程中由于炸药自身及产生的冲击波会产生大气污染物排放，污染物主要有：CO、NOx、粉尘等均为无组织排放。炸药爆炸生成的有毒气体量，不仅与炸药的组份有关，而且还受炸药的物理状态和爆破条件的影响。一般每次爆破时间及短，有害气体一般是爆炸瞬时产生。 项目采用深孔爆破，深孔松动爆破在岩石层中进行，粉尘产尘量较少，爆破粉尘的产生浓度受岩矿的含水率、施工方式、环境湿度、岩矿成份、爆破量等诸多因素的影响，产生量难以准确计算，目前尚无成熟的计算公式或产污系数。参考国家环保总局环境影响评价工程师执业资格登记管理办公室《火电教材》（2006 年 8月），矿山每次爆破相应产尘量约25g/m3矿石，项目建成后开采规模150万t/a（569155m3/a），则爆破粉尘产生量约为14.22t/a。爆破后，粒径大的粉尘在短时间内在爆破区内沉降，直径＜10μm的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的1%，另外在直径10～45μm的粉尘在爆破区内也不能短时间沉降，合计为 30%左右，故本项目爆破粉尘产生量约为4.27t/a（0.889kg/h）。 治理措施：环评要求建设单位在爆破时拟合理布置炮孔，在穿孔前使用1台带喷雾器的洒水车对爆破区进行水喷雾降尘，增加矿石湿度，在洒水车降尘措施下，扬尘控制效率可达70%，则爆破粉尘无组织排放量为1.281t/a（0.267kg/h）。 ②爆破废气 矿山爆炸时产生的废气主要有CO、NOx等有害气体，根据“非污染生态影响评价技术导则 培训教材”中提供的测试数据，1kg炸药产生的有害气体量约为 107L，项目建成后用于爆破炸药量为30t/a，经计算爆破废气产生量约3120m3/a，根据《工程爆破中的灾害及其控制》，岩石炸药爆炸产生的 CO为5.3g/kg，NOX为 14.6g/kg，因此本矿区因爆破而产生的大气污染物为：CO为0.159t/a、NOX为 0.438t/a。采矿工序中的爆破颗粒物和废气将造成局部地区的短时高浓度的污染。鉴于爆破次数较少，且每次持续时间短，露天较为开阔，污染物的扩散稀释。 （四）、装卸扬尘 开采下来的矿石在装卸过程中将产生一定量的粉尘，引起的装卸扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算： 式中： Q——装卸扬尘强度，g/次； U——风速，1.0 m/s； W——物料湿度，5%； M——车辆吨位，30 t； H——装卸高度，1.2m。 项目产生的矿石及废石均由装载机铲装入自卸汽车，经计算可知，装卸过程中产生的粉尘量约为71.05g/次。本项目年开采150万吨，需4辆要35t自卸汽车运输10714次，年工作天数为300天，一天16小时，则装卸粉尘产生量约为2.13t/a（0.44kg/h）。 治理措施：环评要求建设单位设置1条均安装有雾化喷嘴的移动喷水软管对挖掘机作业点进行喷水控尘，喷水量为 2.5L/min·条；项目在装车前对矿石进行喷湿，增加矿石的湿润度，并在装卸车时，合理控制装卸高度，以减少下落时起尘量，车辆装载后立即使用篷布覆盖。采取上述处理方式后，降尘效率可达到 70%左右，则生产过程装卸扬尘无组织排放量为0.639t/a（0.133kg/h）。 （五）、破碎、筛分及输送粉尘 本项目使用破碎机、振动筛对石灰岩矿石进行破碎、筛分，破碎、筛分及皮带输送过程中均有粉尘产生。根据《逸散性工业颗粒物控制技术》中的粒料的“逸散尘排放因子”，砂和砾石在破碎、筛分以及输送的起尘量为0.03kg/t，本项目原材料使用量为100万t/a，年工作天数为300天，一天16小时，则破碎、筛分、运输过程中的粉尘起尘量共为30t/a（6.25kg/h）。 治理措施：环评要求生产车间采取三面围挡+防雨顶棚进行围挡封闭，项目整个生产车间采取密闭作业，破碎、筛分及输送工序均处于密封的区域内进行生产操作；运输皮带进行封闭，同时在破碎和筛分各进料口设置喷淋设施，进行喷淋洒水降尘，使物料始终保持湿润状态，含水率在25%以上，采取以上措施可减少95%以上的粉尘，未被处理的粉尘在车间内呈无组织排放，则破碎、筛分、运输粉尘无组织排放量为1.5t/a（0.312kg/h）。 （六）、堆场起尘 本项目矿区内设置分别设置1座弃渣场及废石堆场，砂石加工厂区内设置原料堆场和成品堆场各1座，物料堆放过程中，当表层水分挥发后，会形成表面粉末料，在干燥或大风的天气，容易产生扬尘。起尘量参考西安冶金建筑学院干堆场扬尘计算公式： - Q=4.23×10-4×U4.9×S - 式中：Q—堆场起尘浓度，mg/s； - U—地面平均风速，本项目取1.7m/s； - S—堆场表面积，本项目取15000m2； 经计算，如不采取任何控制措施，起风天气堆场的起尘量约为21.35t/a（2.96kg/h)。 治理措施：环评要求堆场定期压实，并采用密目防尘网进行遮盖；设置4条均安装有雾化喷嘴的移动喷水软管对物料堆场进行定期喷水控尘，喷水量为 2.5L/min·条；在不影响生产活动的情况下，对堆场及时进行覆土绿化。在采取上述治理措施的前提下，降尘率可达80%，因此，项目裸露区域的扬尘可以得到较好的控制，项目裸露区域的扬尘排放量为4.27t/a（0.59kg/h)。 （七）、道路运输粉尘 载重汽车在转运矿料过程中产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，各矿山条件不同，起尘量差异也很大。据资料统计，当运石汽车以15km/h速度运行时，汽车路面空气中的粉尘量约为15mg/m3，矿区运矿汽车车速一般在12~16km/h 的范围内。 在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中： Q——汽车行驶时的扬尘，kg/（km·辆）； V——汽车速度，km/h；汽车平均车速取 15km/h； W——汽车载重量，吨；自卸汽车净重为10t/辆，满载为35t/辆； P——道路表面粉尘量，kg/m2（道路表面粉尘量以 0.1kg/m2计）。 项目生产规模为150万t/年，采用4台35t自卸汽车运输，每天需运输36车次，每次在矿区内行驶距离按1km计算。根据上述公式计算，则本项目运输道路起尘量为6.85t/a（1.42kg/h)。 治理措施：环评要求建设单位加强道路养护，确保路面平整，防止坑凹处裸露的土壤，引起扬尘；使用1台带喷雾器的洒水车每天不定期洒水保持路面湿润，干燥天气可适当增加洒水次数；对运输车辆司机进行宣传教育，提高其环保意识，在砂石路面行车时做到慢速行驶，紧邻周边民居路段应严格将车辆行驶速度限制在15km/h以内，以减少运输扬尘。运输车辆不得超载，货箱应添加篷布遮盖，进出厂区进行车辆冲洗。采取上述措施后，降尘率可达80%，因此矿区的道路扬尘排放量约为 1.37t/a（0.29kg/h)。 （八）、食堂油烟 本项目拟建一小型食堂，食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，人均日食用油用量约30g/人.d，一般油烟挥发量占总耗油量的 2~4%，本次评价挥发量以3%计。食堂就餐人数30人，每日烹饪时间以2小时计算，项目产生油烟量为0.0081t/a（0.0135kg/h）。 治理措施：食堂油烟废气经灶台上方安装的抽油烟机进行处理，处理后经油烟管道高于屋顶排放。抽油烟机风量为3000m3/h，油烟去除效率以60%计，处理后油烟排放量为0.00324t/a（0.0052kg/h），浓度为1.73mg/m3，满足饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2mg/m3的要求。 本项目位于环境空气质量现状达标区，可容纳本项目的建设，同时本项目在落实上述废气治理措施后，可实现稳定达标排放，对区域空气环境质量影响较小。 三、地表水环境影响分析 本工程营运过程中主要有初期雨水、淋溶水、裂隙水、洗砂废水、车辆冲洗废水、抑尘废水、生活污水等污废水对区域地表水环境造成影响。 （一）、采区初期雨水 本项目为露天开采项目，露天采场雨天将产生初期雨水。雨水径流有明显的初期冲刷作用，当遇到降雨时，露天采场的矿石等污染物被冲洗下来，使得径流雨水中的污染物浓度偏高，其废水主要污染物为SS。 初期雨水根据《环评手册》中暴雨强度计算公式： 其中： q—暴雨强度，L/s•hm2； Q—雨水流量，L/s或m3/h； P—重现期，年，取3年； t—降雨历时，min，取15min； F—汇水面积，hm2； Ψ—径流系数，取 0.3（非铺砌土地面）。 本项目露天采区面积约125600m2，按自上而下、分台阶的顺序开采。开采过程中采区采取边开采边复垦的措施，裸露区域面积按总面积的10%计算，由以上公式可计算得项目露天采区暴雨强度q为546L/s·hm2。因此，按初期雨水降雨历时为15min计算，则本项目露天采区初期雨水量约为24m3/次。一年按20次计算，则露天采区初期雨水年产生量为480m3/a。 治理措施：环评要求修建1座容积为500m3的初期雨水池，初期雨水经初期雨水池收集处理后用作洗砂用水，不外排。池体底部及侧面夯实后铺土工布防冲。在采区周围设置临时拦挡，以防止场外雨水进入采场。定期对初期雨水池、排水沟及拦挡进行巡查，及时清掏、修复，保证沉淀的效果。 （二）、堆场淋溶水 本项目地表径流水主要产生在堆场，是由于降雨对堆场地面的冲刷水产生的地表径流，其主要污染物为 SS。特别是在暴雨、洪水期等恶劣环境下，这部分地表径流水量很大，夹杂着大量的泥浆、泥砂随着地表直排，若控制得不好，对附近水环境造成影响。淋溶水年产生量按年平均降雨量计，淋滤水沉淀池体积按多年最大降雨条件下技术的24h径流量进行设计，弃渣场及废石堆场的裸露区域按总面积的10%计算。场内汇集的淋溶水年产生量和一日最大水量按下式计算： 式中：Qm—降雨产生的路面水量，m3/a； a—集水区径流系数，参照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）表 3.2.2-1中“非铺砌土路面”，取值0.3； H24—开江县多年最大24h降雨量，mm； F—汇水面积，m2。 据文献资料可知，开江县年均降雨量977.6mm，根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》矿区年最大24小时暴雨量为110mm。堆场裸露面积约800m2，项目临时堆场淋溶水最大产生量为222m3/a，pH 在6~9之间，主要污染物为 SS，浓度在0~800mg/L之间，按800mg/L计，则泥沙产生量为0.18t/a。 治理措施：环评要求在弃渣场及废石堆场边坡设置临时拦挡，采用密目防尘网或毡布遮盖。在临时堆场周边设置临时排水沟和沉砂池。对排水沟沟底、沟壁进行夯实，后期定期清理沟内淤土。布置1座容积为50m3的沉淀池，废水经沉淀池沉淀后回用于降尘，不外排。本次计算为24h 降雨最大水量，其有效容积可满足2天沉淀停留时间的需求。定期对沉砂池和排水沟进行巡查，及时清掏，保证在降雨过程中淋溶水能得到有效收集。 （三）、裂隙水 在开采过程边坡出漏裂隙水，项目裂隙水产生量较小，且只在出漏情况下才会产生裂隙水，故本项目不对其产生量进行计算。 （四）、穿孔冷却水 潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏。一般单台钻机耗水量为8-12L/分钟，取10L/分钟。本工程钻机有效工作时间以2h计算，则每天单台钻机耗水量为 1.2m3。项目设钻机4台，则日耗水量为4.8m3（1440m3/a）。 治理措施：由于开采位置不固定，该部分废水难以回收，直接经石缝等渗漏、蒸发损耗，无废水产生。 （五）、洗砂水 制砂工序的细砂需送至洗砂机进行清洗，根据建设单位提供资料，洗砂耗水系数为 0.75m3/m3-洗砂量，在制砂过程中，原料经破碎后振动筛分出需进入洗砂工序的砂料总量约为30万m3/a，则洗砂用水量为225000m3/a（750m3/d）。在洗砂过程中损耗水量约占总用水量的2%，则损耗水量为4500m3/a（15m3/d），洗砂后成品砂含水率约为26%，砂石原料含水率为4.5%左右，则成品砂带走的水分约为48375m3/a（161.25m3/d），则洗砂废水为172125m3/a（573.75m3/d）。 治理措施：洗沙废水经厂区内排水沟流入三级沉淀池（1座，总容积为600m3，每级容积均为200m3），废水经三级沉淀池沉淀处理后进入板框压滤机进行压滤，出水排入二级、三级清水池中再次沉淀，上清水回用于洗砂，不外排。 （六）、抑尘水 爆破抑尘用水：为防止爆破过程中的扬尘污染，需事先在现场洒水。同时爆破后需及时用喷水软管喷水，根据建设单位提供的资料，每 3 天爆破一次（雨天不爆破），工作日为 300 天，非雨天按 240d 计算（年降雨时段为 60 天），爆破面洒水按每次 12.0m3计，则项目爆破抑尘用水3.2m3/d（960m3/d）。这部分水全部蒸发或渗漏，无废水产生。 铲装卸载及汽车运输道路抑尘用水：为防止铲装和运输工作时的飞尘，采用对道路和矿山洒水措施降尘，根据建设单位提供的资料，道路和矿山每天洒水量为 3.8m3/d。项目道路和矿山洒水全部自然蒸发或者渗入路面，无废水产生。 雾泡喷淋用水：在破碎、筛分及成品装卸加工车间中通过雾泡、喷淋洒水来降低粉尘产生量，用水量约10m3/d。这部分水将全部渗透进入产品，无废水产生。 堆场抑尘用水：项目堆场设置降尘装置进行洒水降尘，使堆场堆放物料表面保持一定的湿度，减少风起扬尘产生，抑尘用水量约为4.2m3/d，此部水被地表吸收和蒸发，无废水产生。 （七）、车辆冲洗水 项目在场区出入口设置1套车辆冲洗装置，对进、出运输车辆进行冲洗，项目年装卸物料及产品约为150万吨，使用4台载重35吨的自卸汽车进行运输，则年需要运输车次约为10714次，载重汽车高压水枪冲洗用水量约为80-120L/辆·次，本次评价取平均值为100L/辆·次，经计算则用水量为3.57m3/d（1071.4m3/d）。考虑车辆带走损耗10%左右，则废水排放量为3.213m3/d（963.9m3/d）。车辆冲洗废水水质简单，主要污染物为SS和石油。 治理措施：洗车废水经沉淀池（1座，容积为20m3）处理后回用于洗车，不外排。 （八）、生活污水 本项目劳动定员30人，依据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），以及区域用水情况本项目用水量按照 100L/人·d 计，则人员生活用水量为3m3/d（900m3 /a）。生活污水产生系数按80%计，则产生的生活污水量约2.4m3/d（720m3 /a）。 治理措施：生活污水经1座容积为5m3的预处理池收集处理后，外运作农肥，不外排。定期对预处理池进行巡查，及时清掏，保证在废水能得到有效收集。 由以上分析可知，项目水平衡图见下图。 图 4-1 项目用水平衡图 单位m3/d 由上述分析及上图可知，本项目无污废水外排，因此，项目实施后对地表水质无不利影响，不会降低现有的水质功能。 四、噪声环境影响分析 （一）、噪声源强分析 本项目室外声源具体情况见下表： 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z. 1; 潜孔钻机; KQG-150; 50; 40; 1; 80-95; 选用低噪设备、加强维护保养，合理布局等措施; 上午6:00～14:00，下午14:00～22:00. 2; 液压挖掘机; CAT336D; 50; 40; 1; 75-85. 3; 液压破碎锤; /; 50; 40; 1; 80-95. 4; 装载机; ZL-50; 60; 50; 1; 75-85. 5; 自卸载重汽车; HOWO型; 60; 50; 1; 75-85. 6; 皮卡车; /; 60; 50; 1; 75-85. 7; 小车; /; 60; 50; 1; 70-80. 8; 洒水车; 10t; 60; 50; 1; 70-80. 本项目室内声源具体情况见下表： 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 振动给料机; 75-85; 选用低噪设备、加强维护保养，合理布局等措施; 6; 6; 4; 3; 66; 上午6:00～14:00，下午14:00～22:00; 5; 55; 1m. 2; 颚式破碎机; 75-85; 8; 7; 4; 5; 65; 5; 54; 1m. 3; 振动给料机; 75-85; 8; 9; 4; 6; 63; 5; 52; 1m. 4; 单缸液压圆锥破; 80-95; 10; 8; 4; 4; 70; 5; 59; 1m. 5; 多缸液压圆锥破; 80-95; 10; 6; 4; 4; 69; 5; 58; 1m. 6; 圆振动筛; 75-85; 11; 9; 4; 6; 65; 5; 54; 1m. 7; 冲击式破碎机; 80-95; 11; 8; 4; 5; 70; 5; 59; 1m. 8; 圆振动筛; 75-85; 12; 9; 4; 4; 65; 5; 54; 1m. 9; 螺旋洗砂机; 75-85; 13; 7; 4; 5; 63; 5; 52; 1m. 10; 板框压滤机; 75-85; 15; 10; 4; 6; 62; 5; 51; 1m. 11; 洗砂回收一体机; 75-85; 15; 10; 4; 6; 65; 5; 54; 1m. 如上表所示：主要噪声源为设备噪声及汽车运输带来的交通噪声。为确保噪声值达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。环评要求企业采取以下措施： ①设备在采购时优先选用噪声值相对较低的先进、环保设备； ②建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ③项目采区位置远离周围居民点，降低噪声对周围声环境敏感目标的影响； ④合理安排工作时间，夜间（22:00～6:00）不进行开采作业； ⑤要求建设单位在运输、装卸时严格做到文明操作，严禁随意抛放，对进出的运输汽车加强管理，尤其是途径居民点，要减速慢行，并禁止鸣笛，分散进出，严禁夜间运输等，减少对沿线居民的影响。 ⑥合理布置噪声源，将高噪声生产设备安装在建筑内，充分利用距离衰减，以减轻对厂界外的声环境影响。 （二）、评价方法与预测模式 1.预测模式 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求可知， （1）声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 （2）也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （3）然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij —室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （4）在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源i倍频带的叠加声压级dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （5）然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T) —靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S—透声面积，m 2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 （6）根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 2.噪声环境影响预测及分析 本项目为新建项目，噪声设备采取降噪措施后对厂界噪声的影响预测见下表。 表4-7 营运期厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A） 厂界; 叠加后噪声源L（m）; 距离 （m）; 贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 68.2; 33; 54.1; 45.2; 达标; 达标. 南厂界; 62.7; 28; 52.0; 46.3; 达标; 达标. 西厂界; 63.9; 20; 53.0; 48.1; 达标; 达标. 北厂界; 66.3; 19; 51.1; 47.3; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取噪声降噪措施后，设备正常运行状态下本项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））要求。 敏感点预测：本项目50m范围内无环境敏感保护目标。 在采取以上措施后，本项目运行期对项目周边的声环境影响较小。 五、固体废物环境影响分析 （一）、产排放情况 项目营运期固废主要包括一般固废及危险固废。 1、一般固废 （1）剥离表土 据本项目矿山的开发利用方案可知，矿区表土层较薄，且矿山采用阶梯式开采，首采面会产生剥离表土，矿山开采境界内总剥离量5.88万m3。 治理措施： 建设单位拟将表土堆放于弃渣场。同时拟对弃渣场边缘设置临时拦挡，采用防尘网或毡布遮盖，设置排水沟，避免扬尘产生、减少水土流失。需加强管理保证表土堆稳定性和土壤肥力不流失，可在表土堆播撒草籽进行固土保肥。环评要求建设单位进行分区推进开采，开采过程中对采空区及时进行回填及植被恢复。 （2）废石 根据本项目矿山的开发利用方案可知，本项目不可综合利用废石约8万m3。 治理措施： 露天开采时采用边剥边采、预先剥离的开采方法，废石堆在废石临时堆场场内，采用防尘网或毡布遮盖，设置排水沟，避免扬尘产生、减少水土流失，后期将废石用于回填采空区内。 （3）沉淀池沉砂 本项目设置有淋溶水沉淀池、车辆冲洗废水沉淀池、初期雨水池，营运期将产生沉淀池沉砂，产生量约为190t/a，其成分主要为泥沙，无其他有毒有害物质。 治理措施：定期清掏后运至废石临时堆场，作为复垦填料综合利用，不外排。临时堆场能够满足项目固废周转，设计堆高低于周边山体，同时在临时堆场周边设置有临时围挡，能有效避免保覆土和其他土石方进入周边水体。 （5）生活垃圾 项目定员30人，人员生活垃圾以每人0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。 治理措施：在场内设置垃圾收集点，运至当地环卫部门统一收集点处置。 2.危险废物 （1）废机油及废机油桶 项目设备维护过程中废机油及桶产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知：其属于废物类别“HW08/900-249-08”类别。须采用符合标准的容器进行盛装，暂存在项目危废暂存间内，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。 （2）含油抹布及废手套 项目设备维修保养过程中会产生少量废弃的含油废抹布及手套，产生量约0.1t/a，其属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW08/900-249-08”类别。须采用符合标准的容器进行盛装，暂存在项目危废暂存间内，定期交由具有相应危废处理资质的专业单位处置。 本项目固废产生以及排放处置情况见下表。 表4-8 固废产生、排放情况及处置措施 序号; 污染物; 类别; 产生量; 处置方式. 1; 剥离表土; 一般固废; 5.88万m3; 后期复垦用. 2; 废石; 8万m3; 回填采空区内. 3; 沉淀池泥沙; 190t/a; 作为复垦填料综合利用. 4; 生活垃圾; 4.5t/a; 交由环卫部门进行处理. 7; 废机油及废机油桶; 危险废物; 0.5; 分类收集暂存于危废暂存间，定期交由资质单位进行处理. 8; 含油抹布及废手套; 0.1. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）要求，本评价对危险废物污染防治措施情况进行了汇总，详见下表。 表4-9 危险废物汇总表 危险废物名称; 废机油及废机油桶; 含油抹布和废手套. 危险废物类别; HW08; HW08. 危险废物代码; 900-249-08; 900-249-08. 产生量（吨/年）; 0.5; 0.1. 产生工序及装置; 机械润滑，设备清洗、保养; 机械润滑，设备清洗、保养. 形态; 液态; 固态. 主要成分; 废矿物油; 废矿物油. 有害成分; 废矿物油; 废矿物油. 产废周期; 半年; 半年. 危险特性; T/I; T/I. （二）、固体废物产生及处理措施 建设单位拟在工业广场内建设1座危废暂存间，建筑面积约为10m2，厂区危险废物贮存场所基本情况，详见下表。 表4-10 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存 场所; 名称; 危废 类别; 危废代码; 位置; 建筑 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油及废机油桶; HW08; 900-249-08; 工业广场内; 10m2; 不锈钢桶装，密封储存; 1.0t; 半年. 废含油抹布及废手套; HW08; 900-249-08. （三）、固体废物的环境管理要求 1.一般固废暂存管理要求 ①一般固废必须按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》一般工业固体废物关台账试试分级管理； ②台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； ③产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档、一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年； ④一般固废暂存间应采取地面硬化，分区堆放不同种类固废，并张贴标识标牌。 ⑤生产过程中产生的一般固废分类收集后暂存于一般固废间，并及时外运处理。 2.危废暂存间管理要求 危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环境保护部公告2013年第36号“关于发布（GB18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移管理办法》（2022年01月01日）执行。 （1）一般要求 ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施； ②在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶带等盛装； ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑤所有盛装危险废物的容器上必须贴上《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A标签。 （2）危险废物贮存设施的运行与管理 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行设置，并做到以下几点： ①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收； ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册； ③不得接收未粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A标签没按规定填写的危险废物； ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放； ⑤每个堆间应留有搬运通道； ⑥不得将不相容的废物混合或合并存放； ⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a； ⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑨危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急办法等。 （3）危险废物运输中的管理要求 必须按照《危险废物转移管理办法》执行，具体如下： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写； ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号； ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单； ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息； ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物名称、数量、特征、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受生态环境主管部门报告； ⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单； ⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存10年。 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 六、地下水环境影响分析 （一）、主要污染源及污染途径 污染物进入地下水的途径主要是降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 项目属于露天开采，开采面位于区域内上层地下水之上，项目开挖等生产活动不会对地下水水质产生明显的影响；本项目对地下水最直接的影响为自然降水渗进地下水过程中，将带入部分采矿面的泥沙等，通过自然沉降和岩隙之间的截留，泥沙不会对地下水质产生不利影响。所以从污染源分析地下水质受污染的可能性不大。从污水渗入的途径看，地下水的污染途径与其补给来源有密切的联系，地下水污染途径一般分为：通过包气带渗入；由岩溶通道、人工裂隙、井、孔、坑道等直接注入；通过地表水体由岩层侧向渗入等几种。这集中途径污染都要通过土壤层才能进入地下水；矿区处于地下水位线以上，污废水进入地表水后，随河水从岩层侧向渗入地下水的可能性极小。加之，由于生产、生活污废水设有完整的处理措施和排水工程，采场也建完善的排水系统，堆场设有处理措施和临时围挡。故通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小。 因此，从总体看，矿区建设对地下水水质的影响是很小的，更不会对矿区所在区域地表水、地面农田系统、生态环境造成影响。 （二）、地下水保护措施 根据地下水污染防治措施和对策，坚持 “源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 1.源头控制措施 主要包括提出各类废物循环利用具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、漏、滴降至最低限度。 2.分区防控措施 本项目分区防渗要求见下表。 表4-11 本项目防渗分区一览表 区域名称; 防渗分区; 防渗技术要求; 本项目采取防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间、炸药库、沉淀池、初期雨水池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10 cm/s；或参照GB16889执行; 采用C30防渗混凝土+2mm后HPDE膜进行防渗处理，危废间并设置防渗托盘。. 一般防渗区; 工业场地（包括砂石加工区、机修车间、材料库、车辆冲洗平台等）; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 采取C30防渗混凝土进行防渗处理. 简单防渗区; 除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域; 一般地面硬化; 水泥硬化. 综上所述，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 七、土壤环境保护措施 项目污染处理装置全过程控制泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止对土壤造成污染。 在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单污染防治区分别采取不同等级的防渗措施，对水处理设备定期检查、维修，防止事故排放，垂直入渗对土壤环影响较小。 项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。 八、环境风险影响分析 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易炸等物质泄漏、爆炸，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （一）、环境风险识别 风险识别范围是包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、受影响的环境因素识别。 1、Q值计算 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及附录C计算危险物质数量与临界量比值（Q）。本项目涉及的重点关注危险物质为机油、柴油、硝铵炸药、废油料等。 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则确定为重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2…，Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本项目涉及的主要危险化学品使用量、厂区储存量及临界量如下表所示： 表4-12 项目危险化学品数量与临界量比值一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 临界量t; Q值. 机油; 2; 0.5; 2500; 0.0002. 废油料; /; 0.5; 2500; 0.0002. 柴油; 50; 2; 2500; 0.0008. 硝铵炸药; 30; 1; 50; 0.02. ΣQ= 0.0212<1. 本项目涉及的主要危险化学品危险物质数量与临界量比值Q<1，风险潜势为I，可不进行专项分析。 2、风险事故分析 结合类似厂区发生环境事故原因分析，主要的环境风险事故为： （1）库房机油、危废间废油料等发生泄漏，污染周边环境； （2）堆场溃坝污染周边环境； （3）矿区开采造成的地质灾害； （4）炸药爆破引发环境污染风险； （5）油料、设备等引发失火、爆炸等事故。 （二）、事故防范措施 1.危险化学品泄漏 化学品在储存及运输过程中应做到以下几点： （1）原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应消防设施。 （2）隔离贮存，在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式，原料库内不同物料之间划区域、分距离隔离贮存；贮存区必须配备有专业知识的管理人员，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 （3）作业人员须了解其接触化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，并配备必要的应急处理器材和防护用品。 （4）使用危险物质的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。针对危险化学品泄漏预防，应设置禁止烟火、闲杂人员禁止靠近等警示标识，应配备灭火器、五金机械维修、口罩等应急设备。 （5）采用专用密闭容器盛装并下设防渗托盘，同时设置空桶作为备用收容设施； （6）厂房内配置吸收棉、消防沙等吸附物质，如果发生泄漏事故，首先查明泄漏源点，阻断泄漏源，并对泄漏的液体进行收集处理。 2.危险废物泄漏 本项目已设置1间危废暂存间，地面采用环氧树脂漆+C30防渗混凝土+2mm后HPDE膜进行重点防渗处理，对各类危废进行分类暂存，采用专用密闭容器盛装并下设防渗托盘，同时设置空桶作为备用收容设施。 建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程。提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性。还应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物，确保危废得到妥善处置。项目危废暂存间应远离易爆、易燃品库，且暂存间内装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 当人员发现危险废物泄漏时，将泄漏区域设定为危险区，在此范围内，对通往该区域的通道设立安全警戒区，禁止非应急工作人员来往。当存放危废的容器（桶、袋）发生锈蚀、破损泄漏时，应尽量将泄漏物收集至备用容器（桶、袋）内贮存，然后投加沙土或细煤灰覆盖泄漏区，防止泄漏物漫流出危废暂存间；将拦截的泄漏物收集起来，其余无法收集部分采用细灰吸附，吸附物按危险废物交由有资质单位处置。 3、堆场溃坝 本项目建设过程中完善排水沟的设置，对堆场的雨水进行有效的导流，同时按照相关设计规范完成堆场挡墙的建设严格按照设计堆存要求进行废石、表土的堆存作业，禁止超高超容量堆存。在采取上述措施后本项目堆场出现溃坝的可能性小。针对本项目堆场的情况，本评价提出以下溃坝风险防范措施： 挡墙必须严格按照设计规范要求进行建设，并保证施工质量；）堆场外侧设置排水沟，同时定期清掏淤泥保证排水沟畅通，减少地表径流对堆场的冲刷，提高挡墙的抗洪能力；项目采取一边开采，一边回填恢复的生产方式，减少堆场的堆存量；表土堆土回填时采用从上往下的方式取用，避免取土过程中导致推土下滑；在保证安全的情况下，用土袋、水泥、草袋等物资堆放成小坝，引导水流排放； 重视堆场管理：矿山必须加强堆场管理。设立专员工程技术人员负责表土技术管理，开展对松散固体物质运动规律，沉降形态理论研究观测工作，不断总结废石生产经验，逐步实现对堆场的科学管理。推土机能跟上汽车排土的进度，不拖后腿，保证在较短时期内堆场能形成反坡；雨季到来前，对排水系统进行大检查，不顺畅之处及时进行清理；加强工艺纪律管理，尤其对信号工和汽车司机的管理，禁止汽车乱堆乱倒。 4、地质灾害 采场地质灾害防治原则是将矿山生产活动局限于开采区范围以内，对采区以外区域严加保护，减小扰动和破坏地质环境，避免触发地质灾害，力求把矿山地质灾害损失降到最低程度。 地质灾害防治措施： “采剥并举，剥离先行”，自上而下、分台阶开采；按设计确定的台阶安全坡面角开采，不超挖坡底；采场不稳定区段在台风、暴雨后加强检查，发现异常情况立即组织处理。台阶采掘结束后，及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮土，并组织矿山有关部门进行验收；定期进行边坡安全稳定性检查（雨季应加强），发现坍塌或滑落征兆时，应立即停止采剥作业，撤出作业人员和设备，查明原因，确认安全后方可开展作业；露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，严格按照设计规定执行，不从下部不分台阶掏采，采剥面不形成伞檐、空洞等；坍塌事故易发生地带及时采取措施进行处理，主要有：断层破碎带附近；岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角；有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场；有较大软弱结构面切割边坡，构成不稳定的滑坡体的边坡；临近最终边坡作业时，控制爆破减震，按设计规定的宽度预留安全平台、运输平台，保持台阶的安全坡面角，不应超挖；发现滑坡现象，应根据各地段边坡地质构造，岩层结构及其稳定性和滑坡的特点，采取削坡减载、设挡土（碴）墙、封闭坡面、砌体护坡、打抗滑桩、植被等方法进行滑坡防治；发现山体塌方，宜采取缓坡减载、砌体加固等办法。使用边坡监测技术对边坡稳定性进行动态监测，以便发现边坡移动和坍塌隐患，及时进行防治和撤离现场人员、设备；沿采区周界及台阶内侧，设置适当断面的截洪沟道，以消除泥石流和洪涝灾害。 5、炸药爆破 爆破是一种特殊行业，安全在这一行业中具有突出地位。采场主要的事故类型是爆破事故，爆破物品的运输、存储、搬运、使用过程中都存在着一定的爆破风险。爆破事故发生概率：本矿山规模较大，如果管理不到位，爆破警戒不严，爆破警戒范围内有人员活动的话，可能会发生爆破危险事故。爆破过程中的主要风险包括爆破地震、冲击波、个别飞石和爆破噪声等，其中爆破产生的飞石伤人等事故，引发的纠纷不计其数。另外，还有盲炮、半爆、早爆和冲天炮等，具体如下所述： （1）爆破安全距离 根据《爆破安全规程》规定，爆破方式分齐发爆破、微差爆破或秒差爆破。当秒延期爆破时爆破时，起爆药量按同一时间装药量中各延期段内最大药量计算；当毫秒延期爆破时，起爆药量按同一时间装药量中一次爆破的总炸药量计算。工程露采爆破采用微差爆破，梅花形布孔，毫秒雷管引爆。每 3 天爆破一次，一次爆破的最大炸药量为2.5t。 在《爆破安全规程》中，根据建筑物类型不同，对爆破振动安全标准作了明确的分级： 1）窑洞、土坯房、毛石房屋：1.0cm/s； 2）一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物：2~3cm/s； 3）钢筋混凝土框架房屋：5cm/s。 根据《爆破安全规程》，爆破地震安全距离可按下式计算： 式中：R—爆破振动安全允许距离，单位为 m； Q－炸药量，微差爆破取单孔装药量 190kg； V—保护对象所在地质点振动安全允许速度，单位为厘米每秒（cm/s）；对一般砖房，中深孔爆破作业安全允许振速为 2.0～3.0cm/s，故取 2.0； K、α—与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数，按矿区地质结构取值，参考《爆破安全规程》（GB6722-2011）选取，见下表。 表4-13爆区不同岩性 K、α取值表 序号; 岩性; K; α. 1; 坚硬岩石; 50~150; 1.3~1.5. 2; 中硬岩石; 150~250; 1.5~1.8. 3; 软岩石; 250~350; 1.8~2.0. 根据该模式计算工程各采区爆破的各类建筑物的安全距离见下表。 表4-14工程爆破作业时各类建筑物地震安全距离计算结果表 序号; 建筑物类型; 爆破地震安全控制速度（cm/s）; K; α; 露采安全距离 （m）. 1; 窑洞、土坯房毛石 房屋; 1.0; 100; 1.5; 349.5. 2; 一般砖抗震的大 型砌块建筑物; 2.5; 100; 1.5; 195.2. 3; 钢筋混凝土框架 房屋; 5.0; 100; 1.5; 112.0. 本工程露天采场周边的村民房屋建筑结构均为一般砖房。由计算结果可知，按工程设计的爆破方案，一般砖房建筑物的安全距离为 195.2m，因此本工程露采爆破震动不会对周围村民住房造成破坏。工程开发利用方案露采爆破安全警戒线为采场边界 300m 范围外，由此分析，该采区爆破安全警戒线能够满足安全要求。 （2）爆破物品的爆炸风险 本项目爆破使用乳化炸药，所用火工品主要有雷管、导爆管等。本项目炸药等爆破器材虽由当地民爆服务站专人配送，其在运输、存储、搬运等过程中是相对安全的。但炸药在使用过程中，由于操作失误和其它人为因素造成爆炸事故，导致人员伤亡和受损，存在着一定的风险。 要求施工单位加强管理，合理操作，在爆破瞬间相关人员全部撤离至 300m 爆破警戒线之外。 据同类矿山类比，炸药在使用过程中爆炸事故的发生几率极低。炸药在运输过程中的挤压、碰撞、遇热的情况下可能爆炸。炸药爆炸时如果恰好道路两侧有村庄或人群等敏感目标，会给群众带来生命财产的损失，但这种机率是非常小的。另外，爆炸产生的废气主要是粉尘和氮氧化合物，对周围大气影响较小。 （3）爆破振动效应 爆破振动效应是指炸药在土岩、建筑物及其基础等介质中爆炸时，其部分能量以弹性波的形式在地壳中传播而引起地层震动的现象，也称爆破地震。它具有以下特点：震动幅值大，衰减快；震动频率高；持续时间短；能量有限。虽然爆破产生的地震效应没有自然地震那么大的破坏性，但若药量控制不合理，对岩石边坡、构筑物及设备等会造成不良后果，如边坡的滑塌、房屋墙壁的开裂或破坏等。 （4）爆破冲击波 爆破冲击波是指当一个无约束的药包在无限的空气介质中爆炸时，在有限的空气中会迅速释放出大量的能量，导致爆炸气体产物的压力和温度局部上升。产生的原因主要为直接因素和间接作用，也许是两种因素的综合作用：直接因素是未约束的药包爆破生成的爆炸产物的直接作用，而装药的堵塞材料的间接作用也会引起爆破空气冲击波的产生。空气冲击波当达到一定值后，会造成人员伤亡和建筑物的损坏。 此外空气冲击波会形成一股气浪，对防护产生作用力；不同的覆盖面积，气浪对防护产生的作用力也会不同。不同覆盖面积所对应的作用力如下表所示。 表4-15气浪对防护物的作用力 覆盖面积/m2; 0.1; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 气浪作用力/N; 1768; 8840; 17680; 26520; 35360. 在爆破过程中如没能严格遵守安全技术规程，或者是对所使用的爆破器材误操作以及环境因素均可引起安全事故，即“人”的不安全行为，“物”的不安全状态，“环境”的不安全条件均可引发安全事故。 （5）爆破飞石 爆破时，伴随着目标的破坏，往往产生向周围飞散的碎片或小石块。那些脱离主爆堆而飞向较远地方的个别碎块，称之为爆破飞石。爆破飞石虽属个别，但由于飞行方向无法预测，往往会给爆区附近的人员、建筑物及设备等的安全带来严重威胁。 （6）爆破有毒气体 爆破有毒气体是爆破五大公害之一，如果处理不当，可引起严重的大气污染，甚至引发安全事故。 （7）其它 在爆破施工中常见的其它爆破事故还有：盲炮（瞎炮、哑炮）、半爆、早爆和冲天炮等。 ①盲炮一般是指起爆药中的雷管经点火（或通电）后雷管拒爆，或者雷管引爆而炸药拒爆的现象。有时起爆药包引爆后，不能将整个炮眼内的装药传爆，残留部分药包，这种现象叫半爆，是盲炮的一种。 本项目在生产过程中涉及的主要环境风险为炸药的爆炸。由于炸药的敏感性和危险性，本项目所用炸药在运输、使用过程中的碰撞、摩擦、挤压以及遇明火的条件下都会产生剧烈的爆炸。 ②造成早炮事故的原因有：违反操作规程、杂散电流引爆、雷电引爆、高硫矿床药包自爆等。 ③当炮眼中的药包爆破后，未能将炮眼周围岩石崩落，而只是把堵塞物向外冲出，原来泡眼基本上没有变形，这种现象叫做冲天炮，也称为空炮。 6、火灾事故 严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。按照《建筑设计防火规范》等相关要求，配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭；配备必要的救灾防毒器具及防护用品。消防器材和防护用品应设置在明显和便于取用的地点，周围不能堆放物品和杂物。消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 当厂区发生火灾或爆炸事故时，在场操作人员或现场人员应迅速查清着火或爆炸部位、着火物质及其来源，即准确地关闭阀门，切断物料来源及各种加热源；关闭机械通风装置，防止风助火势蔓延。以有效的控制火势，有利于灭火。划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防毒面罩。在专业救援队伍达到火场时，相关负责人应主动向应急救援队伍指挥人员介绍事故情况，说明着火部位，物料情况、设备及工艺状态，以及已采取的措施等。火灾结束后，对场内进行冲洗的废水，不得随意处置，应确保进入污水处理系统。 （三）、环境风险应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度。根据国家相关法律法规，结合公司实际，按“预防为主”的方针和“统一指挥，临危不乱，争取时间，减少危害”的原则，公司应结合项目生产特征制定完善、有效的环境风险应急预案，并报当地生态环境局备案，保证发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故的蔓延，并做好事后环境污染治理工作。 表4-16环境风险事故应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布。. 3; 应急计划区; 矿区、邻近区。. 4; 应急组织机构、人员; 矿区、地区应急组织机构人员。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 6; 应急救援保障; 防火灾事故应急设施、设备及消防器材。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应，消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备；邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对现场及邻近装置人员撤离组织计划及护；工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众撤离组织计划及扩散。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 综上所述：本项目风险源较小，不构成重大危险源，只要采取风险措施和落实应急预案，加强风险管理，本项目的建设从环境风险的角度是可接受的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村，根据现场踏勘，本项目外环境关系具体如下： 矿区东北侧468m处为石笋子村居民1户，4人；矿区东北侧347m处石笋子村居民1户，4人；矿区东北侧520m处石笋子村居民1户，8人；矿区西南侧502m处石笋子村居民2户，4人；工业场地东南侧140m为石笋子村居民100户，350人；工业场地西南侧250m为石笋子村居民1户，4人；工业场地西南侧480m为石笋子村1户，4人。工业广场东侧紧邻开江达开水泥有限公司（达开水泥采矿场）。矿区外有现有的乡村道路及矿山公路，区域有季节性冲沟。 拟新设矿区内包含原四川省开江达开水泥有限公司（达开水泥采矿场）采矿权范围，采矿证为2017年8月14日由原达州市国土资源局颁发，采矿证号C5117002015037120137540，有效期限2017年8月14日至2018年8月14日，开采深度750m～650m，开采矿种泥灰岩，开采规模20万吨/年。由于采矿权范围内开采的灰岩质量达不到水泥用灰岩的要求，该矿采矿许可证到期后未延续。 矿区南西为原开江县甘棠镇白杨山响水槽碎石厂采矿权范围，采矿证为2010年12月3日由原达州市国土资源局颁发，采矿证号C5117232010127130084955，有效期限2010年12月3日至2017年9月3日，开采深度：+753m～+588m，开采矿种建筑石料用灰岩，开采规模2万吨/年。该矿采矿许可证已过期，且该矿权与拟新设采矿权范围不重叠，无矿权纠纷。 拟新设矿区位于甘棠至任市片区砂石集中开采区范围内，据《开江县自然资源局关于拟规划调整设立甘棠至任市片区砂石集中开采区是否在各类保护区和生态敏感区征求意见的函》（开江自然资函[2020]137号）及各部门复函，该集中开采区不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园保护区、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等保护范围内，与居民区、高速公路、主要航道两侧及重要生态环境敏感目标均保持合理距离。 根据开江县森林资源管理股《<关于甘棠镇石笋子村建筑石料用灰岩规划区块拟有偿出让征求意见的函>的情况说明》，规划区块范围不得涉及自然保护区、森林公园。该规划区块与开江县国家二级公益林部分重叠，本次拟设矿权时，已避开二级公益林，并预留20～30m隔离带。 综上，本次拟新设矿区范围布局合理。 项目矿山不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地等环境敏感区域，无珍稀保护植物、未发现珍稀保护动物，矿区范围不占用基本农田，项目所在地电力、交通便利。 本项目露天采场布设在矿区中部，该处地形开阔，工程地质条件较好，方便工作和运输。采场生产噪声、大气污染物排放对附近居民产生的影响较小，在采取严格的降噪措施和大气污染防治措施后，矿山噪声和大气污染物排放对居民点的影响较小。在采取严格的大气污染、噪声防治、废水治理和固废治理措施后，采场选址从环保角度是可行的。 综上，本项目与外环境关系较为相容，无明显的环境制约因素。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期主要生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1.施工中应尽可能减少对林地的占用，减少破坏植被。材料堆放场等应全部利用矿区现有场地，以保护有限的国土资源和林地；矿山道路施工的材料堆放等临时用地应设置在矿区范围内，尽量减少土地占用。 2.施工中产生的弃土弃渣应及时清理，减少水土流失。 3.做好施工阶段的水土保持工作。矿山道路路基填筑后，开挖面、路基边坡等裸露土地，应及时植树种草进行同步绿化；对占用土地以外受破坏的植被及时进行恢复，防止水土流失，逐步改善生态环境。 4.道路土地平整过程中，将场地内现有的表层土铲起临时存放，作为矿区绿化用土。 5.避免在大风及暴雨时进行土石方施工作业，防止加大水土流失； 6.施工结束后，对施工扰动区域进行植被恢复。 二、大气环境保护措施 项目在开挖土方和土方回填过程中会产尘一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。 施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 施工时会产生机械燃油废，加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 在此前提下，施工期废气对区域大气环无明显影响。 三、水环境保护措施 施工生产废水经隔油沉淀池处理后回用，施工期生活污水经简易预处理池处理后，外运作农肥，以杜绝污水任意排放带来的环境污染危害。 四、声环境保护措施 建筑噪声是施工工地主要的污染因素之一， 对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。合理设计施工总平面图，将高噪声设备布置在场地中部，尽量远离四周敏感点。合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。合理安排施工时间：将强噪声作业尽量安排在白天进行，需避开午休时间。 五、固废环境保护措施 本项目施工期表土经弃渣场堆存后，后期全部用于采空区绿化覆土。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运处理。施工产生的废弃混凝土全部综合利用，送往道路修筑地方作为路基填筑材料；废弃的建材、包装材料定期收集后外售，可作为资源加以回收利用，既杜绝了浪费，又避免了乱堆乱放导致的环境污染。 五、地下水环境保护措施 施工过程中要加强设备检修，防止设备跑冒滴漏的油污下渗进入地下水源，施工生产废水采用隔油沉淀池处理回用，不外排。 六、土壤环境保护措施 本项目施工期主要有堆场挡墙、排水沟及沉砂池建设及洒水降尘设施建设，施工期对表土扰动的面积小；施工期间的生活污水经预处理池处理后外运作农肥，不外排；施工过程剥离的表土存放于临时堆场，用于后期的复垦；固体废物分类安全处置；在施工过程中加强对设备的维护保养，避免施工设备漏油对土壤造成污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生主要生态保护措施 | 一、生态保护及恢复措施 （一）、陆生动物保护措施 1.加强思想教育，提高生产员工的野生动物保护意识，严禁捕杀野生动物； 2.加强生产管理，减少污染物排放，减少对野生动物栖息地的破坏； 3.矿山边坡植被采用藤蔓植物，矿坑和临时堆场种植灌乔木相结合方式，为动物提供更多栖息场所。 （二）、陆生植物保护措施 1.尽量采取移栽矿山地表附着植被而非直接砍伐毁坏方式，建议就近移植到矿区周边种植，有利于当地植物资源的保护。 2.采取先剥后采措施，保护表面耕作层土壤的天然种子库，表层覆土采用剥离下来的表土，有助于恢复矿山原貌植被，尽量采取边开采边生态恢复植被措施。 3.分台阶开采，边开采、边生态恢复，及时对开采完的台阶进行覆土绿化。 4.按照生态学原理，选择地方特色的乡土植物，有效防止外来生物入侵；遵循植被演化规律，在绿化的基础上进行环境美化。根据自然地理环境的特点和植物的生态适应性及自然演替规律，增加多种林木成分。 5.严格在划定矿区范围内进行灰岩采矿活动，严禁越界开采。 6.加强项目区四周的植树、种草绿化工程，既可美化矿山环境，也可吸尘降噪、减缓矿山开采和矿石加工对外环境的影响。 7.开采活动结束后，必须对地面构筑物进行全面清理，并对迹地范围进行复垦绿化，使其与周边环境相协调。 （三）、景观保护措施 1.结合景观保护和绿色矿山建设相关环保要求，因地制宜修复改善矿区环境，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的 80%及以上，绿化树草布局科学、搭配合理、长势良好，按照当地绿色矿山建设进度要求实施矿山绿化。 2.矿区范围入口、临近公路等可视范围区域应进行景观美化。矿区范围西侧边界、矿区内主运输道路两侧应植树种草、形成绿化隔离带。 3.矿山生态恢复应与周边林地景观协调。林地植被恢复采用乔木+灌木+草木树种组成，与周边景观相协调，生态恢复树种，选择应以乡土植物为主。 （四）、水土保持措施 制定矿山开采的生态环境保护措施，贯彻“边开采、边保护”的原则，落实水土保持措施，水土保持措施防治措施体系见下表。 表5-1 水土保持措施一览表 序号; 防治分区; 措施类型; 措施类型; 防治措施. 1; 建设期; 露天采场区; 工程措施; 表土剥离. 临时措施; 采场内部临时排水沟. 采场内部临时沉砂池. 临时堆土周边土质排水沟. 临时堆土沉砂池. 临时拦挡. 密目网遮盖. 进矿道路区; 工程措施; 表土回覆. 道路浆砌石排水沟. 道路浆砌石沉砂池. 植物措施; 撒播草籽. 工业场地区; 工程措施; 浆砌石排水沟. 浆砌石沉砂池. 临时措施; 密目网遮盖. 2; 开采期; 露天采场区; 工程措施; 表土剥离. 表土回覆. 复耕. 浆砌石排水沟. 浆砌石沉砂池. 植物措施; 栽植爬山虎. 栽植柏树. 撒播草籽. 临时措施; 采场内部临时排水沟. 采场内部临时沉砂池. 内部道路临时排水沟. 内部道路沉砂池. 内部道路边坡临时撒播草籽. 密目网遮盖. 进矿道路区; 工程措施; 表土回覆. 复耕. 工业场地区; 工程措施; 表土回覆. 复耕. 临时措施; 密目网遮盖. （五）、闭矿期生态恢复措施 对于矿山闭矿期环境影响，因服务年限、矿山规模以及矿产资源开发利用等存在着较多不确定因素，且目前尚未形成矿山闭矿后评价的系统理论和方法，因此本评价只对其做简要分析。 1、边坡稳定性 矿山开采终了时的凹地，原有地形和植被均被破坏，形成新鲜的边坡岩石面，易被雨水冲刷，造成岩石的风化崩落，极易形成滑坡、泥石流、崩塌等次生地质灾害现象，从而对环境产生一定的影响。因此，在矿山设计中应确定最佳的边坡角，并采取合理的护坡墙、抗滑桩、平台坡面绿化等有效的控制措施，避免在闭矿期发生边坡失稳，而对环境造成影响。 矿山边坡的稳定是矿山安全工作的重要指标，也是矿山的命脉，矿山的边坡技术参数都在安全范围之内，能保证在正常情况下边坡的稳定，安全工作的好坏，直接关系到矿山的经济效益，对矿山正常生产起到重要的促进和推动作用。为保障矿山边坡安全，矿山安全应加强和注意以下工作： （1）加强边坡管理，防止大型滑坡的发生 大规模的滑坡将会给矿山带来灾难性的后果，开采时应严格按照“采剥并举，剥离先行”的原则进行，要严格按设计形成规范的台阶式开采，控制好采场技术参数，切实注意观测，加强边坡维护和管理，采取积极措施，做好预防工作。 （2）做好防洪工作 矿区雨季较集中，雨季山洪会对采场带来一定程度的影响，因此应加强防洪工作。采场周围的临时拦挡及运路道路排水沟是矿山主要的防排洪设施，必须保证其畅通。雨季时应派专人维护，防止拦挡出现问题导致山洪进入采场和临时堆场，引发山体滑坡和泥石流。 （3）防震措施 矿山属于Ⅶ度地震区，必须考虑防地震措施，采场边坡、弃渣场边坡、矿山道路及其他设施均按Ⅶ度设防。矿山在采场设计参数选取上已经考虑了地震影响，采用自上而下、分台阶开采，增加了矿山边坡的稳定性各抗震能力，在生产过程中必须按设计施工和组织生产。 2、环境保护措施 本项目生态影响表现在矿区占地对土壤扰动、对植被的破坏，永久占地将改变区域土地利用功能，降低土壤的侵蚀能力，引起水土流失，如果生态破坏程度过大或得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境进一步衰退，故需要采取一定的恢复措施，以维护区域生态环境的完整性。本评价要求建设单位采取以下生态环境影响措施： （1）矿山开采以“在保护中开发，开发中保护”为指导，实行边开采边绿化，应做到项目完工一项，矿区绿化一片，遵循“边开采边绿化”的原则，应及时对形成的最终边坡进行复绿工作。宜在安全、清扫平台的外侧砌筑 0.5m 高的挡墙，然后回填 0.4m 厚的腐殖土，种植爬山虎等耐旱植物，绿化平台及坡面。矿路通到哪里，路两旁的植被种到哪里；工程项目验收应和绿化工作验收同时进行，在矿山服务年限结束前，矿区生态绿化面积达30%。 （2）闭矿后房屋的拆除：对不符合安全和影响土地利用的房屋全部拆除。 （3）对露天采场等进行复垦和植被恢复，矿方可向国土、农业、林业部门咨询，提出具体实施方案。本评价提出的总原则是，露天采场等必须复垦并进行植被恢复、重建。矿方应对工业场地的复垦、植被恢复预留资金，在选择树种、草种时应尽量采用本地乡土植物。闭矿 5 年内，使矿区绿化率不少于 60%，矿区地质环境问题得到有效削除。最终使矿山生态环境恢复治理达到绿色矿山要求。 （4）工业场区生态恢复和景观生态重建的指导思想是坚持“统一规划，分类指导，综合治理，保证效益”，采取工程措施和生物措施相结合，草灌乔相结合，经济效益和生态效益相结合的方法。采取预防与治理并举措施，最大限度地改善生态环境，达到资源开发与生态环境改善相协调。 （5）工业场区生态恢复和景观生态重建远景利用应以生态农业为发展方向，进行闭矿矿山景观生态规划，使其成为结构协调（城乡、产业、空间单元之间）、功能完善（环境、生产），具有维持自稳态调节特征的景观生态系统。目前，矿区废弃地目标生态系统重建主要为：重建为林地等。在进行矿区废弃地生态重建时，要依据矿山岩土性质、区域自然与社会经济特点，以及区域发展方向等来确定生态重建的最终目标。依据当地区域整体发展要求，本评价认为可以重建为以生态环境保护为主的生态系统用地。 （6）堆场尽快实施压实覆土、种草和植树，以减少风起扬尘造成的污染。 3、土地复垦 根据《四川省达州市开江县甘棠镇石笋子村黄泥包石灰岩、砂岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》可知，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目复垦区总面积为13.3317hm2，复垦责任范围面积为11.1031hm2，位于开江县甘棠镇原石笋子村。土地利用类型中，面积最大的为乔木林地，然后依次为采矿用地、农村道路、旱地、水田、农村宅基地，不占用永久基本农田。土地复垦工程技术措施及主要工作量分别见下表。 表5-2 土地复垦工程技术措施体系表 复垦单元; 采用工程措施. 一级子目; 二级子目; 三级子目. Ⅰ区（露天采场台阶、电房、老采场和炸药库）; 土壤重构工程; 治理工程; 台阶挡土墙工程. 清理工程; 建筑物、混凝土场地等拆除、填埋. 表土工程; 表土剥离、回覆. 平整工程; 场地平整. 土壤培肥; 施 肥. 植被重建工程; 种树; 柏树、刺槐等树种. Ⅱ区（露天采场边坡）; 植被重建工程; 种草; 种爬山虎等藤蔓植物复绿. Ⅲ区（露天采场底、工业广场、沉降池）; 土壤重构工程; 治理工程; 露天底排水沟工程. 清理工程; 建筑物、混凝土场地等拆除、填埋. 表土工程; 表土剥离、回覆. 平整工程; 场地平整. 土壤培肥; 施 肥. 植被重建工程; 种植; 玉米、小麦等农作物. 表5-2 土地复垦项目主要单项工程量表 一级 项目; 二级 项目; 三级 项目; 工作内容; 单位; 数量; 备注. 土壤重构工程; 清理工程; 废弃建（构）筑物拆除; 混凝土拆除; m3; 1026.6. 砌体拆除; m3; 1001.82. 废渣清运、填埋; m3; 2028.42. 表土工程; 表土回覆; 机械挖土运土; m3; 40837. 表土平整; 机械推土; m3; 40837. 生物化学工程; 土壤培肥; 旱地、林地地力培肥; hm2; 8.1674. 植被重建工程; 林草恢复工程; 种柏木等树种; 挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、养护; 棵; 5631. 种草; 种爬山虎等藤蔓植物; 株; 6953. 配套工程; 配套工程; 挡土墙; M7.5浆砌块石; m³; 1042.95. 排水沟; M7.5浆砌块石; m³; 1926.48; 基底1074m 台阶6953m 共8027m. 监测与管护工程; 监测工程; 监测原地貌状态、土地损毁情况、土壤质量、复垦农作物、植被等; 次; 59; 详见土地复垦监测和管护一节. 管护工程; 旱地、林地管护; hm2; 8.1674*3; 24.5022hm2. 综上，方案复垦责任范围面积11.1031hm²，涵盖了工业广场、老采场、露天采场、沉降池、电房和炸药库，复垦率100%。 二、大气环境保护措施 为减少废气对周边环境的影响，本项目采取以下措施： ①采剥粉尘：在开采前使用1台带喷雾器的洒水车对开采平台进行水喷雾降尘，增加矿石湿度，开采过程中使用1台移动式雾炮机对开采区进行洒水降尘； ②穿孔粉尘：在穿孔前使用1台带喷雾器的洒水车对开采平台进行水喷雾降尘，增加矿石湿度，穿孔过程中使用1台移动式雾炮机对开采区进行洒水降尘； ③爆破粉尘：在爆破时拟合理布置炮孔，在穿孔前使用1台带喷雾器的洒水车对爆破区进行水喷雾降尘，增加矿石湿度； ④装卸扬尘：设置1条均安装有雾化喷嘴的移动喷水软管对挖掘机作业点进行喷水控尘，喷水量为 2.5L/min·条；项目在装车前对矿石进行喷湿，增加矿石的湿润度，并在装卸车时，合理控制装卸高度，以减少下落时起尘量，车辆装载后立即使用篷布覆盖； ⑤破碎、筛分及输送粉尘：生产车间采取三面围挡+防雨顶棚进行围挡封闭，项目整个生产车间采取密闭作业，破碎、筛分及输送工序均处于密封的区域内进行生产操作；运输皮带进行封闭，同时在破碎和筛分各进料口设置喷淋设施，进行喷淋洒水降尘； ⑥堆场起尘：堆场定期压实，并采用密目防尘网进行遮盖；设置4条均安装有雾化喷嘴的移动喷水软管对物料堆场进行定期喷水控尘，喷水量为 2.5L/min·条；在不影响生产活动的情况下，对堆场及时进行覆土绿化； ⑦道路运输粉尘：加强道路养护，确保路面平整，防止坑凹处裸露的土壤，引起扬尘；使用1台带喷雾器的洒水车每天不定期洒水保持路面湿润，车辆进出进行冲洗； ⑧食堂油烟：经灶台上方安装的抽油烟机进行处理，处理后经油烟管道高于屋顶排放。 综上，采场、堆场产生的粉（扬）尘均进行有效治理，对项目所在区域的环境空气无明显影响。 三、地表水环境保护措施 为减少废水对周边环境的影响，本项目采取以下措施： ①初期雨水经初期雨水池（1座，容积为500m3）收集处理后用作洗砂用水，不外排； ②堆场淋溶水经沉砂池（1座，容积为50m3）处理后回用于降尘，不外排； ③穿孔冷却水蒸发损耗； ④洗砂水经三级沉淀池（1座，总容积为600m3，每级容积均为200m3）沉淀处理后进入板框压滤机进行压滤，出水排入二级、三级清水池中再次沉淀，上清水回用于洗砂，不外排； ⑤抑尘水蒸发或渗漏； ⑥洗车废水经过沉淀池（1座，容积为20m3）处理后回用于洗车，不外排； ⑦生活污水经预处理池（1座，容积为5m3）收集处理后外运作农肥，不外排。。 本项目废水属于作为回水利用，不排放到外环境。因此，项目废水对所在区域地表水不会产生明显影响，不会改变其水体功能。 四、声环境保护措施 1、矿山开采 采石过程噪声主要来自爆破工序，噪声强度与装药量及爆破方式有关。采用中深孔爆破产生噪声要比浅孔爆破产生的噪声要小。本项目采用深孔爆破，爆破时在 100m 远处的噪声强度为 70dB(A)。本环评要求通过改善爆破方法，降低爆破脉冲峰压声级，如间隔、缓震爆破等。其次，合理安排爆破时间，控制爆破频次，严禁夜间、中午、早晨等休息时间爆破。 2、矿石加工 尽量选用低噪声设备，加强对设备的保养，降低因设备异常而增大设备噪声的可能，加强机械维护保养，避免设备性能差而使机械噪声增大的现象。 3、交通噪声 对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，禁用高音喇叭；机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过沿途敏感点时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，不得在夜间、休息时间运输，避免交通噪声对沿途较近敏感点产生影响。 通过采取上述措施，工业场地厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。 五、固体废物环境保护措施 1、一般固废 矿山剥离表土设弃渣场用于表土的堆存，待矿山闭坑时用作露天采场土地复垦；废石暂存于废石临时堆场，后期用于回填采空区；生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处理；沉淀池底泥收集后作为复垦填料综合利用。 一般工业固体废物收集、暂存、运输、处置措施：对一般工业固体废物从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理。加强一般工业固体废物规范化管理，分类定点堆放，堆放场所应远离办公区，为减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要有防渗漏设施，并加盖顶棚。一般工业固体废物要及时清运，避免产生二次污染。 通过以上分析，本项目一般工业固体废物均可得到有效处理，污染防治措施可行。 2、危险废物 委托处理前，将贮存于危险废物暂存间内。本项目新建一座危险废物暂存间，危险废物暂存间占地面积约 10m2。危险废物经收集暂存后，交有资质单位处置。危险废物暂存应做到以下几点：危险废物暂存场所要做到防风、防雨、防晒、防渗。危险废物暂存间基础必须防渗，可使用 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，暂存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄漏的裙脚。采用抗渗混凝土浇制地面底板，在防渗基底上铺设环氧树脂。 危险废物贮存设施按照 GB15562.2 设置警示标示。建设单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库要有交接记录。危险废物包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响：危险废物省内转移不再进行审批，全面实行联单电子化。运输单位应在四川省生态环境厅公布的危险废物运输资质的运输单位名单中，且具有相应危险货物的运输资质，具备运输过程中监督能力、管理能力及应急处置能力。 因此，在危险废物转移运输过程中出现散落、泄漏的影响具有可控性。 六、地下水及土壤环境保护措施 为避免项目周边浅层地下水遭受污染，矿区采取以下防治措施： 1、加强生产管理，项目生产管理由专人负责，杜绝事故发生； 2、加强工业场地地面硬化； 3、将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 4、露天采区及临时排土场修建截排水沟，沉砂池，采取防渗措施，防止废水污染地下水。 |
| 其他 | 一、环境管理 建设项目的环境管理工作应由专人负责，为加强环境管理提供组织保证，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受生态环境分局在具体业务上给予技术指导。环境管理机构主要职责如下： 1、根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传； 2、负责制定和实施公司的年度环保培训计划，负责公司内外部的环境工作信息交流； 3、监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生； 4、负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施； 5、负责公司环境监测技术数据统计管理； 6、负责全公司环保管理工作的监督和检查；组织实施全公司环境年度评审工作； 7、负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。 2、排污口规范化设置 根据国家环境保护部门《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等排水体制的规定要求。建设项目必须严格实施“雨污分流”，正确设置废水、废气等排放口，并设立明显标志，以便于监管，以及噪声及固废贮存处标志牌。 图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.2-1995执行。 3、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，编制监测方案。监测方案内容主要包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。建设单位应当在投入生产并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制，见下表。 表5-3 本项目环境监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 污染源监测; 废气; 厂界（上风向1个，下风向3个）; 颗粒物、NOx; 1次/1年; 委托第三方监测，建立监测数据库，记录存档. 噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季度. 4、排污许可 企业应严格按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》实施排污许可证制度。根据查询，本项目属于其中“六、非金属矿采选业10，7.土砂石开采101中不涉及通用工序重点管理及简化管理的”，属于登记管理类别，因此项目应在验收前进行排污许可登记。 |
| 环保投资 | 结合本项目实际情况，按照环保管理要求，经估算本项目总投资80000万元，其中环保投资为104万元，占项目总投资的0.13%。各环保设施组成及投资估算详见下表。 表5-4 环保投资（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 投资额（万元）. 施工期; 废气治理; 施工扬尘; 洒水降尘、防尘网、挡板等、运输车辆加盖。; 3. 废水治理; 生活污水; 经简易预处理池收集处理后用于周围农田施肥，不外排; 1. 施工废水; 设置临时简易沉淀池，施工废水经过沉淀后，全部回用作工地洒水降尘，无外排; 1. 噪声治理; 设备、车辆噪声; 加强设备维修与保养，限制车速；合理进行平面布置; 0.5. 固废治理; 生活垃圾; 经袋装收集后，及时外运至环卫部门指定地点处置; 0.5. 土石方; 用于场地地基及采空区回填; /. 建筑弃渣; 运至建筑垃圾堆放场进行处置; 0.5. 生态治理; 生态破坏; 施工人员生态环境保护宣传教育，表土剥离、暂存及养护，撒播草籽；施工迹地及时恢复；及时绿化；设置安全网、设置排水沟、堆场进行围挡、表土临时覆盖措施等。; 2. 营运期; 废气治理; 粉尘; 1台带喷雾器的洒水车、1台移动式雾炮机、5条均安装有雾化喷嘴的移动喷水软管; 10. 油烟; 1台抽油烟机; 0.5. 废水治理; 生产废水; 初期雨水池（1座，容积为500m3）、 沉砂池（1座，容积为50m3）、 三级沉淀池（1座，总容积为600m3，每级容积均为200m3）、 沉淀池（1座，容积为20m3）; 25. 生活污水; 预处理池（1座，容积为5m3）; 3. 噪声治理; 矿区设备噪声; 选用低噪设备，合理布局，加强设备保养; 1. 运输道路噪声; 加强对运输车辆的管理，保持车况良好; 0.5. 固废治理; 一般固废; ①生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理； ②临时表土用于后期矿山的土地复垦使用； ③开采的废石回填采空区； ④沉淀池沉砂作为复垦填料综合利用；; 0.5. 危险固废; 废机油及废机油桶、含油抹布及废手套等危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。 在办公室旁设置1座危废间，面积约10m2。; 1. 地下水治理; 危废暂存间、炸药库、沉淀池、初期雨水池等采用C30防渗混凝土+2mm后HPDE膜进行重点防渗处理，危废间并设置防渗托盘； 工业场地（包括砂石加工区、机修车间、材料库、车辆冲洗平台等）采采取C30防渗混凝土进行一般防渗处理； 除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域采取一般地面硬化，达到简单防渗的要求。; 12. 环境 管理; 厂区设置标识标牌，制定环境管理制度、设置专职的环保管理人员；; 1. 环境 风险; 室内外设置消火栓、手提式消火器。; 1. 事故应急池1座，100m3; 10. 生态治理; 闭矿期的生态恢复措施（场地平整、植被恢复、缴纳植被治理恢复保证金等）; 30. 总计; 104. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 土地复垦、水土保持、覆土绿化等 | 未造成明显生态影响 | 对矿区周边进行绿化，土地复垦，水土保持措施，加强管理 | 达到复垦要求，未造成明显生态影响 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水 环境 | 施工废水经沉淀后回用，生活污水经预处理池处理作农肥 | 无废水 外排 | 生活污水经预处理池处理用作农肥；生产废水经沉淀池处理后回用 | 废水回用或用作农肥，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 按照分区防渗要求落实各防渗区防渗措施 | 落实防渗措施 |
| 声环境 | 加强管理，高噪声设备周围设置掩蔽物等 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准 | 选低噪声设备，合理布局、加强设备保养维修、合理施工 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 定时洒水，抑制扬尘；降低车速，对车辆进行清洗 | 达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）标准要求 | 露天采场设洒水车、移动式雾炮机及移动喷水软管结合洒水降尘；对挖掘机、装卸机作业点设置移动喷水软管；堆场使用防尘布覆盖；运输车辆篷布覆盖，进出冲洗，道路洒水抑尘；临时堆场采用防尘网遮盖，及时覆土绿化；砂石加工区封闭设置并设喷淋设施进行降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
| 固体废物 | 表土用于后期矿山的土地复垦使用；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理；建筑垃圾综合利用 | 合理处置，现场无遗留，不造成二次污染 | 表土用于后期矿山的土地复垦使用；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理；废石回填采空区；沉淀池沉砂作为复垦填料综合利用；危险废物交由资质单位处置 | 合理处置，现场无遗留，不造成二次污染 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 制定安全作业指导书，设置消防器材等 | 相关要求 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 按照监测计划进行 | 满足要求 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，工艺技术成熟、可靠。项目总图布置满足环保要求，项目符合清洁生产要求，周围无明显的环境制约因素。项目在建设中和建成运行后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，但其排放总量不大，只要建设单位需选用合格的设备，制定规范严格的操作程序，落实本报告表提出的各项污染防治措施，加强管理，确保污染治理设施正常运行，杜绝事故性排放，则项目的建设对周围环境的影响、环境风险水平均可以控制在有关标准和要求的允许范围以内。 因此，本评价认为，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。