建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：民心小区南侧 12 米道路市政工程项目、开江县老五金厂片区棚户区改造 12 米道路市政工程、开江县城一小后侧 12 米道路市政工程

建设单位(盖章)： 	开江县住房和城乡规划建设局

编制日期：2017 年 10 月环境保护部 制

四川省环保厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质 的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等， 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批

复。

# 建设项目基本情况	（表一）

| 项目名称 | 民心小区南侧 12 米道路市政工程项目、开江县老五金厂片区棚户 区改造 12 米道路市政工程、开江县城一小后侧 12 米道路市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开江县住房和城乡规划建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余耀明 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 张洋 |  |  |
| 通讯地址 | 达州市开江县新宁路 317 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18781894868 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  |  |  | 610100 |  |
| 建设地点 | 开江县新宁镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 开江县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 开发行审［2015］51 号 开发行审［2017］10 号开发行审［2015］1 号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 □√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 4800 |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  |  | — |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 535 | 其中：环保投资（万元） |  | 30 |  |  | 环保投资占 总投资比例 （%） |  |  |  | 5.6 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2016 年 3 月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 经济发展的前提就是交通基础设施的建设，有了发达的交通网络，才能实现人、物的顺利流通，带动整个经济的快速发展。以城市道路交通网系统调整城市空间布局，科学划分城市功能分区为重要手段，本着老城改造与新城建设相结合、城市建设与农村建设统一、基础设施与产业发展相配套、域内交通与域外交通相统筹同步推进的原则，全力打造开江城市交通大格局。建设本项目是加快推进城市交通体系建设，构建高效便捷、四通八达的交通网络，是完善城市基础设施、促进区域经济增长、改善居民生活条件的重点工程。 为此，开江县住房和城乡规划建设局分别投资 134.2898 万元、140.47 万元、 259.5943 万元，建设“民心小区南侧 12 米道路市政工程项目、开江县老五金厂片区棚户区改造 12 米道路市政工程、开江县城一小后侧 12 米道路市政工程”。 工程建设内容包括道路的路基路面工程、人行道铺装、雨污管网安装、绿化、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

亮化等工程。该项目建成后，使该区域的路网结构更加完善。

2015 年 8 月 4 日，2017 年 2 月 10 日，2015 年 1 月 5 日，开江县发展和改革局分别以“关于民心小区南侧 12 米道路市政工程项目建议书的批复（开发行审

［2015］51 号）”、“关于开江县老五金厂片区棚户区改造 12 米道路市政工程可行性研究报告的批复（开发行审［2017］10 号）”、“关于开江县城一小后侧 12 米道路市政工程立项的批复（开发行审［2015］1 号）”。

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需要编制环境影响报告表，为此开江县住房和城乡规划建设局委托湖南葆华环保有限公司编制该项目环境影响报告表。接受委托后，评价单位立即组织技术人员深入现场，进行实地调研、踏勘、资料收集等工作，收集了当地水文、地质、气候、气象、经济发展、自然、社会环境等资料，同时对环境影响因子和评价因子进行了识别和筛选，并对工程特点和环境特征进行了分析，在此基础上编制完成《开江县住房和城乡规划建设局民心小区南侧 12 米道路市政工程项目、开江县老五金厂片区棚

户区改造 12 米道路市政工程、开江县城一小后侧 12 米道路市政工程 环境影响报告表》，供建设单位上报环境保护管理部门审查。

根据现场调查，本项目已经正式投入运营，本环评属于补评性质。二、评价目的

该项目属于新建项目，本项目的实施主要产生大气环境、水环境、声环境、固体废弃物和生态等方面的影响。本报告表在进行充分的工程分析和掌握环境现状的基础上，对本项目所导致的环境影响及未来该区域环境的变化趋势进行预测，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，促进经济、社会、环境的协调发展。

### 三、产业政策符合性分析

该项目为道路建设项目，属于城市基础设施建设类，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2013 年第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》

（修正），本项目属于第一类“鼓励类”第二十二条“城市基础设施”第 4 款“城市道路及智能交通体系建设”。

开江县发展和改革局分别以“关于民心小区南侧 12  米道路市政工程项目建

议书的批复（开发行审［2015］51 号）”、“关于开江县老五金厂片区棚户区改造 12 米道路市政工程可行性研究报告的批复（开发行审［2017］10 号）”、“关于开江县城一小后侧 12 米道路市政工程立项的批复（开发行审［2015］1 号）”。

综上，该项目建设符合国家现行的产业政策。四、规划符合性及选址合理性分析

1、规划符合性分析

本项目位于新宁镇，属于市政配套工程基础设施建设，项目建成后，完善了该区域的路网结构。本项目是开江县城市道路的重要组成部分，也是开江县城市道路的重要支线，符合《四川省达州市开江县城市总体规划（2013-2030）》的中心城区道路系统规划。

综上所述，本项目符合相关规划要求。

2、选址合理性

本项目位于开江县新宁镇。符合《四川省达州市开江县城市总体规划

（2013-2030）》的中心城区道路系统规划。

根据现场勘查，项目道路用地红线范围内，不存在临时堆土、建筑垃圾等施工期环境遗留问题，区域地势平坦，工程占地范围内不涉及居民拆迁。

① 民心小区道路：西北侧为民心小区、东南侧为三里桥安置小区、东南侧为血站、西北侧为空地。

② 老五金厂片区道路：西侧为商铺，其余为空地

③ 开江县城一小后侧道路：西侧为县城一小、东侧为住宅，南侧与其它道路相连、北侧为空地。

项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及重点文物古迹，也无工业企业。项目周边市政道路完善，施工材料运输便捷。项目周边无明显的环境制约因素，因此，本项目选址合理。

### 五、项目概况

1、项目基本情况

项目名称：民心小区南侧 12 米道路市政工程项目、开江县老五金厂片区棚户区改造 12 米道路市政工程、开江县城一小后侧 12 米道路市政工程；

建设单位：开江县住房和城乡规划建设局； 建设性质：新建（补评）；

| 建设地点：开江县新宁镇； 投资规模及资金来源：分别投资 134.2898 万元、140.47 万元、259.5943 万元。 2、建设内容及规模 本项目建设内容为道路路基工路面、人行道铺装、雨污管网安装、绿化、亮化等工程。项目主要建设内容及规模见表 1-1。 表 1-1 主要建设内容一览表 序号 道路名称 道路长度 道路宽度 设计车速 - 民心小区南侧 12 米道路市政工程 238m 12m 20km/h 项目 - 开江县老五金厂片区棚户区改造 450 12m 20km/h 12 米道路市政工程 - 开江县城一小后侧 12 米道路市政 300m 12m 20km/h 工程 3、项目组成表 项目组成及主要环境问题见下表。 表 1-2 项目组成及主要环境问题一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 建设内容 | 建设规模 | 主要环境问题 |  |  |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |  |
|  | 主体工程 | 道路工程 | 路基：总长分别为 238m、450m、300m， 红线宽均为 12m，设计时速 20km/h；机动车道为沥青混凝土。 路面：设计采用标准轴载，双轮组单轴 100KN（BZZ-100）。 车行道：4厘米细粒式沥青砼面层+5厘米中粒式沥青砼+20厘米水稳层（水泥5%）+20 厘米石灰、粉煤灰、碎石基层（7：13：80） +20厘米石灰、碎石基层（7：93）+页岩分层压实。 人行道：250*500*50mm条纹面砖+60mm 厚C10砼垫层+50mm厚填隙碎石层+页岩分层压实，同时为了方便残疾人通行，人行道上面层方块转按照无障碍设计设置盲道和无障碍通道。 | 水土流失，施工噪声、施工废水、施工人员 生活污水、废气、施工扬尘、弃土弃渣、施工对沿线居 民生活、交通出行的 影响 | 交通噪声、汽车尾 气、汽车扬 尘、环境正影响 |  |

|  | 附属工程 |  | 雨污管网安装 |  | 雨水管道：新建雨水管道分别为 238m、 450m、300m，采用柔性承插接口钢筋混凝土管材，距道路中线 15~20m，管径 DN600，雨水检查井与雨水检查井采用 DN400 钢筋混凝土平口管连接。 污水管道：分别为 238m、450m、300m， 采用柔性承插接口钢筋混凝土管材，管径 DN400，道路两侧分别预埋用户支管。 |  |  |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 照明工程 |  | 道路双侧布置，采用单挑路灯，杆高 10m， 臂长 1.5m，灯杆间距 25m，路灯采用 LED 灯具 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  | 绿化工程 |  | 在道路两侧和中央设置防护绿化带，道路 两侧种植天竺桂、草皮和花卉，人行道一侧种植行道树。 |  |  |  | / |  |  |
|  | 临时工程 |  | 施工场地 |  | 采用商品混凝土，外购灌装商品沥青混凝 土，现场不设拌合站。本项目包括临时办公、材料仓库和堆场、机械设备临时堆放场等，不另设料场。 |  |  | 水土流失、 扬尘、噪 声、固废、废水 | / |  |  |
|  |  |  | 施工营地 |  | 租赁附近民房，不建施工营地 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 施工便道 |  | 本项目不设施工便道 |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 临时弃渣场 |  | 设置一个临时弃渣场，位于红线西侧 50m 处，占地面积 200m2，用于施工期土石方的临时堆存。占地类型为农田。本项目不设取、弃土场 |  |  | 扬尘、弃土、噪声 | / |  |  |
|  | 公用工程 |  | 供电工程 |  | 当地供电部门提供 |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 供水工程 |  | 施工生活用水依托周边已有设施，施工用 水可利用河水或自备水车运输 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保工程 |  | 生活污水 |  | 施工人员生活污水依托周边已有设施，汇入污水管网，进入污水处理厂 |  |  | / | 生活污 水、污泥 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 依托周边已有设施 |  |  | / | 生活垃 圾 |  |  |
|  |  |  | 水保工程 |  | 设置临时排水边沟、临时沉砂池、临时拦 挡、临时遮盖 |  |  | / | / |  |  |
|  | 搬迁安 置 |  | 农户拆迁 |  | 本项目不涉及拆迁 |  |  | / | / |  |  |
| 本项目主要工程技术指标见表 1-3。 表 1-3 本项目道路技术标准表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 项目 |  | 单位 | 标准 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 道路等级 |  | 级 | 支路 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 设计速度 |  | km/h | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 路线长度 |  | m | 238m、450m、300m |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 路基宽度 |  | m | 12 |  |  |  |  |

|  | 5 | 路面结构设计年限 | 年 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 最大坡度 | % | 2.5 |  |
|  | 7 | 最小坡长 | m | 110 |  |
|  | 8 | 交通等级 | / | 中等交通 |  |
|  | 9 | 抗震设防烈度 | 度 | 7 |  |
|  | 10 | 路面设计荷载标准 | / | BZZ-100KN |  |
|  | 11 | 路面材料 | / | 沥青混凝土路面 |  |
|  | 12 | 道路交通饱和年限 | 年 | 10 |  |
|  | 13 | 防洪标准 | 年 | 100 年一遇 |  |
| 六、项目概况 1、平面布置 道路轴线根据建设单位提供的道路红线而定，为了方便残疾人通行，人行道上面层方块砖按照无障碍设计设置盲道和无障碍通道。 2、纵断面布置 本次道路设计标高依据相关规划，同时结合本项目道路周边现状道路高程确定，与既有道路顺接。Imax=2.5%，最短坡长 110m，竖曲线最小半径：凹 450 米，凸 600 米。 3、横断面布置 本项目 3 条道路分别长 238m、450m、300m，红线宽均为 12 米。行车道宽 8m，人行道宽及绿化带 4m。 4、路基工程 ①一般路基处理 本段道路填方路段，原地面以下清除填土等不良土质，其换填材料为合格土石方；其填方高度≤1.2m 的段落，路基填筑均采用砂砾石填筑；填方段至少保证路床顶 80cm（人行道为 40cm）范围内为砂砾石。 ②软基处理 根据现场调查，全线不存在鱼塘、水体与其他类型的软弱地基，因此本次设计不进行专门的软基处理设计。 ③路基边坡、边沟 本工程位于普安镇，周边土地已有规划，故边坡不考虑永久边坡。工程实施是道路沿线为农田，边坡采用土质边坡以稳定路基。对于路堤边坡坡率为 1:1.5， |  |  |  |  |  |

对于路晢边坡坡率为 1:1.0。边坡坡面须粘土夯实，对有条件的地段考虑坡面植草绿化。

④ 密实度

路基的压实度一般采用重型击实标准，路面底面以下路基不同深度的压实度及填料要求如下。

### 表 1-5	主要工程数量表

⑤路基支档工程

道路两侧场地均为规划城市用地，目前为农田，不涉及路基支档工程。

### 5、路面工程

①路面结构确定

根据片区已建或已设计相同交通等级的道路结构，结合本次道路的性质及所承担的功能，车行道: 4厘米细粒式沥青砼面层+5厘米中粒式沥青砼+20厘米水稳层（水泥5%）+20厘米石灰、粉煤灰、碎石基层（7：13：80）+20厘米石灰、碎石基层（7：93）+页岩分层压实。

| 结构层 | 厚度（cm） | 弯沉值（0.01mm） |
| --- | --- | --- |
| 4 厘米细粒式沥青砼面层 | 4 | 19.5 |
| 5 厘米中粒式沥青砼 | 5 | 21.3 |
| 20 厘米水稳层（水泥 5%）+20 厘米石 灰、粉煤灰、碎石基层（7：13：80） | 20 | 29 |
| 20 厘米石灰、碎石基层（7：93） | 20 | 198.3 |
| 页岩分层压实 | —— | 233 |

表 1-6	道路车行道路面结构组成表

人行道：250*500*50mm 条纹面砖+60mm 厚 C10 砼垫层+50mm 厚填隙碎石层+页岩分层压实，同时为了方便残疾人通行，人行道上面层方块转按照无障碍设计设置盲道和无障碍通道。

| 6、排水工程 ①管线位置 本项目雨、污排水管网采用分流制，道路红线宽 12 米，管道沿道路全线布置。雨水管布置于道路两侧的非机动车道下，距道路中线 15~20m，污水管布置于道路两侧，距道路中线 5~10m。 ②雨水方案 新建雨水管道采用柔性承插接口钢筋混凝土管材，距道路中线 15~20m，管径 DN600，雨水检查井与雨水检查井采用 DN400 钢筋混凝土平口管连接。 ③污水方案 新建污水管道采用柔性承插接口钢筋混凝土管材，管径 DN400，道路两侧分别预埋用户支管。 7、照明工程 本工程照明系统包括供电、配电线路、照明控制、光源和防雷接地。配电系统接地形式均采用 TN-S 系统。为保证负荷平衡，路灯采用三相间隔供电，电力电缆直接埋地敷设，埋深不小于 0.7m。 沿道路双侧布置，负荷等级为城市三级用电负荷，采用单挑路灯，杆高 10m，臂长 1.5m，灯杆间距 25m，路灯采用 LED 灯具。 8、绿化工程 本工程在道路两侧和中央设置防护绿化带，道路两侧种植小乔木、灌木、草皮和花卉，人行道一侧种植行道树。 八、主要原辅料及施工机械 1、施工原辅材料用量及能耗 施工期主要原辅材料为水泥、钢材、木材、沥青、石料等，均外购。项目周边运输条件良好，本项目不单独设置取料场。 本项目工程材料数量见下表。 表 1-7 项目施工期原辅材料用量及能耗估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 材料名称 | 单位 | 总耗量 | 来源 |  |
|  | 本地购买 | 沥青混凝土 | m3 | 750 | 原（辅）料 |  |
|  |  | 混凝土 | m3 | 546 |  |  |
|  |  | 砂砾石 | m3 | 2840 |  |  |

|  |  | 钢筋 | t | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 碎石 | m3 | 5680 |  |  |
|  |  | 木材 | m2 | 300 |  |  |
|  | 能源 | 电 | kW | 87000 | 当地电网 |  |
|  |  | 汽油 | t | 1 | / |  |
|  |  | 柴油 | t | 26 | / |  |
|  | 水 | 地表水 | m3 | 25460 | 新宁河 |  |
| 2、主要施工机械 本项目施工期主要机械设备见表 1-8。 表 1-8 项目建设主要机械设备表 九、工程占地及拆迁 1、占地 工程永久占地主要是道路和绿化用地。 工程临时占地为施工场地和临时弃渣场占地。 本项目设置 1 个施工场地。位于红线西侧 50m 处，占地面积 200m2，包括临时办公、材料仓库和堆场、机械设备临时堆放场等，不另设料场。 本项目设置 1 个临时弃渣场，位于红线西侧 50m 处，占地面积 200m2，用于施工期土石方的临时堆存。占地类型为农田。本项目不设取、弃土场。 2、征地拆迁 |  |  |  |  |  |  |

| 施工阶段 | 机械类型 | 型号 | 数量 | 噪声源强值 （5m 处 dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 轮式装载机 | ZL40 型 | 5 | 90 |
|  | 平地机 | PY160A 型 | 3 | 90 |
|  | 振动式压路机 | YZJ10B 型 | 3 | 86 |
|  | 双轮双振压路机 | CC21 型 | 3 | 81 |
|  | 三轮压路机 |  | 3 | 81 |
|  | 轮胎压路机 | ZL16 型 | 3 | 76 |
|  | 推土机 | T140 型 | 5 | 86 |
|  | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C 型 | 5 | 84 |
|  | 冲击式钻井机 | 22 型 | 4 | 87 |
| 结构 | 摊铺机 | Fifond311A「GCO | 4 | 82 |
|  | 摊铺机 | BOGELE | 4 | 87 |
|  | 发电机组 | FKV-7 | 4 | 98 |

工程为道路建设，不涉及拆迁。十、临时工程布置合理性分析

本项目不设施工营地、施工便道，临时工程为施工场地和临时弃渣场，具体方案如下：

施工场地：本项目设置1 个施工场地。位于红线西侧50m 处，占地面积200m2， 包括临时办公、材料仓库和堆场、机械设备临时堆放场等，不另设料场。占地类型为农田。项目施工所需混凝土及沥青均属商品混凝土和商品沥青，项目不设置混凝土搅拌站和沥青拌合站。

临时弃渣场：本项目设置 1 个临时弃渣场，位于红线西侧 50m 处，占地面积 400m2，用于施工期土石方的临时堆存。占地类型为农田。本项目不设取、弃土场。

### 十一、交通量预测

本项目为道路新建项目，在交通量调查及其它交通量调查的基础上，掌握并分析项目影响区域的交通发展水平和特征，为交通量预测提供基础数据，然后结合社会经济预测分析，使用建设项目可行性研究常用的技术和方法，分析预测远景年交通量的规模和水平，为建设项目的技术等级、建设规模和经济评价提供重要的依据。

本项目 3 条道路分别于 2015 年、2017 年、2015 年建成。本项目预测特征年定为 2017 年、2023 年、2031 年，根据实际监测结果及相关资料，各特征年交通量见下表。

### 表 1-9	交通量预测结果表	单位：辆/日

| 特征年 | 交通量 |
| --- | --- |
| 2017 | 242 |
| 2023 | 372 |
| 2031 | 355 |

十一、施工工期

民心小区南侧12 米道路市政工程项目：工程建设期6 个月，2015 年9 月~2016

年 2 月。

开江县老五金厂片区棚户区改造 12 米道路市政工程：：工程建设期 6 个月，

2017 年 4 月~2017 年 10 月。

开江县城一小后侧12 米道路市政工程，工程建设期6 个月，2015 年3 月~2015 年 8 月。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目已经正式投入运营。根据现场调查，本项目施工期间未接到任何举报和投诉，项目区域内未发现建筑垃圾残存、水土流失、施工期相关设施未拆除等相关环境遗留问题。 工程结束后，施工场地、临时渣场都进行了迹地恢复，恢复为农田。项目占用土地性质为交通设施用地，不占用基本农田，不占用环城生态区生态用地，不存在原有污染，无环境遗留问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况	（表二） 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

### 一、地理位置

开江县，隶属于四川省达州市，地处四川省东部，大巴山南麓，位于渠江支流明月江的两大源头白岩河、新宁河流经之地。开江县域介于东经 107°42′ 至 108°05′、北纬 30°47′至 31°15′之间。东西宽 36.5 千米，南北长 51.5 千米。

本项目位于达州市开江县，见附图 1。二、地形、地貌情况

开江全境属大巴山脉向南延伸的丘陵与盆地小平原。地势为略高于毗邻县的小台地，平均海拔 600 米，地形由东北向西南倾斜。

境内地貌属于川东褶皱剥蚀-浸蚀低山丘陵岭谷地貌区。背斜低山，紧密狭窄；向斜为丘，平缓开阔，中间常有平坝展开。

### 三、气象

开江县境属于中亚热带湿润季风气候区，气候温和，热量充足，四季分明， 雨量丰沛，季风气候明显，立体气候突出。开江县气候温润，雨量充沛，年均温 16.6℃，年降水 1259.2 毫米，年日照 1386.6 小时，无霜期长达 282.6 天。

新宁河域内有开江县气象站，设立于 1959 年，观测时间长，观测项目齐全，具有从建站至今完整的观测资料。该站资料可作为工区内气象条件的依据。

设计流域位于四川盆地东部，属亚热带润湿气候区，具有冬暖、春早、夏热、秋雨、多伏旱、日照适宜、无霜期长等特点。

据开江县气象站实测气象资料表明，其多年平均气温 16.7℃，极端最高气温 39.8℃(1959.8.23)，极端最低气温-5.5℃(1963.1.15)，多年平均降雨量1230.1mm，多年平均蒸发量 1155.8mm，多年平均日照时数 1466h，多年平均相对湿度 80%，多年平均无霜期 285d，多年平均风速 1.1m/s，实测最大风速

17.0m/s。

### 四、动植物资源

（1）植物资源

开江县境内有乔木、灌木、藤木、草木等各种植物 700 多种以及蕨苔、苔

藓、地衣等植物。竹木植物有慈竹、楠竹、白甲竹和松柏杉等 50 多个品种。观赏植物有君子兰、夜来香、黄桷兰等 72 个品种。药用植物有野生药材 500 余种。稀有植物有银杏、红豆、香樟、楠木、香桩、水杉、桂花、山茶花等

### 项目沿线除人工栽植的树木外，无珍惜、濒危植物。

（2）动物资源

境内兽类只有黄羊、獐子、麂、狐狸、野兔等 20 余种。鸟类有野鸡、野鸭、画眉等 30 余种。蛇虫类有乌梢蛇、菜花蛇。还有密蜂 、蜻蜒等。水生动物有鱼、虾、蚌、鳖、蟹、龟、蛙、螺等。

五、水文特征干流新宁河

新宁河发源于开江县明月坝乡境内的冠子山，由南向北流经明月乡至开江县城（新宁镇），然后经普安镇、宝塔乡、回龙镇进入七里峡，经宣汉县的七里乡、柏树乡后在达县亭子镇的高滩平汇入明月江。新宁河集雨面积357.54km2，主河全长 42km，河道平均比降为 2.20‰。新宁河左岸较大支流主要有长田河、焦溪河等，右岸较大支流主要有天生河、天师河、永兴河等。流域形状近似扇形，海拔高程在 470m～980m 之间，河源一带植被较好，下游段多为耕地，植被较差，垦殖率较高，水土流失较重。

新宁河上、下游为低山丘陵山间盆地地貌单元，地层岩性以第四系全新统冲洪积淤泥质粉土、砂土、粘土等，灰白色或褐色，沿河道轴线部分多为砂土， 湿、稍密、厚 5m～15m。基岩以侏罗系上沙溪庙组紫红色砂质泥岩，夹灰白色中细粒长石石英砂岩。砂质泥岩为砂泥质结构，块状构造；砂岩为砂状结构， 层状构造，其中强风化厚度 0.4m～2.5m。工区位于明月峡背斜北东倾伏段，大地构造处于四川沉降带川东褶皱带西侧的北部边缘，北部为麻柳场向斜穿过， 褶皱轴线为北 30°～50°东，区内断裂不发育，地质构造简单。根据《中国地震动参数区划图》，工区地震动峰值加速度＜0.05g，相应地震基本烈度小于Ⅵ度， 地震反应谱特征周期为 0.35s。区内不良地质作用不发育，无崩塌滑坡，无岩溶泥石流、无活动断裂，无地下采空区。

新宁河域内有已成明月、老河堰及石埝口等水利工程。其中澄清河上明月水库为小㈠型水库，总库容 701.53 万 m3，有效库容 498.03 万 m3，死库容 35.0

万 m3。它兼有削减水库下游河段洪水，减轻洪水灾害，提高下游河段防洪能力作用。

左岸澄清河

澄清河为新宁河中上游左岸主流，发源于开江明月坝乡境内的冠子山，海拔高程 983.0m，由南向北流经明月坝乡，至开江县城北的双叉河口汇入蕉溪河，蕉溪河汇入新宁河。控制流域面积 32.8km2，河长 11.4km，河道平均坡降 8.15‰。流域形状近似扇形，海拔高程在 470m～980m 之间，河源一带植被较好，下游段多为耕地，植被较差，垦殖率较高，水土流失较重。澄清河上游有已成明月水库，是一座以农业灌溉、防洪为主，兼有开江县城区供水、经果种植、旅游开发等综合利用的小㈠型骨干水利工程，总库容 701.53 万 m3，有效库容 498.03万 m3，死库容 35.0 万 m3，对水库下游河道有一定的调蓄影响。

左岸支流长田河

长田河为新宁河中游左岸一支流，发源于达川区的观音山一带，最高海拔高为 1058.6m，自西南向北流，经开江马家桥、雷家坝、杨家坝等，于何家祠堂处入开江县长田乡，继续北流，经陈家岩、罗家衙门口、大堰口、雷打石等， 于杨家坡处汇入干流新宁河左岸，控制流域面积为 32.1km2，河长 12.1km，河道平均坡降为 14.3‰。主要支流有左岸观音沟、蔡家沟、青龙咀沟等。流域内有已成多处小型水利工程，对流域径流及洪水无明显的调蓄影响。

右岸永兴河

永兴河为新宁河中上游右岸主流，发源于开江县的黑天池一带，最高海拔高为 1343.7m，自北东西南流，经开江县的龙王塘、何家帮等，于凉水井处入开江县灵岩乡，继续西南流，经李家咀、易家坝、郑家坝等，于干坝子处入开江县的新太乡，继续西南流，经李家桥、牌楼湾、姚家坝等，于狮子寨处入开江县永兴镇，继续西南流，经糖房坝、杨家坝、红岩子、西牛牌等，于天心坝处（普安镇双河口）汇入干流新宁河右岸，控制流域面积为 88.3km2，河长

  - km，河道平均坡降为 3.87‰。主要支流有左岸观音沟、蔡家沟、青龙咀沟等。流域内有已成多处小型水利工程，对流域径流及洪水无明显的调蓄影响

### 六、土壤

开江县土壤面积有 103300 公顷，非适宜农业土壤面积 56868 公顷，占土

壤总面积的 55.05%，农业土壤面积 46432 公顷，占土壤总面积的 44.95%。农

业土壤又分为 2 个土类，2 个土类分别为冲积土 277.78 公顷、黄壤土 769.09 公顷。

# 环境质量状况	（表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

为了掌握本项目所在区域环境质量状况，本次环评的大气环境质量现状和水环境质量现状引用“开江县住房和城乡规划建设局永安路、龙池街等市政道路改造及管网工程”的监测报告（川工环监字（2017）第 2183 号），该项目与本项目均位于开江县新宁镇范围，监测日期为 2017 年 8 月 28 日，引用的监测数据有效性满足导则有关规定，符合 3 年内的时限性要求。因此引用数据有效。

一、大气环境质量现状

1、监测指标：SO2、NO2、PM10。

2、监测周期及频率：SO2、NO2、PM10 连续监测 7 天。SO2、NO2 每天采样

4 次；PM10 每天 1 次采样。

3、分析方法：按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的监测分析方法执行。

4、评价方法

采样按照规范执行，分析方法采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中规定的方法。

5、监测结果及现状分析：

根据监测的数据显示，大气环境监测结果如表 3-1：

| 点位 | 日期 | PM10 | SO2 |  |  |  | NO2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 项目所在地上风向 | 2017.8.14 | 0.093 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.041 | 0.032 | 0.036 | 0.039 |
|  | 2017.8.15 | 0.086 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.036 |
|  | 2017.8.16 | 0.090 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.038 | 0.038 | 0.034 | 0.033 |
|  | 2017.8.17 | 0.086 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.038 | 0.041 | 0.043 | 0.035 |
|  | 2017.8.18 | 0.092 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.035 | 0.035 | 0.039 | 0.034 |
|  | 2017.8.19 | 0.090 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.037 | 0.040 | 0.033 | 0.036 |
|  | 2017.8.20 | 0.087 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.037 | 0.039 | 0.043 | 0.038 |
| 项目所在地下风向 | 2017.8.14 | 0.086 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.037 | 0.033 | 0.033 | 0.035 |
|  | 2017.8.15 | 0.092 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.032 | 0.038 | 0.041 | 0.035 |
|  | 2017.8.16 | 0.087 | 0.014 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.035 | 0.035 | 0.039 | 0.039 |
|  | 2017.8.17 | 0.080 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.035 | 0.038 | 0.034 | 0.034 |
|  | 2017.8.18 | 0.093 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.036 |
|  | 2017.8.19 | 0.089 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.042 | 0.038 | 0.036 | 0.035 |
|  | 2017.8.20 | 0.091 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.041 |
| 浓度范围 |  | 0.080~0.093 | 0.014~0.021 |  |  |  | 0.032~0.042 |  |  |  |
| Pi 值范围 |  | 0.533~0.62 | 0.028~0.042 |  |  |  | 0.16~0.21 |  |  |  |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准评价：SO2：0.5mg/Nm3。NO2： 0.20mg/Nm3。PM10：0 .15mg/Nm3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-1	大气环境质量监测结果	单位：mg/m3

根据上述评价方法，各污染物的 Pimax 值范围见表 3-1，从表 3-1 中看出，各污染因子的 Pimax 值均小于 1，评价区域各监测点大气常规污染物 NO2、SO2 的小时平均浓度和 PM10 日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，评价范围空气质量环境现状良好。

### 二、地表水环境质量现状

1．采样布点：设置 2 个断面，1#断面位于新宁河上游 500m；2#断面位于新宁河下游 1000m。

2．监测指标：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、粪大肠菌群；

3．监测周期及频率：地表水监测天数为连续 3 天，每天一次；

4．采样、质控、数据处理方法：按国家环保总局颁布的有关技术规范要求

| 进行； 5．分析方法：按 GB3838-2002 所选配的国家标准方法进行。 为直观反映水质现状，科学评价水体中污染物是否超标，采用单项质量指数法进行评价。 ①一般污染物标准指数法表达式为： S  Ci，j i，j Csi 式中：Si，j－污染物 i 在 j 点的污染指数； Ci，j－污染物 i 在 j 点的实测浓度平均值（mg/L）； CSi－污染物 i 的评价标准（mg/L）。 ②pH 值标准指数用下式计算： 当 pH≤7.0 时， S  7.0  pH j pH，j 7.0  pH sd 当 pH＞7.0 时， S  pH j  7.0 pH，j pH  7.0 su 式中：pHj－pH 实测值； pHsd－pH 评价标准的下限值； pHsu－pH 评价标准的上限值。 水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。 表 3-2 地表水环境质量监测结果和评价结果 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测项目 | 单位 | 监测点位、时间及结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新宁河上游 500m |  |  | 新宁河下游 1000m |  |  |  |
|  |  |  | 2017.8.14 | 2017.8.15 | 2017.8.16 | 2017.8.14 | 2017.8.15 | 2017.8.16 |  |
|  | pH | 监测值 | 7.84 | 7.95 | 7.72 | 7.58 | 7.68 | 7.48 |  |
|  |  | Pi 值 | 0.42 | 0.475 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.24 |  |
|  | 悬浮物 | 监测值 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 23 |  |
|  |  | Pi 值 | － | － | － | － | － | － |  |
|  | 化学需氧量 | 监测值 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 10 |  |
|  |  | Pi 值 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 0.5 |  |

|  | 五日生化需氧量 |  | 监测值 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.6 |  | 2.0 | 1.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pi 值 | 0.175 | 0.15 | 0.275 | 0.4 |  | 0.5 | 0.4 |  |  |
|  | 氨氮 |  | 监测值 | 0.038 | 0.070 | 0.047 | 0.300 |  | 0.273 | 0.261 |  |  |
|  |  |  | Pi 值 | 0.038 | 0.070 | 0.047 | 0.300 |  | 0.273 | 0.261 |  |  |
|  | 石油类 |  | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  |  |
|  |  |  | Pi 值 | － | － | － | － |  | － | － |  |  |
|  | 粪大肠菌群 |  | 监测值 | 2100 | 2700 | 2300 | 2600 |  | 3400 | 3300 |  |  |
|  |  |  | Pi 值 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.26 |  | 0.34 | 0.33 |  |  |
| 根据表 3-2 的统计结果，监测期间新宁河评价河段中各监测点位均达到《地 表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水质量现状良好。三、声环境质量现状 1、监测点位 民心小区南侧12米道路市政工程项目：共布置了4个噪声监测点，监测点位见表3-3。 开江县老五金厂片区棚户区改造12米道路市政工程：共布置了3个噪声监测点，监测点位见表3-4。 开江县城一小后侧12米道路市政工程：共布置了4个噪声监测点，监测点位见表3-5。 表3-3 噪声监测布点 序号 监测点位 备注 N1 道路起点 场界噪声 N2 道路终点 场界噪声 N3 五路口小区 敏感点噪声 表3-4 噪声监测布点 序号 监测点位 备注 N1 道路起点 场界噪声 N2 道路终点 场界噪声 N3 新宁一小学 敏感点噪声 N4 线路南侧住宅 敏感点噪声 表3-5 噪声监测布点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 监测点位 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  | N1 |  | 道路起点 |  |  |  | 场界噪声 |  |  |  |  |
|  |  | N2 |  | 民心小区 |  |  |  | 场界噪声 |  |  |  |  |

|  | N3 | 线路终点 | 敏感点噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N4 | 三里桥安置房小区 | 敏感点噪声 |  |
| 2、监测方法及方法来源 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关技术规范要求执行。 3、监测时间和频率 监测时间：2017 年 3 月 15 日~2017 年 3 月 16 日。监测频率：连续监测 2 天，每天昼、夜间各一次。 4、评价方法 采用实测值（LAeq）与标准值进行比较的方法进行评价。 5、监测结果 噪声监测结果见表3-6、表3-7、表3-8。 表3-6 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 2017.9.25 2017.9.26 昼间 夜间 昼间 夜间 表3-7 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 2017.9.25 2017.9.26 昼间 夜间 昼间 夜间 表3-8 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 2017.9.25 2017.9.26 昼间 夜间 昼间 夜间 由表3-6、表3-7、表3-8可知，各监测点位昼间、夜间值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准，项目所在地声环境质量良好。 四、生态环境状况 项目所在地属于开江新宁镇，人类活动频繁，自然生态环境受人类活动干扰 |  |  |  |  |

| 监测点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 53.7 | 46.6 | 52.3 | 45.6 |
| N2 | 52.3 | 45.7 | 53.4 | 45.4 |
| N3 | 51.2 | 45.4 | 50.8 | 44.6 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

| 监测点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 53.4 | 46.8 | 52.0 | 46.7 |
| N2 | 51.0 | 45.4 | 50.6 | 45.7 |
| N3 | 52.6 | 45.9 | 52.3 | 46.7 |
| N4 | 50.3 | 44.8 | 51.9 | 44.7 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

| 监测点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 52.5 | 45.7 | 53.4 | 46.8 |
| N2 | 51.5 | 45.7 | 51.7 | 45.9 |
| N3 | 52.6 | 46.4 | 52.6 | 45.8 |
| N4 | 50.9 | 44.5 | 51.4 | 44.9 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

很大，自然植被已逐渐被人工植被所替代，涉及区域内无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护树种，因此区域生态系统敏感程度低。

### 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目附近区域 500m 内无名胜古迹、风景名胜区等文物保护和生态保护敏感点等环境保护目标，因此本项目确定环境保护目标为：

① 民心小区道路：西北侧为民心小区、东南侧为三里桥安置小区、东南侧为血站、西北侧为空地。

② 老五金厂片区道路：西侧为商铺，其余为空地

③ 开江县城一小后侧道路：西侧为县城一小、东侧为住宅，南侧与其它道路相连、北侧为空地

根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定本项目施工期及竣工营运后的环境保护目标，详见表3-8。

### 表 3-8	项目主要保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位、距离 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 新宁河 | 北侧，50m | 泄洪、灌溉 | 《地表水环境质量标准》 GB3838－2002 中Ⅲ类水质标准 《环境空气质量标准》 GB3095-2012 中的二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的 2 类标准 |
| 大气、声环境 | 民心小区 | 西北侧， 10m | 住宅 |  |
|  | 三里桥安置小区 | 东，25m | 住宅 |  |
|  | 血站 | 东南，70m | 住宅 |  |
|  | 县城一小 | 西北侧 | 学校 |  |
| 地下水环境 | 区域地下水 | 评价区域内 |  |  |
| 生态环境 | 评价区域 | 评价区域内 |  |  |

1、环境大气

项目运营期大气环境保护目标为道路两侧 200m 范围内大气环境，环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水

本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准， 保证项目营运期间区域地表水体新宁河质满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

3、声环境

声环境保护目标为以道路两侧 200m 范围内的噪声敏感区，项目所在地声学环境质量应符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准要求。

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放（kg/h） |  | 无组织排放监控浓值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 二氧化硫 | 550 | 15 | 2.6 |  | 0.40 |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |

评价适用标准	(表四)

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表 4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 取值时段 单位 SO2 NO2 PM10 年平均 mg/m3 0.06 0.04 0.07 24 小时平均 mg/m3 0.15 0.08 0.15 1 小时平均 mg/m3 0.5 0.2 / 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类水域标准。 表 4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH 无量纲） 项目 pH COD BOD5 NH3-N 氰化物 挥发酚 石油类标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.005 ≤0.05 3、《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)中Ⅲ类标准。见表 4-3。 表 4-3 地下水质量标准 单位：mg/L，pH 无量纲 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水质参数 | 评价标准 |
|  | pH 值 | 6.5~8.5 |
|  | 总硬度（以 CaCO3 计）≤ | 450 |
|  | 硫酸盐≤ | 250 |
|  | 氨氮≤ | 0.2 |
|  | 硝酸盐≤ | 20 |
|  | 4、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类、4a 类标准， 见下表。 表 4-4 《声环境质量标准》限值 单位：Leq[dB(A)] 类别 等效声级 昼间 夜间 2 dB（A） 60 50 |  |
| 污染物排放标准 | 1、废气 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 的二级标准，详见表 4-5。 表 4-5 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准，其标准值见表 4-6。 |  |

|  | 表 4-6 第二类污染物最高允许排放浓度(摘要) 单位：mg/L 序号 污 染 物 三级标准 1 pH(无量纲) 6～9 2 SS 400 3 BOD5 300 4 COD 500 - 氨氮 / - 石油类 20 3、噪声 建筑施工 噪声执行 《建筑施 工场界环 境噪声排 放标准 》 （GB12523-2011）表 1 规定限值。 表 4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 营运期噪声执行《声环境质量标准》GB3096-2008）中 2 类、4a 类标准，见表 4-4。 4、固体废弃物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单中相关标准。 5、生态保护：以不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。 |
| --- | --- |
| 总量控制 | 本项目为道路建设，属于非污染生态类项目。营运期不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析	（表五）

## 工艺流程简述

本项目已经正式投入运营，本次环评根据项目相关资料，结合现场调查， 对施工期进行回顾性评价。

本项目 3 条道路主要建设内容包括：道路路基工路面、人行道铺装、雨污管网安装、绿化、亮化等工程，不涉及涵洞工程、桥梁工程。

### 1、施工期工艺流程

施工期的环境影响主要表现为各类施工活动的影响，施工期主要表现为扬尘、噪声、施工废水及水土流失等，具体施工流程及产污环节图见图 5-1。

粉尘、噪声、废气、废水、弃土弃渣、水土流失

道路工程

人行道工程

市政管线工程

绿化工程

亮化工程

废气、噪声、固废

交付使用	验收

### 图 5-1	施工期主要工艺流程及产污环节图

施工场地：本项目不设置施工场地，不在现场拌合沥青及混凝土，均采用车辆外运的方式。

临时堆土场：本项目不设置临时堆土场，开挖的弃土和破除路面产生的废土石方临时堆放于两侧，当天及时清运。

施工便道：项目区所在地交通便利，施工期间可利用已有道路（龙青路、熊猫大道）运输，不新增施工便道。

施工营地：本项目不设置施工营地，施工人员住宿通过租赁附近房屋。

### 2、运营期工艺流程简述

本项目营运期主要污染因素包括：汽车尾气、路面径流、交通噪声、路面垃圾和运输过程中可能带来的环境风险，项目营运期产污环节图见图 5-2。

|  |  | 营运期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 运营车辆 事故风险 社会环境影响 声环境影响 水环境影响 大气环境影响 固体环境影响 图 5-2 项目营运期产污环节图 3、产污小结： 由上述工艺分析可知，本项目污染物产生主要分为施工期产污和营运期产污，小结如下： 施工期：施工扬尘、机械废气、沥青烟；施工废水、生活污水；施工噪声； 弃土弃渣、生活垃圾。 营运期：汽车尾气；路面径流；交通噪声；固体废物。 4.施工组织方案及交通组织 （1）施工组织 1）路基工程 本项目路基土石方工程以机械为主，辅以人工施工，技术要求高，施工队伍机械化程度较高。挖方工程路段布以推土机或挖掘机作业，配以装载机和自卸翻斗车转运至填方路段；填方工程以装载机或推土机伴以人工平整，分层碾压密实。 本项目沿线地势平坦，无大开挖路段，路基挖方路段布置多个作业面，以推土机或挖掘机作业，配以铲运机、装载机和自卸翻斗车转运至填方段，挖方施工时，挖方边坡按设计要求合理放坡。 填方路基严格按照有关规定选择调料，填料分层摊铺，分层碾压密实。为有效利用项目开挖土石方，路基填筑料充分利用路基施工开挖土石方和部分管线施工多余土石方，将开挖土石方与外购砂及砂砾石料充分混合作为填料，以减少外购料数量和项目施工弃土。 2）路面工程 本项目机动车道为沥青砼路面，沥青砼拌合料直接从当地热拌合商品砼厂购买，底基层、基层均用摊铺机分层摊铺，压路机压实，各面层采用洒布机喷 |  |  |  |  |  |

洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺沥青拌合料，压路机碾压密实成型。人行道为预制彩色透水砖铺砌路面，人行道路面施工在平整好基底层后，再按照相应施工技术规范分层夯填基层，最后进行人行道透水砖铺装。

路面工程以采用大型机械专业化施工为主，以少量人工操作小型机械为辅。沥青混凝土路面底基层、基层、面层，均采用机械摊铺法进行施工。

3）管网工程

管网工程施工划分为沟槽开挖、基础浇筑、管道安装、井室砌筑、沟槽回填等工序，管道施工组成系统既相互联系又相互制约，因此在施工过程中应遵循“平行流水、立体交叉”的法则来组织施工，使相关的施工阶段做到衔接紧密、穿插有序。

①沟槽开挖

沟槽采用直槽开挖，挖土采用机械和人工结合的方法施工。

②基础浇筑

在沟槽开挖接近尾声时，迅速做好管道基础准备，迅速摊铺碎石和浇筑混凝土基础。

③管道安装

垫层平基验收合格后，达到一定的强度开始安管。排管自下游排向上游。下管采用人工和汽车吊配合。管道铺设验收合格后，进行混凝土管座及接口施工，接口方法为钢丝网水泥砂浆抹带接口。

④井室砌筑

管网工程污水检查井的砖砌体保证灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝，壁面处理前必须清除表面污物、浮灰等。流槽与井壁同时砌筑，流槽高度：污水井与管内顶平。井内流槽应平顺，不得有建筑垃圾等杂物。检查井采用收口式。

⑤闭水试验

回填土前采用闭水法进行严密性试验。试验管段按井距分隔，带井试验。在浇筑管座 2  天后，便开始闭水。试验按《给水排水管道施工及验收规范》

（GB50268）第 10.3 节方法进行，验收标准按《市政排水管渠工程质量检验评定标准》执行。

⑥沟槽回填

主体结构隐蔽验收合格后及时进行回填，以免晾槽过久造成塌方，挤坏管

道或管道接口抹带空鼓开裂。管线结构验收合格后进行回填施工，回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。

4）绿化工程

本项目绿化工程在施工时，先根据绿化地形的要求以及建设区域内原地形地貌情况对场地进行一定的填筑平整，绿化工程可采用分段同时施工方式，以缩短项目施工期和项目区地表裸露时间，在绿化建设区域场地填筑基本完成后即先回铺项目路基施工前期剥离并临时堆存的表土，随后再进行绿地植被的建设。景观绿化工程在场地填筑时需调入主线工程施工产生的废石和多余土石方，使项目内部各项工程间土石方得以综合调配平衡可避免最终废弃土石方的产生和外借土石方，减少水土流失。

5）亮化工程

本项目按照城市工程设置照明工程。

### 2）交通组织方案

根据现场调查，本项目在施工过程中采取半幅封闭施工的方式，施工期间不进行交通管制。建筑材料及施工设备运输安排在道路运输低峰期，运输时间为上午 10:00~12:00，下午 15:00~17:00，这段时间道路交通处于低谷，不会造成交通拥堵。

## 污染物排放及治理措施

本项目建设工程主要包括场地清理、路基工程和路面工程。工程永久性占地会改变所地块的使用功能，破坏地表植被，施工期临时用地也会破坏地表植被和农作物，但其影响可在施工期后基本得到恢复。本项目土石方工程数量较大，挖填工点如果防护不当，容易导致水土流失。项目施工中产生的噪声、扬尘、废水、固体废物等对施工场地周围环境会产生一定程度的污染。

### （一）施工期污染物排放及治理措施

1、大气污染物

本项目施工期大气污染主要来自三个方面：一是施工过程中旧路拆除、开挖、运输材料等产生的扬尘；二是施工机械和重型运输车辆运行过程中所排放的废气；三是沥青铺设过程中产生的沥青烟。

（1）施工扬尘

根据业主提供资料，本项目外购成品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站， 故在土石方开挖、材料运输、平整土地等施工过程中产生扬尘，施工现场扬尘在风力较大和干燥气候条件下较为严重，施工扬尘主要产生在以下环节：①施工机械开挖时的扬尘；②场地风力扬尘；③车辆运输过程中产生的扬尘。

①机械开挖扬尘

施工过程中，路基土石方的开挖、表土开挖和回填会产生 TSP 污染，根据已建类似工程实际调查资料，施工区下风向 50m 处TSP 浓度为 8.849mg/m3； 下风向 100m 处 TSP 浓度为 1.703mg/m3，在下方向 200m 外达到国家环境空气二级标准的要求。

②场地风力扬尘

露天堆场主要包括施工作业现场露天临时的建材堆放点等。在气候干燥又有风的情况下，上述情况均会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q＝2.1（V50-V0）3e-1.023w

式中：Q—起尘量，kg/t.a；

V50—距地面 50m 处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒含水率，%。

V0 与粒径和含水率有关，因此减少建材露天堆放时间、保证建材中一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。

据有关资料，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同尘粒的沉降速度见表 5-1。

### 表 5-1	不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（mm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（mm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（mm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250mm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据施工作业现场气候的不同情况，扬尘影响范围也有所不同。施工期间施工单位若不采取措施，该部分扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少时期，扬尘现象较为严重。

③运输车辆扬尘

据有关调查显示，施工作业现场扬尘主要来自于运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，其产生量约占工地扬尘总量的 60%。在施工建设道路完全干燥的情况下，运输车辆行驶动力起尘量可按下述经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km・辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘情况统计见表 5-2。

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10km/h | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15km/h | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20km/h | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

表 5-2	在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	单位：kg/km・辆

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。

运输车辆动力起尘属于等效线源，扬尘会向道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两侧。随着离道路的距离增加，扬尘浓度逐渐递减，直至最后趋于背景值。根据类比调查，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘影响范围在道路两侧 100m 范围。为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中， 施工单位应采取以下措施：

①在对场地内进行地表清理、土石方开挖与回填过程中建设单位需做到文

明施工，对开挖、回填过程中应采取湿法作业，施工作业期间避免大风天气进行拆除及开挖。

②加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；对于项目就近外购和水泥、砂石等建材，运输车辆必须经过遮盖封闭处理。设专人对施工现场 24 小时进行清理，防止空气污染。

③施工现场、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如遇连续高温或风速较大等天气，应增加洒水频次来有效控制扬尘污染。砂石尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水。

④施工现场架设 1.8m 高彩钢板，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少施工过程中的粉尘飞扬现象；地表清理后的砾石、杂草、渣土、弃方等临时堆放在施工现场区域内，当天及时外运处置，禁止随意倾倒。

⑤ 由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大， 因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫；自卸车、渣土运输车等运输车辆不允许超载，使用篷布遮盖，确保不污染道路，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫和洒水降尘。

### ⑥全面落实《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32 号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》中“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、  不准现场焚烧废弃物），加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、  压尘和抑尘措施。

综上所述，施工单位应严格按照相关要求采取扬尘防治措施，加强施工场地管理和组织秩序，确保施工期间做到文明施工、不扰民、少污染。

### （2）汽车尾气

施工机械主要以柴油和汽油为燃料，施工机械燃油将排出 NOx、CO 的尾气。

施工机械尾气在施工作业时对环境影响范围主要局限在施工区域内，本工程施工区域较宽敞，污染物易于扩散，影响范围仅限于下风向 20～30m 范围

内，经扩散后尾气对周边居民和周围环境造成的影响较小，且这种影响时间短， 其余地区环境空气质量将维持现有水平。

同时，环评建议施工单位应选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，并加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，尽可能的减少施工机械尾气的排放量。

### （3）沥青烟

本项目路面为沥青混凝土路面，沥青烟气中主要有毒有害物质是 THC、酚和苯并[a]芘，沥青烟气污染影响范围为下风向 100m。本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青，沥青在专业搅拌站制成成品后， 由专用运输车运至现场。环评要求，沥青均采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。同时，项目施工方应严格执行《公路沥青路的施工技术规范（JTGF40-2004）》，抓紧施工，缩短施工期，尽量减少沥青混凝土在施工铺设过程中沥青烟和苯并[a]芘的产生和污染危害。

### 2、施工噪声

施工期道路主要噪声设备、车辆噪声强度见表5-3。

| 序号 | 声源 | 数量 | 产噪特征 | 声源强度 5m 处 dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 8 | 间断 | 90 |
| 2 | 平地机 | 4 | 间断 | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | 4 | 间断 | 86 |
| 4 | 双轮双振压路机 | 4 | 间断 | 81 |
| 5 | 三轮压路机 | 2 | 间断 | 81 |
| 6 | 轮胎压路机 | 2 | 间断 | 76 |
| 7 | 推土机 | 4 | 间断 | 86 |
| 8 | 轮胎式液压挖掘机 | 4 | 连续 | 84 |
| 9 | 冲击式钻井机 | 2 | 连续 | 87 |
| 10 | 摊铺机 | 2 | 间断 | 82 |
| 11 | 摊铺机 | 2 | 间断 | 87 |
| 12 | 发电机组 | 2 | 连续，稳态 | 98 |

表 5-3	施工期道路噪声声源强度表

根据现场踏勘，根据现场调查，本项目沿线主要分布学校、住宅，因为避免项目对住户、学校造成噪声污染，建设单位应采取以下措施：

1）施工期间，施工区域建架设1.8m围挡，并采取防尘措施；

2）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械禁止入场施工；施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；

3）禁止安排推土机、装载机、压路机、摊铺机等高噪声设备在午间

12:00-14:00，夜间22:00-6:00作业，保证周围居民的正常休息时间，同时，高噪声施工设备工作位置应尽量远离敏感点；同时，尽量避免多个机械设备同时施工，尽量减少施工噪声对各个敏感点的影响程度；若夜间必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门、建设局等相关主管部分取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

4）加强施工管理，轻拿轻放施工器械和施工材料；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等；

5）建设单位应按要求在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷；

6）严格执行中、高考期间禁止施工要求。

### 3、废水

施工期废水主要为路基开挖积水、施工人员生活污水、施工废水。

（1）路基开挖积水

一般情况下，路基施工产生的排水为清下水，就近排入沟渠或市政雨水管网。

（2）施工废水

施工期施工废水主要为开挖、钻孔产生的泥浆水、各种施工机械设备运转的冷却水、设备和运输车辆冲洗水，工程施工期间使用的生产用水总量约

8m3/d，排放系数0.9，则施工废水量约7.2m3/d，施工废水污染物产生总量情况见表5-4。

| 污染物 | 排水量（m3/d） | 浓度（mg/L） | 产生量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 7.2 | 150 | 1.08 |
| SS |  | 250 | 1.8 |
| 石油类 |  | 20 | 0.14 |

表 5-4	施工废水产生总量一览表

环评要求在 3 个地块施工出入口处设置临时隔油池（3×2m3）、临时沉淀池（3×2m3），施工废水经隔油、沉淀后用于工地降尘，不外排。

（3）生活污水

本项目不设置施工营地，施工人员生活、住宿均依托于周边住房，其生活

污水处理设施也依托于周边住房现有的污水处理设施。同时，本项目施工期不设食堂，施工人员就餐通过配餐解决。

### 4、固体废物

施工期固体废弃物主要包括两部分，一部分来自路基开挖时产生的土石方；另一部分来自于施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

本项目挖方 1023.404m3，无填方，弃方 1023.404m3，弃方运至指定堆场堆放。施工期产生的土方不能及时回填的堆放在施工现场区域范围内，采用毡布或防尘布覆盖。

### 同时，为避免弃土运输过程中对周围环境造成影响，环评要求应选择对周边环境影响较小的运输路线，且在运输过程中运输车辆必须使用篷布遮盖，  在运输至靠近敏感点的道路时，应加强对司机人员的管理，小心驾驶，以免  发生事故导致车辆翻倒而对环境造成污染。

（2）生活垃圾

施工现场不设施工营地，生活垃圾主要产生在施工人员租用的周边住房内，项目施工期高峰时施工人员约 20 人，生活垃圾按 0.5kg/人·d 计，生活垃圾产生量约 0.01t/d，纳入城市生活垃圾清运系统。

### 5、生态影响

项目施工过程中，会造成以下生态影响：

（1）项目土石方的开挖和路基填筑等工序使沿线的植被遭到破坏，使地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，随着这种微地貌的改变，在降雨集中季节雨水冲刷作用下，不可避免地造成一定程度的水土流失。施工期水土流失是暂时的，随着主体工程竣工、植被的逐渐恢复，因工程施工而引起的水土流失会逐渐减少。

（2）车辆运行、路基和边坡加固等工序产生的施工噪声会对沿线野生动物造成负面影响。本项目沿线人类活动频繁，道路沿线无珍稀动植物分布。

（3）道路建设时开挖、填筑等施工行为，在一定程度上将破坏所经区域的原有自然景观。

### 6、社会环境的影响

项目不涉及拆迁，因此，本项目施工期间对社会环境的影响主要是运输车

辆的增加使道路上的车流量增大。为减缓本项目施工期间对周边社会环境的影响，建设单位应采取以下措施：

（1）施工前期充分做好各种准备工作，结合项目情况，项目采用全封闭施工的方式。

（2）原辅材料、施工废弃土石方的运输避开交通高峰期，以减少交通堵塞，降低对周边环境的影响。

### 项目施工期对环境存在一定的影响，但是这些影响具有时效性，施工期  间通过采取有效的污染防治措施后，废水与固废均可得到妥善处置，施工扬  尘等废气与施工噪声等采取相应的措施后，各污染物达标排放。施工期间对  地表水、空气及声学环境影响较小。

二、营运期

1、废水

项目营运期废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流，影响因素包括降雨强度、降雨历时，降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等。

根据国内对南方地区路面径流污染情况实验有关资料，在车流量和降雨量已知情况下，降雨历时 1 小时，降雨强度为 81.6mm，在 1 小时内按不同时段采集水样，测定分 析路面径流污染物的变化情况。测定结果表明，降雨初期到形成路面径流的 30 分钟，雨水径流中的悬浮物个油类物质的浓度比较高，

SS 和石油类的含量可达 158.5~231.4mg/L、19.74~22.30mg/L；30 分钟后，其 浓度随降雨历时的延长下降较快。雨水径流中的铅的浓度及生化需氧随降雨历 时的延长下降速度较前者慢，pH 值相对较稳定。降雨历时 40 分钟后，路面基 本被冲洗干净，污染物含量较低。路面径流中污染物随时间变化的情况见下表。表 5-1	路面径流中污染物浓度值表	单位：mg/L

### 2、废气

营运期主要的大气污染物为道路清扫时产生的扬尘、车辆行驶产生的交通

扬尘以及汽车尾气。

道路清扫扬尘：道路采用自动扫路机，自动扫路机运行时，用机械扫把将路面杂物及灰尘定向扬起后，采用自动集气罩收集，相当于一个袋式除尘器， 因此，道路清扫过程扬尘产生量很少。

交通扬尘：项目路面为沥青混凝土路面且每天有专人清扫，因此，交通扬尘产生量较少。

汽车尾气：汽车尾气中主要污染源有碳氢化合物（THC）、氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和颗粒物。这些污染物严重影响环境空气质量，并对人体健康造成危害。营运期汽车尾气的排放量与车流量、车速、不同车型的耗油量及排放系数有一定的关系。汽车尾气的排放源强一般可以按下式公式计算：

式中：Qj：行驶汽车在一定车速下排放的 J 种污染物源强，mg/（m·s）；

Ai：i 型车预测年的小时交通量，辆/h；

B：NOx 排放量换算成 NO2 排放量的校正系数；

Eij：单车排放系数，即 i 种车型在一定车速下单车排放的 J 种污染物量，mg/辆·m。

本项目营运期车辆单车排放因子推荐值见下表：

表 5-2	车辆单车排放因子推荐值	单位：g/km.辆

3、噪声

营运期产生的交通噪声主要由以下两方面引起：

①车辆行驶时发动机产生噪声及车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面磨擦产生噪声。

②由于道路路面平整度等原因，高速行驶的汽车发生振动所产生的噪声。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）并参照《公路建设

项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006），确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级，详见表 5-3。

因此，按设计车速 20km/h 计，本项目小型车平均辐射声级为 68.2dB。车型分类及换算系数按建设部《城市道路设计规范》（CJJ37-90）规定，为小汽车：普通汽车：铰接车 1：1.5：2。

### 表 5-4	各类型车的平均辐射声级

| 车型 | 平均辐射声级 (dB) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大型车 | LA,L = 22.0+36.32log(VL)+△L（纵） | VL 大型车平均行驶速度 |
| 中型车 | LA,m = 8.8+40.48log(VM) +△L（纵） | VM 中型车平均行驶速度 |
| 小型车 | LA,S= 12.6+34.73log(VS) +△L（纵） | VS 小型车平均行驶速度 |

注：本项目为城市市政道路，主要为小型车，故不做修正

### 4、固废

营运期固废主要是行人产生的生活废弃物和路面清扫产生的清扫垃圾。行人产生的生活垃圾为 8kg/d，在道路两侧设置垃圾桶，行人产生的生活

垃圾由环卫部门统一清运；路面清扫产生的清扫垃圾为 5kg/d，由环卫部门统一收集处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况	（表六）

| 内 容 类型 | 排 放 源 |  | 主要污染物名称 | 处置方式 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 汽车尾气 | NO2、 SO2、 CO、THC | 合理控制车流量 | 少量 | 少量，对环境影响较小 |
|  |  | 扬尘 | TSP | 定期洒水降尘、 清扫路面 | 少量 | 少量，对环境影 响较小 |
| 水 污染物 | 营运期 | 路面径流 | SS、石油类 | 经雨水管网收集后排入周边沟渠 | 少量 | 排入雨水管网，对环境影响较 小 |
| 固 体废弃物 | 营运期 | 路面清扫 | 清扫垃圾 | 指示牌 | 少量 | 环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 营 运期 | 车辆噪声 | 噪声 | 控制车速、设置限速标志 | 道路两侧区域达到《声环境质 量标 准》（GB3096-2008）2 类、4a 区标准要求 |  |
| 主要生态影响： 本项目为市政道路建设项目，施工期对原有地表植被产生了扰动，为减少项目对生态环境造成的影响，一方面，项目方在施工期采取修建施工场地围墙、增设排水沟、及时路面硬化及绿化工作等适当的水土保持措施，对水土流失进行了有效的控制；另一方面，项目完成后，随着迹地恢复的实施，生态环境正逐步恢复，生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析	（表七）

### 一、施工期环境影响分析

工程对环境的影响分为施工期和营运期两个阶段。项目施工期已结束，无施工遗留环境、社会问题，施工期间未收到任何与项目有关的环保投诉。

1、大气环境环境影响分析

在施工过程中，大气环境影响主要表现在：①道路施工中由于挖方、填方、搬运泥土和水泥、石灰、沙石等材料的装卸、运输过程中产生的施工扬尘；②运送施工材料、设施的车辆以及内燃机等施工机械在运行时产生的汽车尾气；③铺设路面过程中产生的沥青烟。

（1）施工扬尘

施工产生的扬尘主要来源于挖方、填方、搬运泥土和水泥、石灰、沙石等材料的装卸、运输过程中产生的施工扬尘。

项目外购成品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌点，故项目施工扬尘主要来源于土石方挖填工序。根据类比分析已建类似工程扬尘产生情况表明：以上施工工序的下风向 50m 处浓度为 8.849mg/m3；下风向 100m 处浓度为 1.703mg/m3； 下风向 200m 处符合环境空气质量二级标准日均值 0.15mg/m3，工程在车辆行驶路面实施洒水抑尘措施，每天洒水 4～5 次，可使扬尘量减少 70%。因此，在施工过程中，施工方应对施工道路及场地采取洒水抑尘措施，施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，工程施工扬尘对周围环境不会造成太大的影响。

施工扬尘的另一种情况是露天堆放作业，这类扬尘的主要受作业时风速的影响，因此，禁止在风天进行此类作业，减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。

另外，由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。

### 根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发

[2013]32 号）及《四川省灰霾污染防治实施方案》中的要求加强施工场地扬尘的控制，扬尘整治的“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必

须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场； 不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。要加强对建设工地的监督检查， 督促建设单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

为减少施工扬尘对周边环境的影响，施工单位在施工期间应采取以下措施：

①施工区域沿线架设 1.8m 高彩钢板，减少风蚀扬尘对周围环境的影响。

②石灰、细砂等物料运输中，运输时需压实，填装高度禁止超过车斗防护栏； 粉状材料（水泥等）需袋装运输，禁止散装运输。土方、砂石料、弃方运输时需设有篷布遮盖，防止运输途中物料的撒漏；

③施工现场及车辆道路在非雨天时适时洒水降尘，及时清除路面尘土等防尘措施；施工作业在有风天气进行洒水降尘；施工过程中，对可能造成扬尘的装卸等施工现场，有定期喷水、覆盖等防护措施，以防止扬尘污染；来往施工车辆引起的扬尘会对周边空气环境造成一定的影响，也需加强洒水频次，防止扬尘污染；

④施工单位选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间， 以控制尾气排放；

⑤使用商品沥青，不在现场熬制沥青；

⑥工程完毕后需及时清理施工现场，及时清运施工废弃物，绝对不在施工现场暂存；

⑦采取封闭施工、湿法施工等方式减少扬尘，封闭运输，按照指定路线和地点处置弃土、弃渣。

（2）车辆及施工机械尾气

施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生 CO、THC、

NO2 等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。

由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。

（3）沥青烟

| 本项目路面为沥青混凝土路面，沥青烟气中主要有毒有害物质是 THC、酚 和苯并[a]芘，沥青烟气污染影响范围为下风向 100m。本项目不设沥青拌和站， 项目所需的沥青均在当地购买商品沥青，沥青在专业搅拌站制成成品后，由专用运输车运至现场。环评要求，沥青均采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。同时，项目施工方严格执行了《公路沥青路的施工技术规范 （JTGF40-2004）》，抓紧施工，缩短施工期，并按照沿线住户的要求调整施工期，尽量减少了沥青混凝土路在施工过程中沥青烟和苯并[a]芘的产生和污染危害，因此沥青烟气的排放浓度较低，对周围环境影响较小。 综上，项目施工期会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气 质量明显恶化。 2、噪声环境影响分析 本项目施工期间噪声主要包括施工机械噪声和运输车辆噪声。 （1）施工噪声影响预测 鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，施工噪声源可近似视为点声源处理，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源噪声基本衰减模式，估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L  L  20 lg Ri  L i 0 R 0 式中：Li——距声源Rim处的施工噪声预测值，dB(A) L0——距声源R0m处的施工噪声级，dB(A) ΔL——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量 对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级 叠加： n L  10 lg  100.1Li i 1 根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表 7-1、7-2。 表 7-1 常用施工机械噪声距离衰减表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械类型 | 型号 | 噪声值Leq(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 60m | 90m | 120m | 150m | 180m | 210m | 240m | 270m | 300m |
| 轮式装载 | ZL40 型 | 84 | 78 | 74 | 68 | 65 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 |

| 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平地机 | PY160A 型 | 84 | 78 | 74 | 68 | 65 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 |
| 振动式压路 机 | YZJ10B | 80 | 74 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 |
| 双轮双振 压路机 | CC21 型 | 75 | 69 | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 |
| 三轮压路 机 |  | 75 | 69 | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 |
| 轮胎压路 机 | ZL16 型 | 70 | 64 | 60 | 54 | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 |
| 推土机 | T140 型 | 80 | 74 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 |
| 轮胎式液 压挖掘机 | W4-60C 型 | 78 | 72 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 |
| 冲击式钻井 机 | 22 型 | 81 | 75 | 71 | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 |
| 摊铺机 | Fifond311 ABGCO | 76 | 70 | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 |
| 摊铺机 | VOGELE | 81 | 75 | 71 | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 |
| 表 7-2 主要施工机械噪声影响范围 （2）施工期噪声影响分析 道路施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。 由上表可知，本项目施工噪声影响昼间主要出现在距施工场地 30m 为范围内，夜间将出现在距施工场地 300m 的范围内，由于本项目施工区域采取围挡等，对声波传播路线有遮挡，且日常作业时间不连续。根据其他道路调查、监测分析， 噪声实际大小、影响时间、影响程度要较预测小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工阶段 | 机械类型 | 型号 | 标准(dB) |  | 影响范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 轮式装载机 | ZL40 型 | 75 | 55 | 28 | 270 |
|  | 平地机 | PY160A 型 |  |  | 28 | 270 |
|  | 振动式压路机 | YZJ10B |  |  | 20 | 180 |
|  | 双轮双振压路机 | CC21 型 |  |  | 10 | 100 |
|  | 三轮压路机 | / |  |  | 10 | 100 |
|  | 轮胎压路机 | ZL16 型 |  |  | 10 | 55 |
|  | 推土机 | T140 型 |  |  | 18 | 180 |
|  | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C 型 |  |  | 14 | 140 |
|  | 冲击式钻井机 | 22 型 |  |  | 20 | 210 |
| 结构 | 摊铺机 | Fifond311 ABGCO | 75 | 55 | 12 | 110 |
|  | 摊铺机 | VOGELE |  |  | 20 | 210 |

根据项目外环境可知，本项目沿线 200m 范围内敏感目标主要为民心小区、三里桥安置小区、县城一小，为避免项目对住户造成噪声污染，建设单位应采取以下措施：

1）合理安排施工时间，合理制定施工计划，噪声较大的施工设备工作位置靠场地中间，远离敏感点。

2）沿线居民在施工前了解施工时可能发生噪声影响正常的生活及工作。施工单位加大与周围民众沟通，积极听取周围公众的意见，接受公众监督。同时， 施工单位应在施工现场张贴通告和投诉电话，以便建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

3）推土机、装载机、压路机、摊铺机等高噪声设备禁止在夜间作业；高噪声设备施工时间主要为 8:00~22:00，且昼夜必须连续施工作业的工点，施工单位视具体情况及时与环保部门、建设局等相关主管部分取得了联系。如必须在夜间施工，则需按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

4）原辅材料、弃土（渣）运输车辆主要集中在昼间，在途经路段附近有居民点路段时，应做到减速慢行、禁止鸣笛。总之，车辆运输时间均保证周边住户的正常休息时间，杜绝环保投诉事件产生。

5）加强施工管理。监理单位做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的噪声测量仪器，对施工场所附近的居民进行监测，以保证其不受噪声超标影响。

6）严禁在中、高考期间施工。

### 总的来说，施工期噪声的环境影响范围和程度均有限，施工噪声是短期污染行为，随着施工活动一结束，其施工噪声也随之消失，不会对周围环境敏感点造  成较大影响，不会造成扰民现象。

3、施工废水环境影响分析

本项目施工期废水主要来源于路基开挖积水、施工生产废水和施工人员生活污水。

①路基开挖积水

本项目路基施工产生的排水为清下水，就近排入沟渠或市政雨水管网。

②施工废水

由于本工程所需混凝土均为商品砼，施工场地不设大型混凝土搅拌设施，施工生产废水主要是开挖、钻孔产生的泥浆水、各种施工机械设备运转的冷却水、

设备和运输车辆冲洗水。

根据工程分析，本项目施工废水总量约7.2m3/d，主要水污染物为COD、SS 和石油类，环评要求在3个地块施工出入口处设置临时隔油池（3×2m3）和临时沉淀池（3×2m3），本项目施工废水全部进入临时隔油池、沉淀池处理，经除油、沉淀后回用于工地降尘，不外排。

③生活污水

项目施工期高峰时施工人员约20人，项目不设置施工营地，施工人员生活、住宿均依托于周边住房，其生活污水处理设施也依托于周边住房现有的污水处理设施。同时，本项目施工期不设食堂，施工人员就餐通过配餐解决。

### 因此，在采取上述措施后，本项目施工期生产废水和生活污水不会对当地地表水水体水质造成明显影响。

4、固体废弃物环境影响分析

项目施工期产生的固体废弃物主要有施工人员生活垃圾、路基开挖时产生的弃方。

（1）生活垃圾

施工现场不设施工营地，生活垃圾主要产生在施工人员租用的周边住房内， 生活垃圾产生量约 0.01t/d，纳入城市生活垃圾清运系统。

（2）施工土石方

本项目挖方 1023.404m3，无填方，弃方 1023.404m3，弃方运至指定堆场堆放。施工期产生的土方不能及时回填的堆放在施工现场区域范围内，采用毡布或防尘布覆盖。

同时，为避免弃土运输过程中对周围环境造成影响，环评要求应选择对周边环境影响较小的运输路线，且在运输过程中运输车辆必须使用篷布遮盖，在运输至靠近的道路时，应加强对司机人员的管理，小心驾驶，以免发生事故导致车辆翻倒而造成环境污染。

### 因此，本项目施工期固体废弃物均将得到有效的处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、生态环境影响分析

本工程水土流失量主要发生在施工期路基开挖过程中，土石方开挖选择机械开挖、辅以人工开挖的方式，并采用机械运输弃渣。土石方回填夯实利用开挖渣

料，人力运输回填，回填料采用人工夯实填筑。应尽可能短的时间内完成开挖、回填工作；对项目少量弃土不设置临时堆场，日产日清至指定堆场。施工过程中加强施工管理，严格工序控制，雨季施工采取切实的雨季施工措施。

施工过程中土石方开挖、构筑路基等均产生大量的泥沙和粉尘，将会随降雨产生的地表径流进入市政雨水管网，因此，在施工过程中，对多余和散落的泥沙及时清扫，但土料和粉尘微粒（<3.2mm）的清扫效率很低，一般为 50％左右， 未被清扫的会随降雨进入市政雨水管网，引起受纳水体悬浮物增加，因此及时对土料、粉尘进行清理，避免对雨水受纳水体造成污染。

通过分析认为，本工程施工期水土流失特点是施工面分布较广，水土流失呈现线性、面性分布，在短期内，土壤流失急剧增加，具有分散性、短期性及不均衡性。由于其短期性和临时性，所以在采取一定的水土保持措施后，项目施工期水土流失是可以得到控制的。

综上所述，本项目施工不会对周边生态环境造成影响。

### 6、施工期社会环境影响分析

（1）施工期交通影响分析

工程施工过程中，可能将会妨碍附近周边道路的正常通行，还可能在一定施工阶段短时间阻断交通，或因施工现场交通指挥调度不当，导致临近施工路段路口交通堵塞，甚至可能会引发一定范围的暂时交通堵塞。

根据业主提供资料，在施工期间，项目采取半幅封闭施工的方式，在施工路口设置标识牌，并尽量缩短工期，制定切实可行的交通应急预案，积极配合交管部门加强施工路段的交通管理，确保交通畅通，将项目施工对当地交通运输造成的影响降到最低。

（2）施工对沿线居民的影响分析

项目施工期引起噪声、扬尘、废水的排放将对沿线环境造成影响，进而影响这部分住户的生活质量，但项目将采取严格的污染防治及减缓措施，对沿线住户的影响减至最低程度，而且这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。

### 综上所述，本项目施工期对环境存在一定的影响，但是这些影响具有时效性，  施工期间通过采取有效的污染防治措施后，可将这些影响降至最低。

二、营运期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

在营运期，道路排水工程采用雨、污分流制，雨水通过本项目设置的雨水管道收集后，汇入新宁河；污水通过本项目设置的污水管道集中收集后，然后排入下游污水干管中，最后排入城市污水处理厂处理达标后进行排放。

营运期废水主要为路面径流污水，路面径流流入雨水管网。非事故状态下， 路面径流污水基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响。

营运期因车辆事故造成有毒、有害物质外泄，在未采取应急措施进行处理的情况下，致使有毒、有害物质进入新宁河而造成污染事故。本道路禁止进行危险品运输，营运期应加强交通管理措施，避免类似事故发生。

为减轻路面径流对区域地表水体的影响，采取以下措施：

①植被控制措施：在道路沿线两侧密植植物，通过吸附、沉淀、过滤和生物吸收等作用，将污染物从径流中有效分离出来，达到改善径流水质和保护地表水体的目的；

②加强营运期道路的管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁；定期检查、维护沿线的排水工程设施（如排水沟、雨水管网等），出现破损应及时修补。

在采取以上措施后，营运期路面径流不会对周边水体水质造成明显的影响。

### 2、大气环境影响分析

营运期主要大气污染物为道路清扫产生的扬尘、车辆行驶产生的交通扬尘以及汽车尾气。

道路清扫扬尘：目前道路清扫多采用自动扫路机，自动扫路机运行时，用机械扫把将路面杂物及灰尘定向扬起后，采用自动集气罩收集，相当于一个袋式除尘器，因此，道路清扫过程扬尘产生量很少，对周围的环境影响较小。

交通扬尘：本项目为城市区域道路，路面为沥青路面且每天有专人清扫， 因此，交 通扬尘产生量也很少。对周围的环境影响较小。

汽车尾气：汽车尾气中主要污染源有碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和颗粒物。这些污染物严重影响环境空气质量，并对人体健康造成危害。本项目属于城市道路建设，运营期间，车辆行驶排放的尾气、所带起的扬尘及运载粉状物的各种货车在运输过程中因货物裸露产生的扬尘会造成一定程度的空气污染，其主要为 NO2、SO2、TSP、和 CO 等污染物。

污染物的排放量与交通量成正相关关系，与汽车的类型和运行工况有关。

v   k u   k   

1

i	1   i	2

k u   k

3   i	4

项目交通量小，通行车辆绝大多数为小型车，据同类道路的类比结果，在本项

目营运远期最大交 通量的情况下，道路沿线区域 NO2、SO2、TSP 和 CO 浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值要求。因此，本环评认为，道路营运气近、远期汽车 排放尾气和引起的扬尘污染均可满足标准要求，对道路沿线区域影响甚微。

从环保角度考虑，为尽可能减少项目对区域环境空气的影响，对于运营期， 环评要求相关单位做好运营期的道路交通管理措施：

（1）执行车检制，限制尾气排放超标的车辆上路；

（2）加大环境管理力度，道路管理部门设立环境管理机构，委托环境监测单位定期在环评报告中规定的监测点进行环境空气监测。

3、声环境影响分析

营运期噪声污染源主要为交通噪声。车辆行驶辐射噪声级与车速、车辆类型和桥面类型有关。本项目道路设计时速为 20km/h，路基宽度为 40 米。本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ/T2.4-2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。

本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。

（1）车速

车速计算参考公式如下：

ui  vol(i  m2 (1 i ))

式中：

vi ——第 i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于 120km/h 时， 该型车预测车速按比例降低；

ui—该车型的当量车数；

ηi—该车型的车型比；

vol —单车道车流量，辆/h；

mi—其他 2 种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4  分别为系数，如表 7-1 所示。

### 表 7-1	车速计算公式系数

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

（2）车型分类

车型分类（大、中、小型车），方法见下表。

### 表 7-2	车型分类标准

| 车型 | 总质量（GVM） |
| --- | --- |
| 小 | ≤3.5t 以下，M1，M2，N1 |
| 中 | 3.5t～12t，M2，M3， N2 |
| 大 | ＞12t，N3 |

注：M1，M2，M3，N1，N2，N3 和 GB1495 划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类。

（3）交通噪声预测模式

    - 第 I 类车等效声级的预测模式

L	(h)

 (L	)  10 lg( Ni )  10 lg( 7.5 )

 10 lg[(1 ,2 )]  L 16

Aeq	i

oE   i

ViT	r	

式中：

LAeq(h)i——第 i 类车的小时等效声级，dB(A)；

(LoE )i ——第 i 类车速度为 Vi，km/h；水平距离为 7.5 米处的能量平均

A 声级，dB(A)；

Ni——昼间，夜间通过某预测点的第 i 类车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；

Vi——第 i 类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角(rad)，如下图所示：

图中 AB 为路段，P 为预测点；

ΔL——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL 坡度+ΔL 路面

ΔL1=Aatm+ Agr+ Abar+ Amusc

式中：

ΔL1——线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL 坡度——公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL 路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

b)总车流等效声级

Leq(T)  10 lg100.1(LAeq)大  100.1(LAeq)中  100.1(LAeq)小

若预测点受多条道路影响，应叠加。

（4）单车行驶辐射噪声级 L0i

1）第 i 种车型在参照点（7.5m 处）的平均辐射噪声级（dB）L0i 按下式计算： 小型车：LA,S= 12.6+34.73log(SS) +Delt（纵）

中型车：LA,m = 8.8+40.48log(SM) +Delt（纵） 大型车：LA,L = 22.0+36.32log(SL)+Delt（纵）

式中：右下角注 S、M、L──分别表示小、中、大型车；

2）修正量和衰减量的计算

①线路因素引起的修正量L 1

公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L 坡度

公路纵坡修正量△L 坡度按下式计算： 大型车：△L 坡度=98×β	（dB）

中型车：△L 坡度=73×β  （dB） 小型车：△L 坡度=50×β  （dB） 式中：

β——公路纵坡坡度，%。

②公路路面引起的交通噪声源强修正量△L 路面

取值按下表取值。

### 表 7-3	常见路面噪声修正值	单位：dB(A)

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：表中修正量为(LoE )i 在沥青混凝土路面测得结果的修正。

③地面覆盖物吸收衰减因子 α

声波在传播过程中受地面覆盖物的吸收产生衰减，公路两侧主要为农田，土质松散，取 α 值为 0.5。

④声波传播途径引起的衰减量L 2

a)障碍物衰减量Abar

①声屏障衰减量（Abar）计算

	

	   3



(1 t 2 )	

40 f

10lg 	,t 

 1, dB



Abar   



 4arctan

(1 t) 	3c

(1 t) 

			



	    3    (t 2 1)	

40 f

10lg

 2ln t 

(t 2 1) ,t     3c

 1, dB

		

式中，f声波频率，Hz。公路中可取500计算A声级衰减量。C为声速,340m/s。

 为声程差，m。

有限长声屏障也用上式计算，但再根据遮蔽角进行修正。

②高路堤或低路堑声影区衰减量计算

计算出声程差后，直接采用式（A.18）计算，不再采用图A.5来查找了。

③农村房屋附加衰减量估值

农村房屋衰减量可参照 GB/T17247.2 附录 A 进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按下图和表 7-4 取值。

农村房屋降噪量估算示意图

### 表 7-4	房屋噪声附加衰减量估算量

| 房屋状况 | Abar |
| --- | --- |
| 40～60% | 3 dB |
| 70～90% | 5 dB |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5 dB 最大绝对衰减量≤10dB |

（5）预测点昼间或夜间的环境噪声预测

交+10	背]

LAeq预=10lg[100.1L(Aeq)	0.1(LAeq)

式中：LAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB；

（6）预测参数

①交通量

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，运营期声源为流动声源，分别对工程的运行近期、中期、远期做环境影响评价，本项目交通预测量见下表。

### 表 7-5	交通预测量结果表	(pcu/d)

| 特征年 | 交通量 |
| --- | --- |
| 2017 | 242 |
| 2023 | 372 |
| 2031 | 434 |

按照交通特征，昼夜间比例为7：1。

②敏感点

本项目道路周边 200m 范围内敏感点为西北侧为民心小区、东南侧为三里桥安置小区、东南侧为血站、西北侧为空地、西侧为商铺、西侧为县城一小、东侧为住宅。本次环评进行预测。各处噪声预测点位原则上直接采用噪声现状监测结果反映敏感点附近的声学环境现状值，但其中如受现有交通噪声影响较为突出， 致使监测结果严重偏大的，在计算时进行适当的修正。本次评价对噪声敏感点预测取 2017 年（营运近期）、2023 年（营运中期）和 2031 年（营运远期）3 个年份进行统计。

③车速

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）并参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006），确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级，详见下表。

### 表 7-6	各类型车的平均辐射声级

| 车型 | 平均辐射声级 (dB) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大型车 | LA,L = 22.0+36.32log(VL)+△L（纵） | VL 大型车平均行驶速度 |
| 中型车 | LA,m = 8.8+40.48log(VM) +△L（纵） | VM 中型车平均行驶速度 |
| 小型车 | LA,S= 12.6+34.73log(VS) +△L（纵） | VS 小型车平均行驶速度 |

注：本项目为城市市政道路，主要为小型车，故不做修正。

按设计车速 20km/h  计，本项目小型车、中型车、大型车平均辐射声级为

68.2dB、73.7dB、80.2dB。

（7）交通噪声预测结果

本次预测采用宁波环科院编制的 EIAN2.0 噪声预测软件进行噪声预测，结合项目实际情况，距道路不同距离处的噪声预测值见下表。

| 营运期 |  | 时段 |  | 距道路中心线不同距离处交通噪声贡献值 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段 | 年份 |  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 200m |
| 本项目 | 2017 年 | 昼间 | 贡献 值 | 50.1 | 45.8 | 42.9 | 40.8 | 37.6 | 35.3 | 33.5 | 32.0 | 30.2 | 27.8 |
|  |  | 夜间 | 贡献 值 | 44.1 | 39.8 | 37.0 | 34.8 | 31.7 | 29.4 | 27.6 | 26.1 | 24.2 | 21.8 |
|  | 2023 年 | 昼间 | 贡献 值 | 52.4 | 48.1 | 45.2 | 43.1 | 40.0 | 37.7 | 35.9 | 34.4 | 32.5 | 30.1 |
|  |  | 夜间 | 贡献 值 | 46.4 | 42.1 | 39.3 | 37.2 | 34.0 | 31.7 | 29.9 | 28.4 | 26.5 | 24.1 |
|  | 2031 年 | 昼间 | 贡献 值 | 53.1 | 48.8 | 45.9 | 43.8 | 40.7 | 38.4 | 36.5 | 35.0 | 33.2 | 30.8 |
|  |  | 夜间 | 贡献 值 | 47.1 | 42.8 | 40.0 | 37.8 | 34.7 | 32.4 | 30.6 | 29.1 | 27.2 | 24.8 |

表 7-7	营运期交通噪声预测一览表

根据上表计算结果，可得各特征年昼夜距离项目中心线的达标距离见表 7-8。表 7-8	本项目噪声达标距离表	单位：m

| 路段 | 年份 | 评价时段 | 达标距离（与道路中心线） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 类（60/50dB(A)） |
| 本项目 | 2017 年 | 昼间 | ＜10 |
|  |  | 夜间 | ＜10 |
|  | 2023 年 | 昼间 | ＜10 |
|  |  | 夜间 | ＜10 |
|  | 2031 年 | 昼间 | ＜10 |
|  |  | 夜间 | ＜10 |

为了减少项目营运期对周边声环境的影响，环评建议采取以下措施：

①加强交通管理，禁止噪声过大的旧车上路，限制高噪声的机动车辆上路；

②严格项目交通管理，规范车辆交通行为，设置限速标志，禁止车辆超载、

超速；

③加强项目路面保养，保持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声；

④居民集中路段设置“禁鸣”标志，减少突发噪声的干扰。

采取以上噪声防治措施后，营运期交通噪声不会对周围环境造成明显不利影响。

4、固废影响分析

营运期固废主要是行人产生的生活废弃物和路面清扫产生的清扫垃圾。在桥上设置垃圾桶，行人产生的生活垃圾由环卫部门统一清运；路面清扫产生的清扫垃圾由环卫部门统一收集清运，运送至城市垃圾处理场集中处置，避免雨水冲刷后进入河道污染水体。

5、社会环境影响分析

本项目为道路建设项目，项目的施工期间可能给周边居民出行造成交通不便，影响群众的正常生产、生活，但在优化路线、严格执行各类环保措施之后， 能够减少施工期间对沿线居民的影响。项目建成后，将加快开江县的开发建设步伐，拉大城市建设框架，改善开江现有道路交通条件，完善城市道路网，提高道路通行能力；能够极大地方便人民生产生活，改善居民居住环境美化城市； 将促进区域经济发展，为社会提供更多就业机会，增加社会的稳定因素。

综上所述，本项目的社会环境影响为正效应。三、环境风险分析

本项目为市政道路，位于开江县城范围内，道路功能禁止危险品运输车辆通过，因此本项目不存在环境风险。

四、环保投资概算

项目环境保护投资总计 30 万元，占总投资 535 万元的 5.6%，项目环保措施及投资见下表。

| 类别 |  | 措施内容 | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气保护措施 | 施工期 | 施工运输材料车辆加篷布覆盖 | 0.2 | 已建 |
|  |  | 定期洒水抑尘 | 0.3 | 已建 |
|  |  | 建 1 个施工场地，作为材料仓库和堆场、机 械设备临时堆放场 | 2 | 已建 |
|  | 营运期 | 加强管理，使用洒水车定期洒水、及时清扫 路面 | 2 | / |
| 水环境保护措施 | 施工期 | 修建临时沉淀池 1 个，砂石料冲洗废水经沉 淀池处理后回用 | 5 | 已建 |
|  |  | 施工期租赁附近民房，施工期生活污水利用 周边已有设施 | 0.5 | / |
|  | 营运期 | 路面雨水收集系统，桥面设地表径流截排水 沟 | 4 | 已建 |
| 噪声防治措施 | 施工期 | 选用低噪声设备，合理进行施工平面布置， 合理安排施工时间，修建围挡等 | 0.3 | / |
|  | 营运期 | 设置减速、禁鸣喇叭标志；加强交通管理 | 0.2 | / |
| 固废处理措施 | 施工期 | 设置 1 个临时渣场，用于弃土的临时堆放， 施工期弃土及时清运处理 | 3 | 已建 |
|  |  | 生活垃圾袋装收集后由环卫部门统一清运 | 0.5 | 已建 |
|  | 营运期 | 垃圾桶若干，行人产生的生活废弃物由环卫 部门统一清运 | 1 | 已建 |
|  |  | 路面定期清扫，清扫垃圾由环卫部门统一清 运 | 1 | / |
| 生态及水土保持 措施 |  | 施工期结束后对施工期临时占地进行迹地 恢复 | 8 | 已建 |
| 定期进行环境监测 |  |  | 2 | 要求新增 |
| 合计 |  |  | 30 |  |

表 7-9	环保投资估算一览表

根据《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 682 号): 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设项目采取的防治措施及预期治理效果	（表八）

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 依托周边住房污水处理设施处理 | 达标排放 |
|  |  | 施工废水 | 经临时隔油池隔油、沉淀后回用于降尘， 不外排 | 无明显影响 |
|  | 营运 期 | 路面径流 | 路面径流通过路面排水系统排入龙青 路、熊猫大道雨水管网 | 无明显影响 |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 安装密目网、常洒水、使用防尘布遮盖 等 | 达标排放 |
|  |  | 施工废气 | / | 无明显影响 |
|  |  | 沥青烟 | 采用灌装沥青专用车辆装运 | 达标排放 |
|  | 营运 期 | 汽车尾气 | 加强管理 | 达标排放 |
| 固体废物 | 施工期 | 土石方 | 挖方 1023.404m3，无填方，弃方 1023.404m3，弃方运至指定堆场堆放 | 可实现无害化处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 由市政环卫部门清运 | 可实现无害化处置 |
|  | 营运 期 | 沿线丢弃 生活垃圾 | 由市政环卫部门清运 | 可实现无害化处置 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 合理布置施工场地，采取降噪措施；合 理安排施工时间；合理安排施工工序；严格施工现场管理，进行文明施工等，将影响降到最低 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准 |
|  | 营运期 | 车辆噪声 | 限速行驶，规范秩序 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2、 4a 类 |
| 生态保护措施及预期效果 施工期间，应尽可能短的时间内完成开挖、回填工作。施工过程中加强施工管理，严格控制工序，雨季施工采取切实的雨季施工措施，减少水土流失量。 营运期间，道路两侧建有完善的雨污排水系统，路面径流通过排水沟排入雨水管网，路面径流对周围水体水质影响较小。 因此，项目在施工期和运营期都采取一定的保护措施，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论建议	（表九）

### 一、结论

1、产业政策符合性结论

该项目为道路建设项目，属于城市基础设施建设类，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2013 年第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》

（修正），本项目属于第一类“鼓励类”第二十二条“城市基础设施”第 4  款“城市道路及智能交通体系建设”。

开江县发展和改革局分别以“关于民心小区南侧 12 米道路市政工程项目建议书的批复（开发行审［2015］51 号）”、“关于开江县老五金厂片区棚户区改造 12 米道路市政工程可行性研究报告的批复（开发行审［2017］10 号）”、“关于开江县城一小后侧 12 米道路市政工程立项的批复（开发行审［2015］1 号）”。

综上，该项目建设符合国家现行的产业政策。

### 2、规划符合性和选址合理性

1、规划符合性分析

本项目位于新宁镇，属于市政配套工程基础设施建设，项目建成后，完善了该区域的路网结构。本项目是开江县城市道路的重要组成部分，也是开江县城市道路的重要支线，符合《四川省达州市开江县城市总体规划（2013-2030）》的中心城区道路系统规划。

综上所述，本项目符合相关规划要求。

2、选址合理性

本项目位于开江县新宁镇。符合《四川省达州市开江县城市总体规划

（2013-2030）》的中心城区道路系统规划。

根据现场勘查，项目道路用地红线范围内，不存在临时堆土、建筑垃圾等施工期环境遗留问题，区域地势平坦，工程占地范围内不涉及居民拆迁。

① 民心小区道路：西北侧为民心小区、东南侧为三里桥安置小区、东南侧为血站、西北侧为空地。

② 老五金厂片区道路：西侧为商铺，其余为空地

③ 开江县城一小后侧道路：西侧为县城一小、东侧为住宅，南侧与其它道路相连、北侧为空地。

项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及重点文物古迹，也无工

业企业。项目周边市政道路完善，施工材料运输便捷。项目周边无明显的环境制约因素，因此，本项目选址合理。

3、区域环境质量现状

（1）大气环境

评价区域内环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。

（2）地表水环境

各监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要

求。

（3）声环境

评价区域昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中

2 类标准要求，项目所在地声环境质量良好。

4、环境影响评价结论

（1）施工期环境影响分析

本项目施工期对环境存在一定的影响，但是这些影响具有时效性，施工期间通过采取有效的污染防治措施后，可将这些影响降至最低。

（2）营运期的影响

营运期对环境的重要影响主要为路面扬尘、汽车尾气和交通噪声。路面扬

尘

通过项目绿化带中乔木、灌木吸附，可以极大的减少扬尘量。交通噪声控制要在

环境敏感点处设置限速、禁止鸣笛的标志，利用绿化带吸收和阻隔交通噪声对这 些敏感点的影响。

5、污染治理措施的合理性和有效性

本项目施工过程中产生的噪声和扬尘经采取治理措施后，评价区声环境和大气环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的相关要求，工程建成后具有良好的环境正效益。

6、总量控制

本项目不设总量控制指标。

7、评价结论

本项目属于道路建设项目，项目符合国家产业发展政策，选址符合开江县总体用地规划。贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放原则”；采取的污染物治理措施经济、技术可行，措施有效。项目在施工期、营运期只要严格按照本报告表所提出的污染防治对策，并加强内部环境管理，落实废气、废水、噪声、固废等治理措施，确保各项污染物达标排放，实现环境保护设施的有效运行。因此，从环境保护的角度看，本项目建设是可行的。

二、建议

1、建议在营运期建立环境监测制度，营运期不定期监测道路扬尘，噪声。

2、合理规划区域布局。

注  释

一、本报告表应附以下附件、附图： 附件：

附件 1  环评委托书

附件 2 开江县发展和改革局《关于民心小区南侧 12 米道路市政工程项目、开江县老五金厂片区棚户区改造 12 米道路市政工程、开江县城一小后侧

12 米道路市政工程 项目可行性研究报告的批复》（开发行审［2015］54 号） 附件 3  相关文件

附图：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  项目外环境关系及监测布点图

附图 3  项目平面布置图

附图 4  相关规划图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2 项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3、生态环境影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。