建设项目环境影响报告表

（报 批 稿）

项目名称：梅家乡集镇雨污分流管网及人行道改造工程项目

建设单位（盖章）： 	开江县梅家乡人民政府

编制日期： 2017 年 10 月环境保护部制

四川省环境保护厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 梅家乡集镇雨污分流管网及人行道改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开江县梅家乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 毛羽祥 |  |  | 联系人 |  |  | 毛羽祥 |  |  |  |
| 通讯地址 | 开江县梅家乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 636250 |  |
| 建设地点 | 开江县梅家乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 开江县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 开发行审［2011］143 号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他环境治理 N8029 |  |  |
| 占地面积 |  |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 环保投资 （万元） |  |  |  | 41 |  | 环保投资占总 投资比例 |  | 0.12% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、建设项目的由来 随着西部大开发的实施，开江县各乡镇的工业、农业及旅游业取得了快速的发展， 为当地带来财政收入的同时，也产生了水体污染等环境问题，不仅使当地的水体环境及旅游环境受到极大的威胁，而且严重地影响到下游城市的水源环境。 在当前开江县梅家乡的城乡统筹建设进程中，水环境综合治理也成为开江县经济建设和社会发展的当务之急。城乡规划过后，城镇人口增多，直接造成了污水量的增加， 目前雨污分流管网建设滞后，导致一部分污水无法进行收集和处理，排入了河道，对环境的污染较为严重。由于历史和建设原因，城区范围内的污水管网和雨污分流管网建设不完善，不合理，导致部分城区污水和雨水不能有效分流，污水不有效收集，送入污水处理厂进行处理，影响纳污水体的水环境质量。 为让开江县梅家乡的天更蓝、水更清，整治城乡环境和城乡水环境，努力营造人与水和谐共荣的优美环境，同时综合考虑梅家乡以后的发展程度、城市扩建所要达到的规模、污水量增加的程度等因素。 综上所述，对开江县城区的污水实施统一收集和处理，不论从环境影响角度上分析，还是从提高群众的生活质量上讲都是十分有益的。至此，开江县梅家乡人民政府拟实施 “梅家乡集镇雨污分流管网及人行道改造工程项目” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 根据现场调查，本项目已经建设完毕，因此，本次环评属于补评。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目的建设应进行环境影响评价。本项目为雨污水管网建设，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需要编制环境影响报告表。据此，开江县梅家乡人民政府委托湖南葆华环保有限公司对该项目进行环境影响评价工作。在接受委托后，本公司即组织有关人员对该工程进行实地踏勘和资料收集，并根据现场收集资料和有关技术规范及相关规定，收集分析了本工程及相关的技术资料，在充分研读有关文件和资料后，结合该项目的污染特征，编制完成了该项目的环境影响评价报告表，呈环境保护主管部门审查，待审核后作为项目环境管理及环保设计的依据。

## 二、产业政策及选址合理性分析

1、产业政策合理性分析

本项目属于城市污水管网建设，不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 修正）的鼓励类、限制类、淘汰类，符合国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发［2005］40 号）第二章第五条“加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力”的要求，属于允许类。

开江县发展和改革局以“关于梅家乡集镇雨污分流管网及人行道改造工程项目可行性研究报告的批复（开发行审［2011］143 号）”同意本项目立项。

## 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。

2、规划选址合理性分析

本项目位于开江县梅家乡，本项目的建设内容符合乡镇给排水规划，符合梅家乡总体规划，本工程均沿现有的道路走向进行铺设，不新增用地，临时用地较少，符合集约和合理利用土地原则。沿线均为现有的居民住宅、商铺、办公场所等，工程均为城镇建成区，管道不涉及自然保护区、风景名胜区及重点文物古迹，项目施工范围内无饮用水源取水口，下游 10 公里河道内无地表水饮用水源取水口，评价范围内没有明显的环境制约因素，因此，本项目选址合理。

## 综上所述，本项目符合开江县梅家乡的乡镇总体规划。三、项目概况

项目名称：梅家乡集镇雨污分流管网及人行道改造工程项目建设性质：新建（补评）

建设地点：开江县梅家乡

资金来源：项目总投资 150 万元。建设单位：开江县梅家乡人民政府

## 四、工程建设规模及内容

  - 建设内容

本项目主要建设内容为铺设雨污分流管网及人行道改造项目，新建污水管道总长 1221 米，雨水管道长 2426 米，新建路沿石 2180 米，人行道彩化 4470 平方。

## 主要建设内容和项目组成

本项目的项目组成及主要的环境问题列表如下表 1-1。

## 表 1-1	项目组成及主要环境问题表

| 类别 | 名 称 | 建设内容 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设期 | 营运期 |
| 主体工程 | 管网建设 | 铺设雨污分流管网及人行道改造项目， 新建污水管道总长 1221 米，雨水管道长 2426 米 | 占用土地、植被破坏、水土流失、施工扬尘、施工噪声、施工废水、生活垃圾、临时堆土、淤泥 | 对原有水 流状态有 一定影响， 防洪正效 益显著，恢复植被、改善环境 |
|  | 人行道改造 | 新建路沿石 2180 米，人行道彩化 4470 平方 |  |  |
| 辅助工程 | 临时施工 便道 | 项目区所在地交通便利，施工期间可利用 已有道路进行运输，不新增施工便道。 |  |  |
|  | 临 时 施工营地 | 项目位于城镇，不设置施工营地，施工人员住宿通过租赁附近房屋。 |  |  |
|  | 临时堆场 | 项目不设置临时堆场，开挖的弃土临时堆 放于两侧，及时回填或外运处置。 |  |  |
|  | 渣场 | 本项目建设总挖方量 7448m3，总填方量 950.6m3，总弃方量 6497.4m3，弃渣运送至指定的渣场进行堆放。 |  |  |
| 公用工程 | 施工用电 | 采用市政电网供电。 |  |  |
|  | 施工用水 | 用水由附近市政自来水管网解决。 |  |  |
| 环保工程 | 沉淀池 | 在施工场地设置沉淀池，对生产废水进行沉 淀处理。 | 生产废水 |  |
|  | 噪声 | 施工期封闭施工，施工场地四周设置围挡， | 噪音 |  |
|  | 水土保持 | 详见表 8-1 | — | — |
| 拆迁安置 |  | 项目不涉及拆迁安置 |  |  |

表 1-2	项目主要工程内容

| 序号 | 工程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | d400~600 聚乙烯塑钢缠绕污水管 | HDPE，SN8 级，热熔接口 |
| 2 | d600~2600 硬聚氯乙烯雨水管 | UPVC，雨水出户管 |
| 3 | 路沿石 | HDPE，带沉泥槽 |
| 4 | 破除路面后恢复工程量 | 由于管道铺设需对道路进行局部开挖，因 此待管道铺设完成后，应对道路进行修复。 |

五、主要原辅材料及能耗

项目所需砂砾石料、卵石料、砂石料均从外购，运至项目区，综合运距约 10km。工程所需主要建筑材料：水泥、电线电缆等可从当地或县城购买。施工用水可就地提取， 施工用电可在项目区内的市政电网就近接入。

本项目主要原辅材料及能耗情况见表 1-3，主要设备清单见表 1-4。

## 表 1-3	工程建设主要设备

| 序号 | 名称 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE 管热熔机 | 1 台 | - |
| 2 | 压路机 | 3 台 | - |
| 3 | 破碎机 | 2 台 | - |

表 1-4	主要原辅材料

| 序号 | 名称 | 规格（单位、数量） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯塑钢缠绕污水管 | d400~600，总长 65500 米 | 外购 | — |
| 2 | 硬聚氯乙烯雨水管 | d600~2600，总长 80325 米 | 外购 | — |
| 3 | 路沿石 | 3000 米 | 外购 | — |
| 4 | 混凝土 | 2t | 外购 | — |
| 5 | 沙石 | 1t | 本地采购 | — |

六、工程施工组织及方案

根据现场调查，本项目已于 2011 年 9 月开工建设，2011 年 11 月竣工投入使用，建设工期 3 个月。

## 1、施工布置原则

施工总布置主要考虑有利于施工作业，易于管理，方便民工生活，少占地，安全可靠，经济合理的原则进行。

## 2、管材及基础

  - 、d300 雨水口连接管采用Ⅰ级钢筋混凝土承插管，360 度混凝土满包基础。

  - 、管顶覆土小于 1.0，或管道过河时，采用 II 级钢筋混凝土承插管，360 度混凝土满包基础。

  - 、管顶覆土 1.0≤H≤7.0 时，采用钢筋混凝土承插管，180 度砂石满包基础。

## 3、沟稽开挖及回填

  - 、排水管道（渠）沟槽开挖应满足《给水徘水管道工程施工及验收规范

（GB50268-2008）》的规定。通常情况下，当采用砂石基础时，基坑宽度按照国标执行，沟槽宽度为 D+2t+2a；当采用硂基础时，基坑宽度按照 GB50268-2008 执行，沟槽宽度为 D1+2(bl+b2+b3)；基坑工作面宽度及沟槽边坡按《四川省建设工程工程量清单》计算。

  - 、沟槽回填压实系数按国标执行，并应满足《给水徘水管道工程施工及验收规范

（GB50268-2008）》的规定。

  - 、管顶 50cm 范围（Ⅱ区）回填压实系数为 0.85～0.86，用木夯夯实，管顶 50cm

以上范围，按道路路基要求密实度回填。若因特殊因素需要增加管顶压实系数时，管侧

（Ⅰ区）回填压实系数也相对增加；必要时应对管道采取加固措施。

  - 、膨胀土地区管顶 50cm 以下沟槽，采用 6～8%灰土回填。

  - 、d300 雨水口接入管沟槽采用夹砂石回填，对立即进入道路建设的沟槽，路基下 0.8m 采用夹砂石回填。

## 4、构筑物

  - 、混凝土检查井要求混凝土面浇筑平整，不再抹面，井周 80cm 范围内采用砂粒

（或碎石）加强。

  - 、井盖采用高分子材料，车行道和停车场等场所采用重型井盖，型号为Φ700

（ZQ）、人行道、绿地等采用轻型井盖，型号为Φ700（QQ），并设置防盗及防跳装置。

  - 、雨水口支管采用 d300，i≥0.01，井深 H≤1.0m。雨水口在有路沿的道路上， 采用偏沟式雨水口，其它采用平箅式雨水口，雨水箆采用高分子材料，混凝土井圈，

  - 、雨水口和检查井之间连接管断面：在道路最低点和道路交叉口的位置设置雨水口，雨水箆顶部与其相接的道路路面低 0.5~2cm，并应于道路路面平顺连接。

## 5、管道穿越情况

本项目雨水和污水管道均沿现有道路走向进行铺设，无涉水施工。

## 6、新建路沿石

对彩色砼砖路段统一铺装为压印混凝土（保留原基层），更换原路沿石，对外露高

度不足 10cm 的局部开口位置路缘石进行更换，调整并完善盲道及无障碍设施，对局部损坏的基层进行修补。面层结构采用 5~10cm 压印混凝土。

## 七、施工设施

1、施工交通运输

项目位于开江县梅家乡城镇，交通十分方便，因此本项目不新增施工便道。利用现有道路进行施工。

## 2、施工场地

根据本工程施工特点，本工程拟采用分散施工和设备集中的方式进行布置。计划将本工程施工区按施工区域进行分散布置。各工区按需要布置生产所需的水、电系统就近接入。施工机械、施工设备和施工材料集中存放于仓库，仓库位于建设局内。

## 4、施工营地

根据现场调查，本工程施工人员以地方民工为主，工程施工人员办公、生活租赁附近民房，不新建施工营地。

## 5、施工料场

本项目不设土料场、石料场和砂石料场，所需砂、卵石、条块石、片石等材料均外购，采用汽车运输。不设混凝土搅拌场，所需混凝土全部外购。

项目不设置取土场、弃渣运送至指定的渣场进行堆放。

## 6、临时弃渣场

本项目建设总挖方量 7448m3，总填方量 950.6m3，总弃方量 6497.4m3。弃渣运送至指定的渣场进行堆放。根据现场调查，施工期按照“临时弃土少占地，就近回填”的原则，开挖料采取分类堆放，临时堆放于两侧，渣土日产日清，及时外运处置，不在现场进行堆存，不另设临时渣土堆放地。弃料运至城市建筑垃圾填埋场处理。

## 八、施工辅助设施

（1）施工供水

施工生活用水采用自来水，施工生产用水在施工区附近取水，水量水质能满足工程生产用水要求。

（2）施工供电

工程施工用电从市政接电，另配备移动式柴油发电机 2 台作为备用电源，能够满足施工期供电要求。

（3）场内供风

工程设置 1 台移动式、容量为 3m3/min 的空压机作为供气设备，用于混凝土的打毛、钢筋除锈及工作面的清扫等。

## 九、土石方平衡

本项目建设总挖方量 7448m3，总填方量 950.6m3，总弃方量 6497.4m3。土石方平衡见表 1-6。

## 表 1-6	项目土石方平衡表	单位：m3

| 序号 | 挖方 | 填方 | 弃方 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7448 | 950.6 | 6497.4 | 指定渣场堆放 |

十、工程占地及拆迁安置

1、工程占地

本项目无新增用地，均沿现有道路走向进行铺设。

## 2、拆迁安置

根据主体工程设计及现场调查，本项目不涉及拆迁。

# 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目建设区域属于城镇建成区，周边多为居民，本项目已经建设完成，项目建设区内无明显环境遗留问题。据现场调查，本项目施工期间未收到附近居民及企业等对本项目的反对意见。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

开江县，隶属于四川省达州市，地处四川省东部，大巴山南麓，位于渠江支流明月江的两大源头白岩河、新宁河流经之地。开江县域介于东经 107°42′至 108°05′、北纬 30°47′至 31°15′之间。东西宽 36.5 千米，南北长 51.5 千米。

本项目位于达州市开江县，见附图 1。

## 2、地形、地貌情况

开江全境属大巴山脉向南延伸的丘陵与盆地小平原。地势为略高于毗邻县的小台地，平均海拔 600 米，地形由东北向西南倾斜。

境内地貌属于川东褶皱剥蚀-浸蚀低山丘陵岭谷地貌区。背斜低山，紧密狭窄；向斜为丘，平缓开阔，中间常有平坝展开。

## 3、气象

开江县境属于中亚热带湿润季风气候区，气候温和，热量充足，四季分明，雨量丰沛，季风气候明显，立体气候突出。开江县气候温润，雨量充沛，年均温 16.6℃， 年降水 1259.2 毫米，年日照 1386.6 小时，无霜期长达 282.6 天。

新宁河域内有开江县气象站，设立于 1959 年，观测时间长，观测项目齐全，具有从建站至今完整的观测资料。该站资料可作为工区内气象条件的依据。

设计流域位于四川盆地东部，属亚热带润湿气候区，具有冬暖、春早、夏热、秋雨、多伏旱、日照适宜、无霜期长等特点。

据开江县气象站实测气象资料表明，其多年平均气温 16.7℃，极端最高气温

39.8℃(1959.8.23)，极端最低气温-5.5℃(1963.1.15)，多年平均降雨量 1230.1mm，多年平均蒸发量 1155.8mm，多年平均日照时数 1466h，多年平均相对湿度 80%，多年平均无霜期 285d，多年平均风速 1.1m/s，实测最大风速 17.0m/s。

## 4、动植物资源

（1）植物资源

开江县境内有乔木、灌木、藤木、草木等各种植物 700 多种以及蕨苔、苔藓、地衣等植物。竹木植物有慈竹、楠竹、白甲竹和松柏杉等 50 多个品种。观赏植物有君子兰、夜来香、黄桷兰等 72 个品种。药用植物有野生药材 500 余种。稀有植物有银杏、红豆、香樟、楠木、香桩、水杉、桂花、山茶花等。

## 项目沿线除人工栽植的树木外，无珍惜、濒危植物。

（2）动物资源

境内兽类只有黄羊、獐子、麂、狐狸、野兔等 20 余种。鸟类有野鸡、野鸭、画眉等 30 余种。蛇虫类有乌梢蛇、菜花蛇。还有密蜂 、蜻蜒等。水生动物有鱼、虾、蚌、鳖、蟹、龟、蛙、螺等。

## 5、水文特征

干流新宁河

新宁河发源于开江县明月坝乡境内的冠子山，由南向北流经明月乡至开江县城（新宁镇），然后经普安镇、宝塔乡、回龙镇进入七里峡，经宣汉县的七里乡、柏树乡后在达县亭子镇的高滩平汇入明月江。新宁河集雨面积 357.54km2，主河全长 42km，河道平均比降为 2.20‰。新宁河左岸较大支流主要有长田河、焦溪河等，右岸较大支流主要有天生河、天师河、永兴河等。流域形状近似扇形，海拔高程在 470m～980m 之间， 河源一带植被较好，下游段多为耕地，植被较差，垦殖率较高，水土流失较重。

新宁河上、下游为低山丘陵山间盆地地貌单元，地层岩性以第四系全新统冲洪积淤泥质粉土、砂土、粘土等，灰白色或褐色，沿河道轴线部分多为砂土，湿、稍密、厚 5m～15m。基岩以侏罗系上沙溪庙组紫红色砂质泥岩，夹灰白色中细粒长石石英砂岩。砂质泥岩为砂泥质结构，块状构造；砂岩为砂状结构，层状构造，其中强风化厚度 0.4m～2.5m。工区位于明月峡背斜北东倾伏段，大地构造处于四川沉降带川东褶皱带西侧的北部边缘，北部为麻柳场向斜穿过，褶皱轴线为北 30°～50°东，区内断裂不发育，地质构造简单。根据《中国地震动参数区划图》，工区地震动峰值加速度＜0.05g， 相应地震基本烈度小于Ⅵ度，地震反应谱特征周期为 0.35s。区内不良地质作用不发育， 无崩塌滑坡，无岩溶泥石流、无活动断裂，无地下采空区。

新宁河域内有已成明月、老河堰及石埝口等水利工程。其中澄清河上明月水库为小㈠型水库，总库容 701.53 万 m3，有效库容 498.03 万 m3，死库容 35.0 万 m3。它兼有削减水库下游河段洪水，减轻洪水灾害，提高下游河段防洪能力作用。

左岸澄清河

澄清河为新宁河中上游左岸主流，发源于开江明月坝乡境内的冠子山，海拔高程

983.0m，由南向北流经明月坝乡，至开江县城北的双叉河口汇入蕉溪河，蕉溪河汇入新宁河。控制流域面积 32.8km2，河长 11.4km，河道平均坡降 8.15‰。流域形状近似扇形，海拔高程在 470m～980m 之间，河源一带植被较好，下游段多为耕地，植被较

差，垦殖率较高，水土流失较重。澄清河上游有已成明月水库，是一座以农业灌溉、防洪为主，兼有开江县城区供水、经果种植、旅游开发等综合利用的小㈠型骨干水利工程，总库容 701.53 万 m3，有效库容 498.03 万 m3，死库容 35.0 万 m3，对水库下游河道有一定的调蓄影响。

左岸支流长田河

长田河为新宁河中游左岸一支流，发源于达川区的观音山一带，最高海拔高为

1058.6m，自西南向北流，经开江马家桥、雷家坝、杨家坝等，于何家祠堂处入开江县长田乡，继续北流，经陈家岩、罗家衙门口、大堰口、雷打石等，于杨家坡处汇入干流新宁河左岸，控制流域面积为 32.1km2，河长 12.1km，河道平均坡降为 14.3‰。主要支流有左岸观音沟、蔡家沟、青龙咀沟等。流域内有已成多处小型水利工程，对流域径流及洪水无明显的调蓄影响。

右岸永兴河

永兴河为新宁河中上游右岸主流，发源于开江县的黑天池一带，最高海拔高为

1343.7m，自北东西南流，经开江县的龙王塘、何家帮等，于凉水井处入开江县灵岩乡， 继续西南流，经李家咀、易家坝、郑家坝等，于干坝子处入开江县的新太乡，继续西南流，经李家桥、牌楼湾、姚家坝等，于狮子寨处入开江县永兴镇，继续西南流，经糖房坝、杨家坝、红岩子、西牛牌等，于天心坝处（普安镇双河口）汇入干流新宁河右岸，控制流域面积为 88.3km2，河长 26.0km，河道平均坡降为 3.87‰。主要支流有左岸观音沟、蔡家沟、青龙咀沟等。流域内有已成多处小型水利工程，对流域径流及洪水无明显的调蓄影响

## 6、土壤

开江县土壤面积有 103300 公顷，非适宜农业土壤面积 56868 公顷，占土壤总面积的 55.05%，农业土壤面积 46432 公顷，占土壤总面积的 44.95%。农业土壤又分为 2 个土类，2 个土类分别为冲积土 277.78 公顷、黄壤土 769.09 公顷。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

根据本项目环境评价的等级、范围、保护目标及周围环境功能和气象特征，本次评价引用四川省工业环境监测研究院于 2017 年 8 月 7 日～8 月 9 日对“开江县梅家乡卫生院改扩建业务用房及污水处理附属设施建设项目”大气现状监测数据。该测点位于梅家乡人民政府，本项目位于场镇，监测时间和距离具有代表性，且满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008 中的有关规定要求，因此引用该监测数据具有代表性和时效性。

## 一、环境空气质量现状

1、监测因子

监测因子：SO2、NO2、PM10 共 3 项。

## 2、监测点位置

梅家乡人民政府；

## 3、监测时段和频率

监测时段：2017 年 8 月 6 日~8 月 12 日，共七天；

监测频率：SO2 和 NO2 为 1 小时平均浓度的浓度范围，每天采样 4 次，每次 1

小时；PM10 采用 24 小时平均值，每天采样时间不少于 20h。

## 4、结果统计及评价

监测结果见表 3-1。

## 表 3-1	项目区域环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 污染物名称 | 浓度范围 | 标准值 | 超标率% | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅家乡人民政府 | SO2 | 0.009~0.021 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 0.027~0.040 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 0.070~0.084 | 0.15 | 0 | 0 |

注：SO2 和 NO2 为 1 小时平均浓度的浓度范围，PM10 为 24 小时平均浓度的浓度范围

评价结果表明：项目所在区域环境空气中的 SO2、NO2、PM10 监测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，监测结果表明项目所在区域大气环境质量良好。

## 二、地表水环境现状

为了解评价区域地表水环境质量现状，本次评价引用四川省工业环境监测研究院于 2017 年 8 月 7 日～8 月 9 日对“开江县梅家乡卫生院改扩建业务用房及污水处理附属设施建设项目”的梅家河附近断面进行的现状监测数据；本项目所涉及的地表水为梅家河，与项目监测的断面处于项目评价范围以内，监测情况具体如下：

## 1、监测点位

监测点位见表 3-2。

## 表 3-2	地表水监测断面一览表

| 断面名称 | 监测因子 | 水体功能 |
| --- | --- | --- |
| 1#项目附近水体上游 500m | pH、SS、COD、BOD5、氨 氮、石油类、粪大肠菌群， 共七项 | 《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002)中Ⅲ 类标准 |
| 2#项目附近水体下游 1000m |  |  |

2、监测项目及监测时间

1#、2#断面：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、粪大肠菌群，共七项。监测时间共 3 天，2017 年 8 月 7 日～8 月 9 日。

## 3、评价方法

采用标准指数法对各单项评价因子进行评价，pH 值采用单项水质标准指数法。单项环境质量指数计算方法分别如下：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：Si,j——标准指数；

Ci,j——评价因子 i 在 j 点的实测浓度值，mg/L；

Csi——评价因子 i 的评价标准限值，mg/L。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

pH 的标准指数 SpH,j 为：

SpHj=(7.0-pHj)/ (7.0-pHsd)	(pHj≤7.0 时)；

SpHj=( pHj-7.0)/ (pHsu-7.0)	(pHj>7.0 时)；式中： SpHj——pH 值的标准指数；

pHj——pH 的实测值；

pHsd——评价标准中 pH 的下限值；

pHsu——评价标准中 pH 的上限值。

## 4、监测结果及评价

地表水环境质量现状监测结果见表 3-3，评价结果见表 3-4。

## 表 3-3	地表水环境监测结果表	单位：mg/L（pH 除外）

| 监测项目 | 单位 | 监测点位、时间及结果 |  |  |  |  |  | 标准限值（Ⅲ 类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#断面 |  |  | 2#断面 |  |  |  |
|  |  | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |  |
| pH | 无量纲 | 7.72 | 7.75 | 7.68 | 7.47 | 7.39 | 7.41 | 6-9 |
| SS | mg/L | 13 | 15 | 16 | 11 | 13 | 10 | / |
| COD | mg/L | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 | ≤20 |
| BOD5 | mg/L | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | ≤4 |
| 氨氮 | mg/L | 0.056 | 0.091 | 0.064 | 0.341 | 0.332 | 0.364 | ≤1 |
| 石油类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 粪大肠菌 群 | 个/L | 2800 | 2400 | 1800 | 3500 | 3500 | 2800 | ≤10000 |

表 3-4	地表水环境评价结果表

| 监测项目 | 污染指数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#断面 |  |  | 2#断面 |  |  |
|  | 平均值 | Si | 超标倍数 | 平均值 | Si | 超标倍数 |
| pH | 7.71 | 0.36 | / | 7.42 | 0.21 | / |
| SS | 15 | / | / | 11 | / | / |
| COD | 16 | 0.8 | / | 18 | 0.9 | / |
| BOD5 | 3.3 | 0.83 | / | 3.8 | 0.95 | / |
| 氨氮 | 0.070 | 0.07 | / | 0.346 | 0.35 | / |
| 石油类 | 0 | / | / | 0 | / | / |
| 粪大肠菌 群 | 2333 | 0.23 | / | 3267 | 0.33 | / |

由表 3-4 评价结果可知，监测断面中各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。监测结果说明项目所在区域地表水环境质量良好。

## 三、声环境质量

1、监测点设置

本项目共设置 6 个监测点位，监测等效声级 LeqdB(A)。具体位置见表 3-3。

## 表 3-3	声环境质量监测布点

| 监测点位 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 仁德桥 | 环境噪声 |
| 2# | 梅家乡人民政府 | 环境噪声 |
| 3# | 管网 1#起点 | 环境噪声 |
| 4# | 管网 2#终点 | 环境噪声 |
| 5# | 管网终点 | 环境噪声 |

2、监测项目和方法

各监测点位昼间及夜间的等效连续A声级。

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境影响评价技术导则—声环境》

（HJ 2.4-2009）的规定进行测试。

## 3、监测时间和频率

对评价区内进行声环境质量监测 2 天。昼间和夜间各测一次。用噪声统计分析仪测试，每次 10min。

## 4、评价方法

采用实测值（LAeq）与标准值比较的方法进行评价。

## 5、监测结果及评价结果

表 3-4	声环境监测结果	单位：dB（A）

| 监测点位 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.8.6 |  | 2017.8.7 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 49.5 | 43.0 | 49.9 | 43.1 |
| 2# | 51.7 | 43.7 | 51.3 | 42.4 |
| 3# | 51.0 | 45.1 | 50.8 | 44.7 |
| 4# | 53.2 | 46.2 | 52.6 | 44.5 |
| 5# | 54.2 | 46.5 | 54.0 | 47.5 |
| 2 类标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |

由表 3-4  可知，项目所在地昼间、夜间环境噪声均未超过《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2 类标准限值。主要环境保护目标

项目主要环境保护目标见表 3-5。

## 表 3-5	项目主要环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 方位距离 | 保护目标 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境声环境 | 沿线居民 | 57~183m |  | (GB3095-2012)二级GB3096-2008）2 类 |
| 地表水 | 梅家河 |  | 地表水水质 | (GB3838-2002)Ⅲ类水域 |

环境空气：建设项目评价区内的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》

GB3095-2012 二级标准要求；

噪声环境：建设项目评价区内的声学环境质量应达到《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中的 2 类标准要求；

地表水环境：地表水的水质和水体功能不因接纳本项目的外排废水而发生变化。应达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类水域标准限值。

# 评价适用标准

## 1、环境空气质量

执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准中限值要求。表 4-1	各项污染物的浓度限值	单位：mg/Nm3

| 污染物名称 |  | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值时间 | 1 小时平均值 | 0.50 | 0.20 | / |
|  | 日平均值 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |

## 2、地表水环境质量

| 项目 | pH | SS | 石油类 | COD | BOD5 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | / | ≤0.05 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 |

执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。表 4-2	地表水环境质量标准值表	单位：mg/L

# 环境

## 质	3、噪声环境质量

量	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准。

| 环境噪声 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 类 | 60 | 50 |

标	表 4-3	环境噪声标准值表	等效声级 LAeq：dB

准

| 污染物排放标准 | 1、废水 污水不执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准。 2、噪声 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声限值》（GB12523-2011）标准限值； 3、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准。 4、固体废弃物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关规定。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目为管网建设项目，属于非污染生态型建设项目，不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程简述(图示)：

本项目为管网建设项目，主要建设内容包括土石方工程开挖、管网铺设、土方回填等，根据项目特点，污染物产生主要在施工期，根据现场调查，本项目已于 2011 年

9 月开工建设，2011 年 11 月竣工投入使用，建设工期 3 个月。施工期已经结束。根据现场调查，本项目施工期间未收到附近居民及住户等对本项目的反对意见。施工期无环境遗留问题。本环评仅对施工期做回顾性分析。

## 一、施工期

1、施工期工艺流程图及产污位置分析工程施工工艺流程见图 5-1。

扬尘	扬尘	扬尘

|  | 噪声 |  |
| --- | --- | --- |
| 沟槽开挖 |  |  |

噪声

道路切割

管道安装	下管入沟	回填土方路面恢复

试压生产

## 图 5-1	基础设施建设工艺流程图

2、施工组织及施工工艺

（1）施工组织

根据现场调查，本项目已于 2011 年 9 月开工建设，2011 年 11 月竣工投入使用， 建设工期 3 个月。本项目施工无涉水施工，因此对区域水环境影响较小。

（2）施工工艺

1、土石方工程

施工前须在施工区域设置安全隔离带，设置安全标识与拉线电灯，避免交通安全事故。

管道开挖主要采用机械开挖为主，辅以人工开挖。填方段则以装载机械或推土机伴以人工施工，压路机碾压密实。

2、下管与管道安装

人工开挖的沟槽深度超过 3m 时应分层开挖，每层的深度不宜超过 2m；人工开挖多层沟槽的层间留台宽度，放坡开槽时不应小于 0.8m，直槽时不应小于 0.5m，安装井点设备时不应小于 1.5m。

采用机械挖槽时，沟槽分层的深度应按机械性能确定，沟槽每侧临时堆土或施加其它负荷时，不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全；不得掩埋消防栓、管道闸门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；人工挖槽时，堆土高度不宜超过 1.5m，且距槽口边缘不宜少于 0.8m。

沟槽的开挖质量应满足下列规定：

（1）不扰动天然地基或地基处理符合设计要求；

（2）槽壁平整，边坡坡度符合施工设计的规定；

（3）沟槽中心线每侧的净宽度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半；

（4）槽底高程的允许偏差：开挖土方时允许偏差为±20mm；开挖石方时应为

+20mm、-200mm。

经闭水实验检验合格后，即可回填。

3、闭水实验

本项目为污水管道建设，按照市政施工规程要求，必须在回填前做闭水试验。闭水试验前，施工现场应具备以下条件：

（1）管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格；

（2）管道两端的管堵（砖砌筑）应封堵严密、牢固，下有管堵设置放水管和截门， 管堵经核算可以承受压力；

（3）现场的水源满足闭水需要，不影响其它用水；

（4）选好排放水的位置，不得影响周围环境。

在具备了闭水条件后，即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行，上游实验完毕后，可往下游充水，倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下：

（1）注水浸泡：闭水试验的水位，应为试验段上游管内顶以上 2m，将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身，无漏水和严重渗水，在浸泡管和井 1～2 天进行闭水试验；

（2）闭水试验：将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间，不少于

30 分钟，根据井内水面的下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

（3）试验渗水量计算：渗水量试验时间 30 分钟时，每 km 管道每昼夜渗水量为

Q=（48q）×（1000/L）。式中：

Q—每 km 管道每 d 的渗水量

q—闭水管道 30 分钟的渗水量

L—闭水管段长度

当 Q≤允许渗水量时，试验即为合格。

## 表 5-1	无压力管道严密性试验允许渗水量

| 管材 | 管道内径(mm) | 允许渗水量（L/ (10m·30min)） |
| --- | --- | --- |
| 聚乙烯塑钢缠绕排水管（HDPE） | 200 | 3.68 |
|  | 300 | 4.50 |
|  | 400 | 5.20 |

3、人行道施工

对局部破损路缘石及人行道进行修补更换，调整并完善盲道及无障碍设施。对彩色砼砖路段统一铺装为压印混凝土（保留原基层），总体保留原路缘石，对外露高度不足 10cm 的局部开口位置路缘石进行更换，调整并完善盲道及无障碍设施，对局部损坏的基层进行修补。面层结构采用 5~10cm 压印混凝土。

## 3、施工期污染物排放及治理措施分析

（1）、废水：施工建设项目中，水污染源主要来自施工机械含油废水、洗车废水、施工人员生活污水及基坑开挖渗出的地下水。生产废水污染物以 SS、COD、石油类为主，生活污水污染物以 BOD5、COD 为主。

（2）、扬尘：施工期采用商品砼和沥青全部为外购，在施工过程中要开挖地基，平整土地，施工过程中扬尘对环境产生的一些不良影响是不可避免的，尤以施工扬尘影响最大。施工现场扬尘在风力较大和干燥气候条件下较为严重。施工扬尘主要产生在以下环节：①施工机械挖土时的扬尘；②施工弃土堆放时产生的扬尘；③运输过程中的扬尘；④场地的扬尘。

（3）、废气：施工期间废气主要来源于运输车辆、燃油机械的尾气排放产生的废气，主要污染物有 NO2、CO、SO2 和 CmHn 等。

（4）、固废：施工期固废主要为施工过程中挖填方弃土、施工人员生活垃圾。 本项目中开挖土石方绝大部分在管道敷设完毕后就地回填，故弃土产生量小。本

项目建设总挖方量 17448m3，总填方量 950.6m3，总弃方量 16497.4m3，定期运往政府指定的堆渣场。

高峰时施工人员及工地管理人员约 80 人，工地生活垃圾按 0.2kg/人.d 计，产生量为 16kg/d。日产日清，由环卫车运至城市垃圾处理场。

固体废物产生及治理措施见表 5-2。

## 表 5-2	固体废物产生及治理措施

| 序号 | 废 渣 名 称 | 主要成份 | 产生量 | 处 置 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弃土 | - | 16497.4m3 | 定期运往政府指定的堆渣场 |
| 2 | 生活垃圾 | - | 16kg/d | 由环卫车运至城市垃圾处理场 |

本环评要求，施工时应合理安排挖掘土方的堆放场地及施工工序，以减少因土方的不合理占地堆放而造成扬尘污染；施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆，人员将使地面起尘，应对路面临时堆存的渣土及时清除，洒水降尘，保持车辆出入路面清洁、湿润，减缓行驶车辆车速，防止弃土扬尘。

5、噪声：项目施工期的噪声来源于土方开挖、管道铺设、回填、车辆运输装卸等过程，见表 5-3。

## 表 5-3	项目施工噪声源及治理措施

| 噪声源 | 设备声级值 dB(A) | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 小型挖土机 | 70 | 合理安排施工工序 避免高噪声设备夜间施工 |
| PE 热熔机 | 65 |  |
| 路面破碎机 | 90 |  |
| 柴油发电机 | 85 |  |
| 车辆装卸、运输 | 70 |  |

项目无大型施工设备，无大的噪声源，通过合理安排施工工序，对周围声学环境影响较小。

## 6、生态影响：

（1）生态破坏

工程占用土地及施工区域为城市建成区，施工沿线也无高大古树及其它珍稀树种。开挖过程中将植被表层土（30cm）隔 500m 设置一个堆放点，边施工边对植被进行恢复。对于临时用地施工结束后也应该采取必要的复垦措施，表层土（30cm）将被保留并在施工完成后尽快回填。由于开挖区植被破坏，地表裸露，将使土壤的有机质分解作用加强，使有机质含量降低，理化性质改变，所以在绿化带开挖、回填过程中

一定要采取表土和生土分散、分层回填并夯实，尽量不改变其原有的土壤结构。

## （2）水土流失

施工工程中场地临时堆方因结构松散，可能被雨水冲刷造成水土流失，及时清运多余弃土；挖方作业避开雨季；严格控制临时堆置地点；管道工程完工后及时恢复施工用地。

## （3）征地及拆迁

项目不涉及居民等征地及拆迁。项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工临时占地、开挖、管线工程等施工活动对沿线的土地、植被以及动物栖息地造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失。

总体来讲，施工期水土流失是暂时的，随着主体工程竣工、绿化工程的完善、水保方案的实施、植被的逐渐恢复，因工程施工而引起的水土流失会逐年减少。

## 7、社会环境：

施工期间会造成沿线周边居民生活和交通不便，影响正常生活。二、运营期工艺流程简述

由于本工程特点为非工业性建设项目，属市政基础设施项目，管道为地下铺设。项目主要污染集中在施工期，项目建成后，雨水和污水管网工程运营后，不会对环境产生不利影响。

环境正效益：项目为市政基础设施建设项目，项目建成后，可以将城镇污水进行有效的收集，并集中排入污水处理厂，对保护河流水质具有正效益。

## 三、污染治理措施：

建立高效、务实的环境保护管理体系，加强工程的环境保护监理工作，合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业，废弃土方要及时清运处理； 尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填；管道敷设回填后的地表应保持与原地表高度的一致，严禁改变原有形态。

## （一）施工期环境保护措施

1、大气环境保护措施

施工时，因管道开挖和回填土石方引起扬尘，此外施工机械及运输车辆将产生

TSP 等污染物，给空气环境会造成一定的影响。扬尘污染造成大气中 TSP 值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括两类：挖掘机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织排放，源强不易确定，主要是通过管理来进行控制，尽量减

少扬尘的排放量。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

工程施工材料的运输等车辆要求遮盖，尽量减少散落；土石方运输封闭；运输材料施工现场堆放采取必要的洒水措施，防止粉尘污染。

项目施工期严格执行《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32 号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》中“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。

针对本项目环境保护目标，施工期扬尘污染防治措施如下：（1）沿施工场地设置围护挡板；（2）合理安排施工工序，挖方及时回填；（3）干燥天气适当洒水降尘；

（4）及时清除运输车辆泥土和路面尘土；（5）运输车辆装卸完后应清洗车辆；对建材运输车辆实施覆盖，尽量减少运输过程物料的洒落；（6）安排专人清扫地面尘土， 定期撒水降尘。对挖方临时堆放点、原辅材料采用蓬布覆盖。

本工程施工过程中，在加强管理，并采取治理措施后，对区域大气环境影响小。

## 2、地表水环境保护措施

工程的机械设备集中在仓库进行维修和冲洗；施工单位选择租用当地民房作为施工营地；基坑开挖过程中产生少量的地下渗水经水泵抽出排入沉淀池，经沉淀处理后作为工程用水回用。

在采取相应的环保措施后，施工期生产、生活废水不会对水环境产生明显影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。

## 3、固体废弃物环境保护措施

施工期固废主要为施工过程中挖填方弃土、施工人员生活垃圾。

本项目中开挖土石方绝大部分在管道敷设完毕后就地回填，本项目建设总挖方量

7448m3，总填方量 950.6m3，总弃方量 6497.4m3，弃方定期运往政府指定的堆渣场。施工期生活垃圾日产日清，由环卫车运至城市垃圾处理场。

本工程施工过程产生的固体废弃物都得到了合理有效的处置，不会造成二次污染。

## 4、声学环境保护措施

项目为基础设施工程施工，施工期的噪声源主要来自施工机械和运输车辆。施工噪声大致可区为如下三大类：

（1）汽车运输交通噪声。

（2）施工现场机械噪声。施工需用挖掘机、平地机、推土机、压路机、摊捕机、装载机等，这些施工机械噪声将会对道路两侧环境产生一定的影响。

2）施工噪声影响分析

运用道路施工噪声采用点源声预测公式对道路施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果见表 5-4。

## 表 5-4	施工机械噪声影响	dB（A）

| 噪声源 |  | L 施 1 | 施工场界噪声 LAeq | 建筑施工场界限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测点 | 机械 |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 道路干线 | 装载机 | 90 | 74 | 75 | 55 |
|  | 平地机 | 90 | 72 |  |  |
|  | 压路机 | 86 | 74 |  |  |
|  | 摊铺机 | 87 | 71 |  |  |

施工噪声主要表现在对人群的影响；同时施工所产生的噪声会使声环境质量恶化， 这种施工噪声是不可避免的，但这种影响是暂时的，会随着管网的建成，施工期结束而结束。

针对本项目环境保护目标，施工期噪声防治措施如下：经过合理布局和采用低噪声设备，尽量减少扰民。施工期间对噪声较强的设备采取隔声、减震等综合降噪措施， 并按环保部门对施工单位夜间施工提出要求进行实施。

评价认为施工期噪声会对区域声造成一定的影响，但是施工噪声影响是暂时的， 将随着施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，项目施工不会对评价范围内声学环境产生严重不利影响。

## 5、生态环境保护措施

本项目施工区域位于开江县梅家乡，均为城镇建成区，属于开发强度很大的区域， 管网沿线没有国家级文物保护区和需要保护的风景名胜区，在施工过程中，若发现未勘探到的地下文物，则立即停止施工，由监理工程师保护现场，并派人通知文物部门前来处理。

## 6、穿越沟渠施工方式及环境保护措施

本项目管网施工全线均无涉水施工和沟渠穿越。

## （二）营运期环境保护措施

本工程属市政基础设施项目，无任何生产内容，管道为地下铺设。项目全线利用重力对污水进行输送，无加压泵站，不存在加压泵站噪声问题，因此项目建成后，运营期不会对环境造成无影响。

本项目已经建成完成，施工区域内的污水和雨水进行有效分流，雨水通过雨水管网收集后，排入河流，污水经过集中收集后，进入污水处理厂进行处理，改变了所在区域的污水直排入河的情况，有效的改善了水环境质量。

根据实施效果，建议其他未实施雨污分流改造的区域加快进行改造，提高污水收集率，改变污水直排入河的情形。

## 四、清洁生产分析

清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是在生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。清洁生产除强调“预防”外，还体现了以下两层含义：

（1）可持续性：清洁生产是一个相对的、不断的持续进行的过程；

（2）防止污染物转移：将气、水、土地等环境介质作为一个整体，避免末端治理中污染物在不同介质之间进行转移。

本项目属于非污染生态性项目，清洁生产主要体现在施工中使用清洁、环保材料， 整治完成后可以有效收集城区的污水，另外在施工期采取了可行的污染防治措施，对固废、垃圾实行了无害化处置，总体上说，本项目符合清洁生产的原则。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况（施工期）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气污染物 | 燃油机械、汽车尾气 | NO2、SO2、 CO、THC | 大气污染物属无组织排放 | / |
|  | 扬尘 | TSP |  |  |
| 水污染物 | 施工废水 | SS | 10m3/d | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 生活废水 | COD | 废水量：3m3/d，400mg/L， 0.0012kg/d | 废水量：3m3/d，400mg/L， 0.0012kg/d |
|  |  | NH3-N | 废水量：3m3/d 70mg/L，0.00021kg/d | 废水量：3m3/d 70mg/L，0.00021kg/d |
| 固 体废弃物 | 施工人员 | 生活垃圾 | 16kg/d | 生活垃圾由环卫部门统一 收集处理 |
|  | 开挖 | 弃方 | 16497.4m3 | 弃渣运送至指定的渣场进行堆放 |
| 噪声 | 施工机械 及运输车辆 | 噪声 | 80~100dB（A） | 75~55dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目在开江县梅家乡进行建设，属于城镇建成区，受人类活动影响深远，区域内无生态环境敏感目标，无珍稀动植物分布，项目建设对区域生物群落的物种多样性及生物减少等方面影响较小。 项目建设期对生态环境会产生一定的短期影响，项目建设对区域生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

## 一、施工期环境影响分析

根据现场调查，本项目已于 2011 年 9 月开工建设，2011 年 11 月竣工投入使用，建设工期 3 个月。根据现场调查，项目建设区内无明显环境遗留问题。本项目施工期间未收到附近居民及企业等对本项目的反对意见，施工期无环境遗留问题。

## 一、大气环境影响分析

在施工过程中，大气环境影响主要表现在：①基础施工中由于挖方、填方、推土、搬运泥土和水泥、砂石等材料的装卸、运输过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中；

②施工期间，物料堆场由于风吹等原因会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘、PM10 的污染尤为严重；③运送施工材料、设施的车辆以及内燃机等施工机械在运行时排出的气体污染物将对空气造成危害。

施工区的大气污染具有污染范围小，仅限于施工场地，时间短，仅限于施工期的特点。在施工过程中要基础开挖，平整土地，施工过程中扬尘对环境产生的一些不良影响是不可避免的。施工现场扬尘尤其是在风力较大和干燥气候条件下较为严重。根据类比调查，施工场地上风向50m 范围内TSP 浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP 浓度约为0.6～

0.8mg/m3。下风向 50m 距离 TSP 浓度约为 0.45～0.5mg/m3，100m 距离 TSP 浓度约为

0.35～0.38mg/m3，150m 距离 TSP 浓度约为 0.31～0.34mg/m3。在施工区内的 TSP 对施工现场的施工人员存在影响，为此，根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32 号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》，要做到工地现场管理“六必须”、“六不准”执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门， 不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。应采取环保措施以降低对环境的影响：

①运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密，严禁撒漏；

②砂石、水泥等易产生扬尘的堆放场地，必须设置围栏或采取遮盖、洒水等防尘措施；

③施工建设应使用商品混凝土。因条件限制确定需设置搅拌机或人工搅拌的工地， 必须采取防尘措施；

④施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地；

⑤及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，运输沙、石、水泥、土方等易产尘物质的车辆必须封盖严密，严禁洒漏；

⑥工程完毕后及时清理施工场地。对施工场地、堆料场等，除及时进行清理外，应进行绿化或恢复为耕地，种植农作物；

⑦合理安排运输路线，尽量避开人群聚集地。

本项目区域大气环境质量较好，因此，本工程在加强管理，并采取治理措施后，对区域大气环境影响不大。

## 二、地表水环境影响分析

施工期的废水来源为以下部分：一是工程建筑施工产生的生产废水，主要来源于施工机械以及施工运输车辆的冲洗废水，该废水中主要含泥砂等，悬浮物浓度较高，pH 值呈弱碱性，并带有少量的油污；二是基坑渗水，含大量悬浮物；三是施工人员产生的生活污水，主要含 CODCr、BOD5、氨氮、SS 等。

1、设备冲洗水

工程施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但因此部分废水的排放较为分散，因而其影响程度有限。值得注意的是，即使含油冲洗废水产生量小，但因其在自然条件下不易降解，进而对土壤和水体造成影响。

2、施工人员生活污水

施工单位选择租用当地民房作为施工营地，依托和利用当地的旱厕和污水管网进行处理。因此，本项目施工期生活污水不会对当地水环境产生不利影响。

3、基坑开挖渗出的地下水

基坑开挖过程中产生少量的地下渗水，含有大量的悬浮物和颗粒污染物，这部分废水经水泵抽出排入沉淀池，经沉淀处理后作为工程用水回用。

在采取相应的环保措施后，施工期生产、生活废水不会对水环境产生明显影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。

项目所在地涉及河流下游 10km 范围内无饮用水源保护区和集中式饮用水源取水口存在，在采取相应的环保措施后，施工期废水不会对水环境产生污染影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。

在采取相应的环保措施后，施工期生产、生活废水不会对水环境产生明显影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。

## 三、固体废弃物环境影响分析

施工期固废主要为施工过程中挖填方弃土、施工人员生活垃圾。

本项目中开挖土石方绝大部分在管道敷设完毕后就地回填，本项目建设总挖方量7448m3，总填方量 950.6m3，总弃方量 6497.4m3，定期运往政府指定的堆渣场。施工期生活垃圾日产日清，由环卫车运至城市垃圾处理场。

综上分析，本工程施工过程产生的固体废弃物都得到了合理有效的处置，不会造成二次污染，对周边环境影响小。

## 四、声学环境影响评价

（1）噪声源

项目施工需借助于各种机械进行，据调查，目前常用的机械主要有：压路机、破碎机等，其满负荷运行时的噪声随距离衰减值见表 7-1。

## 表 7-1	各种施工机械在不同距离处的噪声预测值

| 机械名称 | 不同距离处的噪声值(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 54 | 50.5 |
| 破碎机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 52 | 48.5 |

表 7-1 表明，施工机械噪声级昼间在施工点 40m 范围内超出标准限值，夜间在距施工点 150m 外噪声衰减值才符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 的要求。本项目施工区域较大，项目施工主要影响的环境敏感点为沿线住户。根据调查， 区域内住户较多、较集中。项目施工期难免对附近环境敏感点造成影响。为尽量避免施工噪声对区域现有居民等生活、工作产生噪声干扰，防止噪声扰民现场出现，建设单位在施工期已经采取以下噪声污染防治措施。

① 施工开始前进行公示，告之施工区域内住户等，与其进行有效沟通，取得周围住户等的理解，同时建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷；

② 合理安排施工运输路线，运输车辆路线尽量避开人群积聚地区；

③ 根据施工沿线外环境情况，合理安排施工时间，高噪声设备施工安排在非休息日昼间进行，夜间 22：00~6：00 禁止高噪声设备施工；

④ 尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；

⑤施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内；

评价认为施工期噪声会对区域声造成一定的影响，但是施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，项目施工不会对评价范围内声学环境产生严重不利影响。

## 六、对文物古迹的影响分析

本项目在开江县城进行建设，属于城市建成区，受人类活动影响深远，施工区域不涉及文物保护区域，建设单位及各施工单位建立制度，一旦施工中发现地下文物，必须遵照文物保护部门的有关规定实施抢救或避让。

## 七、生态环境影响分析

1、工程占地的影响分析

工程为地下雨水和污水管道铺设，均沿现有道路走向进行铺设，不涉及新增占地， 本项目不设土料场、石料场和砂石料场，所需砂、卵石、条块石、片石等材料均外购； 项目外购水泥混凝土，不设水泥拌和场；项目利用现有道路进行施工运输，不设施工便道。

2、生态环境影响

本项目在开江县城进行建设，属于城市建成区，受人类活动影响深远，区域内无生态环境敏感目标，无珍稀动植物分布，项目建设对区域生物群落的物种多样性及生物减少等方面影响较小。

项目建设期对生态环境会产生一定的短期影响，项目不涉及森林公园和自然保护区，在本次工程的评价范围内，无自然保护区、风景名胜区，同时也没有需要特殊保护的珍稀动植物物种。建设区内无珍稀濒危植物种类，无国家重点保护野生植物种类以及无名木古树，项目建设对区域生态环境无明显影响。施工期的影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。

## 二、营运期环境影响分析

本工程属市政基础设施项目，管道为地下铺设。项目主要污染集中在施工期，项目建成后，污水管网工程运营后，除存在管网破裂的环境风险问题外，无“三废”及噪声产生，对环境无影响。

## 1、环境正效益分析

城镇人口增多直接造成了污水量的增加，导致一部分污水无法进行收集处理，直接排入了河道，对环境的污染较为严重。项目的建成将大大改善和提高片区的污水收集率， 带来很好的生态环境效果。因此，建设和完善城镇的雨水和污水干管，扩大污水收集量， 最终使得污水经收集后进行集中处理，本工程建设是实现可持续发展战略和跨越式发展的重要举措。

因此，本项目的实施不论从环境影响角度上分析，还是从提高片区群众的生活质量上讲都有正效益。

## 2、总量控制

本项目属于非污染型生态项目，故不涉及总量控制指标。

## 3、事故风险分析

本评价对于项目建设期间和运行期间发生的可预测突发性事件或事故引起的对人身安全与环境影响和损害，提出防范、应急与减缓措施。

1．风险因素识别

本项目的主要风险因子是在运营过程中发生的污水渗漏。一旦污水渗漏，将对地下水及地表水、土壤产生污染。

2．风险事故减缓措施

事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，评价提出以下防范措施：

①当地基地质水文条件不良时，应进行换土改良处治，以提高基槽底部的承载力。如果槽底土壤被扰动或受水浸泡，应先挖除松软土层后用碎石回填密实。地下水位以下开挖土方时，应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作，确保干槽开挖。

②检查井砌筑砂浆要饱满，勾缝全面不遗漏，抹面前清洁和湿润表面，抹面时及时压光收浆并养护；遇有地下水时，抹面和勾缝应随砌筑及时完成，不可在回填以后再进行内抹面或内勾缝。

③与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆，并座浆就位后再做好内外抹面，以防渗漏。

④定期对年代久远的老化管道进行更换、改造或维修。

⑤加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生泄漏的部位加强检查。建立事故预防、监测、检验、报警系统，采取技术、工艺、设备、

管理等综合预防措施，设置检测仪，当发生泄漏事故时能及时报警，使事故能够得到及时处理。加强事故管理，在施工以及运营过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。

在严格执行本评价及相关要求的前提下，本工程的环境风险处在可接受范围内。三、环保投资概算

项目总投资总计 150 万元，其中环保投资为 41 万元，占总投资的 27.3%，项目环保措施及投资见表 7-1。

## 表 7-2	环境保护投资和“三同时”验收项目一览表

| 项目 | 措施类型 | 投资 (万元) | “三同时”验收项目 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土 保持措施 | 主体工程 | 10 | 开挖过程中边坡设置挡墙、护坡、 排水沟，种植绿色植物进行生态恢复等。 | / |
| 空气保护措施 | 施工车辆篷布覆盖 | 5 | 用于施工期间物料运输车辆的覆盖，防止物料散落和灰尘飘散 | 达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 中大气污染物排放标准表 2 二级标准 |
|  | 洒水车辆（租用） | 7 | 用于施工期间在洒水降尘方面的 投资，包括日常建议洒水车辆的费用 |  |
| 水环境保护措施 | 沉淀池 | 3 | 用于修建施工废水沉淀池 | 回用工地 |
|  | 污水管道闭水试验 | 2 | 闭水试验废水回收 | 回用工地 |
| 固废 处理措施 | 生活垃圾及弃土及清运 | 3 | 对施工期生活垃圾及建筑垃圾定时清运 | 无害化 |
| 噪声处理措施 | 施工机械、设备 | 5 | 使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段 | 达到《建筑施工场界 环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中 相关标准 |
| 临时 渣场恢复 | 平整、填土、绿化 | 5 |  |  |
| 环保监督、监理费 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  | 41 |  |  |

根据《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 682 号):编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 | TSP | 定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘；配备洒水车；运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式。 | 扬尘可降低 80% |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx 碳氢化合物、扬尘 | 加强管理，及时进行路面维护。 | 扬尘和尾气可降低 60%，有效减轻对大气环境的影响 |
| 水污染物 | 施工期 生活污水 | SS、CODCr、BOD5 | 依托和利用租住房现有设施处理。 | 不会对地表水体造成污染 |
|  | 施工期生产废水 | SS | 施工废水隔油、沉淀处理后循环使用，不外排。 |  |
| 固 体废弃物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 收集后运至城市垃圾填埋场 | 对环境影响小 |
|  | 弃方 | 弃方 | 弃渣运送至指定的渣场进行堆放。 | 对环境影响小 |
| 噪 声 | 设备选型应选择低噪声设备，安装时采取减震、隔声等措施降低噪声污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在开江县梅家乡进行建设，属于城镇建成区，受人类活动影响深远，区域内无生态环境敏感目标，无珍稀动植物分布，项目建设对区域生物群落的物种多样性及生物减少等方面影响较小。 项目建设期对生态环境会产生一定的短期影响，项目建设对区域生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

## 一、结论

1、产业政策、规划合理性结论

（1）产业政策：本项目属于城市污水管网建设，不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 修正）的鼓励类、限制类、淘汰类，符合国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发［2005］40 号）第二章第五条“加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力”的要求，属于允许类。开江县发展和改革局以“关于对梅家乡集镇雨污分流管网及人行道改造工程项目可行性研究报告的批复（开发行审［2011］143 号）”同意本项目立项。

## 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。

（2）规划符合性：本项目位于开江县梅家乡，根据开江县梅家乡城镇总体规划， 本项目的建设内容符合城镇给排水规划。本工程均沿现有的走向进行铺设，不新增用地， 临时用地较少，符合集约和合理利用土地原则。工程均为城镇建成区，沿线不涉及自然保护区、风景名胜区及重点文物古迹，项目施工范围内无饮用水源取水口，下游 10 公里河道内无地表水饮用水源取水口，评价范围内没有明显的环境制约因素，因此，本项目选址合理。

## 综上所述，本项目符合开江县梅家乡城镇总体规划。

2、环境质量现状结论

  - 环境空气质量现状

项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值要求。

  - 声环境质量现状

建设项目区域噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准限值的要求。

  - 地表水环境质量现状

建设项目所在区域的地表水水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） 中Ⅲ类水质标准。

## 3、环境影响评价结论

（1）施工期环境影响分析

①水环境影响

项目施工期间产生的废水量小，成份简单，生产废水经沉淀池沉淀后回用，施工人员生活污水经民房现有的设施进行处理，不外排。对地表水环境影响较小。

②声环境影响

项目施工过程中，施工噪声会对区域声环境产生影响，根据现场调查，施工期通过加强施工机械的维护保养工作，合理安排施工场所和施工时间等措施，降低了噪声对外环境的影响，施工期间未接到周边居民投诉。

③大气环境影响

施工期产生的大气污染物有施工扬尘、施工设备（包括车辆）排放的烟气，施工期采取相应措施后，对大气环境影响不会产生明显影响。

④固体废弃物影响

项目临时弃方运送到指定的渣场堆放，不会对环境造成大的或永久的影响；施工人员产生的生活垃圾通过袋装收集后送往城市垃圾处理场集中处置，不影响环境。

根据现场调查，施工期已完成，施工期无环境遗留问题。

（2）营运期环境影响分析

本工程属市政基础设施项目，管道为地下铺设。项目主要污染集中在施工期，项目建成后，污水管网工程运营后，除存在管网破裂的环境风险问题外，无“三废”及噪声产生，对环境无影响。

城镇人口增多直接造成了污水量的增加，导致一部分污水无法进行收集处理，直接排入了河道，对环境的污染较为严重。项目的建成将大大改善和提高片区的污水收集率， 带来很好的生态环境效果。因此，建设和完善城镇的雨水和污水干管，扩大污水收集量， 最终使得污水经收集后进行集中处理，本工程建设是实现可持续发展战略和跨越式发展的重要举措。

因此，本项目的实施不论从环境影响角度上分析，还是从提高片区群众的生活质量上讲都有正效益。

## 4、清洁生产水平分析

本项目属生态性项目，清洁生产主要体现在施工中使用清洁、环保材料，整治完成后营造环境宜人的道路。另外采取了可行的污染防治措施，对固废、垃圾实行了无害化处置，工程完成后对临时占地进行绿化。总体上说，本项目符合清洁生产的原则。

## 5、污染治理措施的合理性和有效性

该项目施工期无环境遗留问题，营运期无污染物产生，工程建成后具有良好的环境

正效益。

## 6、总量控制

本项目不设总量控制指标。

## 7、评价结论

本项目符合国家产业政策，选址符合当地政府规划。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原   则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。项目实施后不会改变评价区内地表水、地下水、环境空气、声环境的现有环境质量级别和功能。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

二、建议

1、切实做好环境的绿化、美化；

2、接受环境保护等有关部门的监督管理，项目建设完成后要进行工程环境保护设施“竣工验收”。

3、加强和维护镇污水处理厂的运行管理。