建设项目环境影响报告表

建设项目名称：    砖厂建设项目

建设单位（盖章）：开江县庭香空心砖厂

编制日期：2017年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.	项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.	行业类别—按国标填写。

4.	总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 砖厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开江县庭香空心砖厂 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张修兰 |  | 联系人 | 李三义 |  |
| 通讯地址 | 开江县新宁镇真武宫村三社 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15328947456 |  | 邮政编码 | 636250 |  |
| 建设地点 | 开江县新宁镇真武宫村三社 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改■ |  | 行业类别 及代码 | C3031粘土砖瓦及 建筑砌块制造 |  |
| 总投资 （万元） | 500万 | 其中:环保投资(万元) | 77.5 | 环保投资占总投资比例 | 15.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产时间 |  | / |  |
| 占地面积 | 13900m2 | 绿化面积 |  | 500m2 |  |
| 工程内容及规模： ## 1.1项目由来 开江县庭香空心砖厂位于开江县新宁镇真武宫村三社，企业于2006年建设800万块/页岩空心砖生产项目，于2006年10月31日通过开江县环境保护局审批（开江环登[2006]13号），于2008年8月26日通过开江县环境保护局竣工验收，并已取得排放污染物许可证（川环许S40014号）。经营范围为空心砖和实心砖的生产和销售。该企业于2017年2月24日更新营业执照，法人发生变更，项目建设地址和建设内容、经营范围等未发生改变。 据现场踏勘，该厂现处于停产状态，厂区内绝大部分工程建设已完成，但环保工程设施不完善，主要存在如下问题： - 原材料堆场扬尘、鄂破、粉碎、筛分粉尘未处理直接排放； - 隧道窑烟尘未处理经过烟囱排放； 3、矿山开采粉尘直接排放，矿区未设置矿山截排水系统； 4、厂区地面硬化不完善，易形成无组织漫流的地表水 5、出厂口未设置车辆清洗平台等。 因建设单位环保意识不强，同时缺乏对国家环保法律法规及政策的了解，建设单位技改前并未办理环评手续，也未完善应采取的各种环保措施。 根据四川省人民政府办公厅《关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发【2015】90号）、四川省环保厅《关于扎实推进全省环保违法违规建设项目清理整顿工作的函》（川环函【2017】1926号）、达州市环境保护委员会办公室《关于转发<四川省环境保护厅关于扎实推进全省环保违法违规建设项目清理整顿工作的函>的通知》（达市环委会办函【2017】2号）等文件要求，本项目属于2015年1月1日前已正式投产的环保违法违规建设项目，且治污设施不配套，应纳入已有项目中“整改一批”的类别，符合补办环评手续的要求。 为此，开江县庭香空心砖厂拟完善厂区环保工程（主要包括：原材料堆场三面设封闭围挡和洒水系统，鄂破、粉碎、筛分工序设集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒，隧道窑设双碱法脱硫除尘塔+15m排气筒；矿山开采粉尘设洒水车和雾化喷头喷水处理，并设置矿山截排水系统；厂区地面全部硬化处理，出厂口设车辆清洗平台；采取加强管理，隔声、减震、消声等噪声治理措施）建设，完成现有工程技改。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年国务院令第682号，2017年10月1日施行）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2017年9月1日施行)中的有关规定，本项目要求编制环境影响报告表。受建设单位委托，重庆恒德环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，按照相应法律法规和技术规范的要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 ## 1.2项目概况 1、项目名称：砖厂建设项目 2、建设单位：开江县庭香空心砖厂 3、建设地点：开江县新宁镇真武宫村三社 4、建设性质：技改（补办环评） 5、总投资：500万元 6、产能：年产页岩标砖和空心砖共计3200万块 ## 1.3建设内容 本项目为技改项目，产品为页岩标砖和空心砖，项目已基本建成，总占地面积约25300m2，其中页岩砖生产厂区占地面积约5700m2，页岩矿山占地面积约19600m2，生产利用原厂房和设备，不新增建设用地。本次技改主要建设内容为环保工程。项目具体组成详见表1.3-1。 表1.3-1 项目组成一览表 项目组成; 建设 内容; 建设内容及规模; 存在的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 制砖生产线 （1条）; 破碎筛分工序：设有3台给料斗、1台鄂破机、1台粉碎机、滚筒筛等设备，占地面积约800m2; 施工期短，环境影响极小; 粉尘、噪声; 现有. 制坯工序：布置搅拌机、真空挤砖机、切条机、切坯机、码坯机等设备，占地面积约1000m2; 固废; 现有. 隧道窑：共3条，一烘两烧，占地面积约2000m2；单条隧道窑长约83.6m，宽约2.5m，高约3m; 废气、固废; 现有. 页岩 矿山; 采用露天开采方式，由挖掘机开采，矿区面积约19600m2，保有资源储量39千吨; 粉尘、噪声、生态影响; 现有. 辅助工程; 办公室; 位于厂区南侧，建筑面积约100m2; 废水、固废; 现有. 储运工程; 原料 堆场; 页岩堆场：占地面积约400m2，设钢制顶棚。; 粉尘; 现有. 煤矸石堆场：占地面积约400m2，设钢制顶棚。; 粉尘; 现有. 泥煤堆场，占地面积约150m2，设钢制顶棚。; 粉尘; 现有. 成品区; 占地面积约450m2，设有钢制顶棚; /; 现有. 运输; 页岩自采，由铲车运至堆场。外购的泥煤和煤矸石由货车运输至场区泥煤和煤矸石堆场堆存，成品砖由货车运出场区; 噪声、扬尘; 现有. 皮带廊道; 厂区内物料运输采用皮带输送，其中鄂破至粉碎工序、粉碎至筛分工序以及筛分过程中不符合要求的原料返回粉碎机均设置皮带廊道; 粉尘; 现有. 公用工程; 供水; 生产及生活供水来源为井水; /; 现有. 供电; 市政电网供电; /; 现有. 排水; 实行雨污分流制; /; 现有. 环保工程; 废气 处理; 采矿粉尘：页岩矿区设洒水车1台和雾化喷头; 废气; 整改. 原料堆场：设置顶棚，三面封闭，设置洒水系统; 整改. 干料运输传送带封闭，减少传送粉尘影响; 整改. 鄂破机、粉碎机、滚筒筛粉尘经集气罩收集进入布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放; 整改. 烘干、焙烧工序烟气由抽风机引入脱硫除尘塔处理后通过15m高排气筒排放; 整改. 控制车辆运输速率及装载量，并加盖帆布，进出道路及厂区道路进行硬化，出厂口设车辆清洗平台; 整改. 固废 处理; 生活垃圾由垃圾桶收集；一般生产固废堆存于原料堆场作为原料二次利用，废品、除尘灰作为原料二次利用，设置表土和矿渣临时堆放场所，占地面积约为100m2; 固废; 现有. 脱硫石膏和灰渣设干化池（即石膏仓）收集，综合利用，或者用于制砖; 固废; 整改. 污水 处理; 生活污水经化粪池收集处理后用作农肥; 废水; 现有. 噪声; 加强管理，采用隔声、减震、消声措施等; 噪声; 整改. 其他; 厂区地面全部硬化，矿山截排水系统; /; 整改. 页岩矿山概况： 本项目厂区东、北侧设有页岩矿山，建设单位已取得开江县国土资源局出具的采矿许可证（详见附件）。矿区面积为0.0196km2 ，保有资源储量39千吨，开采标高+540～+480m，设计生产规模为6.00万吨/年。页岩矿开采采用露天式组合台阶采矿法，即阶梯式由上至下多台阶的剥采方法开采，矿石由挖掘机开采后经铲车直接运至页岩矿堆场堆存，开采产生的矿渣堆存于临时堆场，开采不涉及爆破工序。矿区范围由4个拐点闭合圈定，各拐点直角坐标见表 1.3-2。 表1.3-2 矿区范围拐点坐标系（西安80直角坐标） 拐点编号; 坐标. X; Y. 1; 3441644.00; 36488290.00. 2; 3441701.00; 36488327.00. 3; 3441858.00; 36488083.00. 4; 3441802.00; 36488046.00. ## 1.4项目地理位置及周边外环境关系 本项目位于开江县新宁镇真武宫村三社，中心地理坐标为纬度：31.094105，经度：107.881703，厂区南侧、西南侧均为真武宫村居民区，南侧为乡镇道路，项目东、北侧为页岩矿山。项目地理位置及周边外环境关系详见附图。 ## 1.5项目总平面布置 本项目主要由页岩砖生产厂区和页岩矿山组成。 其中页岩砖生产厂区分为制砖区和生活区。制砖区包括页岩、泥煤和煤矸石堆场、破碎筛分工序、制坯工序、隧道窑及成品区。泥煤堆场、煤矸石堆场和页岩堆场均位于厂区东北侧，破碎筛分工序均位于厂区北侧，制坯车间位于厂区中部，隧道窑及成品区位于厂区东南侧，办公室位于厂区南侧。页岩矿山位于厂区东、北侧。整个厂区由南侧入口道路连通乡镇道路。本项目功能分区明确，各功能布局清晰合理，页岩矿山、制砖区、办公区独立互不影响。 根据调查，项目西南侧和南侧紧邻少量散户农户，本项目各种产排污区域及高噪声设备均尽可能远离敏感点布置，结合外环境关系及敏感点分布情况，本项目厂区平面布置较合理。 ## 1.6 产品方案 本项目产品为页岩标砖和空心砖，产品方案见下表。 表1.6-1 产品方案一览表 名称; 规格（mm）; 年产量（万块）; 每块砖重量. 页岩标砖; 240×115×53; 1920; 约2.5kg/块. 空心砖; 240×180×115; 1280（折算成标砖为3827块）; 约2.4kg/块. 合计; /; 3200块（折算成标砖为5747块）; /. ## 1.7原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表1.7-1。根据当地煤质检验报告，本项目原材料煤矸石成分分析见表1.7-2。表1.7-1 主要原辅用料消耗及能耗表 类别; 名称; 年用量; 来源. 原辅材料; 煤矸石; 35782t/a; 外购. 泥煤; 7156t/a; 外购. 点火用煤; 2t/a; 外购. 页岩; 35782t/a; 自采. NaOH; 0.8t/a; 外购，做脱硫剂使用. 石灰（CaO）; 50.53t/a; 外购，做脱硫剂使用. 能源; 电; 58万kWh/a; 市政电网提供. 生产用水; 16077t/a; 市政供水系统提供. 生活用水; 297t/a; 市政供水系统提供. ## 1.8 主要生产设备 本项目主要生产设备见表1.8-1。项目所选用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）、原国家经贸委、工信部等明文规定的淘汰落后设备。 表1.8-1 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 工艺; 备注. 1; 铲车; /; 1; 采矿、物料运输; 利旧. 2; 装载机; /; 2; 物料运输; 利旧. 3; 挖掘机; /; 1; 采矿; 利旧. 4; 鄂式破碎机; /; 1; 破碎; 利旧. 5; 粉碎机; /; 1; 粉碎; 利旧. 6; 滚动筛; /; 1; 筛分; 利旧. 7; 搅拌机; /; 2; 搅拌; 利旧. 8; 真空挤砖机; /; 1; 挤砖; 利旧. 9; 自动切条机; /; 1; 切条; 利旧. 10; 自动切坯机; /; 1; 切坯; 利旧. 11; 自动码坯机; /; 1; 码坯; 利旧. 12; 风机; /; 2; 用于隧道窑抽风; 新购. /; 1; 用于破碎、粉碎、筛分粉尘收集抽风; 新购. 13; 脱硫塔; /; 1; 隧道窑; 新购. 14; 布袋除尘器; /; 1; 用于破碎、粉碎、筛分粉尘处理; 新购. ## 1.9 劳动定员及工作制度 劳动定员：全厂员工人数18人，均为就近招募附近农户，均外宿，厂区不设食堂。 工作制度：烧窑工人执行3班制，每班工作8小时；管理人员及制砖人员执行1班制，每班工作8小时，年工作300天。 ## 1.10 产业政策符合性分析 1.10.1 砖厂产业政策符合性分析 根据《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的淘汰类和限制类，为允许类。因此项目符合国家相关产业政策。 |
| 表1.10-1 项目与《产业政策调整指导目录（2011年本）》对照表 类别; 产业政策; 项目有关情况; 备注. 《产业结构调整指导目录（2011年本）》; 限制类; 粘土空心砖生产线; 本项目为以煤矸石、泥煤和页岩为原料生产页岩标砖和空心砖的项目; 不属于. 3000万标砖/年以下的煤炭、页岩烧结实心砖生产线; 本项目为年产页岩标砖和空心砖合计3200万块，折算成标砖为5747块; 不属于. 淘汰类; 砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑、土窑; 本项目采用一烘两烧隧道窑; 不属于. 普通挤砖机; 本项目采用新型真空挤砖机; 不属于. SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机; 本项目未采用SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机; 不属于. SQP400500-700500双辊破碎机; 本项目使用颚式破碎机; 不属于. 1000型普通切条机; 本项目采用自动切条机; 不属于. 1.10.2 页岩矿山产业政策符合性分析 根据《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目配套页岩矿山开采不属于其中的淘汰类和限制类，为允许类。 根据《四川省矿产资源总体规划》“（一）开发总量控制：鼓励开采水泥原料、玻璃原料、陶瓷原料、饰面石材和其他非金属矿产，主要是水泥用灰岩及其配料、玻璃砂岩、长石类矿产、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、石墨、制砖页岩、大理石、花岗石；限制开采石棉、河道砂石；禁止在耕地内开采砖瓦粘土。…”。 页岩开采属于《四川省矿产资源总体规划》鼓励开采类。因此，项目矿山开采符合国家现行产业政策要求。 1.10.3 矿山开采与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析 表1.10-2 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范相关要求指标; 本项目概况; 符合性. 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采; 本工程不涉及敏感区域：项目矿山开采不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 本项目符合区域主体功能区规划、生态功能区划、生态保护规划，并采取了有效的预防和保护措施。; 符合. 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平; 项目确定了生态保护和恢复治理措施，矿山开采采用台阶式露天开采工艺。; 符合. 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 制定方案确保恢复治理后的场地应满足相关要求; 符合. 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。; 不涉及重点（重要）生态功能区。; 符合. 矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆和其他固体废物。; 本项目剥离表土可作为复耕复土的原料使用，采取了抑尘等措施; 符合. 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm 厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。; 采用挖掘机对表土进行剥离，剥离的厚度为50cm。剥离的表土堆存在临时排土场，全部用于矿区复垦。; 符合. ## 1.11规划符合性 ## 本项目位于开江县新宁镇真武宫村三社，根据建设单位提供的资料（租赁合同见附件），项目用地为租赁真武宫村三社的农村集体土地，土地类型为工业建设规划内的一般农田，不占用基本农田，因此，本项目建设符合用地规划。 ## 1.12选址合理性 1.12.1砖厂选址合理性分析 - 本项目位于开江县新宁镇真武宫村三社，根据调查，本项目所在地属于农村地区，距新宁镇城镇区约1.1km，不在新宁镇城镇分布区及人口集中分布区范围内，同时，项目选址不属于自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区或其他需要特殊保护的区域，项目周边基本为新庙村农户，无食品加工企业、医院、学校等敏感保护目标。 （2）工程所在区域环境空气质量现状良好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1096）中的二类区标准；环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目区域环境质量较好，有较好的容量，对本项目的制约作用较小。 （3）项目场地地势平坦，无滑坡，泥石流等地质灾害，厂区地质条件良好厂区紧邻页岩矿山，具备运输条件。 （4）厂区南侧出入口外有乡镇道路连通省道，周边交通便利，水、电供应充足，辅助设施齐全，完全能满足生产、生活和今后发展的需要。 （5）根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，项目采取相应的环保设施处理后，污染物能够达标排放，对区域大气、水环境、声环境影响较小。 1.12.2矿山选址合理性分析 本项目配套矿山位于生产加工厂区东、北侧，紧邻项目原料堆场，矿山所在区域范围内地形地貌较为简单，矿石主要为紫红色泥岩，地质灾害现状不发育，破坏地质的人类活动影响很小，工程地质条件总体较好；矿山不在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、集中式生活饮用水源地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区或其他需要特殊保护的区域内；矿山各项指标均符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中提出的矿山生态环境保护目标。 综上所述，本项目选址符合当地发展规划，选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： ## 1.12 原砖厂基本情况 开江县庭香空心砖厂位于四川省达州市开江县新宁镇真武宫村三社，于2008年10月建成投产。企业于2006年建设800万块/页岩空心砖生产项目，于2006年10月31日通过开江县环境保护局审批（开江环登[2006]13号），于2008年8月26日通过开江县环境保护局竣工验收，并以取得排放污染物许可证（川环许S40014号）。经营范围为空心砖和实心砖的生产和销售。该企业于2017年2月24日更新营业执照，法人发生变更，项目建设地址和建设内容、经营范围等未发生改变。 由于原砖厂环保工程不完善，为响应国家政策，加强三废治理，建设单位拟对原砖厂进行技术改造。据现场踏勘，该厂现处于停产状态。 原砖厂利用页岩、泥煤和煤矸石作为制砖原料，页岩自设矿山开采，泥煤和煤矸石外购，年耗煤矸石35782t/a，年耗泥煤7156t/a，年耗页岩35782t/a。原有工程实际生产标砖和空心砖约3200万块/a，从业人员18人，制砖班实行1班制，每班工作8h，烧窑班实行3班制，每班工作8h，全年工作天数为300天。 粉尘、矿渣 噪声、粉尘 挖机采矿 运输 原料堆场 表土剥离 噪声、粉尘 1.13 原砖厂排污情况及治理措施 噪声、粉尘 图1.13-1 采矿区工艺流程及产污环节示意图 原砖厂矿区页岩开采为露天作业，对地表覆盖植物进行适当剥离。由于矿区内的页岩矿均为开采利用的矿石，需要剥离的表土层较少。采用挖掘机开采，铲车运输方式送至生产区加工，不使用炸药进行爆破开采。矿山开采会产生植被破坏、水土流失、扬尘、矿渣、设备噪声等。 生产区工艺流程如下图所示： 图1.13-2 原砖厂制砖工艺流程及产污环节示意图 根据图1.13-1和图1.13-2，原砖厂生产过程中产生的污染物主要包括矿区开采产生噪声以及粉尘，制砖过程中产生的粉尘、焙烧废气、设备噪声等。另外还包括工作人员产生的生活污水和生活垃圾。 1、矿区开采污染物 废气：矿山开采过程未采取防尘措施，开采、运输等过程中产生少量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中露天采矿作业时逸散尘排放系数，粉尘产生量0.0365kg/t页岩。项目年采页岩35782t/a，经计算，无组织粉尘产生量为1.306t/a。直接无组织排放，对大气环境影响较大。 噪声：开采、运输过程中产生的设备噪声，噪声值约70~95dB(A)。 固废：项目页岩矿出露底边，覆盖层极薄，剥离土及矿渣产生量以采矿量的5%计，项目年采页岩35782t，经计算，剥离土及矿渣量为1789.1t/a。 - 制砖过程中产生的污染物 废气：主要为原料卸料、破碎、筛分等环节中产生的粉尘；砖坯烘干、高温烧制过程中产生的烟尘、NOx、SO2和氟化物 。 ①原料堆场产生的粉尘 原料堆场粉尘主要为原料卸料过程中因震动产生的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中卡车卸料时排放粉尘的产生量为 0.02kg/t 卸料。项目年耗煤矸石35782t/a，年耗泥煤7156t/a，年耗页岩35782t/a，则年卸料量约78720t/a，经计算，无组织粉尘产生量为1.57t/a。据现场踏勘，原砖厂原料堆场仅设有钢制顶棚，无其他环保措施，粉尘沉降率按60%计，则粉尘无组织排放量约为0.628t/a。 ②破碎筛分粉尘 项目页岩、煤矸石在进入搅拌机前要进行两道破碎，当粒径仍不能满足的需进行第三次破碎。 本项目采用颚式破碎机进行粗破，粉碎机进行细破；当出料口粒径较大时，由输送带运至粉碎机重新粉碎，在破碎、粉碎过程中产生粉尘。 项目共有1台颚式破碎机、1台粉碎机和1台滚筒筛。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎时排放因子，粉尘产生量为0.125kg/t破碎料。根据项目原材使用量，鄂式破碎机破碎量 35782t/a、粉碎机破碎量72000t/a、滚筒筛筛分量约为72000t/a（粉尘产生量为0.02kg/t）。经计算，鄂式破碎机、粉碎机、滚筒筛粉尘产生量分别为4.47t/a、9t/a、1.44t/a，粉尘合计产生量为14.91t/a。 经现场踏勘，项目鄂破机、粉碎机和滚筒筛均未采取防尘措施，粉尘通过自然沉降后无组织排放。粉尘沉降率按60%计，粉尘无组织排放量约为5.964t/a。 ③窑炉废气 首次启窑需要用煤作为点火热源，在正常生产过程中，主要依靠砖块本身燃烧产生的热量进行焙烧，不另外添加煤炭供热。每年点火引燃1次，共需燃煤2吨，点火以后主要依靠煤矸石自身燃烧进行烧制，各种燃料产生的污染物主要是烟尘、SO2和NOX。原砖厂无废气处理设施，产生的废气经烘干窑烟囱直接排放。点火时窑炉烟气量为3.0万m3/a，SO2产生量为 0.028t/a，NOX产生量为 0.018t/a，烟尘产生量为0.093t/a，湿砖坯有吸附降尘作用，对烟尘吸附率约10%，对SO2及NOx基本无吸附作用，则SO2排放量约0.028t/a，NOX排放量为0.018t/a，烟尘排放量为0.084t/a。 自燃段年产页岩标砖和空心砖合计3200万块，查阅《工业污染源排系数手册》（2010年修订）可知，烟尘产污系数为6.5千克/万块-产品，烟尘产生量为20.8t/a；根据《工业污染核算》可知，每产生1万块砖，产生氮氧化物3~5kg，项目产生氮氧化物按5kg/万块砖进行计算，则产生氮氧化物16t/a；本项目SO2产生量合计为73.29t/a，隧道窑24小时运转，年工作时间300d，则SO2产生速率为10.179kg/h，产生浓度为339.31mg/m3；氟化物产生量（以F计）为0.972t/a，隧道窑24小时运转，年工作时间300d，则氟化物产生速率0.135kg/h，产生浓度为1.23mg/m3。湿砖坯有吸附降尘作用，吸附率10%，原砖厂对隧道窑废气无环保治理措施，则烟尘排放量为18.72t/a，SO2排放量约73.29t/a，NOx排放量为16t/a，氟化物排放量为0.972t/a。 ④皮带廊道粉尘 本项目鄂破至粉碎、粉碎至筛分、筛分至粉碎（不合格物料返回粉碎工序再次粉碎）工序物料输送会产生少量粉尘。 原砖厂皮带廊道敞开，由于输送过程中的原料粒径较大，且含有水分，因此不易产生粉尘，同时根据建设单位提供的资料，本项目设置的皮带坡度较小，在20°左右，皮带运行速度较为缓慢，且皮带在输送原料时均留有额外的宽度，因此，原料在运输过程中产生的落料很少，可及时收集后回到生产过程中。 废水：本项目无生产废水产生，废水类型为生活污水。 原砖厂有员工18人，均不在厂区食宿，生活用水量约0.99m3/d （297m3/a）生活污水产生量约0.81m3/d（243m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。 噪声：原砖厂产生噪声主要是生产过程中产生的设备噪声。主要噪声源为鄂破机、粉碎机、搅拌机、挤砖机、切条机、切坯机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为 70～90dB（A）。设备置于厂房中，通过隔声、减震、消声治理措施后，厂界噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 固体废物：原砖厂产生的固体废物主要包括不合格废品及少量生活垃圾等。 ①废品 废品主要为切条、切坯工序产生的废砖坯及经检验后不合格的成品砖，废品约1574.4t/a。废品集中收集后经破碎等环节回用于生产，不外排。 ②生活垃圾 项目劳动定员18人，年工作天数300天，员工均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人•日计算，则项目运营期生活垃圾产生量为2.7t/a。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 ## 1.14 原砖厂主要环境问题及相应整改措施 - 原料堆场粉尘无除尘设施，原料堆场仅设置顶棚。 整改措施：将原料堆场三面设封闭围挡和洒水系统。 - 鄂破、粉碎、筛分工序粉尘无除尘设施。 整改措施：在粉碎及筛分工序产尘位置设集气罩收集粉尘，收集率约85%， 收集后粉尘由抽风机（风量为15000m3/h）经管道抽至布袋除尘器处理（处理效率约99%），经处理后的粉尘通过15m高排气筒高空排放。 - 原隧道窑无脱硫除尘设施 整改措施：在烘干窑烟气出口位置设双碱法脱硫除尘塔（脱硫效率约75%，除尘效率约90%，对NOx去除率约10%，对氟化物（以F计）去除率约85%）+15m排气筒，烘干废气经风机送入双碱法脱硫除尘塔处理后由15m排气筒排放。 （4）矿山开采粉尘直接排放，矿区未设置矿山截排水系统 整改措施：矿山开采粉尘设洒水车和雾化喷头喷水处理，并设置矿山截排水系统。 （5）进出道路及厂区道路地面硬化不完善，道路扬尘量较大。 整改措施：进出道路及厂区道路进行硬化，出厂口设车辆清洗平台，清洗废水经沉淀后回用制砖。 （6）其他问题及应采取的整改措施 设备噪声治理措施不完善，应采取加强管理，采用隔声、减震、消声等措施； 脱硫系统应配套完善干化池（即石膏仓）建设，用于暂存脱硫石膏及灰渣，后续回用制砖或综合利用。 |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： 2.1 地理位置 开江县地处四川省东部，大巴山南麓，位于渠江支流新宁河的两大源头白岩河、新宁河流经之地。西接达川区，北依宣汉县，东、南与重庆市开州区、梁平区相连。开江县域介于东经107°42′至108°05′、北纬30°47′至31°15′之间。东西宽36.5千米，南北长51.5千米，全境幅员面积1032.55平方千米。 本项目位于开江县新宁镇真武宫村三社，厂区南侧出入口外有乡镇道路连通省道，交通条件较好。项目地理位置见附图1。 2.2 地形、地貌、地质 开江县地处川东平行岭谷褶皱区，属大巴山向南延伸的丘陵体系，由三背斜低山夹两向斜丘陵组成。受地质构造和岩性控制，形成了多样类型、多层结构的褶皱剥蚀-侵蚀低山丘陵岭谷地貌。按其成因、地表形态、切害深度、海拔高度和相对高差，划分为平坝、台地、低丘、高丘、低山、低中山、山原等7种类型。总体地势北高南低，以丘陵为主，兼有低山、平坝，大体为"六丘、三山、一平坝"的地貌结构，平均海拔600米（境内最高海拔1356.6米，最低海拔272米），属浅丘带坝地区。有冲积土、紫色土、黄壤土和水稻土等四个土壤类型。 据省地震局1965年起10年的观测：其震中位于渠县，达川区、万源的地震（震级大于2.5级）共发生过42次，最大震级为3.1级，属无灾害性地震区。根据国家地震局《中国地震烈度区划图》（1990）的划分，区域地震基本烈度为VI度。 2.3 气候、气象 开江县属四川盆地中亚热带湿润气候区，年内四季分明，气候温和，冬季少霜雪，春季气温回升快，夏季雨量充沛，秋季降温较慢，季风气候明显。年均气温17.2℃，最低气温为16.1℃；月平均气温最热月7月为27.1℃，最冷月1月为5.4℃；历年极端最高气温39.8℃，最低气温-5.5℃；≥0℃积温6101.4℃，≥10℃积温5226.2℃。多年年平均降水量为1259.4mm，最多年为1607.9毫米，最少年为935.8毫米，多年日最大降水量200.5mm。其中70％集中在5-9月；降雨在地区分布上是东北向西南递减，即东北的梅家、沙坝、宝石、讲治雨量较多；拔妙、长岭、广福次之为1250毫米左右；天师、骑龙、普安、永兴、靖安、任市、新街及西南地 区雨量较少，为1200毫米。年平均日照1386.6小时，占可照时数的31％，无霜期282.6天。年总辐射量91.71千卡/平方厘米，生理辐射量46.69千卡/平方厘米。多年平均蒸发量1098.4 mm；年均相对湿度80%；无霜期282.6天；项目区平均风速1.8m/s，静风频率33%，主导风向东风。 2.4 水文 开江县境内有溪河105条，总长360公里，主要河流4条即新宁河、白岩河、任市河和拔妙河，属长江主要支流渠江流域片区。全县共修建各种水利工程4246处，其中水库22座，水库水面756.2公顷，年蓄水能力9283万立方米。其中宝石桥水库总库容1.1亿立方米，为川东第一大水库，可一库控灌全县（控灌面积119万亩）。特别是农业生态环境建设的重点工程—水土保持工程于八十年代初开始实施以来，目前已开展了19条水域的综合治理，取得了初步成效。全县建电力提灌站62处，机灌站108处，蓄水提水能力0.9237亿立方米。 本区地表水以溪沟水为主，溪沟多为横向“V”字形沟谷。区内常年性溪沟较多，沟水流量为1.559~46.727L/s，由北向南最终汇流入回龙河后，经七里峡流经峨层山背斜，迂回经胡家坝、柏树场一带，与新宁河汇合后，至达州注入州河，于渠县入渠江，渠江水系。区内无大的地表水体，横向冲沟发育，地表水的径流条件、地下水的补给条件差。 2.5 生物多样性 项目所在地属亚热带大陆性季风气候区，周围植被类型为亚热带常绿针叶林，亚热带竹林及亚热带阔叶与常绿针叶混交林，现有植被基本为次生，以松树、柏树、灌木为主。当地野生动物有鸟类和蛇等。沟谷为水田、旱地，农作物以水稻、小麦、玉米为主，其次为豆类、薯类，经济作物有油菜、花生、烟叶。 本项目周围大都是旱地及林地，为人工地貌农业区，植被基本为灌木、杂草及农作物，景观变化具有十分明显的季节性。动物基本为农户家养牲畜等。项目所在地生物多样性一般。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： ## 3.1环境空气质量 ## 本项目位于开江县新宁镇真武宫村三社，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解评价范围内环境空气质量状况，在本项目停电停产状态下，本环评委托重庆开创环境监测有限公司对本项目周边进行了现状监测（开创环（检）字[2017]第1102号），具体如下： 监测点位：在厂区中部设置了一个大气环境监测点。 监测因子：PM10、NO2、SO2 监测时间：2017年11月1~5日 监测频率：连续监测5天，每天一次日均值 监测数据及评价结果见表3.1-1。 表3.1-1 大气监测值评价结果 评价点; 指标; 监测值范围(mg/m3); 最大占标率（%）; 标准值(mg/m3); 达标情况. Q-1; SO2; 0.027~0.033(日均值); 22%; 0.15(日均值）; 达标. NO2; 0.026~0.029(日均值); 36.25%; 0.08(日均值）; 达标. PM10; 0.094~0.098(日均值); 65.33%; 0.15(日均值）; 达标. 通过表3.1的数据分析可知，PM10、NO2、SO2未出现超标现象，满足环境空气质量二级标准，表明项目区环境空气质量良好。 ## 3.2 地表水环境质量 本项目无生产废水排放，生活污水经现有化粪池收集后用作农肥，不外排，因此，本次评价未监测周边地表水环境质量现状。 ## 3.3声环境 本项目位于开江县新宁镇真武宫村三社，属于农村区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解评价范围内声环境质量状况，在本项目停电停产状态下，本环评委托重庆开创环境监测有限公司对本项目周边进行了现状监测（开创环（检）字[2017]第1102号），具体如下： 监测布点：本项目共设4个监测点，E1监测点位于项目西侧，E2监测点位于项目南侧，E3监测点位于项目东侧，E4监测点位于项目北侧。 监测时间：2017年11月1~2日 监测因子：连续等效A声级 监测频率：连续监测2天，每天昼间和夜间各监测1次 监测及评价结果见表3.3-1所示。 表3.3-1 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 最大超标值; 监测值; 标准值; 最大超标值. E1; 50.9~51.5; 60; /; 40.5~41.7; 50; /. E2; 51.4~51.7; /; 40.7~41.9; /. E3; 51.7~52.1; /; 40.6~41.6; /. E4; 51.3~51.8; /; 40.8~41.7; /. 根据上表可知，项目各监测点的昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值，项目所在区域声环境质量现状较好。 3.4生态环境 据现场踏勘，本项目周边区域为山区沟谷地貌，周边植被欠发育，以灌木、杂草为主，未发现国家保护野生植物，该区域内动物以野兔、田鼠、青蛙蛇类为主，无国家保护野生动物。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 3.5环境敏感点 本项目位于开江县新宁镇真武宫村三社，所在地属于农村地区。根据现场调查，厂区南侧5m处有少量散户居民，西南侧3m处有少量散户居民，南侧为乡镇道路，项目东、北侧紧邻页岩矿山。项目评价范围内无自然保护区及文物设施、风景名胜区、森林公园等敏感区分布，环境敏感点主要为周边居住区和农户等。项目敏感点分布情况具体见表3.5-1。本项目外环境关系见表3.5-1，项目主要环境保护目标见表3.6-1。 表3.5-1 项目外环境关系一览表 序号; 名称; 距离（m）; 方位; 性质; 备注. 1; 乡镇道路; 紧邻; 南; 乡镇道路; 已通车. 2; 页岩矿山; 紧邻; 东; 页岩矿山; 自采矿山. 3; 页岩矿山; 紧邻; 东; 页岩矿山; 自采矿山. 4; 散户农户; 3; 西南; 散户农户; /. 5; 散户农户; 5; 南; 散户农户; /. 3.6主要环境保护目标 （1）地表水环境：项目所在区域新宁河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 （2）空气环境：项目区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）声环境：项目周边声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目运营不引起噪声扰民。 （4）固废环境保护目标：固废妥善处理，不对周围人群产生健康危害，不产生二次污染。 表3.6-1 主要环境保护目标一览表 环境要素; 序号; 名称; 距离厂界最近距离（m）; 距离生产区最近距离（m）; 方位; 特性. 噪声; 1; 散户居民1; 3; 20; 西南; 约8户，40人. 2; 散户居民2; 5; 25; 南; 约2户，10人. 3; 散户居民3; 20; 110; 东; 约15户，75人. 4; 散户居民4; 70; 90; 东南; 约30户，150人. 5; 散户居民5; 20; 100; 北; 约15户，75人. 6; 散户居民6; 40; 40; 西; 约30户，150人. 环境空气; 7; 散户居民1; 3; 20; 西南; 约8户，40人. 8; 散户居民2; 5; 25; 南; 约2户，10人. 9; 散户居民3; 20; 110; 东; 约15户，75人. 10; 散户居民4; 70; 90; 东南; 约30户，150人. 11; 散户居民5; 20; 100; 北; 约15户，75人. 12; 散户居民6; 40; 40; 西; 约30户，150人. 13; 散户居民7; 207; 207; 东; 约30户，150人. 14; 散户居民8; 340; 340; 西; 约100户，500人. 15; 散户居民9; 296; 296; 南; 约30户，150人. 16; 散户居民10; 673; 673; 西南; 约100户，500人.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 本项目位于开江县新宁镇真武宫村三社，评价区域属于环境空气二类区域，SO2、PM10、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，氟化物（以F计）质量标准参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高容许浓度执行。标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值 （二级）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准. （GB3095-2012）二级标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 氟化物 （以F计）; 一次平均; 3mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区 最高容许浓度. 2、地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域标准。 3、声环境质量 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见下表。 表4-2 声环境质量标准 类别; 等声A声级; 昼间; 夜间. 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目制砖厂区产生的废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）。矿区开采产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2要求的浓度限值。各排放标准值见表4-3、4-4、4-5所示。 表4-3 砖瓦工业大气污染物控制指标及限值 单位：mg/m3 生产过程; 最高允许排放浓度. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氟化物. 原料燃料破碎及制备成型; 30; -; -; -. 焙烧; 30; 300; 200; 3. 表4-4 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 浓度限值. 总悬浮颗粒物; 1.0. 氟化物; 0.02. 二氧化硫; 0.5. 表4-5 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经现有化粪池处理后用作农肥，不外排，故不设排放标准。 3、声环境 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见4-6。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准限值 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量指标 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，因此污水不设总量控制指标。 本项目隧道窑点火和烘干、焙烧过程产生废气含SO2及NOx。由于点火引燃阶段属于非正常排放，且排放时间短，排放污染物较少，因此本次环评不将其计入总量控制；一烘两烧隧道窑废气经过脱硫除尘设施处理后经15m高排气筒排放，其中废气排入环境的总量控制指标为SO2 18.32t/a、NOx14.4t/a。 2、总量来源 由本项目原有总量指标中扣除。 |

# 五、建设项目工程分析

## 5.1 施工期工程分析 ## 经咨询业主，企业于2008年10月建成投产，经营范围为空心砖和实心砖的生产和销售。该企业于2017年2月24日更新营业执照，法人发生变更，项目建设地址和建设内容、经营范围等未发生改变。企业现处于停产状态，厂区内绝大部分工程建设已完成。本次技改主要为完善环保工程，安装一批环保设备及场地硬化等，不涉及原有建筑拆除，不新增用地，施工期很短且产污极小，因此本次环评不再对施工期进行工程分析。 ## 5.2营运期工程分析 本项目运营期由页岩开采及页岩砖制造两个工程部分组成，详细分析如下。 - 矿山开采 矿床采剥方法采用横向采剥法，采剥工作线沿矿体走向推进。矿山开采工艺设计方案为：挖掘机铲载、装载机装载、汽车运输至破碎平台或远原料堆场。开采过程主要包括剥离、挖掘和铲装、运输等三个工序。 粉尘、矿渣 噪声、粉尘 挖机采矿 运输 原料堆场 表土剥离 噪声、粉尘 噪声、粉尘 图5-1 采矿工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 剥离：对地表覆盖植物进行适当剥离后，对经果林和幼苗可以由附近农户移栽。由于矿区内的页岩矿均为开采利用的矿石，需要剥离的表土层较少。根据现场调查情况看，考虑到矿山开采完成后复垦等问题，表层已基本熟化，表土土壤理化性质较好、有机质丰富，是植物生长的可用资源，同时因表土资源的形成条件难、发展时间较长等因素，环评从保护土壤资源和矿区开采后生态恢复需熟土的角度出发，提出在开采过程中，对矿区内耕地表土层（厚度为30cm）进行剥离并保存，以用于矿山土地复垦时的表土之用。 挖掘和铲装：将剥离后的矿山用挖掘机进行挖掘，铲装至运输车。 运输：载满矿石的运输车转运至破碎平台或原料堆场。由于本项目矿山紧邻厂区设置，因此不设置施工便道。 - 页岩砖制造 - 图5-2 制砖工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简介： 给料：页岩、煤矸石和泥煤按（页岩：煤矸石：泥煤=1:1:0.2）进行配比，煤矸石颗粒较大，由供料机将混合料送入颚式破碎机破碎为小颗粒。 鄂破：使用颚式破碎机对原料进行破碎，使大块原料变成较小的颗粒物，达到粉碎工序进料要求。原料在进入鄂破机前加入少量水，增加原料的含水量，可有效减少破碎及粉碎工序产生的粉尘。鄂破工序会产生少量粉尘和噪声； 粉碎：煤矸石鄂破后原料颗粒和相应配比的页岩由皮带廊道输送到粉碎机进行粉碎，粉碎工序产生少量粉尘和噪声； 筛分：采用滚筒筛对粉碎后的原料进行筛分，对粒径不符合制砖要求的粗料经回料输送带返回至粉碎机中再粉碎；符合制砖要求的原料随输送带进入下一工序； 搅拌：将相应配比的泥煤和筛分后的煤矸石、页岩由皮带廊道输送到搅拌机进行双重搅拌，加水混合搅拌，加入水量约原料量的10%，原料充分润湿，提高原料的均匀性，从而保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。根据业主提供资料，搅拌后的原材料若不能及时进入下一工序，则将搅拌后的原料暂存于陈化库中。搅拌工序会产生少量噪声； 制坯、切坯、码坯：经过加水搅拌后的原料送入真空挤砖机挤出成型，成型后的泥条经切条机、切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，采用全自动码坯机码坯。该工序会产生噪声，不合格泥条重新进入搅拌工序； 烘干、焙烧、冷却：本项目在厂区东侧设三条并列的隧道窑，中间及南侧为焙烧窑，北侧为烘干窑。首次烧制时需要点火引燃，根据建设单位提供的资料，生产时初次采用煤为燃料，引燃后隧道窑不间断烧制，热源为煤矸石焙烧过程自身发热，不再另行添加燃料。烧制过程为：装在窑车上的成型湿砖坯由先通过烘干窑烘干，烘干热量来源于后续焙烧过程产生的热烟气，通过风机抽送，烘干时间约30h。烘干结束后砖坯再送入焙烧窑烧制，烧制温度控制在980℃～1080℃，烧制时间约30h，烧制结束后冷却，最后由砖出口端送出。焙烧过程会产生高温烟气，经风机（设置在烘干窑）送到烘干窑位置用于湿砖坯干燥，最后经脱硫除尘塔处理后由15m高排气筒排放。 出窑检验入库：烧结后的产品由窑车转运系统送至卸车位，由人工将成品从窑车上卸下，按制品外观质量分等码放到装车区。空窑车经清扫、保养后通过回车线送至码坯位置，进入下一个循环，该工序会产生少量废砖，重新破碎后回用。 5.2.1产污情况 1、废水 根据工程分析可知，本项目在生产过程中添加的搅拌水直接被原料吸收，另外，本项目脱硫除尘设备用水循环使用，不外排，本项目真空挤砖机设有冷却水箱，冷却水循环使用，不外排，本项目产生的废水主要为员工生活废水。 评价参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015－2003)、《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016）及建设方提供的资料对本项目用水及排水量进行核算，详见表5.2-1、水平衡图详见图5-2。 表5.2-1 本项目用水量、排水量核算表 用水 类别; 用水对象; 用水标准; 使用单位; 用水量; 废水量. 生活 用水; 员工生活用水; 0.05 m3/人; 18人; 0.9m3/d; 0.81m3/d. 未预见用水量; 总用水量的10%; 0.09m3/d; /. 小 计; 0.99m3/d （297m3/a）; 0.81m3（243m3/a）. 生产 用水; 制砖用水; 4.0m3/万块（通用值）; 42.7m3/d; /. 脱硫设备用水; 循环水20m3，定期补充; 1m3/d; /. 降尘用水; /; 3m3/d; /. 车辆清洗; （回用量1.6m3/d）; 2m3/d; /. 补充冷却水; 冷却水0.2m3，定期补充; 0.02m3/d. 未预见用水量; 总用水量的10%; 4.87m3/d; /. 小 计; 53.59m3/d （16077m3/a）; /. 合计; 新鲜用水54.58m3/d （16374m3/a）; 0.81m3（243m3/a）. 备注： （1）本项目员工均不在厂区食宿，用水定额参考《建筑给水·排水设计规范》(GB50015－2003)；制砖用水定额标准来源于《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016）；脱硫设备及降尘用水类比同类型项目用水。 （2）未预见水量按总水量的10%计。除绿化用水及生产用水外，其余排水量按用水量的90%计。 图5-3 水平衡关系图 单位m3/d 本项目营运期废水主要为生活污水。本项目员工生活用水量为0.9m3/d，生活污水产生量按用量90%计，本项目生活污水产生量为0.81m3/d，主要污染物浓度为COD450mg/L、BOD5250mg/L、SS300mg/L、氨氮30mg/L、石油类50mg/L。厂区内设有化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不排入地表水体。其水污染核算见表5.2-2。 表5.2-2 水污染物核算表 项目; 产生量; 污染物; 处理前; 处理后; 处理 措施. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水; 243t/a; COD; 450; 0.1094; /; /; 化粪池处理后用于农肥. BOD5; 250; 0.0608; /; /. SS; 300; 0.0729; /; /. NH3-N; 30; 0.0073; /; /. 动植物油; 50; 0.0122; /; /. 2、废气 项目在生产过程中产生的废气主要是采矿粉尘、原材料装卸和堆存粉尘、原材料破碎筛分粉尘、隧道窑焙烧废气以及皮带廊道粉尘。 （1）采矿粉尘 露天采矿场在采掘过程产生的含尘废气属于无组织排放污染源，页岩中含有水分，起尘量较小。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中露天采矿作业时逸散尘排放系数，粉尘产生量0.0365kg/t页岩。项目年采页岩35782t/a，经计算，无组织粉尘产生量为1.306t/a。技改前采矿粉尘直接排放，本次技改环评要求对开采区设置洒水车和雾化喷头对作业面产尘位置喷水处理，可有效降低粉尘70%，粉尘排放量为0.392t/a。 （2）原材料装卸和堆存粉尘 据现场踏勘，本项目设有原材料堆场，原料页岩和煤矸石含有少量水分，同时堆场平均风速小于2.0m/s，在风力作用下不易产生扬尘。经分析，堆场粉尘主要为原料卸料过程中因振动产生的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中卡车卸料时排放粉尘的产生量为 0.02kg/t a卸料。项目年耗煤矸石35782t/a，年耗泥煤7156t/a，年耗页岩35782t/a，则年卸料量约78720t/a，经计算，无组织粉尘产生量为1.57t/a。 技改前原料堆场仅设有钢制顶棚，四面透风。本次技改环评要求将原料堆场三面设封闭围挡和洒水系统，同时降低卡车卸料高度，堆场粉尘的处理效率为70%，自然沉降率按60%计，则粉尘排放量为0.188t/a。 （3）原材料破碎、筛分粉尘（鄂破、粉碎、筛分） 项目页岩、煤矸石在进入搅拌机前要进行两道破碎，当粒径仍不能满足的需进行第三次破碎。 本项目采用颚式破碎机进行粗破，粉碎机进行细破；当出料口粒径较大时，由输送带运至粉碎机重新粉碎，在破碎、粉碎过程中产生粉尘。 项目共有1台颚式破碎机、1台粉碎机和1台滚筒筛。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎时排放因子，粉尘产生量为0.125kg/t破碎料。根据项目原材使用量，鄂式破碎机破碎量 35782t/a、粉碎机破碎量72000t/a、滚筒筛筛分量约为72000t/a（粉尘产生量为0.02kg/t）。经计算，鄂式破碎机、粉碎机、滚筒筛粉尘产生量分别为4.47t/a、9t/a、1.44t/a，粉尘合计产生量为14.91t/a。 将鄂破机、粉碎机、滚筒筛产生的粉尘采用集气罩进行收集，收集后进入布袋除尘器进行处理，最后通过15m高的排气筒（共设置1个排气筒）排放。粉尘收集效率为85%，经集气罩收集的粉尘量约为12.67t/a，风机风量按15000m3/h计，布袋除尘器除尘效率约为99%，破碎工序粉尘有组织排放量为0.127t/a，排放速率为0.106kg/h，排放浓度为7.04mg/m3。无组织粉尘排放量为2.24t/a，于厂区北侧、西侧厂界设置围挡，粉尘在厂区内靠重力自降，可以有效地降低粉尘的70%，粉尘无组织排放量约为0.672t/a。 （4）焙烧废气 焙烧过程将产生燃烧废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx。项目焙烧过程燃烧废气需分两个阶段计算，分别为点火燃煤阶段和砖坯自燃阶段，如下所示： ①点火阶段燃煤废气： 点火阶段采用煤做燃料，项目每年仅需点一次火，每次燃烧16h，每次点火需要燃煤2t。类比同类型项目燃煤成分组成，煤中灰分40.35%，硫分0.89%。点火阶段煤的燃烧理论空气需要量约为：9.4m3/kg，以空气过量系数1.6考虑，点火燃烧时的废气产生量为15m3/kg，2吨煤燃烧废气量为3万m3/次。 Ⅰ.烟尘源强 根据经验公式计算烟尘排放量，模式如下： 式中Gd------烟尘的排放量，t/a B ----耗煤量，2t/a Afh ----煤中的灰分，取值40.35% d ----灰分中的烟尘含量，取值8.62% n ----除尘器的除尘效率，90% Cfh----烟尘中的可燃物，取值25% 则项目烟尘产生量为5.797kg/h（0.093t/a），产生浓度3100mg/m3。点火燃煤废气导入隧道窑烘干窑对湿砖坯进行干燥，湿坯对烟尘的吸附率按10%计，双碱法脱硫除尘设施除尘效率为90%，经过处理后，点火阶段外燃煤产的烟尘排放量为0.008t/a，排放浓度为0.04mg/m3，排放量较小，对大气环境影响较小。 Ⅱ.SO2源强 燃煤SO2排放量： G＝2×0.8×B×S×（1-η） 式中：G ---- SO2排放量，t/a； B ----耗煤量（取值2t）； S ----煤中的含硫量（取值0.89%）。 则项目SO2产生量为1.78kg/h（0.028t/a），产生浓度为949.33mg/m3。双碱法脱硫设施脱硫效率约75%，点火阶段经处理后SO2排放量为0.007t/a，排放浓度为0.035mg/m3，排放量较小，对大气环境影响较小。 Ⅲ.NOx源强 根据《环境统计手册》（方品贤）和《环境保护实用数据手册》（胡名）中对煤炭燃烧产生的NOx的数据，本评价参照1t煤产生NOx的量为9.08kg进行计算。 本项目年燃原煤2t，NOx产生量为1.135kg/h（0.018t/a），产生浓度605.333mg/m3。脱硫除尘设施对NOx去除率约10%，则NOx排放量0.016t/a，排放浓度为0.081mg/m3，排放量较小，对大气环境影响较小。 ②自燃段污染物产排情况分析 砖坯进入焙烧窑后经高温自燃，会产生含有二氧化硫、氮氧化物、烟尘及氟化物的高温废气，废气由风机引至烘干窑，风机风量按30000m3/h计，对湿砖坯进行烘干。烘干温度较低，且砖坯湿度较大，基本不会产生新的污染物，因此主要产污位置为焙烧窑。技改前，烘干废气未处理经过烟囱直排，本次技改设双碱法脱硫除尘塔+15m排气筒，烘干废气经风机送入双碱法脱硫除尘塔处理后由15m排气筒排放。 Ⅰ、烟尘 本项目利用一烘两烧隧道窑生产，隧道窑每天24h不间断烧制，年工作时间300d，年产页岩标砖和空心砖合计3200万块，查阅《工业污染源排系数手册》（2010年修订）可知，烟尘产污系数为6.5千克/万块-产品，则烟尘产生量为20.8t/a，产生速率为2.889kg/h，产生浓度为96.296mg/m3。 本项目隧道窑正常运行时焙烧窑烟尘全部引入烘干窑对湿坯进行干燥，由烟气作为干燥介质与湿砖坯进行热交换，坯垛的过滤与吸附及干燥道的降尘作用，大大减少了烟尘排放，湿坯对烟尘的吸附率按10%计，另外，脱硫除尘设施对烟尘去除率约90%，则烟尘排放量1.872t/a，排放速率为0.26kg/h，排放浓度为8.667mg/m3。 Ⅱ、NOx 本项目利用一烘两烧隧道窑生产，隧道窑每天24h不间断烧制，年工作时间300d，年产页岩标砖好空心砖合计3200万块，根据《工业污染核算》可知，每产生1万块砖，产生氮氧化物3~5kg，项目产生氮氧化物按5kg/万块砖进行计算，则产生氮氧化物16t/a。项目脱硫除尘设施对NOx去除率约10%，则NOx排放量14.4t/a，排放速率为2kg/h，排放浓度为66.667mg/m3。 Ⅲ、SO2 本项目利用页岩、泥煤和煤矸石生产页岩标砖和空心砖，过程产生的SO2主要来源于页岩、泥煤和煤矸石中所含硫。根据《煤矸石、粉煤灰烧结砖生产中SO2排放浅析》（王晋麟）相关信息，煤矸石中含有的硫包括无机硫和有机硫两大类，其中无机硫包括单质硫、硫化物硫和硫酸盐硫，有机硫成分较复杂。煤矸石中单质硫、硫化物硫和有机硫为可燃硫，燃烧时产生SO2等硫氧化物，硫酸盐硫不参与燃烧反应，多残留在燃烧后的灰烬中，为非可燃硫。煤矸石主要为无机矿物、非金属矿物，其含硫总量一般低于同矿的原煤（约为同矿井原煤含硫量的30%~60%），并且煤矸石中硫酸盐硫比例较大，有机硫很少，使得可燃硫总量（主要是单质硫和硫铁矿）占全硫比例较少（约为全硫比例的30%~60%）。另外，煤矸石、泥煤及页岩中含有大量固硫、脱硫物质，包括天然碱性矿物，硅酸盐等，在烧结过程中产生的SO2与这些物质反应发生固硫、脱硫作用，从而使得燃烧产生的部分SO2得到去除，留在砖坯中，固硫率可达60%~80%。 根据以上资料，本次环评将煤矸石中可燃硫占全硫比例取为40%，煤矸石中全硫含量为0.55%；泥煤中含硫量较小，类比同类型项目，取0.2%，可燃硫占全硫比例取60%；页岩中含硫量极小，类比同类型项目，取0.015%，可燃硫占全硫比例取80%。砖坯固硫率取60%。SO2具体产生情况计算如下： ①煤矸石中SO2产生量 CSO2=2×B×H×S×(1-η) CSO2——煤矸石中SO2产生量，t/a； B——煤矸石用量，约35782t/a； S——煤矸石的含硫量，0.55%； H——煤矸石中硫的烧失量，40%； η——砖坯固硫率，60%； 由上式计算得出，煤矸石中SO2的产生量为62.98t/a。 ②页岩中SO2的产生量 Y’SO2=2×B×H×S×(1-η) Y’SO2——页岩中SO2产生量，t/a； B——页岩用量，约35782t/a； S——页岩的含硫量，0.015%； H——页岩中硫的烧失量，80%； η——砖坯固硫率，60%； 由上式计算得出，页岩中SO2的产生量为3.44t/a。 ③泥煤中SO2的产生量 YSO2=2×B×H×S×(1-η) YSO2——泥煤中SO2产生量，t/a； B——泥煤用量，约7156t/a； S——泥煤的含硫量，0.2%； H——泥煤中硫的烧失量，60%； η——砖坯固硫率，60%； 由上式计算得出，页岩中SO2的产生量为6.87t/a。 则本项目SO2产生量合计为73.29t/a，隧道窑24小时运转，年工作时间300d，则SO2产生速率为10.179kg/h，产生浓度为339.306mg/m3。脱硫除尘设施对SO2去除率约为75%，经计算SO2排放量为18.32t/a，排放速率2.545kg/h，排放浓度84.815mg/m3。 Ⅳ、氟化物(以F计) 页岩矿内含有一定量的F元素，砖坯经过焙烧后，F元素主要是以无机氟化物（氟化镁、氟化钙、氟化铝、氟化氢等）形式存在，部分氟化物以气态形式溢出。由于氟化钙、氟化镁、氟化铝沸点或分解温度均在1500℃以上，氟化氢常温下即为气态，而砖坯烧结温度一般在1000℃左右，因此溢出的气态氟化物主要为氟化氢，其他氟化物以固态形式进入砖坯。类比同类型项目，页岩含F量约0.005%，根据《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》（刘咏，四川师范大学化学学院，四川环境2003第22卷第5期），砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为54.3%。氟化物的产量通过以下经验公式计算： Gf=54.3%×B×Fy Gf——氟化物产生量，t/a； B——页岩耗量，约35782t/a； Fy—页岩含氟量，约0.005%， 54.3%——氟化物的平均释放率； 由上式得出氟化物产生量（以F计）为0.972t/a，隧道窑24小时运转，年工作时间300d，则氟化物产生速率0.135kg/h，产生浓度为1.23mg/m3。烟气中氟化物主要以氟化氢的形式存在，烟气通过双碱法脱硫除尘塔时，碱性溶液与氟化氢发生反应生成氟化钙沉淀，能有效去除烟气中的氟化物，其处理效率约为85%。则氟化物的排放量为0.146t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度约为0.676mg/m3。 Ⅴ、项目硫平衡（单位：t/a） 产品含S：179.835 烟气（SO2：73.29） 脱硫塔（CaSO4:116.8） 烟气（SO218.32） 泥煤含S：:14.31 页岩含S：5.37 煤矸石含S：196.8 图5-4 项目硫平衡（单位：t/a） VI、项目氟平衡（单位：t/a） 页岩含F：1.781 产品含F：0.809 烟气含:F：0.972 脱硫塔（CaF2：3.391） 烟气含F：0.146 图5-5 项目氟平衡（单位：t/a） VII、皮带廊道粉尘 本项目鄂破至粉碎、粉碎至筛分、筛分至粉碎（不合格物料返回粉碎工序再次粉碎）工序物料输送会产生极少量粉尘，可及时收集后回到生产过程中。 （5）运输扬尘 本项目原料及产品均由专用载重汽车经过进出道路及厂区道路进行运输，在运输过程中，由于部分道路地面目前硬化不完善，晴天干燥路况下，易产生较多扬尘。地面清洁程度越差，车速越快，扬尘产生量及产生浓度越大，此外， 车辆超载也可能会散落部分物料，产生扬尘。 3、噪声 本项目噪声源主要来自两个部分：原料及产品运输、页岩标砖和空心砖生产区。 ①运输车辆噪声 本项目主要为项目原料（页岩、泥煤、煤矸石等）及产品运输车辆噪音。 ②砖坯生产区的设备噪声 主要来源于生产过程中机械运行时产生的噪声，包括鄂破机、粉碎机、搅拌机等。噪声源强见表5.2-4。 表5.2-4 噪声污染源强 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 距离; 最大源强; 特性. 一、页岩开采区. 1; 挖掘机; 5m; 95; 间歇性. 2; 铲车; 5m; 85; 间歇性. 二、运输车辆. 1; 运输车辆; 5; 90; 间歇性. 三、砖厂生产区. 1; 鄂破机; 1m; 90; 连续性. 2; 粉碎机; 1m; 85; 连续性. 3; 搅拌机; 1m; 85; 连续性. 4; 滚筒筛; 1m; 80; 连续性. 5; 挤砖机; 1m; 75; 连续性. 6; 切坯机; 1m; 70; 连续性. 7; 风机; 1m; 85; 连续性. 4、固废 项目运营期产生的固体废物主要为页岩开采剥离土及矿渣及页岩砖生产区固废，页岩砖生产区固废包括页岩砖生产不合格废品、脱硫石膏、除尘灰及少量生活垃圾等。 ①项目页岩矿出露底边，覆盖层极薄，剥离土及矿渣产生量以采矿量的5%计，项目年采页岩35782t，经计算，剥离土及矿渣量为1789.1t/a。 ②废品 项目的废品主要为切条、切坯工序产生的废砖坯及经检验后不合格的成品砖，项目废品率以2%计，项目产生的废品约为1574.4t/a。 ③脱硫石膏 脱硫石膏（以CaSO4·2H2O计）产生量约为147.73t/a。 ④除尘灰 布袋除尘器收集的粉尘约12.55t/a。 ⑤生活垃圾 项目劳动定员18人，年工作天数300天，员工均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人•日计算，则项目运营期生活垃圾产生量为2.7t/a。住宿员工生活垃圾集中收集由当地环卫部门统一清运处理。固体废物产生情况见表5.2-5。 表5.2-5 本项目固体废物产生源强 序号; 项目; 形态; 性质; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 剥离土及矿渣; 固态; 一般固废; 1789.1; 复垦. 2; 脱硫石膏; 固态; 一般固废; 147.73; 作为原料制砖或综合利用. 3; 废品; 固态; 一般固废; 1574.4; 作为原材料返回制砖生产线. 4; 除尘灰; 固态; 一般固废; 12.55. 5; 生活垃圾; 固态; 一般固废; 2.7; 环卫部门处理. ## 5.3“以新带老”内容和拟采取的污染防治措施 根据对原有砖厂污染物产生、治理措施及排放情况的调查了解，原砖厂运营期间主要环境问题为矿区粉尘、原料堆场粉尘、制坯区粉尘及隧道窑废气无环保处理设施，污染物直接排放；厂区硬化不完善。项目拟采取的“以新带老”污染防治措施见表5.3所示。 表5.3 拟采取的“以新带老”的环保措施一览表 项目; 主要环境问题; 拟采取的“以新带老”的环保措施. 废气; 矿区粉尘无除尘设施; 设置洒水车一台和雾化喷头. 原料堆场粉尘无除尘设施; 堆场三面设密闭围挡，设置洒水系统. 破碎筛分工序粉尘无除尘设施; 设置集气罩，粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放. 原隧道窑无脱硫除尘设施; 设置双碱法脱硫除尘塔，废气处理后由 15m高排气筒排放. 噪声; 厂区西南侧紧邻居民区，会产生一定环境影响; 于厂区西南侧、西北侧厂界设置围挡，减小噪声对周边居民的影响. 生态; 因原厂区及矿区部分地表裸露造成的水土流失; 对已开采区及时进行植被恢复，修建排水沟，整个厂区地面硬化. ## 5.4 项目前后污染物排放“三本帐” 项目技改前后污染物排放“三本帐”汇总见表5.4。 表5.4 项目技改前后污染物排放“三本帐”汇总表 单位t/a 污染物; 污染物 指标; 原有污染物排放量; 以新带老削减量; 本项目污染物排放量; 项目运营后排放总量; 污染物排放增减量. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. 动植物油; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 粉尘; 7.898; 6.519; 1.379; 1.379; -6.519. 烟尘; 18.72; 16.848; 1.872; 1.872; -16.848. SO2; 73.29; 54.97; 18.32; 18.32; -54.97. 氮氧化物; 16; 1.6; 14.4; 14.4; -1.6. 氟化物; 0.972; 0.826; 0.146; 0.146; -0.826. 固体废物; 剥离土及矿渣; 0; 0; 0; 0; 0. 废品; 0; 0; 0; 0; 0. 脱硫石膏; 0; 0; 0; 0; 0. 除尘灰; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 经技改后，本项目主要完善废气治理等环保工程，产能不变，SO2、烟尘、氟化物、粉尘及NOx排放量均在原有基础上减小。本项目技改前后生活污水均经化粪池处理后用于农肥，不外排。固体废物中废品及除尘灰重新进入生产线中，不外排，脱硫石膏收集外售，生活垃圾经环卫部门处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| 大气污染物 | 矿山 |  | 粉尘 | - | 1.306 | - | 0.392 |
|  | 原料堆场 |  | 粉尘 | - | 1.57 | - | 0.188 |
|  | 粉碎、筛分工序 |  | 粉尘（有组织） | - | 12.67 | 7.04 | 0.127 |
|  |  |  | 粉尘（无组织） | - | 2.24 | - | 0.672 |
|  | 焙烧 工段 | 点火段 | 烟尘 | 3100 | 0.093 | 0.037 | 0.008 |
|  |  |  | SO2 | 949.33 | 0.028 | 0.032 | 0.007 |
|  |  |  | NOx | 605.333 | 0.018 | 0.074 | 0.016 |
|  |  | 自燃段 | 烟尘 | 96.296 | 20.8 | 8.667 | 1.872 |
|  |  |  | SO2 | 339.306 | 73.29 | 84.815 | 18.32 |
|  |  |  | NOx | 74.074 | 16 | 66.667 | 14.4 |
|  |  |  | 氟化物 | 4.500 | 0.972 | 0.676 | 0.146 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | 水量 | - | 243m3/a | / | 0 |
|  |  |  | COD | 450 | 0.1094 | / | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 250 | 0.0608 | / | 0 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.0729 | / | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.0073 | / | 0 |
|  |  |  | 动植物油 | 50 | 0.0122 | / | 0 |
| 固体 废物 | 生产过程 |  | 剥离土及矿渣 | 1789.1 |  | 0 |  |
|  |  |  | 废品 | 1574.4 |  | 0 |  |
|  |  |  | 脱硫石膏 | 147.73 |  | 0 |  |
|  |  |  | 除尘灰 | 12.55 |  | 0 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 2.7 |  | 0 |  |
| 噪声 | 矿山开采 |  | 挖土机 | 95 dB |  | 矿山边界及生产厂区厂界昼间≤60dB；夜间≤50dB |  |
|  |  |  | 铲车 | 85 dB |  |  |  |
|  | 运输 |  | 车辆噪声 | 90dB |  |  |  |
|  | 生产过程 |  | 设备噪声 | 70-90 dB |  |  |  |
| 6.1矿山露天开采生态影响 6.1.1水土流失 项目所需页岩部分由自有矿山露天开采所得，由于表层土的开采将破坏原生地貌面积，破坏土壤生物和微生物的生存环境，裸露的地表将造成水土流失，如果控制措施不当，遇到暴雨天气会造成泥土顺地形流失。 （1）水土流失预测 本项目矿山面积为0.0196km2，水土流失防治范围为0.0196km2。 根据项目具体情况，本报告采用经验公式和类比分析，对工程建设区施工扰动破坏地表造成的水土流失进行预测： Ms = F×A×P×n 式中： Ms — 新增水土流失量 (t)； F — 加速侵蚀面积（km2） A — 加速侵蚀系数，施工扰动一般在2～5取值，本项目取4； P — 原生侵蚀模数（t / km2·a）； n — 扰动地表持续时段 （a）。 本工程项目区原有地表土壤侵蚀模数取1800t/km2·a，故原生地貌水土流失强度为轻度侵蚀区。根据页岩开采及可能造成的加速侵蚀面积，计算出页岩开采过程中水土流失量，详见表6.1。 表6.1 矿山开采水土流失量 项 目; F(km2); A; P(t/km2.a); n（a）; 新增水土流失量（t）. 场地平整、开挖; 0.0196; 4; 1800; 5; 705.6. 由表6.1-1可知，由露天页岩矿开采新增的水土流失量为705.6t/a。 - 水土流失危害 采矿本身不仅要挖山体，而且还要剥离表土，产生的废土废石的堆放还要占用一定的空间，这些都可能对植被造成破坏，并造成当地的水土流失。通常情况下，一般矿山毁坏的植被面积大约采矿面积的5倍左右，可见采矿对水土流失造成更大破坏的严重性。 页岩砖生产将占用部分土地，造成的水土流失使得项目区内的土层减薄，土地肥力下降，植被恢复困难，导致汛期不能滞留雨水；而冬干春旱之际，不能涵养水源，抗旱能力降低，导致旱灾频繁发生。 另外，矿山在达到使用年限后必须进行关闭，开采使地表地貌发生完全改变，造成原有土地功能丧失，导致水土资源的破坏和损失。 - 水土流失防治对策 山体的植被及表土被剥离后，极易造成水土流失污染水环境。应采取以下措施： ①剥离和采石紧密衔接，要随剥随采，不可剥而不采，令表土长时间暴露，这样会增加水土流失的机会。 ②采矿四周和进场道路两侧修建浆砌石排水沟，排水沟下游设沉砂凼，道路两边种植行道树。在开采完成的场地进行植被恢复。 ③矿山采用自上而下分水平式台阶法。按“自上而下、台阶推进”的原则分台阶开采，各台阶设置排水。 6.1.2土地利用类型的影响 页岩矿山占地面积为0.0196km2，矿区占地类型为林地。采矿区对地表破坏较大，这种对土地的破坏比较彻底，短期内将使土地失去其原有使用功能，但通过表土回填、土地复垦基本可以恢复原有土地功能。对采区复垦为林地。 而运输道路以及工业场地配套设施对土地的占用，对土地的破坏相对较轻，通过土地整治、复垦等可以恢复原土地功能。评价提出该部分主要复垦为林地，减少项目占用林地对生态的影响。 6.1.3生态系统的影响 评价区域主要为灌草地生态系统。植被种类较单一，主要为灌木林、杂草，未形成高大乔木林，林地中有大面积的灌木和草本植物。生态结构简单，环境异质性差。区域以人工生境为主，易于恢复。 6.1.4动植物的影响 矿区内地表土层多以紫红色粉质粘土为主，图层较薄，厚度一般小于1m。评价区域属主要是林地，矿区范围及周围山坡坡面植被较发育，主要为灌木和荒草。无珍稀保护植被。评价范围内野生动物种类较少，缺少大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类等。矿区内未见珍稀保护动物。 本矿山采用露天开采，矿山开采过程中，地表剥离、矿石开采直接导致以矿区地表植被或表土作为栖息地或觅食场所的野生动物生存环境的丧失，如鼠类、蚂蚁等，以及洞居、穴居的野生动物生境丧失，如鼠类、蛇类、兔类等；同时由于大型机械设备进驻，产生的噪声及和振动必然使周边一定距离范围内的野生动物受到惊扰，迫使矿山范围内及周边的动物远离矿区，迁徙到附近区域生存。由于矿区周边主要为林地生态系统，其生境与矿区基本类似，因此，小型动物迁徙后，也能适应其生活，不会引起动物因缺食短缺、生境变化等导致野生动物种群的消失。 同时，由于矿山占地面积仅为0.0196km2，属于小型矿山，矿山开采破坏的林地、草地等面积小，随着矿山的滚动开采，对开采区进行林地、草地等恢复，矿区内植被覆盖度、植被种类等将有所增加，矿区生态环境将得到恢复和改善，将逐步恢复原有动物的生境，矿山内动物的种群和数量也将得到回迁。矿山开采对野生动物的影响是暂时的，不会导致野生动物物种的消失，矿山开采活动结束后不利影响可得到一定程度的恢复。 综上所述，矿山开发建设，对矿山范围内的野生动物的种群和数量影响小，不会造成因矿山建设导致野生动物种群的消失，随着矿山林地、草地等的恢复建设，可恢复野生动物的原有生境。 6.1.5景观影响 拟建项目所在地景观格局属于典型的农村自然景观生态体系。生产期矿石开采均对局部景观格局产生干扰破坏作用。剥离地表植被直接破坏地表植被，造成局部地表植被缺失，剥离区域原来的林地基质被破坏，林地、基质退化为工矿用地斑块。同时矿山开采过程通过开挖矿石破坏局部山体骨架，山包或斜坡被削平为人造凹坑，形成切破、石质断崖。 项目生态评价范围的林地基质骤减，景观斑块类型无变化，工矿用地斑块数量和面积增大，其它斑块数量和面积有所减少，工矿用地成为生态评价区域的主要干扰入侵斑块，引起生境破碎化程度加剧，林地景观异质性程度降低，不利于当地景观生态体系的稳定。但由于项目占地范围非常有限，对已开采区及时复垦为林地，可在一定程度上恢复林地基质，有助于恢复当地农田自然景观生态体系。因此，本矿山矿石开采，对区域农村自然景观生态体系的影响小。 由于矿山开采过程中，会对占地范围内的林地植被进行砍伐，减少矿区的植被覆盖度，同时开采活动和矿石破碎等将会产生粉尘，特别是在晴天及大风天气下，若不及时采取洒水措施，将对矿区附近环境空气造成影响。 6.1.6地下水的影响 矿山属于山区沟谷地貌，斜坡地形，地势大致为西北高东南低，，由于矿山部分区域已进行了开采，形成了陡峭边坡，但未发现泉水出露。矿区内主要为页岩，页岩为隔水层，页岩表层风化裂隙密集，强风化带以下裂隙不发育。网状裂隙中含有基岩风化带网状裂隙水，但含水性差，透水程度弱。矿区地下水主要接受大气降水补给，无其他补给来源，大气降水多沿斜坡地表向矿区南侧及地形低洼地带排泄，渗入补给地下水的量甚微，地下水总体贫乏。综上所诉，矿区地下水贫乏，地下水对矿区开采的影响小，区内水文地质条件简单。 6.2生态影响评价及保护措施 6.2.1陆生生态保护措施 ①加强思想教育，提高生产人员的野生动物保护意识，严禁捕猎野生动物； ②加强生产管理，减少污染物排放，减少对野生动物栖息地的破坏； ③矿山植被采用“草—灌木”结合方式，为动物提供更多栖息场所； ④按照生态学原理，选择地方特色的乡土植物（建议选择马尾松），遵循植被演化规律，在绿化的基础上进行环境美化。根据自然地理环境的特点和植物的生态适应性及自然演替规律，增加多种林木成分； ⑤生产过程中应严格在采矿许可证划定矿区范围内对矿石进行开采，严禁越界开采； ⑥合理布置运输路线、场地等基础设施，尤其是材料运输路线上的布置。尽可能减少林地的占用，控制导致土地退化的用地方式，使土地利用更合理。 6.2.2边坡失稳治理措施 （1）严格按照规定自上而下、从顶到底分台阶逐级开采，开采过程台阶坡面角不应大于50°，最终安全边坡角不大于45°； （2）开采前做好截、排水沟，并对排水系统定期清理和疏浚，防止地表雨水进入采矿场、厂区及车间； （3）对于局部形成的高坡陡坎，先削平高坡，必要处修建挡墙； （4）定期边坡检查与清理，防止卸荷掉块，及时排除变形及失稳险情。 （5）定期进行边坡检查与清理，发现险情及时排除； 6.3矿山开采过程水土保持及生态恢复措施 （1）开采期的环境管理措施由开采部门组织实施。 （2）制定合理的开采方案，开采过程中尽量减少地面扰动，平衡挖填方，挖方及时运到填方地点，减少风蚀水蚀；尽可能避免在雨季开采，取土、矿区应及时分段平整压实，并植树草覆盖；统筹安排开采，避免反复开挖。 （3）矿体开采过程中严格执行防治水土流失措施，最大程度地减少地表的剥离面积和上层土壤的破坏。矿区布设排水系统：为防止降雨形成地表径流冲刷开挖面，在开采范围外侧沿坡面设截水沟，开采范围内根据不同平台作业区设排水沟，截水沟与排水沟相连，最终将影响矿场的地面径流排走，截水沟通常应布设在距开采边坡外缘5m左右的位置。 （4）根据矿区开采计划，对已不开采部分进行先期绿化，进行修复和植被恢复工作。如坡面植树种草固土，尽可能减少水土流失和土壤侵蚀程度。在矿区运输场地和页岩暂存场边坡要采取工程防护与绿化相结合的方法，尽可能植树植草，最大程度地减轻工程构筑物占地对生态环境的影响。 （5）加强开采管理，对开采人员进行保护生态教育，最大程度降低开采活动对矿区生态的破坏，防止在采矿过程中，破坏非开采区的植被，把生态破坏减少到最低程度。 （6）修建拦渣坝、拦渣墙等临时工程，防止水土流失影响周边地区。 6.4矿山闭矿期的环境影响分析及生态恢复建设方案 6.4.1闭矿期环境影响分析 本项目闭坑治理恢复期为 1 年，做好闭坑矿山环境恢复治理，矿山闭坑后，对因矿山开采所产生的地质灾害及环境问题，进行全部彻底治理，使整个矿区生态环境得到明显改善和重建。 （1）随着资源的枯竭，与矿山等有关开采的各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如设备噪声、粉尘等环境空气污染物等，区域环境质量会随之好转。 （2）矿山及工业场地、道路可得以全部复垦或绿化，所贮存的固体废物的性质趋于稳定，对环境的不利影响将逐步消失。复垦绿化的完成，将增加绿地面积，整个矿区的植被生物量将大大提高。 （3）矿山闭矿时将形成一个大的采终坡面，如不对巨大裸露坡面进行合理的处置，在矿山闭矿期仍可能对环境产生景观和地质灾害危害等不利影响。本项目实行边生产边恢复的生产方式，恢复植被生态。矿山闭矿期应严格按照评价制定的生态恢复措施进行生态恢复，维持当地生态环境的可持续发展。 6.4.2闭矿期的生态恢复措施 生态恢复的关键是生态系统功能的恢复和合理结构的构建，而生态系统的各中功能是靠生态系统各组成成分之间的相互作用来实现的，因此，要恢复生态系统的功能，必须恢复系统的非生物成分的功能，进行植被恢复及动物群落和微生物群落的构造。 （1）平场覆土 项目退役后，对尚未进行植被恢复的场地进行平整覆土，底部先以大石块垫底，再以碎石填平，表层覆熟土，利于水的渗透，疏导雨水，采取自上而下设计水平台阶以利于覆土和种植植被，大的平台根据场地而定；对于开采遗留的坡面，考虑边坡安全稳定以及树木和攀岩植物的生长，边坡高度一般3~5m分一级，坡度一般小于60°，平台宽度一般3~10m，视地形而定；坡地设拦石坝，并且逐级设置排水沟，以确保排水通畅，保证各级拦石坝和坡体的安全与稳定。覆土厚度通常为0.5~1m，考虑到土壤的地带性和工程费用，并避免造成新的水土流失，尽可能充分利用原来剥离堆放的矿渣。 （2）土壤改良 由于矿区上的土壤比较贫瘠，基本上都缺少植物生长所必须的有机质、N、P、K等物质，因此对覆土后的土壤进行改良是必要的。可以通过施用化肥、有机肥、绿肥和固氮植物来改良土壤的营养状况，使复垦植被尽快生长。 （3）植被恢复 ①树种的选择和配置 植被恢复是矿区废弃地生态恢复的关键，因为几乎所有的自然生态系统的恢复总是以植被恢复为前提的，所以根据具体的环境条件与需要选择适宜的树种和配置是生态恢复的关键技术之一。 植物种类的选择上应遵循以下几个原则： 第一，矿区废弃地的水肥条件恶劣，有毒有害物质含量高，应选择对干旱、贫瘠、盐碱等有抵抗力的、对有毒有害物质耐受能力强的植物种类。 第二，根据矿区废弃地的地理条件，选择根系发达、分生能力强、能固土、固氮和有较快生长速度、枝繁叶茂，能尽早尽快和尽可能长时间覆盖地面，有效阻止风蚀水蚀的植物；植物最好落叶丰富、易于分解，较快形成松软的枯枝落叶层，提高土壤的保水保肥能力。 第三，选择播种容易，种子发芽能力强，苗期抗逆性强，易于成活的植物。 第四，尽量选择当地优良的乡土树种作为先锋树种，例如在矿区废弃地上自然定居的植物。 第五，选择树种时尽量兼顾生态效益和经济效益，选择既能恢复生态又能为当地带来经济效益的树种。 植物种类的配置要考虑的主要因素有：环境因素，主要是单元土地区位、地形、地貌、气候、降雨等；立地条件，主要是土壤物质组成、土壤的理化性质等；群落的构建，包括水保、岩土侵蚀控制等；植物的生理生态习性，重点是指先锋适生植物的适应能力，固氮、根系生长、生物量、植物间相克关系、植物的生命周期等。综合考虑上述因素，植被配置原则采用：适地适树原则；适应本地自然与立地条件；植物优化原则，符合适生植物选择条件；稳定可持续原则，符合自然演替规律。 ②植物栽植 根据项目所在地情况，结合不同地形，评价建议，在大的平台山，以灌木，草本植物结合种植，在坡脚种膝本植物攀岩，梯级台阶的外侧种树，内侧种藤本攀岩植物，以达到立体绿化的效果。 ③植被种植方式 针对不同的植物种类采取不同的种植方式，利于植物生长和植物群落的建立。根据该项目选择的植物种类，采取下表中植物种植方式。 表6.4 植被种植方式 植物种类; 种植方式; 特色. 草本（种子）+灌木（种子）; 撒播，将种子、木纤维、保水剂、黏合剂、肥料、染色剂的混合物撒播到预定区域; 技术含量低、操作方便、成本低、利于发挥机械化水平较低的不发达地区的人力资源优势. ④土壤改良作用 土壤动物在改良土壤结构、增加土壤肥力和分解枯枝落叶层促进营养物质的循环等方面有着重要的作用，同时，作为生态系统不可缺少的成分，土壤动物扮演着消费者和分解者的重要角色，因此，在废弃地生态恢复中若能引进一些有益的土壤动物，将能使重建的系统功能更加完善，加快生态恢复的进程。如蚯蚓是世界上最有益的土壤动物之一，蚯蚓在改善土壤结构和肥力方面有重要作用，在矿区废弃地生态恢复中引入蚯蚓，不仅能改良废弃地的土壤理化性质，增加土壤的通气和保水能力，同时又富集其中的重金属，减少了重金属污染，达到了矿区废弃地生态恢复持续利用的目的。 |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 ## 本次技改主要为完善环保工程，安装一批环保设备及场地硬化等，不涉及原有建筑拆除，不新增用地，施工期很短且产污极小，且随施工期结束环境影响随之消失，因此本次环评不再对施工期进行环境影响分析。

## 7.2运营期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目利用页岩、泥煤和煤矸石生产页岩标砖和空心砖，根据工程分析，生产过程主要大气污染物为原材料装卸和堆存粉尘、原材料破碎粉尘、隧道窑焙烧废气以及皮带廊道粉尘。 （1）采矿粉尘 本项目自设矿山开采页岩，采用露天挖机开采方式，然后用铲车运输至页岩堆场，在挖掘转运过程有粉尘产生。本项目技改前无除尘措施，粉尘直接无组织排放，本次技改环评要求设置1台洒水车和雾化喷头，对开采区作业面产尘位置喷水处理，可有效降低粉尘70%，据工程分析，粉尘排放量为0.392t/a。不会对周边大气环境造成较大影响。 （2）原材料装卸和堆存粉尘 本项目生产原料为页岩、泥煤和煤矸石，分别设置页岩堆场、泥煤堆场和煤矸石堆场，原料装卸及堆存过程会产生粉尘。技改前原料堆场设有钢制顶棚，四面透风。本次技改环评要求在原料堆场三面设封闭围挡和洒水系统，物料装卸时降低卸料高度，堆场粉尘的处理效率为70%，粉尘自然沉降率约60%，处理后粉尘排放量仅0.188t/a，不会对周边大气环境造成较大影响。 （3）原材料破碎筛分粉尘 本项目原料在鄂破、粉碎、筛分过程中会产生一定量粉尘。经现场踏勘，粉尘无处理设施直接排放。本次技改环评要求在鄂破、粉碎、筛分工序产尘位置分别设集气罩收集粉尘，收集率约85%，收集后粉尘由抽风机（风量为15000m3/h）经管道抽至布袋除尘器处理（处理效率约99%），经处理后的粉尘通过15m高排气筒高空排放。处理工艺示意图如下： 鄂破、粉碎、筛分工序 布袋除尘器 排气筒排放 15m 集气罩 图7-1 破碎筛分粉尘处理工艺示意图 据工程分析，在采取技改措施后，破碎工序粉尘有组织排放量为0.127t/a，排放速率为0.106kg/h，排放浓度为7.04mg/m3，另有极少量不能收集的粉尘无组织排放，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相应标准限制要求，破碎筛分粉尘对大气环境影响较小。 （4）焙烧废气 本项目利用三条隧道窑（两条焙烧窑共用一条烘干窑）生产页岩标砖和空心砖，在点火燃烧及砖坯烘干、焙烧过程会产生废气，点火阶段时间短，使用燃煤量小且含硫量低，燃烧产生的污染物对大气环境影响很小；烘干窑热量来源为焙烧产生的热烟气，烘干温度较低，且砖坯湿度较大，基本不会产生新的污染物；因此主要产污位置为焙烧窑。 技改前焙烧废气经过烘干窑后未经处理由烟囱直接排放，本次技改在烘干窑烟气出口设双碱法脱硫除尘塔+15m排气筒，烘干后烟气经脱硫除尘处理后由15m高排气筒排放。 本项目采用钠钙双碱法脱硫，其工艺基本原理如下：双碱法脱硫是以含有NaOH的循环液为吸收剂，通过特制的喷头使吸收剂雾化，然后自脱硫塔顶向下喷出，未经净化的烟气则从塔底进入，向塔顶流动。烟气和雾化后的吸收剂在脱硫塔内充分混合接触，SO2与NaOH发生化学反应，生成易溶于水的Na2SO3和NaHSO3溶液，同时烟气中的氮氧化物、氟化物及烟尘也与雾化后的碱性吸收剂反应或被吸附进入溶液中。经处理后的烟气通过塔顶除雾装置除去水雾后由引风机引入烟囱排放，反应产生的溶液出塔后进入沉淀再生池，然后与Ca(OH)2溶液充分混合再生，再生好的浆液主要成分是含石膏和灰渣的固相及含NaOH的液相，在旋流器中产生的离心力作用下实现固-液分离，除渣分离后的液相回流入沉淀再生池，沉淀再生池内含NaOH的澄清液流入循环池（即澄清池），作为吸收剂循环利用，含石膏和灰渣的固相经脱水处理后送入干化池（即石膏仓），然后综合利用或回用于制砖。 钠钙双碱法脱硫工艺中吸收碱NaOH理论上无消耗，但因脱硫渣会带走少量含NaOH的溶液，因此需在循环池（即澄清池）补充少量NaOH；另外，根据钠钙双碱法脱硫工艺原理，Ca(OH)2溶液会在沉淀再生池中不断被消耗，为保证脱硫效率，需根据消耗情况及时补充Ca(OH)2溶液，本环评建议采用pH试纸定期测试沉淀再生池中溶液pH，当溶液呈酸性（pH＜9）时，则需添加Ca(OH)2溶液。 双碱法脱硫除尘过程中，其基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程两部分： 脱硫过程： 2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O （1） Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3 （2） 以上二式因吸收液酸碱度不同而异，（1）式为主要反应；碱性到中性甚至酸性时（5＜PH＜9），则按（2）式发生反应。 再生过程（石灰再生）： 2NaHSO3+Ca(OH)2→Na2SO3+CaSO3+2H2O （3） Na2SO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaSO3 （4） 在石灰浆液（石灰达到过饱和状况）中，NaHSO3很快跟Ca(OH)2 反应从而释放出[Na+]，[SO32-]跟[Ca2+]反应，反应生成的CaSO3以半水化合物形式慢慢沉淀下来而使[Na+]得到再生。可见NaOH只是作为一种启动碱，起动后实际消耗的是石灰，理论上不消耗烧碱（只是清渣时会带出一些，因而有少量损耗）。再生的NaOH和Na2SO3等脱硫液循环使用。 由于存在着一定的氧气，因此会发生下面的副反应： Na2SO3+1/2O2→Na2SO4 （5） Na2SO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaSO4•2H2O （6） 处理工艺示意图如下： 图7-2 烟气脱硫处理工艺示意图 （注：参考同类型工艺示意图，具体处理工艺以实际建设情况为准） 采取技改措施后，隧道窑焙烧废气中烟尘、SO2、NOx和氟化物排放浓度分别为8.667mg/m3，84.815mg/m3，66.667mg/m3，0.676mg/m3，各污染物排放浓度均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相应标准限制要求。因此，焙烧废气对大气环境影响较小。 另外，据现场踏勘，制坯区和隧道窑排气筒周边200m范围内主要为农户，最高建筑高度约10m，本项目制坯区和隧道窑排气筒高度均为15m，高出最高建筑3m以上，满足根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中排放控制要求。 （5）皮带廊道粉尘 本项目鄂破至粉碎、粉碎至筛分、筛分至粉碎（不合格物料返回粉碎工序再次粉碎）工序物料输送会产生少量粉尘。 由于输送过程中的原料粒径较大，且含水率较高，因此不易产生粉尘，同时根据业主提供资料，本项目设置的皮带坡度较小，在20°左右，皮带运行速度较为缓慢，且皮带在输送原料时均留有额外的宽度，因此，原料再运输过程中产生的落料很少，可回用于生产过程中，基本不会对大气环境造成较大影响。 （6）运输扬尘 本项目原料及产品在运输过程中，由于部分道路地面目前硬化不完善，晴天干燥路况下，易产生较多扬尘。且地面清洁程度越差，车速越快，扬尘产生量及产生浓度越大，此外， 车辆超载也可能会散落部分物料，产生扬尘。整改后，本环评提出如下控制措施： - 对进出道路及厂区道路进行硬化，定期对地面进行洒水和清扫； - 控制载重汽车的装载量，避免超载运输，且对运输车辆进行加盖帆布并限制车速； - 出厂口设车辆清洗平台，对进出厂区的车辆轮胎进行清洗，防止轮胎在携带泥沙的情况下运输。 （7）大气环境防护距离 根据大气评价导则HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，本项目生产厂区范围内产生的颗粒物无超标点，对周边居民影响较小，不需要设置大气环境防护距离。 综上所述，项目生产排放的废气对大气环境影响很小。 7.2.2地表水环境影响分析及防治措施 堆场洒水部分蒸发，部分在砖坯焙烧时形成水蒸气同烟气一起排入大气；搅拌用水全部在成品焙烧时形成水蒸气同烟气一起排入大气。车辆清洗废水通过在出厂口设车辆清洗平台，废水沉淀后回用制砖，不外排。本项目采用的双碱法为钠钙双碱法，当含尘烟气与筒体顶部旋转喷洒的水膜接触后，废气中的SO2被碱液捕集后，再与石灰溶液再生，再生后的溶液通过泵循环用于脱硫除尘系统。因此，脱硫系统废水循环使用不外排，所以项目无生产废水外排。另外，本项目真空挤砖机使用设备冷却水，因蒸发损失需要定期补充水，冷却水循环使用，不外排。 本项目员工生活污水产生量较小，约0.81m3/d（243m3/a），经化粪池收集处理后用作农肥。本项目产周边主要栽种的农作物为玉米、蔬菜等四川地区常见农作物，农村地区常用农肥主要为居民生活污水，因此，本项目生活废水用于农肥可行。综上所述，本项目运营后对地表水环境质量影响较小。 7.2.3地下水环境影响及防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），砖瓦制造属于Ⅳ类项目。为防止生产、生活废水对地下水环境的影响，要求对厂区地面进行硬化，化粪池、水池等池体进行防渗防腐处理，厂区内管道做到可视化，并定期对管道进行维护。项目地块周边无地下水饮用保护单位。采取上述措施后不会对当地地下水环境造成污染影响。 7.2.4声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源 本项目噪声源主要来自两个部分：页岩矿区挖掘机和铲车运行噪声及页岩砖生产厂区机械设备运行噪声。由于矿区机械设备位置是不固定的，随矿山开采不断移动，因此，矿山各厂界环境噪声影响是变化的，从而无法对厂界环境噪声做出准确预测；而生产厂房内噪声设备位置固定，对各厂界噪声影响是可以确定的，因此，本次环评重点生产厂区场界进行预测分析。 表7.2-2 项目主要噪声源强一览表 单位: dB(A) 噪声源; 噪声 来源; 特性方式; 源强 （dB（A））; 数量; 叠加值 （dB（A））; 治理措施; 降噪后源强（dB（A））. 运输 车辆; 运输 过程; -; 85; /; /; 85. 鄂破机; 砖坯 生产 过程; 连续; 90; 1; 90; 基础减震、西北侧、西南侧厂界设置围挡; 70. 粉碎机; 连续; 85; 1; 85; 65. 搅拌机; 连续; 85; 1; 85; 65. 滚筒筛; 连续; 80; 1; 80; 60. 挤砖机; 连续; 75; 1; 75; 55. 切坯机; 连续; 70; 1; 70; 50. 风机; 连续; 85; 3; 89.77; 设隔声罩，进出气口加装消声器; 70. （2）预测模式 ①噪声衰减公式： 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)。 影响△L取值因素很多，根据该工程特点，主要考虑厂房的隔声影响和基础减震的影响。一般隔声厂房△L取值20dB(A)。 ②噪声叠加公式 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值和本底噪声值）的能量总和。其计算式如下： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （3）厂界预测结果及影响分析 生产厂区各机械距离各厂界的距离见表7.2-3，各机械对厂界噪声的影响值见表7.2-4所示。 表7.2-3 各机械距离各厂界的距离 单位：m 机械名称; 东; 西; 南; 北. 鄂破机; 100; 63; 110; 100. 粉碎机; 112; 51; 125; 85. 搅拌机; 131; 32; 50; 120. 滚筒筛; 143; 20; 52; 118. 挤砖机; 129; 34; 34; 126. 切坯机; 129; 34; 35; 125. 风机（55000m3/h）; 70; 39; 50; 135. 风机（15000m3/h）; 139; 24; 66; 94. 本项目制坯区每天工作8小时，夜间不生产，主要产噪声设备为鄂破机、粉 碎机、搅拌机、挤砖机、切条机、切坯机和风机，隧道窑24小时运转，主要产噪声设备为单台风机，故夜间主要产噪声设备为单台风机，本项目厂界噪声预测结果见表7.2-4。 表7.2-4 厂界噪声预测结果一览表 位置; 贡献值dB（A）; 预测值dB（A）; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 44.8; 35.6; 53.7; 43.7; ≤60; ≤50. 南厂界; 47.5; 36.9; 56.6; 44.8. 西厂界; 48.2; 37.2; 57.2; 45.3. 北厂界; 42.7; 34.6; 52.7; 43.2. 由表7.2-4，各厂界噪声贡献值和预测值在昼间及夜间均满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目生产期间设备噪声对厂界影响很小。另外，据现场踏勘，距本项目最近的声环境敏感保护目标为西南侧和南侧少数农户，位置均紧邻厂界，因此可以分别利用本项目西、南侧厂界现状噪声监测值及声环境影响预测值来反映对应位置敏感目标的现状噪声值及预测值，根据表7.2-4可知，本项目西南侧和南侧厂界噪声昼间及夜间预测值均满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此可以判断本项目噪声对与西南侧和南侧厂界紧邻农户的声环境影响预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目噪声对周边敏感点影响较小。 （4）防治措施 ①选用低噪声生产设备。 ②合理布局，将产高噪声的破碎机、粉碎机和风机等设备尽可能布置在远离厂界和周边居民区的位置。 ③严格控制生产时间，破碎及制坯夜间不得生产；汽车在临近沿途村镇路段时减速行驶、禁止鸣高音喇叭，将运输时间控制在8：00~12：00和14:00~20:00时间段。 ④将鄂破机、粉碎机、搅拌机等高噪声的破碎设备进行基础减震。 ⑤对风机进出气口加装消声器，并设置隔声罩。 ⑥将厂区西南侧和西北侧厂界设置围挡，利用建筑隔声减小噪声对周边居民的影响。 ⑦加强厂内设备的维护以及管理，制定严格的操作程序，定期检修，尽可能避免频发或偶发的高噪声产生。 7.2.5 固体废物环境影响分析及防治措施 （1）废砖：项目生产过程中产生的废砖块包括焙烧不合格的砖块、出售砖装车时破碎的砖块、制砖车间制作的不合格砖坯和切坯产生的废泥料，项目产生的废砖块暂存在原材料堆场内，与原料混合破碎作为原料使用，废砖坯和泥坯回用于搅拌工序，不外排； （2）除尘器收集的粉尘：除尘器收集粉尘主要为页岩和煤矸石的细小颗粒，可用做原料使用不外排； （3）项目脱硫塔沉淀再生池产生的石膏和灰渣固相经脱水处理后送入干化池（即石膏仓），然后综合利用或回用于制砖。 （4）项目产生的生活垃圾设垃圾桶收集，然后交由环卫人员统一处理。 7.2.6 交通运输环境影响分析 本项目主要原料为页岩、泥煤和煤矸石，页岩为自采，泥煤和煤矸石均为外购。本项目原料及产品运输敏感点主要为沿线居民，本项目拟采取密闭运输，防止泄露；避开上下班（上学放学）高峰期运输、严格控制行车速度；运输车辆尽量采用降低声级喇叭，城区限制车辆鸣笛。通过落实以上措施后本项目对周边敏感点影响较小。 ## 7.3清洁生产 7.3.1 工艺先进性 本项目采用的是目前国内成熟的真空挤出和一次码烧的生产工艺。本项目焙烧所产生的余热通过引风机在烘干窑作为干燥介质与砖坯进行热交换，节约了能源。 7.3.2清洁生产评价指标 A 原材料指标 根据类比调查资料显示，本项目所用的原料有页岩、泥煤、煤矸石、水，原料中有毒有害物质含量低，毒性小，属于清洁原料。 作为生产原料之一的页岩是一种可塑性好的粘土质矿物资源，分布广泛，开采简单。 同时本项目用煤矸石和泥煤作为原料，有效的增加了煤厂固废的综合利用，提高了固废的利用效率，减少了资源的浪费。同时本项目煤矸石、泥煤发热量较高，项目在焙烧过程中不需要外加煤炭或或提供其他热值，减少了对煤炭、天然气等可燃资源的利用。 B 产品指标 本项目所使用的煤矸石、泥煤和页岩生产原料符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）的要求，其产品的产销售使用范围不受限制。 本项目产品强度高、性能稳定，有良好的隔声性能，耐火耐湿，产品性能、质量均高于粘土砖，具有良好的外墙装饰功能核隔热保湿性能。与传统的粘土砖相比，本项目生产的产品具有重量轻、节能的优点，不但节约运输费用，而且减轻了建筑物的自重，增强了建筑物的抗震能力。 C 资源指标 我国普通粘土砖的平均电耗约为0.05-0.07kwh/块标砖，项目年用电量为58万千瓦时，单位产品电耗约为0.02kwh/块砖，从主要能耗指标对比可以看出，本项目能耗指标低于同行业水平，节能效果显著。 D 污染物产生指标 废水产生指标：本项目生产过程无生产废水产生； 废气产生指标：本项目在废气可以实现达标排放； 固体废物产生指标：本项目生产过程中的不合格产品均可重新粉碎后用于制砖，办公、生活垃圾全部交给环卫人员收集处理，不外排。 E环境管理要求 项目建成后将有严格的原材料消耗定额管理；对能耗、水耗有考核；对生产过程和产品合格率有考核。 项目建设完成后，将建立完善的管理制度、环境记录及统计数据，并对全过程按照相关规定来进行监管。 综上所述，拟建项目采用煤矸石、泥煤和页岩为主要原料，焙烧过程中充分利用煤矸石本身的热值，无需外加燃料；产品的电耗远低于传统的粘土砖，焙烧废气能够达标排放，且不排弃生产型固体废物，同时对项目营运期的环境管理要求完善，所以，项目建设符合清洁生产的原则。能够达到行业内清洁生产先进水平。 ## 7.4运营期环境管理与监测计划 7.4.1环境管理 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督拟建工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本次评价根据企业的自身特点及污染物产生情况，提出针对该项目的环境管理要求。 ①环境管理机构的建设 企业应长期设置专职环境管理机构，负责整个企业的环保工作，配置兼职管理人员l人。 ②管理要求内容 （1）工程运行前，由建设单位自行验收，检查环保设施是否按要求建设。 （2）对设备噪声、粉尘、窑炉废气及生活污水治理设施的正常运行进行监督管理，对工程产生的污染物及处置情况进行监督管理； （3）定期组织实施企业员工的环境教育、培训和考核，提高环保管理人员的业务水平，提高全体员工的环境意识和环境法制观念； （4）规范人工监测平台及人行梯建设，脱硫塔预留安装在线监测设备的位置，对排放废气、厂界噪声进行实时测定，全面掌握污染排放情况，并及时将监测报告存档； （5）建立和健全一套符合企业实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，形成制度化管理。 （6）为保证脱硫效率，需根据消耗情况及时补充Ca(OH)2溶液，本环评建议采用pH试纸定期测试沉淀再生池中溶液pH，当溶液呈酸性（pH＜9）时，则需添加Ca(OH)2溶液，同时根据需要在循环池（即澄清池）补充少量NaOH。 7.4.2环境监测计划 本项目正常运行期排放的污染物种类较少，成分简单。环境监测工作可委托具有监测能力和资质的当地环境监测部门进行。运行期间的主要环境监测因子见表7.4。 表7.4 监测项目及因子 监测项目; 监测因子; 监测位置; 监测频率; 备注. 噪声; 噪声; 东侧、南侧、西侧、北侧厂界处各设置1个监测点; 1次/季; 非正常情况时加测. 环境空气; 粉尘; 上、下风向各设置一个监测点; 1次/年. 粉尘; 布袋除尘器废气排气筒口; 1次/年. 粉尘、SO2、NOx、氟化物; 隧道窑废气排气筒口; 1次/年. ## 7.5环保投资估算 本项目总投资500万元，环保投资77.5万元，占总投资的15.5%，环保设施和投资额见表7.5。 表7.5 环保设施建设及投资估算一览表 类别; 治理措施; 投资额（万元）. 废气; 页岩开采粉尘; 设一台洒水车，配备雾化喷头; 1.0. 原料堆场粉尘; 将原料堆场三面设封闭围挡和洒水系统，降低卸料高度; 3.0. 破碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 10.0. 隧道窑焙烧废气; 钠钙双碱法脱硫除尘塔+15m排气筒; 32.0. 运输扬尘; 进出道路及厂区道路进行硬化，出厂口设车辆清洗平台; 3. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 0.5. 设备噪声; 使用低噪设备，采用隔声、减震、消声措施，于项目西北侧、西南侧厂界设置围挡; 3.0. 生态保护措施; 修截排水沟，拦渣坝，开采期先期绿化，闭矿后进行全面复垦，土壤改良、栽种绿化植被; 25. 合计; /; 77.5. ## 注：双碱法脱硫除尘系统配套干化池，总投资不再重复核算。 ## 7.6项目竣工验收内容及要求 按照《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号）相关要求，项目应严格按照“三同时”制度进行环境管理，项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目完工后建设单位应自行组织相关单位进行环境保护竣工验收，项目通过环境保护竣工验收后，方可正式投产运行。本项目竣工环境保护验收内容及要求见表7.6。 表7.6 环保设施竣工验收内容及要求一览表 序号; 污染源; 验收项目; 验收内容; 验收要求. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池收集后用作农肥; 废水不外排. 废气; 页岩开采; 粉尘; 设置1台洒水车，采矿时作业面产尘点设雾化喷头喷水; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，无组织颗粒物≦1.0 mg/m3. 原料堆场; 粉尘; 设置洒水装置、原料堆场三面封闭、设置顶棚，降低卸料高度; 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB 29620-2013）中规定的标准，原料破碎有组织颗粒物≦30mg/m3；一烘两烧隧道窑颗粒物≦30 mg/m3，二氧化硫≦300mg/m3，NOx≦200mg/m3， 氟化物≦3mg/m3，厂界污染物浓度限值：颗粒物≦1.0mg/m3、二氧化硫≦0.5mg/m3、氟化物≦0.02mg/m3。. 破碎; 粉尘; 鄂破、粉碎、筛分粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。布袋除尘器的处理规模为15000m3/h。. 车辆运输; 扬尘; 进出道路及厂区道路进行硬化，出厂口设车辆清洗平台. 一烘两烧隧道窑; 烟尘、NOx、 氟化物、SO2; 焙烧窑废气进入烘干窑对坯体进行干燥，然后进入钠钙双碱法脱硫除尘系统处理，最后通过15m高排气筒排放。. 噪声; 厂区生产; 设备噪声; 使用低噪设备，采用隔声、减震措施; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；昼间60dB，夜间50dB. 固体废物; 生产车间; 废砖 废砖坯; 返回生产系统回收利用，不外排; 全部得到妥善处理，避免造成二次污染. 矿山; 剥离表土和矿渣; 设置表土和矿渣临时堆放场所，占地面积约为100m2，收集后用于复垦. 生产车间; 除尘灰; 作制坯原料使用，不外排. 脱硫石膏及灰渣; 设干化池（即石膏仓，脱硫系统配套设置）收集，然后综合利用或回用于制砖。. 员工; 生活 垃圾; 垃圾桶对生活垃圾进行收集，交由环卫人员统一处理. 生态保护; 矿山开采; 水土流失、植被破坏; 严格执行防治水土流失措施，设排水系统，对已不开采部分进行先期绿化，进行修复和植被恢复工作；加强开采管理，修建拦渣坝、挡渣墙等; 防治水土流失和 植被破坏. 矿山退役; 平场覆土、土壤改良、植被恢复; 项目退役后，对尚未进行植被恢复的场地进行平整覆土，并对覆土后的土壤进行改良，选择适宜的树种和配置进行植被恢复。结合项目实际建设情况采取合理有效的生态恢复建设方案; 生态恢复措施合理有效. 环境管理; /; /; 安排兼职的环保员，执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度及环境保护竣工验收制度; 严格执行环境管理制度. 其它; /; /; 厂区生产区及运输道路全部硬化，干料传送带封闭; 减小扬尘和噪声影响.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 页岩开采 | 粉尘 | 设置1台洒水车，采矿时作业面产尘点设雾化喷头喷水 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 设置洒水装置，原料堆场三面设封闭围挡和洒水系统，适当降低卸料高度 | 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB 29620-2013） |
|  | 破碎 | 粉尘 | 鄂破、粉碎、筛分粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。布袋除尘器的处理规模为15000m3/h。 |  |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 控制车辆运输速率及装载量，并加盖帆布，进出道路及厂区道路进行硬化，出厂口设车辆清洗平台 |  |
|  | 一烘两烧隧道窑 | 烟尘 | 焙烧窑废气进入烘干窑对坯体进行干燥，然后进入钠钙双碱法脱硫除尘系统处理，最后通过15m高排气筒排放。 |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 生活污水经现有化粪池收集后用作农肥 | 不外排 |
| 固体废物 | 生产车间 | 废砖 废砖坯 | 返回生产系统回收利用，不外排 | 不对周边环境造成污染影响 |
|  | 矿山 | 剥离表土和矿渣 | 设置表土和矿渣临时堆放场所，占地面积约为100m2，收集后用于复垦 |  |
|  | 生产车间 | 除尘灰 | 作制坯原料使用，不外排 |  |
|  |  | 脱硫石膏及 灰渣 | 设干化池（即石膏仓，脱硫系统 配套设置）收集，然后综合利用 或回用于制砖。 |  |
|  | 生活设施 | 生活 垃圾 | 设垃圾桶对生活垃圾进行收集，交由环卫人员统一处理 |  |
| 噪声 | 运输 | 交通噪声 | 加强管理，邻近村镇等声环境敏感点时减速行驶、 禁止鸣高音喇叭 | 避免噪声扰民 |
|  | 厂区生产 | 噪声 | 使用低噪设备，采用隔声、减震、消声措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： （1）厂区生态保护措施： 经现场踏勘本项目厂区现为未硬化完善的泥质地面，植被主要为各种野生杂草，异构性状较差，易遭到破坏。本项目建成后将对厂区进行硬化和绿化，不会对生态环境产生明显影响。 （2）矿山生态保护措施： ①保护矿山生态环境应采取保护与恢复相结合的原则。对采矿区，应尽量提高土地利用率，减少对森林植被的砍伐，采用先进开采工艺，保护好采区附近的森林植被。 ②对矿山开采所形成的安全平台和开采单元，当年进行植被恢复，并且要求采用当地物种进行恢复。 ③对矿石临时堆渣场进行排水处理和回填时分层夯实，防止垮塌和形成泥石流，并于当年进行植被恢复。 ④为维持矿区最终边坡的稳定，防止滚石、滑坡等事故发生，要求设置挡墙或拦网。 ⑤加强防火措施，确保森林资源安全 做好生产人员吸烟和其他生活和生产用火的火源管理，加强防火宣传教育，建立页岩开采区森林防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门进行通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保矿区附近区域的森林资源火情安全。 ⑥据调查，矿区范围内无珍稀保护动植物分布。为避免生产影响范围扩大，应在矿区设置警示牌，标明生产活动区，严令禁止到非生产区域活动。指定有关的生态环境管理制度，对工作人员进行培训，规定活动范围，要求他们严格遵守管理制度。加强生产人员的宣传教育，使其自觉保护野生动物。如有野生动物光顾工区，应友好对待，顺其自然，并予以保护，严禁恐吓、伤害。严禁生产人员捕猎野生动物，严禁破坏与矿山建设和生产无直接关系的林木植被。 ⑦确保对矿山有序开采，严禁野蛮开采，最大限度防治生态破坏和水土流失。严格按照水土保持措施进行生态恢复和水土治理。 |  |  |  |  |

# 九、结论及建议

## 9.1 结论 9.1.1 项目概况 开江县庭香空心砖厂位于四川省达州市开江县新宁镇真武宫村三社，于2008年10月建成投产。企业于2006年建设800万块/页岩空心砖生产项目，于2006年10月31日通过开江县环境保护局审批（开江环登[2006]13号），于2008年8月26日通过开江县环境保护局竣工验收，并以取得排放污染物许可证（川环许S40014号）。经营范围为空心砖和实心砖的生产和销售。该企业于2017年2月24日更新营业执照，法人发生变更，项目建设地址和建设内容、经营范围等未发生改变。 据现场踏勘，该厂现处于停产状态，厂区内绝大部分工程建设已完成，但环保工程设施不完善，并存在若干环境问题，不符合环保要求。为响应国家政策，加强三废治理，开江县庭香空心砖厂拟完善厂区环保工程（主要包括：原材料堆场三面设封闭围挡和洒水系统，鄂破、粉碎、筛分工序设集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒，隧道窑设双碱法脱硫除尘塔+15m排气筒；矿山开采粉尘设洒水车和雾化喷头喷水处理，并设置矿山截排水系统；进出道路及厂区道路进行硬化，出厂口设车辆清洗平台；采取加强管理，隔声、减震、消声等噪声治理措施）建设，完成现有工程技改。 本项目总投资500万元，占地面积约25300m2，年产页岩标砖和空心砖合计3200万块，所用原材料页岩自设矿山开采，泥煤、煤矸石均为外购。 9.1.2 产业政策符合性 本项目利用页岩、泥煤和煤矸石生产标砖，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的允许类项目，符合国家的产业政策要求。 本项目页岩矿山开采属于《四川省矿产资源总体规划》鼓励开采类。因此，项目矿山开采符合国家现行产业政策要求。 9.1.3 规划及选址符合性 本项目位于四川省达州市开江县新宁镇真武宫村三社，项目用地为租赁真武宫村三社的农村集体土地，不占用基本农田，因此，本项目建设符合用地规划。 该建设地环境质量现状良好，具备一定的环境容量；场地内及周边地质条件良好，无地质灾害分布，未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害问题，水、电供应充足，交通方便，辅助设施齐全，便于项目发展；采取本环评提出的措施后本项目对外环境的影响可接受；项目选址不属于集中式地表水饮用水源保护区及集中式地下水水源保护区，矿区植被以杂树灌木丛地和旱地为主，无珍稀濒危动植物，周边无其他环境制约因素。综上，评价认为本项目选址合理。 9.1.4 环境质量现状 大气环境：SO2、NO2、PM10未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，评价范围环境空气质量较好。 声环境：E1、E2、E3、E4监测点的昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值，项目所在区域声环境质量较好。 9.1.5 营运期环境影响分析及污染防治措施 （1）废气 项目运营期大气污染物包括矿山开采粉尘、原料堆场粉尘、破碎筛分粉尘、焙烧废气。 矿山开采粉尘：设置1台洒水车和雾化喷头，对开采区作业面产尘位置喷水处理后，矿山开采粉尘无组织排放的粉尘量较小，不会对周边大气环境造成较大影响。 原料堆场粉尘：采取在原料堆场三面设封闭围挡及洒水装置，加强车辆管理、降低铲车卸料高度、卸料时用水喷洒等措施后，原料堆场无组织排放的粉尘量极小，对大气环境影响很小。 破碎筛分粉尘：在鄂破、粉碎、筛分工序各产尘位置设集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，粉尘有组织排放浓度为2.36mg/m3，另有极少量不能收集的粉尘无组织排放，能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相应标准限制要求，制坯区粉尘对大气环境影响较小。 车辆运输扬尘：采取控制车辆运输速率及装载量，避免超载运输，并加盖帆布，进出道路及厂区道路进行硬化，出厂口设车辆清洗平台等措施后，运输扬尘对大气环境影响很小。 焙烧废气：在烘干窑烟气出口位置设双碱法脱硫除尘塔+15m排气筒，烘干后烟气经脱硫除尘处理后由15m排气筒排放。各污染物排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相应标准限制要求。 另外，项目无组织排放污染物主要为未收集的粉尘，未收集的粉尘产生量少，经预测，污染物无组织排放的厂界浓度即可达标排放，不需设置卫生防护距离。 综上所述，在采取本环评提出的各项措施后，本项目运营期排放的废气对大气环境的影响很小。 （2）废水 堆场洒水部分蒸发，部分在砖坯焙烧时形成水蒸气同烟气一起排入大气；搅拌用水全部在成品焙烧时形成水蒸气同烟气一起排入大气；脱硫系统废水循环使用不外排，挤砖机所用冷却水循环使用，定期补充蒸发损失量，不外排。在出厂口设车辆清洗平台，车辆清洗废水经沉淀后回用制砖，所以项目无生产废水外排。 本项目员工生活污水产生量较小，约0.81m3/d（243m3/a），经化粪池收集处理，然后用于农肥。综上所述，本项目运营期对地表水环境质量基本无影响。 （3）噪声 生产设备均置于厂房内，通过合理布置机械设备、禁止破碎筛分车间和制坯车间夜间生产（晚6:00-早8:00）、对高噪声设备进行基础减震、设置隔声罩、风机进出气口设消声器、加强厂内设备的维护以及管理、制定严格的操作程序后，厂区各边界及最近敏感点（农户）处均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。运营期产生的噪声对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物 页岩矿山剥离表土、矿渣用于复垦；页岩标砖和空心砖生产过程中产生的废砖坯、废泥头，烧制不合格品回用于生产中；破碎过程收集的除尘灰回用于生产，脱硫石膏和灰渣设干化池（即石膏仓，脱硫系统配套设置）收集，然后综合利用或回用于制砖，生活垃圾交当地环卫人员统一处理。在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目产生的固废去向明确，不外排，可有效地防止固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。 9.1.6 清洁生产结论 本项目采用页岩、泥煤、煤矸石等为生产原料，焙烧过程中充分利用煤矸石本身的热值，节约能源；产品的能耗远低于传统的粘土砖，焙烧废气经处理后达标排放，生产固废全部回用于生产。综上，评价认为，本项目符合清洁生产原则。 9.1.7 总量控制结论 根据工程分析，本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于农肥。粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；由于点火引燃阶段属于非正常排放，且排放时间段，排放污染物较少，因此本次环评不将其计入总量控制；一烘两烧隧道窑废气经过脱硫除尘设施处理后经15m高排气筒排放，其中废气排入环境的总量控制指标为SO2 18.32t/a、NOx14.4t/a。 9.1.8综合结论 本项目符合国家产业政策，符合用地规划要求，选址合理，项目采用的主要生产工艺满足清洁生产工艺要求，在落实本环评报告表中提出的各项环保治理措施且确保相关环保设施正常运行后，可实现污染物达标排放，环境影响可控制在允许或可以接受的范围内，可以达到保护环境的目的。 因此，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 9.2对项目的建议 1、建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来如需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺等进行调整，则应按要求向有关环保部门进行重新申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 2、在厂区安装在线监测设备，对项目排放的污染物，尤其对工业粉尘、烟尘的排放情况进行实时监测，确保达标排放。 3、定期对各环保处理设施运行状况进行检查，确保各处理设施连续正常运行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

- 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

- 一、本报告表应附以下附件、附图： - 附件： - 附件1：营业执照 - 附件2：土地租赁协议 - 附件3：采矿许可证 - 附件4：监测报告 - 附图： - 附图1：项目地理位置图 - 附图2：项目厂区平面布置图 - 附图3：项目监测布点图 - 附图4：项目周边敏感点分布图 - 附图5：项目外环境关系图 - 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 1、大气环境影响专项评价 - 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 3、生态环境影响专项评价 - 4、声影响专项评价 - 5、土壤影响专项评价 - 6、固体废弃物影响专项评价 - 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。