目  录

1概述	1

1.1建设项目特点及项目由来	1

1.2工作过程	3

1.3分析判定相关情况	4

1.4环评关注的主要环境问题	7

1.5环境影响评价的主要结论	7

2总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价目的与原则	12

2.3环境影响识别与评价因子筛选	12

2.4评价工作等级和评价重点	14

2.5环境影响评价范围的确定	18

2.6相关规划和环境功能区划	18

2.7评价标准	27

2.8环境保护目标	31

3建设项目工程分析	34

3.1建设项目概况	34

3.2施工期污染物产生、治理及排放	60

3.3运营期污染物产生、治理及排放	67

3.4本项目污染物预测排放情况汇总	80

4环境现状调查与评价	84

4.1自然环境现状调查与评价	84

4.2区域污染源调查	88

4.3环境质量现状调查与评价	88

5环境影响预测与评价	99

5.1施工期环境影响分析	99

5.2营运期环境影响分析	103

5.3环境风险评价	134

6环境保护措施及其可行性论证	147

6.1施工期污染防治措施分析	147

6.2运营期污染防治措施及技术经济分析	149

6.3环保投资估算	169

7环境影响经济损益分析	172

7.1社会效益分析	172

7.2经济效益	172

7.3环境效益分析	173

7.4建设项目环境经济效益分析	174

7.5小结	174

8环境管理与监测计划	175

8.1环境管理	175

8.2污染物排放清单	181

8.3环境监测	186

8.4环境管理和监测费用预算	187

8.5企业自行验收相关规定	188

8.6环保设施竣工验收一览表	190

9环境影响评价结论	195

9.1工程概况	195

9.2产业政策符合性	195

9.3相关规划符合性	195

9.4环境质量现状	195

9.5主要环境影响分析	196

9.6环境保护措施及环境影响经济损益分析	198

9.7环境风险分析	198

9.8符合清洁生产和循环经济理念	198

9.9总量控制	199

9.10环境管理与监测计划	199

9.11公众意见采纳情况	199

9.12评价结论	199

9.13建议	199

附图：

附图1项目地理位置图

附图2达州市生态红线分布图

附图3水文地质图

附图4评价范围及外环境关系图

附图5项目卫生防护距离包络线图

附图6项目平面布置图

附图7项目分区防渗图

附图8项目雨水、污水管网图

附图9项目土地消纳范围图

附图10项目监测布点图

附图11项目现场照片

附件：

附件1委托书

附件2四川省固定资产投资项目备案表

附件3建设项目环境影响登记表

附件4设施农业用地备案

附件5设施农用地协议书

附件6设施农用地复耕合同书

附件7证明

附件8达州市开江县讲治镇人民政府关于开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目建设的意见（柳府[2018]187号）

附件9农村土地承包经营权出租合同

附件10租房合同

附件11有机废弃物（猪粪）处理消纳合同书

附件12合作框架意向书

附件13检测报告（翌检环字[2018]第1808055号）

附件14检测报告（SCGH180530010）

附件15环境监测报告（E201400289a）

附件16达州市达川区人民政府关于印发《达州市达川区畜禽养殖禁养区划定方案》的通知

附件17《开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目环境影响报告书》技术评审会评审意见

- 1概述

- 1.1建设项目特点及项目由来

随着社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，人们对动物蛋白质特别是猪肉的需求量越来越大，对猪肉质量要求也越来越高，安全、无公害、高瘦肉率的猪肉需求量不断增长。同时，随着城市化进程的推进，大量农村劳动力向城镇转移，传统的农民散养户数量正在迅速减少，猪肉生产大省的猪肉生产量下滑，使得猪肉供应形势越加严峻。因此，发展标准化、规模化养猪顺应了农业产业化的发展方向，是实现由传统农业向现代化农业转变的根本途径，也是稳定物价，减缓CPI上涨的一项重要举措，而发展生态型养殖场则更是符合目前兴起的大力实施绿色GDP战略的形势。

发展畜牧业，帮助农民增收致富是我国农业产业的重要内容，而养猪业是高效农业产业，是促进农民增收的重要途径之一，也是吸纳返乡农民工就业或帮助其自主创业的重要途径。该项目有利于促进达州市农业产业结构调整，进一步带动标准化规模养猪的发展，相关联的饲料业、食品业等也将得到进一步发展，项目区农民（主要是养猪家庭农场）也由此增加收入。

四川省养猪业历史悠久，生产水平较高，曾经是全国生猪第一大产区。最近几年，四川的生猪出栏量只能满足川内60%的市场需求，大量的外省肥猪和猪肉销往川内。从省内市场分析，随着城镇化趋势的发展，人们对优质猪肉的需求量将会进一步增长，发展规模化、现代化生猪养殖具有很好的经济效益和社会效益。

鉴于目前我市乃至四川省养猪产业整体水平还比较低下，各养猪企业采用的高科技手段还是凤毛麟角，大都沿用传统的设施、传统的技术、传统的工艺。因此造成了技术水平十分低下，疫病防控顾此失彼，产业效益与国外同类企业也无法比拟。通过项目的实施我们可以借助于优质种猪场的创建和技改，把涉及现代化的设施和技术在种猪场先行一步，通过认真的实施取得经验，从而对各规模猪场及各专业户进行示范推广，促进整个产业的现代化步伐。根据《达州市人民政府关于鼓励和引导工商资本进入农业发展的实施意见》：坚持“土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损”三条底线，鼓励工商资本发展适合企业化经营的现代种养业。

达州市开江县认真贯彻落实中央、省、市加快农业供给侧结构性改革要求，扎实推进“三农”产业化发展，成功引进开江东方希望畜牧有限公司落户达川。经过公司领导在开江县为期数月的考察，结合地理位置，周边环境（初期主要是考虑设施农用地及养殖场处理后废水消纳用地范围及周边敏感点分布情况），交通运输，运营期原材料来源等情况，最终，开江东方希望畜牧有限公司拟在四川省达州市开江县讲治镇大雄村建设开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目。结合当地承载能力情况，拟组建能繁母猪2500（年出栏商品仔猪60000头）的现代化生猪繁殖场，配套修建生产管理设施、员工宿舍以及环保处理设施等，占地约124.85亩。本项目为新建项目，项目所在地现状一般耕地和林地，非基本农田。项目已于2019年6月25日在开江县发展和改革局备案（备案号：川投资备【2019-511723-03-03-367509】FGQB-0146号）（备案文件见附件2）。本次评价包括施工期和运营期。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）有关规定，本项目属于“一、畜牧业”大类中“1畜禽养殖场、养殖小区”小类，根据养殖规模，年出栏生猪＞5000头（本项目年存栏母猪2500头，年出栏仔猪6万头，折合年出栏标准生猪1.6万头）项目应该编制环境影响报告书。开江东方希望畜牧有限公司于2019年7月委托南京向天歌环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告书编制工作。

本项目的特点如下：

（1）项目属于畜禽养殖类建设项目，产生的粪便通过堆肥发酵后外售有机肥厂生产有机肥；产生的废水经“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”处理后达《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作标准值，处理后尾水用于周边耕地农罐，节约资源，保护环境。

（2）项目用地是通过土地流转的方式租用农业用地，并签订了设施农用地复耕合同书，承诺土地使用期满后停止生产、经营的，退还土地并恢复耕作条件（设施农用地复耕合同书详见附件）。

（3）项目属于新建项目，目前场地现状为一般耕地和林地，不属于基本农田。

（4）距离项目最近的地表水体为东南侧的三岔河，距离约2.02km，主要功能为灌溉，本项目下游8.5km范围内无地表水集中式饮用水水源。本项目周边50m内不涉及饮用水水源。

（6）根据评价结论，项目卫生防护距离是分别以猪舍和废水处理站的边界200m的范围，根据现场勘查，卫生防护距离内有7户居民居住，本项目已将范围内住户租赁作为办公用房，因此项目满足卫生防护距离要求。

## 1.2工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目需进行环境影响评价，且环境影响评价文件等级为环境影响报告书。

开江东方希望畜牧有限公司于2019年7月委托南京向天歌环保科技有限公司（以下简称评价单位）承担本项目的环境影响评价工作（见附件1）。场址及附近的环境质量现状监测工作由达州恒福环境监测服务有限公司完成。

接受委托后，南京向天歌环保科技有限公司专门成立了评价小组对评价区域进行了详细的现场勘察，收集整理了与本项目有关的环境现状资料，研究了建设单位提供的工程资料。根据现场调查、收集到的有关文件、资料，开展了初步的工程分析，确定了各环境要素的评价工作等级，在此基础上进行了环境质量现状监测，获得了区域环境质量现状数据。

评价小组依据现状数据和有关资料，结合项目特点，经过深入的调查、分析和预测，并在充分的公众参与调查基础上，根据环境影响评价有关技术导则、规范的要求，编制完成了《开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目环境影响报告书》（送审稿），由建设单位报请达州市环境保护局组织审查。

环境影响评价工作程序见图1.2-1。

1提出环境保护措施，进行技术经济论证 2给出污染物排放清单 3给出建设项目环境影响评价结论 1各环境要素环境影响预测与评 2各专题环境影响分析与评价 建设项目工程分析 制定工作方案 1环境影响识别和评价因子筛选 2明确评价重点和环境保护目标 3确定工作等级、评价范围和评价标准 1研究相关技术文件和其他有关文件 2进行初步工程分析 3开展初步的环境现状调查 依据相关规定确定环境影响评价文件类型 环境现状调查监测与评价 编制环境影响报告书（表） 第一阶段

第二阶段

第三阶段

图1.2-1  环境影响评价工作程序

- 1.3分析判定相关情况

（1）与生态保护红线符合性分析

根据《四川省生态保护红线方案》，达州市涉及“13.盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”，“该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域”，对达州而言，主要为达州市城市饮用水水源保护区，为“达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区”，本项目位于达州市开江县讲治镇，距离本项目约49km，不在该饮用水源保护区范围内。

综上，本项目不涉及生态保护红线。

（2）与“环境质量底线”符合性分析

达州恒福环境监测服务有限公司分别于2019年7月20日至26日对项目所在地进行环境质量现状监测，监测表明，项目区环境质量均较好，不存在环境质量恶化的情况。

根据《达州市达川区人民政府关于印发〈水污染防治行动计划达川区实施方案〉的通知》，到2020年，科学施肥水平明显提升，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，主要农作物肥料利用率达到40%以上。本项目的实施，在保证肉类供应的情况下，污水处理后达《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作标准值后用于周边耕地农罐，减少了养殖业污染，同时，在农罐时合理施肥，减少农业面源污染，即本项目的实施有利于地表水环境质量改善。

综上，本项目与“环境质量底线”相符。

- 与“资源利用上线”符合性分析

土地承载能力与资源利用上线的符合性分析：本项目为母猪繁育养殖项目，根据存栏父母代母猪（人工受精，不养公猪）2500头的要求，结合项目以周为节拍的养殖工艺，要求存栏后备母猪276头，年出栏仔猪61875头，标准生猪存栏量为8073头。项目猪粪采用干清粪工艺，猪粪收集后经堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥，对于项目废水（主要包括生活污水、猪尿及猪舍冲洗水），结合周边土地面积及运行费用，以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少尾水所需配套的土地面积为目的，采用“格栅+固液分离+UASB+两级A/O池+二沉池+芬顿+紫外线消毒”工艺进行处理，处理后尾水用于周边耕地灌溉。项目区属于农村环境，周边有大量的耕地，与本项目签订消纳废水的土地共700亩，（按照水稻+油菜组合，或水稻+两季蔬菜组合，均有一倍的轮作面积，详见5.2.1），不存在土地供给不足问题。因此，本项目周边土地承载能力符合资源利用上线。

由于达州市地表水水位较高，水资源充足，且本项目采用干清粪工艺，用水量较小，不会使区域水资源枯竭；同时本项目，采用养种结合，处理后的废水用于周边耕地灌溉；使用粪便堆肥后外售有机肥厂生产有机肥，实现资源的多级利用；项目所在的达川区有大片的农田，有足够的粮食作为饲料加工的原料，不涉及饲料利用上线。

综上，不存在项目区资源过度使用的情况，与“资源利用上线”相符。

（4）环境准入负面清单

本项目属于畜禽养殖项目，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。

（5）产业政策符合性分析

本项目为畜禽养殖业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中“第一类鼓励类”中“一、农林业”中“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此，本项目建设符合国家和地方现行产业政策。

（6）规划符合性分析

中央制定的《全国草食畜牧业发展规划（2016-2020年）》提出的目标为：到2020年，主要草食畜产品产能和质量水平稳定增长，市场供应基本保障；《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）中提出：要加快发展优势特色农业，加快现代农业（林业、畜牧业）重点县建设，稳定生猪生产，大力发展牛羊养殖，积极发展禽、兔、蜂等特色产业；《达州市“十三五”农业农村经济发展规划》中提出：打特色牌、走品牌路，加快发展粮食、油料、生猪3个大宗农产品和蜀宣花牛、特色家禽（旧院黑鸡、开江鸭鹅）、茶叶等6大特色产业，引导特色产业向优势产区集中，推动多村一品、多乡一业、县县有主业发展。

本项目为生猪生态养殖场建设项目，其废水经处理后产生尾水用于水稻、油菜等农肥，实现了养殖设施化、生产规范化、防疫制度化和粪污无害化，极大的推动了达川区现代畜牧业的快速发展，带动周边经济，符合国家、四川省及达州市农业经济发展规划要求。综上所述项目建设符合相关规划要求。

《水污染防治行动计划达川区2017年度实施方案》中指出：防治畜禽养殖污染，加强规模化养殖场（小区）污染治理，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）。督促现有规模化养殖场（小区）根据污染防治需要，配套建设粪便贮存、处理、利用设施。在散养密集区，加快农村户用沼气池建设、实施畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用等环境整治。

本项目符合《水污染防治行动计划达川区2017年度实施方案》中的防治畜禽养殖污染相关要求。

项目位于开江县讲治镇大雄村，根据项目所在地开江县讲治镇出具的建设意见，项目选址符合城乡规划；根据开江县讲治镇人民政府出具的证明，本项目不在限养区、禁养区和城镇内，未占用基本农田；根据达州市国土资源局达川分局出具的意见，本项目不属于城镇规划区，该区域不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、水源保护区，并已落实复垦责任，同意该项目在所选地址建设。

项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，其中提出，“推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体发展。积极引导调整农业种植结构，支持优势产区加强棉花、油料、糖料、大豆、林果等生产基地建设。统筹考虑种养规模和资源环境承载力，推广粮改饲和种养结合模式，发展农区畜牧业。分区域推进现代草业和草食畜牧业发展。提高畜禽、水产标准化规模化养殖水平”。

- 1.4环评关注的主要环境问题

本项目环评关注的主要环境问题包括：

（1）废气方面：主要关注运营期养殖区、污水处理站、粪便堆肥区恶臭。

重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

（2）废水方面：主要关注运营过程中养殖废水和生活污水。废水污染因子为总磷、COD、BOD5、NH3-N、SS和粪大肠杆菌。

重点分析废水水量、水质及处理工艺的可行性；废水不外排的可行性。

（3）噪声方面：关注运营期场界噪声是否可以达到相应的标准要求。

重点分析噪声控制措施的可行性及场界达标性。

（4）固废方面：关注员工办公和生活垃圾、猪粪、病死猪及胎衣、医疗废物等的去向。

重点分析固废的产生情况、暂存设施设置的规范要求及处置是否符合环保要求。

- 1.5环境影响评价的主要结论

开江东方希望畜牧有限公司“开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目”符合国家产业政策，符合国家、地方相关规划，选址合理；项目建设得到当地多数公众的支持；区域大气质量、地表水环境质量、声环境现状良好。评价认为，建设单位认真落实本报告提出的各项措施，项目运营期产生的废水全部综合利用，废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响，重点污染物排放符合总量控制要求，环境风险可控。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 2总则

- 2.1编制依据

- 2.1.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1起施行)；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国传染病防治法》（2014年12月1日起施行）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日修正）；

- 《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（国家主席令第39号，2011年3月1日实施）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起施行）。

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10）；

- 2.1.2行政法规及规范性文件

- 《环境保护公众参与办法》(2015年9月1日起施行)；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21号令，2013.5.1）；

- 《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47号）；

- 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）；

- 《清洁生产审核暂行办法》，国家环境保护总局令第16号，2004年10月18日；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）；

- 《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环发[2006]394号）；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号）；

- 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

- 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；

- 《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）；

- 《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013年11月11日国务院643号令）；

- 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月）；

- 《家畜家禽防疫条例实施细则》（1992年，农业部第10号）；

- 《国家危险废物名录》（2016年版）；

- 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局，1999年6月22日）；

- 《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》（中华人民共和国农业部公告第176号）；

- 《饲料药物添加剂使用规范》（农业部公告第168号）；

- 《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发[2004]18号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，（国发[2012]98号）；

- 《四川省环境保护厅关于调整建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（2018年第4号）；

- 关于印发《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》的通知（川农业函[2017]647号）；

- 关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知（农业部办公厅，2018年1月15日）；

- 农业部办公庁关于印发《畜禽规模养殖场粪汚資源化利用设施建设规范(试行)》 的通知（农办牧〔2018〕2号）；

- 《大气污染防治行动计划》（2013年6月14日）；

- 《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）；

- 《土壤污染防治行动计划》（2016年5月28日）；

- 《四川地方标准 规模猪场建设技术规范》（DB 51/ T1073—2010）；

- 《达州市达川区畜禽养殖禁养区划定方案》的通知（达川府发〔2018〕20号。

- 2.1.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（10）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（11）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（12）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）；

（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（14）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（15）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；

- 2.1.4项目有关文件、资料

（1）建设项目委托书；

（2）备案通知书；

（3）选址意见；

（4）项目建设单位提供的其它相关资料和数据。

- 2.2评价目的与原则

- 2.2.1评价目的

环境影响评价是建设项目环境管理的一项制度，目的是为了贯彻“保护环境”这项基本国策。本项目属于对环境可能造成一定影响的建设项目，因此，本评价将以国家环境保护的有关法规、四川省环境保护的有关法规和达州相关环境规划为依据，通过对项目选址所在区域的自然环境、社会环境概况、环境敏感区及环境保护目标的调查，掌握评价区域环境空气、水环境、声环境及生态环境现状。从环境保护的角度对该建设项目的选址可行性以及可能的环境影响范围和程度作出分析、预测和评价，并提出预防对策和措施，为项目的建设和营运管理提供环保科学依据。

- 2.2.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 2.3环境影响识别与评价因子筛选

（1）环境影响因素识别

根据本项目建设和运行阶段工艺流程和污染物排放特征，以及项目所处地区环境状况，采用矩阵法对该项目可能产生的环境影响活动、其受该工程影响的环境要素进行识别，其结果见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别表

| 环境影响资源程度开发活动 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 物质环境 |  | 社会经济环境 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 地质地貌 | 声环境 | 水资源 | 土地资源 | 经济发展 | 能源利用 | 交通运输 | 生活水平 | 劳动就业 | 人群健康 |
| 施工期 | 土方开挖 | -2D |  |  | -2D |  |  | -2D |  |  |  |  | +2D |  |
|  | 机械作业 |  |  |  |  | -2D |  |  |  |  |  |  | +1D |  |
|  | 材料运输 | -2D |  |  |  |  |  |  |  |  | -1D |  |  |  |
|  | 施工人员 |  | -1D |  |  |  |  |  | +2C |  |  |  | +2D |  |
| 运营期 | 饲料、种猪及废物运输 | -1C |  |  |  | -1C |  |  |  |  | -1C |  | +1C | -1C |
|  | 猪养殖 | -2C |  |  |  | -1C | -1C | -1C | +2C | +1C |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -2C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1C |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 | -1C |  | -1C |  |  |  | -2C |  | +2C |  |  |  | -1C |
|  | 环境风险 | -1C |  | -1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1C |
|  | 社会经济 |  |  |  |  |  |  |  | +2C | +2C |  | +1C | +1C | +1C |
| 注：表中D表示短期，C表示长期；“1”表示较小，“2”表示有一定影响，“”3表示较大。“-”表示负影响，“+”表示正影响；空白表示相互作用不明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为新建项目，从表2-1中可以看出，运营期对环境的影响是多方面的，其中最主要的是项目猪舍臭气等对周边大气环境产生不同程度的负影响，运营期的影响是长期的。

对环境的正影响则主要表现在社会经济环境，该项目建设过程中增加就业率，运营期大量猪饲料原料的采购、集约化养殖技术的应用有利于经济发展和节能降耗；项目需要工人，有利于劳动就业。

（2）评价因子筛选

在识别出该项目主要环境影响因素的基础上，根据本工程的特点，同时类比同类项目情况，确定本次评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子确定表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S | NH3、H2S |
| 水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | 废水处理措施及废水不外排的可行性分析 |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 氨氮 |
| 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |
| 土壤环境 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | 定性分析 |
| 固体废物 | — | 猪粪、病死猪尸、胎盘、生活垃圾、医疗废物等 |
| 环境风险 | 防疫风险、废水处理设施风险 | — |
| 社会经济 | 废水、固废资源化综合利用等 | — |

- 2.4评价工作等级和评价重点

- 2.4.1评价工作等级

本报告依据“环境影响评价导则”中评价级别判定方法，确定本次环境评价各环境要素的评价工作等级。

2.4.1.1大气环境影响评价工作等级

根据项目工程分析和建设项目周边环境特点可知，沼气发电机采用项目厌氧发酵产生的沼气（净化后的）作为燃料，沼气为清洁能源，因此，本项目大气污染物评价因子主要为NH3及H2S气体，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi（下标i为第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。Pi的定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

表2.4-1  估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） |  | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 42℃ |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -2.2℃ |
| 土地利用类型 |  |  | 耕地（非基本农田） |
| 区域湿度条件 |  |  | 60% |
| 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | 是£ 否R |
|  |  | 地形数据分辨率/m |  |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | 是£ 否R |
|  |  | 岸线距离/km |  |
|  |  | 岸线方向/。 |  |

表2.4-2  估算模式计算结果一览表

| 污染类型 | 污染源 |  | 最大落地浓度（mg/m3） | 环境质量标准（mg/m3） | 最大地面浓度占标率（%） | 下风向距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 猪舍 | NH3 | 0.001780 | 0.2 | 0.89 | 152 |
|  |  | H2S | 0.000456 | 0.01 | 4.56 |  |
|  | 粪污堆肥车间 | NH3 | 0.017400 | 0.2 | 8.68 | 68 |
|  |  | H2S | 0.000015200 | 0.01 | 0.15 |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.01675 | 0.2 | 8.37 | 72 |
|  |  | H2S | 0.000609 | 0.01 | 6.09 |  |

表2.4-3 大气环境影响评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

经估算模式计算，1%≤Pmax<10%；由上表判定依据可知，本项目大气环境影响评价等级为二级。

2.4.1.2地表水环境影响评价工作等级

项目污水排放量：本项目废水不排放。项目废水主要为养殖废水和生活污水，生活污水经隔油池（食堂废水）、化粪池处理后进入养殖废水污水处理站处理，处理尾水达《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）用于周边耕地灌溉，不排放到外环境。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T-2018），本项目按三级B评价。重点分析项目项目废水用于耕地消纳的可行性。

2.4.1.3地下水环境评价工作等级

本项目位于开江县讲治镇大雄村，项目周边地下水环境不属于集中式饮用水水源及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，附件居民饮用水均为自打井井水，最近的居民水井位于项目生产区边界200m外，因此，项目周边不存在分散式饮用水水源保护区。项目地下水环境敏感程度为不敏感。

本项目主要从事种猪养殖，年出栏仔猪6万头，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的地下水环境影响评价行业分类表，地下水环境影响评价项目类别为III类，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的评价工作等级分类表，确定本项目地下水环境评价等级为三级。

表2.4-5  评价工作等级分级表

| 项目类型 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目情况 | 本项目属于III类建设项目，周边地下水环境敏感程度为不敏感 |  |  |
| 评价等级 | 三级 |  |  |

2.4.1.4声环境评价工作等级

本项目位于开江县讲治镇大雄村，声环境功能为2类区，项目周围环境主要是农村环境；目前项目周边主要分布有林地、耕地、散居农户等，项目建设后厂址附近的噪声声级增加不明显（3dB(A)以下），周围受影响人口亦无显著增加，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的相关规定，确定本项目的声环境评价工作等级为二级。

2.4.1.5生态影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）中的规定，项目设施占地面积为0.371km2，面积≤2km2；评价区不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感目标，属一般区域，故生态环境影响评价工作等级定为三级。具体判定依据见表2.4-6。

表2.4-6  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥ 100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.4.1.6土壤影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于导则中的“农林牧渔―“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上畜禽养殖场或养殖小区”，土壤环境影响评价项目分类属于“Ⅲ类项目”。本项目占地8.32hm2（124.85亩）＞5hm2，因此占地规模属于中型。本项目对土壤的影响主要是养殖区污染物的入渗影响。项目调查范围为该区域内距离场界边界50m范围，该区域无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。土壤环境敏感目标主要为林草地土壤，为较敏感目标。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价工作等级为三级。

2.4.1.7环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）的要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价：风险潜势为Ⅲ，进行二级评价：风险潜势为Ⅱ，进行三级评价：风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

环境风险评价工作级别划分依据见表2.4-6。

表2.4-6   评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目涉及的危险性物质，属于一般毒性物质、易燃液体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判定不构成重大危险源。本工程生产所涉及的主要化学物质中，列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的为柴油，具体见表2.4-7。

表2.4-7  本工程重大危险源辨识表

| 物质名称 | 本工程最大储量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 0.85 | 1000 | 0.00085 |
| ∑qi/Qi |  |  | 0.00467 |

综上，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此风险评价工作级别定为简单分析。

- 2.4.2评价重点

根据工程污染特征，结合有关环保管理的政策和要求，本次环评的重点为：

1）结合“清洁生产”、“污染物排放总量控制”和“污染物达标排放”等原则进行工程分析，查清项目各类污染因子、排污源强、排放方式以及排放规律，确定评价等级，重点为污染物产生量及产生特点的分析，评述建设项目对环境的影响，提出相应的治理措施，并预测运营后项目污染物的排放对周围环境的影响。同时根据周边环境特征、原辅材料的危险特性，进行环境风险评价，提出事故防范及应急措施。

2）在进行工程分析以及环境影响评价的基础上，进行污染防治对策研究，提出切实可行的环保措施。

3）根据有关资料，结合项目与当地规划、环境功能区划和产业政策的相符性、总量控制和清洁生产要求、污染物达标排放和环境质量达标等方面，对项目建设可行性进行分析。

- 2.5环境影响评价范围的确定

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表2.5-1。

表2.5-1  评价范围表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以建设项目为中心，边长为5.0km的矩形 |
| 水环境 | 着重分析项目废水处理措施的可行性 |
| 声环境 | 距项目车间外200m及周围敏感目标 |
| 地下水环境 | 包括项目在内的3.70km2的区域范围 |
| 生态环境 | 本项目的生态影响评价范围确定为项目所在地及项目厂界向外200m。 |
| 土壤环境 | 为项目所在地及项目厂界向外50m |
| 风险环境 | 风险潜势力为Ⅰ，进行简要分析。 |

- 2.6相关规划和环境功能区划

- 2.6.1产业政策符合性分析

项目位于开江县讲治镇大雄村2社，中心地理坐标：东经：107.962480143，北纬：31.026905865，厂址四周以林地、耕地为主。

本项目为畜禽养殖业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中“第一类鼓励类”中“一、农林业”中“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

同时项目于2018年5月30日取得开江县发展和改革局关于《开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目》企业投资备案通知书（备案号：川投资备【2017-511703-03-03-203489】FGQB-0184号）（备案文件见附件2）。

因此，本项目符合国家现行产业政策。

- 2.6.2与相关政策符合性分析

表2.6-1   项目建设与相关政策规范符合性分析

| 序号 | 相关政策和规范名称 | 具体规定和要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》 (国务院令第643号) | ①“第十一条禁止在饮用水源保护区、风景名胜区……法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区” ②“第十二条新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价” ③“第十三条畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。” | ①项目位于开江县讲治镇大雄村，所在地不存在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 ②根据达州市开江县讲治镇为本项目出具的建设意见，本项目涉及的修建区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、水源保护区，并已落实复垦责任；目前本单位正在办理环境影响评价手续。 ③现有区内道路全部实现硬化，按功能分为清道和污道，清道输送饲料，污道出粪，清污分道减少了畜病交叉感染的机会。根据现有场地条件特点，本项目在场区内的排水系统为雨污分流，污水收集输送系统采取暗管布设。 项目采用干清粪工艺，粪便每天收集后立即送入堆肥车间进行堆肥，堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥；项目废水去向为经污水处理站处理后，用于周边耕地灌溉，不外排。 病死猪及分娩物采用高温一体化处理机高温法后外售做有机肥原料。 | 符合 |
| 2 | 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号） | ①发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放” ②规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。 ③畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 ④规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制。 ⑤采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。 | ①项目猪只饲料中添加EM菌剂，日常喷洒除臭剂，采用节水饮水器等方式，减少废水、恶臭气体的产生；同时废水通过处理站处理后，用于周边农田农灌，不外排。 ②项目采用干清粪工艺，粪便和猪尿、冲洗水分别收集。 ③病死猪及分娩物采用高温一体化处理机高温法后外售做有机肥原料。 ④厂区清污分流，污水管道暗沟布设。 ⑤本项目将采用微生物抑制剂直接添加到饲料中调整营养物质，喷洒除臭剂以及及时冲洗地面等措施抑制臭气。 | 符合 |
| 3 | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009） | ①总平面布置：平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。 ②粪污收集：新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流。 ③粪污处理工艺模式：养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采模式Ⅰ或模式Ⅲ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用模式Ⅲ处理工艺。 | ①项目污水处理站总平面布置功能明确，按照废水处理流程进行布置。 ②本项目采用干清粪工艺，粪污日产日清，且本项目在场区内的排水系统为雨污分流，污水收集输送系统采取暗管布设。 ③项目采用干清粪模式，废水产生量较小，废水进入厂区内污水处理站处理后尾水用于周边耕地灌溉，不外排。 | 符合 |
| 4 | 《畜禽养殖污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | ①3选址要求3.1禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：（1）生活饮用水水源保护区……场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 ②4厂区布局与清粪工艺4.1新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采用干法清粪工艺……不得采取明沟布设4.3新建……要逐步改为干法清粪工艺。 ③5畜禽粪便的贮存5.2贮存设施的位置必需远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或者侧风向。 ④8饲料和饲养管理8.2提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，较少污染物排放和恶臭气体产生。 | ①项目位于开江县讲治镇大雄村，所在地不存在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。根据国家环保部环函（2001）348号文的解释：“城镇居民区”是指城镇行政区域内居民居住相对集中的区域。项目处于农村区域，周边自然植被较丰富，人口密度较小，附近居民点不属于禁建区范畴、不属于城市和“城镇居民区”范畴。项目选址不属于上述禁建区域，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的选址要求。 ②本项目采用环境友好型粪污水处理工艺，猪粪日产日清。场区内的排水系统为雨污分流，污水收集输送系统采取暗管布设。 ③项目采用干清粪工艺，粪便每天收集后立即送入堆肥车间进行堆肥，堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥；符合要求。 ④本项目饲料添加微生物制剂，抑制污染物排放和恶臭气体产生。 | 符合 |

- 2.6.3规划符合性分析

①与《达州市现代畜牧业发展十三五规划》相符性分析

根据《达州市现代畜牧业发展十三五规划》中的要求，生猪布局在达州市的达川区、渠县、大竹县、宣汉县、开江县、万源市、通川区；着力发展标准化规模养殖，畜禽养殖污染得到有效治理。本项目建设地点选址及污染物治理措施均符合当地畜牧业发展规划要求。

②与《达州市畜禽规模养殖污染防治规划（2017-2020年）》相符性分析

根据污染防治规划的要求，“新、改、扩建畜禽养殖场、养殖小区必须建设相应的畜禽粪便贮存、雨污分流设施，严格落实畜禽粪便干湿分离、雨污分流要求，配套建设病死畜禽的无害化处理和畜禽粪便、污水资源化利用相关设施设备。本项目采用干清粪工艺，并严格落实畜禽粪便干湿分离、雨污分流的要求。产生的粪便经堆肥发酵处理后，通过罐车运送到有机肥厂制有机肥；病死猪采用无害化高温一体化处理机处理后外售作有机肥原料；产生的废水经处理后用于周边耕地灌溉，项目所在地无大型养殖场，有足够的消纳土地。因此，本项目的建设符合《达州市畜禽规模养殖污染防治规划（2017-2020年）》中提出的相关要求。

③与《开江县畜禽养殖污染防治规划（2016-2020年）》符合性分析

“三、主要任务”

……

“（四）加快实用技术培训和技术推广”

“要全力开展畜禽养殖污染防治工作的技术指导和培训工作。指导新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实行雨污分流、粪便污水资源化利用。对现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，指导配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。指导畜禽养殖场采取种养结合模式，推行“畜、沼、肥、粮（果、蔬）”生态循环方式，实现农业产业内部融合发展；鼓励社会资本和由条件的规模养殖场以畜禽养殖污染物为原料进行有机肥生产，开展资源综合利用；有条件的养殖场，鼓励进行厌氧、好氧处理，人工湿地净化，实现达标排放的目标”。

本项目实行雨污分流、粪便污水资源化利用——粪便堆肥发酵后外售作为生产商品有机肥原料，污水经处理后用于周边耕地农罐，且采用的工艺是鼓励的厌氧、好氧处理工艺，符合《开江县畜禽养殖污染防治规划（2016-2020年）》中的畜禽污染源防治规划。

本项目为生猪养殖场建设项目，实现了养殖设施化、生产规范化、防疫制度化和粪污无害化，极大的推动了开江县现代畜牧业的快速发展，带动周边经济，符合达州市相关发展规划要求。

- 2.6.4选址合理性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）有关规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

（1）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

（2）城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

（3）县级人民政府划定的禁养区域；

（4）国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

（5）新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建边界的最小距离不得小于500m。

（6）畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

项目场址区域交通便利，有乡村道路到达场区，平时其它车辆较少。因此，在保证生物安全的前提下为原材料购入，产品销售具备极好的运输条件。

项目位于开江县讲治镇大雄村，项目区域处于丘陵的山顶，为典型的农村环境。根据附件证明，不在上述前6点所述区域。本项目的建设从噪声、恶臭、饮用水、景观视觉效果等各方面对讲治镇场镇影响较小。项目产生粪便收集后每日运送至堆肥车间立刻进行堆肥发酵处理，不暂存，且粪污堆肥车间距离三岔河至少2.25km，位于本项目生产及生活管理区的常年主导风向的下风向。

选址《开江县畜禽养殖禁养区划定方案》的符合性分析：

禁养区：

①饮用水水源保护区

包括境内1处县级集中式饮用水水源地——宝石桥水库水源地，以及20处乡镇集中式饮用水水源地的一级保护区和二级保护区。

其中，饮用水水源一级保护区内禁止建设养殖场，饮用水水源二级保护区内禁止建设有污染物排放的养殖场。

②重要河流岸带

境内七大主要河流（明月江、新宁河、新盛河、南河、蕉溪河、天师河、桐子河）干流河道水域及沿岸两侧纵深50米以内陆域。

③重点文物保护单位

境内6处重点文物保护单位的保护范围和建设控制地带内。

④城镇居民区和科学教育文化研究区

开江县中心城区（包括新宁镇、普安镇）、任市镇、甘棠镇的规划用地范围内和其他乡镇场镇的建成区范围内。

限养区：

①饮用水水源准保护区

包括宝石桥水库水源地和20处乡镇集中式饮用水水源地的准保护区。

②重要河流岸带

境内明月江干流沿岸两侧纵深50 ~ 200米以内区域，其余六条主要河流（新宁河、新盛河、南河、蕉溪河、天师河、桐子河）干流沿岸两侧纵深50 ~ 100米以内区域。

③重要水库

境内明月水库和响水滩水库校核洪水位线以上纵深200米范围内的区域。

④城镇居民区和科学教育文化研究区

开江县中心城区（包括新宁镇、普安镇）、任市镇、甘棠镇规划建设用地范围边界外延500米以内区域，其他乡镇场镇的规划范围内除禁养区以外的其他区域。

⑤主要交通干线

境内达万铁路、达万高速公路两侧边线各50米范围内

本项目位于开江县讲治镇大雄村丘陵地区的山顶，距离宝石桥水库3.5km；周边2.02km不存在任何地表水体；在讲治镇城镇的规划范围外；最近的省道（高速公路）、铁路为项目西北侧1.25km的省道S202。

综上所述并结合项目所在地讲治镇人民政府出具的证明，项目选址未在禁养区、限养区，详见附件。

项目位于农村区域，厂界四周分布零散农户（200m卫生防护距离内有7户居民），距离讲治镇城镇约1.03km，经预测，项目臭气对大气评价范围内居民的影响较小，远远低于标准值；东南侧2.02km处为三岔河，本项目所在地段三岔河上游500m，下游8.5km内不存在饮用水源保护区，水体功能为灌溉、行洪。根据现状监测和影响预测，本项目生活污水、养殖废水、生产性恶臭废气、噪声及固体废物等均采取合理的环保措施，实现达标排放或综合利用；项目区周边存在大量的耕地，已租赁农田共700亩，本项目废水处理后需要消纳土地2901.34亩，项目周边的农田完全可用于本项目废水的消纳，环境容量大。通过加强厂区管理，不会对项目周边的居民区产生不利影响，不改变周围环境质量现状，其对周围环境的影响是在可接受范围内。从现状周边环境分布及土地利用角度分析，项目选址与周围环境具有相容性。

综上所述，本项目与周围环境相容，选址合理。

- 2.6.5环境功能区划

①地表水环境功能区划

项目区域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据现状监测和环境影响预测，因此项目废水对不会恶化区域水环境。

②大气环境功能区划

项目处于农村区域，属于二类区，其环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

根据现状监测表明，从大气环境角度分析，项目建设符合大气环境功能区划要求。

③声环境功能区划

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

根据现状监测结果，项目厂界声环境质量现状良好，具有一定的声环境容量。项目投入营运后，在有效的噪声治理措施保障下，不会发生噪声扰民现象。项目的选址建设符合声环境功能区划。

④地下水功能区划

项目所在区域地下水可作为饮用水，地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

根据现状监测结果，项目所在区域地下水环境质量现状良好。项目投入营运后，在有效的地下水防治措施条件下，不会破坏地下水环境功能。

- 2.7评价标准

- 2.7.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目区所在地为农村地区，为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见表2.7-1。

表2.7-1  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭氧 | 日最大8小时平均 | 160ug/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 1小时平均 | 200ug/m3 |  |
| 2 | CO | 24小时平均 | 400ug/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10000ug/m3 |  |
| 3 | SO2 | 24小时平均 | 150ug/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500ug/m3 |  |
| 4 | PM10 | 年平均 | 70ug/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150ug/m3 |  |
| 5 | PM2.5 | 年平均 | 35ug/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75ug/m3 |  |
| 6 | NO2 | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 7 | NH3 | 1小时平均 | 0.20mg/m3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 8 | H2S | 1小时平均 | 0.01mg/m3 |  |

（2）地表水环境质量标准

本项目废水经污水处理站处理后，用于周边耕地灌溉，不外排。本项目所处区域附近地表水体为东南侧2.02km的三岔河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准详见表2.7-2。

表2.7-2  地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002） III类标准 |
| 2 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 3 | COD | ≤20 |  |
| 4 | 五日生化需氧量 | ≤4 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 6 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |  |

（3）地下水质量标准

评价区域地下水没有进行功能划分，根据“以人体健康为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”的应执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，本项目以地下水作为项目生产用水和生活用水，应执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，具体指标见表2.7-3。

表2.7-3  地下水质量指标单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 |  |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 |  |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |  |
| 5 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 7 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 8 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 9 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 10 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 11 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 13 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 14 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 15 | 锰 | ≤0.10 |  |
| 16 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 17 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 18 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 19 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 20 | 总大肠菌数 | ≤3.0MPN/100ml |  |
| 21 | 细菌总数 | ≤100CFU/mL |  |

（4）声环境质量标准

项目所在区域为2类功能区，周边声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。标准值见表2.7-4。

表2.7-4  声环境质量标准单位：dB（A）

| 项目 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 |

（5）土壤环境

项目占地为一般耕地等，应执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值中较严格标准。其值见表2.7-5。

表2.7-5    农用地土壤污染风险筛选值    单位：mg/kg

| 项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.5-7.5 |
| 铬（mg/kg） | 200 |
| 砷（mg/kg） | 25 |
| 汞（mg/kg） | 0.6 |
| 镉（mg/kg） | 0.3 |
| 铜（mg/kg） | 100 |
| 铅（mg/kg） | 120 |
| 锌（mg/kg） | 250 |
| 镍（mg/kg） | 100 |

- 2.7.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

猪舍、污水处理站、堆肥车间NH3、H2S无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的规定；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准的规定；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准。

表2.7-6  大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 允许排放 浓度 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 中表1新扩改建二级标准 |
| 2 | H2S | 0.06 |  |
| 3 | 臭气 浓度 | 70 （无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准 |
| 4 | 油烟 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

柴油发电机：根据环函[2005]350号《关于柴油发电机排气执行标准的复函》，参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准对柴油发电机排放的SO2、NOx、烟气进行控制。

根据国家环保总局环函[2006]359号《关于内燃式瓦斯发电项目环境影响评价标准请示的复函》：“目前，我国还没有发电用内燃机大气污染物排放标准，使用以煤层气为燃料的内燃机发电建设项目，可根据建设项目环境影响评价文件审批时间，分别参照执行《车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》（GB14762-2002）第二阶段和《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV、V阶段）》（GB17691-2005）中的大气污染物排放控制要求，进行环境影响评价”。本评价中NOx排放参照执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV、V阶段）》（GB17691-2005）中的大气污染物排放中国V阶段的控制要求，即NOx≤2.0g/Kw·h。SO2执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，即SO2≤550mg/m3，2.6kg/h（15m排气筒）。

（2）废水排放标准

项目废水经处理后用于周围农田农灌，不外排。

（3）噪声排放标准

本项目施工期场界噪声限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，详见表2.7-7；运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，其值见表2.7-8。

表2.7-7  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 项目 | 时段 | 噪声值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 昼间 | 70 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 夜间 | 55 |  |

表2.7-8  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 项目 | 时段 | 噪声值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 昼间 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 夜间 | 50 |  |

（4）固体废物

本项目所产生的固体废物包括一般固体废物（如：粪便、病死猪）和危险固废（如：卫生防疫用的废旧药品、针管）以及员工的生活垃圾等。

项目采用干清粪（机械刮板）工艺，猪粪便、污泥等农业固废贮存及处置执行《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）中相关规定；

病死猪尸体的处理与处置按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》中相关规定执行，即：病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售。本项目高温发酵后外售做有机肥原料。

危险固废的收集和贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求执行，分类收集，按不同类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，不得露天存放。

- 2.8环境保护目标

本项目位于开江县讲治镇大雄村2社，中心地理位置坐标为东经：107.962480143，北纬：31.026905865，项目外环境关系具体分布情况见附图。

项目评价范围内主要为农村环境，处于丘陵的山顶，厂界周围有分散居民，项目厂区500m内的散户居民高差至少为50m，与500～2500m内的居民高差为150～300m。项目厂外1km内无学校、医院、机关及居民区等环境敏感点。

本项目（侧风向）1.03km处为讲治镇场镇（规模为2万人），较本项目厂区低300m左右；厂界东侧1.28km为开江县讲治镇上进小学，较本项目厂区低190m；厂界南侧1.32km为开江县讲治镇大雄村小学，较本项目厂区低200m；厂界西南侧1.97km为开江县讲治镇凉水小学，较本项目厂区低250m。

项目东南侧约2.02km的三岔河，本项目区段主要功能为灌溉和行洪，项目所在地三岔河上游500m以及下游8.5km内无集中式饮用水源保护区。项目无组织排放源边界外200m区域的卫生防护距离内共有7户居民居住，目前已与他们签订租赁协议，用作项目生活区，外环境较好，具体分布情况见附图4。

根据现场调查，本项目评价范围内无集中式饮用水源地，无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标，主要环境保护目标详见表2.8-1。

表2.8-1    主要环境保护目标及保护要求

| 编号 | 环境 要素 | 保护目标 | 户数（户）/规模（人） | 方位和距离（m） |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距红线水平距离、距主要生产车间水平距离，高程 |  |
| 1 | 大气 环境和环境风险 | 邓家院子 | 1/3 | 西北 | 76，137，779 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  |  | 王家院子 | 11/35 | 西北 | 236，288，725 |  |
|  |  | 黑湾梁子 | 13/40 | 西北 | 611，658，715 |  |
|  |  | 北朝门 | 13/40 | 西北 | 1430，1485，659 |  |
|  |  | 锅铲评 | 3/10 | 西 | 192，312，692 |  |
|  |  | 讲治镇上进小学 | 200人 | 西 | 1280，1350，600 |  |
|  |  | 小对门 | 10/30 | 南 | 258，360，670 |  |
|  |  | 讲治镇大雄村小学 | 200人 | 南 | 1320，1415，590 |  |
|  |  | 千河沟 | 14/45 | 西南 | 502，629，668 |  |
|  |  | 讲治镇凉水小学 | 200人 | 西南 | 1970，2137，540 |  |
|  |  | 二房垭 | 4/12 | 西 | 228，295，702 |  |
|  |  | 讲治镇场镇 | 超过1万人 | 西、西北 | 距厂界＞1030，490 |  |
| 2 | 水环境 | 三岔河 | 灌溉、行洪 | 西南 | 2020 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |
| 3 | 声环境 | 田家院子 | 16/50 | 北 | 145，158，374 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  |  | 许家院子 | 1/3 | 东南 | 32，142，374 |  |
|  |  | 烂朝门 | 37/111 | 西南 | 162，248，375 |  |
| 4 | 地下水 | 项目所在地 | / | / | / | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 5 | 生态环境 | 林地、耕地 | / | 周边 | / | / |

注：项目厂区高程为790m。

项目外环境关系详述：本项目车间200米范围内均为一般耕地或者林地或草地，距离本项目生产车间最近的环境敏感点为隔离舍东南侧88m处的2户农户，2500米范围内主要有上风向的王家院子、黑湾梁子、北朝门居民，侧风向的讲治镇场镇、下风向的大雄村部分居民等。养殖区、粪污堆肥车间及污水处理站恶臭采取本环评提出的环保措施后，项目产生的臭气及噪声均对各敏感目标产生环境影响较小。

本项目位于开江县讲治镇大雄村2社，项目废水经污水处理站处理后，达农田灌溉旱作标准后用于周边耕地农灌，不外排，项目最近水体为项目东南侧约2.02km的三岔河，项目废水不会对其造成不良影响。

- 3建设项目工程分析

- 3.1建设项目概况

- 3.1.1项目概况

- 3.1.1.1项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目

建设地点：开江县讲治镇大雄村

建设单位：开江东方希望畜牧有限公司

建设性质：新建

行业类别：猪的饲养[A0313]

项目投资：6000万元

占地面积：设施农用地124.85亩，不涉及基本农田。

总建筑面积：45000m2

员工人数：18人，其中管理人员3人，生产人员15人。

工作制度：年工作365天，管理人员实行一班制，生产人员实行三班制，每班8小时。

- 3.1.1.2建设内容

建设内容：建设包括配怀舍、分娩舍、后备舍、待售舍等在内的生产用房，配套建设办公楼、宿舍楼、污水处理设施、粪污堆肥车间等，存栏母猪总数2500头，年可出栏断奶仔猪6万头，不进行仔猪育肥。项目工程组成见表3.1-2。

表3.1-2    项目工程组成一览表

| 序号 | 工程内容 |  |  |  | 建设规模 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 1 | 主 体 工 程 | 生产用房 | 猪舍1 | 后备舍1 | 紧邻配怀舍1，1F，砖混结构，建筑面积274.43m2 |  | 猪粪、猪尿、冲洗废水、恶臭 |
|  |  |  |  | 配怀舍1 | 1F，砖混结构，建筑面积2556.10m2 |  |  |
|  |  |  |  | 分娩舍1 | 1F，砖混结构，建筑面积2356.61m2 |  |  |
|  |  |  | 猪舍2 | 后备舍2 | 紧邻配怀舍2，1F，砖混结构，建筑面积274.43m2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 配怀舍2 | 1F，砖混结构，建筑面积2556.10m2 |  |  |
|  |  |  |  | 分娩舍2 | 1F，砖混结构，建筑面积2356.61m2 |  |  |
| 4 |  |  | 待售舍 |  | 1栋1F，砖混结构，建筑面积1899.88m2 |  |  |
| 5 |  |  | 隔离舍 |  | 1栋1F，砖混结构，建筑面积1136.64m2 |  |  |
| 9 | 辅 助 工 程 |  | 沼气发电机房 |  | 1间，12.6m2 |  | / |
| 10 |  |  | 柴油发电机房 |  | 1间，12.6m2 |  | 燃油烟气 |
| 12 | 公 用 工 程 | 供水系统 |  |  | 项目生产用水和生活用水均来自本项目自打深井，在待售舍南设置300m3的蓄水池。 | 施工废水、 生活污水、 施工废气、 施工噪声、 建筑垃圾、水土流失、 生活垃圾 | / |
|  |  |  |  |  | 项目生活区生活热水通过电热水器供给。 |  |  |
| 13 |  | 排水系统 |  |  | 项目排水采取雨污分流。雨水通过场区雨水管网从西南侧排至场区围墙外；食堂废水经隔油池处理后与养殖废水、职工生活污水经污水管网排入污水处理站处理后，用于耕地农灌，不外排。 |  | 废水 |
| 14 |  | 供电系统 |  |  | 外接当地电网；沼气发电机，并设有300kW备用柴油发电机组，保证10h的断电供应时间。 |  | 发电机烟气、噪声 |
| 16 |  | 通风、供暖系统 |  |  | 项目猪舍通风主要采用机械通风，夏季采用水帘降温并保持猪舍湿度、温度；猪舍冬季取暖主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换；对于分娩舍、待售舍，采用保温灯供暖；生活管理区冬季取暖采用空调。 |  | 烟尘、SO2、NOX |
| 17 | 办公及生活设施 | 食堂 |  |  | 隔离房设食堂，砖混结构，包括厨房和餐厅；厨房采用沼气作为能源。 |  | 生活污水、生活垃圾 |
|  |  | 隔离房 |  |  | 1栋，砖混结构，建筑面积331.58m2， |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 烟气 |
| 21 | 仓储工程 | 仓库 |  |  | 1栋1F，两间房，砖混结构，其中，建筑面积均为58.5m2。用于储存成品饲料，最大储量100t；由汽车运输。 |  | 噪声 |
| 22 |  | 柴油间 |  |  | 1间，砖混结构，5.4m2，紧邻发电机房，放置1.0m3柴油桶，1个，最大储量0.85t |  | 环境风险 |
| 24 | 环 保 工 程 | 废水 | 食堂废水 |  | 整个厂区每天共产生量0.62m3/d，设置隔油池一座，1.0m3，食堂废水经隔油池处理后排入临近的化粪池，流入污水处理站处理。 |  | 废水、污泥 |
| 25 |  |  | 生活污废水 |  | 整个厂区每天产生量2.59m3/d，设置化粪池2座，有效容积均为2m3，生活污水经化粪池预处理后排入污水处理站。 |  |  |
| 26 |  |  | 粪污堆肥车间渗滤液 |  | 设堆肥发酵渗滤液收集系统，收集后汇入本项目污水处理站。 |  |  |
| 27 |  |  | 消毒废水 |  | 进出口大门消毒池，定期添加补充损耗量。 |  |  |
| 28 |  |  | 猪舍生产废水 |  | 每天产生量为55.79m3/d，与经隔油池处理后的食堂废水和生活污水一起进入废水处理系统，其污水处理采用“格栅+固液分离+UASB+两级A/O池+二沉池+芬顿+紫外线消毒”工艺，设计规模为100m3/d；在土地消纳区设田间池13个，其中靠近向家院子的1个田间池为1000m3，其余12个田间池容积均为160m3，总储存容积为6800m3，地下式，采用小于1.5mm厚的HDPE防渗，以及防雨水进入的设施，废水消纳面积700亩。厂内污水处理站尾水通过管道自流进入各田间池，再从田间池敷设管道至田间给水栓（每个给水栓服务半径100m），厂区内设300m3事故应急池一座。 |  | 污泥、噪声、臭气 |
| 29 |  | 废气 | 恶臭 |  | 对猪舍，源头：①采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮，②日粮中添加酶制剂、酸制剂、EM制剂、丝兰属植物提取物、沸石等； 过程管控：①合理设计猪舍，合理组织舍内通风，注意舍内防潮，保持舍内干燥，对猪只进行调教，定点排粪尿，及时清除粪便污物（日产日清），采用干清粪工艺（漏缝地板），②对猪粪清理后，立即运往粪污堆肥车间发酵， 对粪污堆肥车间：车间密闭，适时开窗通风供氧，每天翻抛供氧，使用微生物菌剂除臭，喷洒除臭剂（如高锰酸钾溶液等） 污水处理站：喷洒除臭剂，集污池、应急池、A/O池加盖，固液分离后固体粪便立刻运至粪污堆肥车间发酵。 病死猪及分娩物无害化处理中心：该高温一体化处理机为成套密闭设备，自带废气处理设施（喷淋+UV光解），车间密闭生产，周边绿化。 厂区：喷洒除臭剂，绿化吸收阻隔，加强管理。 | / | / |
| 32 |  |  | 食堂油烟 |  | 采用电作为厨房燃料，食堂油烟：油烟净化器，处理效率≥70%，风量5000m3/h，油烟经油烟净化机处理后引至屋顶排放 |  | 油烟 |
| 33 |  | 噪声 |  |  | 建议选用低噪声设备；风机、水泵等设置在室内隔声；风机进口设置消声器；设备基础安装减震垫；加强厂区管理，绿化隔声，2m高围墙隔声。 | / | 噪声 |
| 34 |  | 固废 | 粪污堆肥车间 |  | 1栋，1F，建筑面积700m2，底部为混凝土结构，设有四面建围挡，设采光顶棚和采光板围护结构，地面重点防渗；对经固液分离机分离后的猪粪和污水处理站污泥进行条跺式好氧（铲车翻抛）堆肥发酵，采用微生物菌剂除臭和喷洒除臭剂除臭，发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥。 |  | 恶臭 |
| 35 |  |  | 猪粪和污泥等 |  | 全厂共产生6554.65t/a，平均每天17.96t/d，猪粪：采用干清粪工艺，干粪收集后运至粪污堆肥车间经发酵后外售有机肥厂生产有机肥，设1个粪污堆肥车间，30m×24m，采用槽式机械翻抛发酵堆肥工艺，日处理量为20.4t/d。 | / | 粪渣、恶臭 |
| 36 |  |  | 病死猪、胎衣 |  | 平均产生量为90.4kg/d，设100m2的病死猪及分娩物处理车间，无害化高温一体化处理机，每批次处理量为1000kg，每批次处理时间15-24h。设冷冻库暂存病死猪及分娩物，最大储存量为2t。 | 土石方 | 病死猪、胎衣、恶臭 |
| 37 |  |  | 医疗垃圾 |  | 产生量为1.2t/a，设危废暂存间（18m2）暂存后，交由有资质的危险废物处理单位处理 | 生活污水 建筑垃圾 | 医疗垃圾 |
| 38 |  |  | 生活垃圾 |  | 养殖区设垃圾桶，生活垃圾收集后，定期运送至村垃圾收集点，由环卫部门处理。 |  | 生活垃圾 |
| 40 |  | 地下水 | 防渗措施 |  | 危废暂存间、事故应急池、格栅间、沉淀池、调节池、UASB池、一级A/O池、二级A/O池、二沉池、柴油间、消毒池、无害化处理车间、粪污堆肥车间做重点防渗处理； 猪舍、原料仓库（主要为综合仓库）、垃圾收集桶存放区、化粪池、隔油池做一般防渗处理；厂区道路、办公区、清水池等做简单防渗。 | 生活污水 施工噪声 | / |
| 41 |  | 生态 | 绿化 |  | 厂区人工绿化总面积12000m2 | 生活污水、 施工噪声、 建筑垃圾 | / |
| 42 | 风险防范措施 |  |  |  | 沼气泄漏自动检测系统、消防设施、事故应急池（300m3） | 生活污水、 施工扬尘、 施工噪声、 建筑垃圾、 土石方、 | / |

- 3.1.1.3项目设计养殖方案及养殖规模

本项目存栏父母代母猪2500头，不养公猪，仔猪在哺乳期后进行外售，不育肥。

根据建筑面积核算存栏量：

根据《四川省地方标准 规模猪场建设技术规范》（DB51/T 1073-2010）表9能繁母猪500头，需要猪舍建筑面积=500猪舍面积×5

=[180（引种隔离舍）+192（后备母猪舍）+（552+692）（配种、配怀舍，本项目合建，为配怀舍）+850（哺乳母猪舍，本项目为分娩舍）+840（待售猪舍）]×5

=16530m2

本项目后备舍面积+配怀舍面积+分娩舍面积面积+隔离舍面积+待售舍面积 =13410.80m2

比需要的16530m2少。

因此，本项目建筑面积较为合理。

生猪年存栏总数=成年母猪数+后备母猪数+公猪数+后备公猪数+哺乳仔猪数+保育仔猪数。

①成年母猪数=2500头，其中哺乳期母猪为2500×2.35/52×4=452，配怀及妊娠母猪为2048头。

②后备母猪存栏数=成年母猪数×年更新率×121/365/0.9（后备母猪利用率）=2500×30%×121/365/0.9=276头。

③哺乳仔猪存栏数=（成年母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率×哺乳天数）/365=（2500×2.20×12.5×0.90×21）/365头=3560头。

年存栏量=成年母猪数+后备母猪数+哺乳仔猪数=2500+276+3560=6336头。

断奶仔猪出栏量=成年母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率

=2500×2.20×12.5×0.90

=61875头

仔猪标准生猪存栏量折算：

参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》（HJ 1029-2019）折算标准生猪养（按其计算规则，仔猪可不单独考虑排污量，此处保守估计）殖量计算公式，项目仔猪（出栏时按5kg计）折算标准生猪养殖量为：

5/100×61875=3094头，则常年存栏量为1547头标准生猪。

母猪标准生猪存栏量折算：

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》（HJ 1029-2019），一头母猪折算成年出栏5有生猪。因此，本项目母猪常年存栏量为6250头标准生猪。

项目标准生猪存栏量：

项目标准生猪存栏量=仔猪标准生猪存栏量+母猪标准生猪存栏量+后备母猪量=1547+6250+276=8073头。

综上所述，项目标准生猪存栏量为8073头，年出栏仔猪总数约61875头。

本项目出栏仔猪主要外售给达州及周边城市主要养殖场进行育肥。

- 3.1.1.4项目生产设备

项目生产设备详见表3.1-3。

表3.1-3  项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养猪设备 |  |  |  |
| 1 | 配怀舍限位栏 | 个 | 2100 | 650×2300 |
| 2 | 分娩母猪栏 | 套 | 400 | 1800×2400 |
| 3 | 后备舍猪栏 | 个 | 86 | 600×2200 |
| 4 | 干湿料槽 | 个 | 785 | 母猪用 |
| 5 | 鸭嘴式饮水器 | 个 | 1344 | 母猪用/仔猪用 |
| 8 | 粪车 | 台 | 3 | 手推式密闭车 |
| 10 | 水帘 | 台 | 66 | 6000×1960 |
| 11 | 负压风机（变频） | 台 | 256 | / |
| 12 | 人工授精成套设备 | 套 | 2 | / |
| 13 | 高压清洗设备 | 台 | 6 | 每台可满足2人同时冲洗，每个出水口流量≥15L/min，温度≥60℃，压力≥20Mpa |
| 14 | 消毒喷雾器 | 台 |  |  |
| 15 | 兽医设备 | 套 |  |  |
| 17 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 18 | 柴油发电机 | 台 | 1 | 300kW |
| 19 | 沼气发电机 | 套 | 1 |  |
| 二 | 污水处理 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 套 | 4 |  |
| 2 | 污水泵 | 台 | 2 |  |
| 3 | 螺旋固液分离器 | 套 | 2 |  |
| 4 | 污泥泵 | 台 | 5 |  |
| 5 | 净水药剂、PAM混、加药系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 沼气系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 移动式灌溉泵 | 台 | 3 |  |
| 8 | 水泵 | 台 | 3 |  |
| 三 | 粪污堆肥车间 |  |  |  |
| 1 | 铲车（用于翻抛） | 台 | 1 |  |

- 3.1.1.5项目主要原辅材料

项目用水量及饲料消耗量具体情况见下表，项目饲料全部外购成品饲料，无需在场内进行粉碎加工，直接使用。

表3.1-4  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 1825 | 外购成品饲料，颗粒状，塑料编织袋包装，存放于综合仓库，日常最大储存量为12.5t。 |
| 2 | EM菌种 | t/a | 1.2 | 用作除臭，固态，塑料编织袋包装，存放于综合仓库，日常最大储存量为0.5t。 |
| 3 | 万洁芬 | t/a | 2.5 | 生物除臭剂，液态，瓶装，存放于综合仓库，日常最大储存量为0.5t。 |
| 4 | PAM | t/a | 1.46 | 主要成分聚丙烯酰胺 |
| 5 | PAC | t/a | 9.10 | Al2Cln（OH)6-n |
| 6 | 秸秆 | t/a | 4000 | 最大储量50t |
| 8 | 复合菌剂 | t/a | 6.2 | / |
| 9 | 药品疫苗 | t/a | 1.8 | 液态，安瓿瓶装，存放于综合仓库，日常最大储存量为0.4t。 |
| 10 | 消毒剂 | t/a | 1.2 | 主要包括烧碱（固态，袋装）、灭菌灵（固态，瓶装）、过氧乙酸（液态，瓶装），存放于综合仓库。 |
| 11 | 新鲜水 | t/a | 27451.17 | 生产用水和生活饮用水均为自打井井水 |
| 12 | 电 | 1.0×104kW·h/a | 100 | 达州市电网 |

项目主要原辅料理化性质

氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。氢氧化钠属于强碱性物质，具有强腐蚀性，需有的“腐蚀性物品”标志。

高锰酸钾：又名过锰酸钾，化学式为KMnO4，深紫色细长斜方柱状结晶，带蓝色的金属光泽。味甜而涩。易溶于水、甲醇、丙酮，但与甘油、蔗糖、樟脑、松节油、乙二醇、乙醚、羟胺等有机物或易的物质混合发生强烈的燃烧或爆炸。水溶液不稳定。与皮肤接触可腐蚀皮肤产生棕色染色；粉末散布于空气中有强烈刺激性。尿液、二氧化硫等可使其褪色。与较活泼金属粉末混合后有强烈燃烧性，危险。该物质在加热时分解遇光发生分解，生成灰黑色二氧化锰沉淀并附着于器皿上。

过氧乙酸：含量:35%（以重量计），外观与性状：无色液体，有强烈刺激性气味。熔点(℃):0.1；沸点(℃):105；相对密度(水=1):1.15(20℃)；饱和蒸气压(kPa):67(25℃)；闪点(℃):41；溶解性，溶于水，溶于乙醇、乙醚、乙酸、硫酸。主要用途：用于漂白、催化剂、氧化剂及环氧化作用，也用作消毒剂。化学性质：完全燃烧能生成二氧化碳和水；具有酸的通性；可分解为乙酸、氧气。健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。燃爆危险：本品易燃，具爆炸性，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。危险特性：易燃，加热至100℃即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。

EM菌：EM菌（EffectiveMicroorganisms）是由大约80种微生物组成，EM菌由日本琉球大学的比嘉照夫教授1982年研究成功，于80年代投入市场。EM菌是以光合细菌、乳酸菌、酵母菌和放线菌为主的10个属80余个微生物复合而成的一种微生活菌制剂。作用机理是形成EM菌和病原微生物争夺营养的竞争，由于EM菌极易生存繁殖，所以能较快形成有益的微生物菌的优势群落，从而控制病原微生物的繁殖和对作物的侵袭。是生态农业的发展方向，更有利于农业的可持续发展。80年代末90年代初，EM菌已被日本、泰国、巴西、美国、印度尼西亚、斯里兰卡等国广泛应用于农业、养殖、种植、环保等领域，取得了明显的经济效益和生态效益。使用时可用200~500倍的稀释液只有饮用，也可根据猪个体大小的差异采用5%、10%不等的不同比例饲料参入全价料中投喂，也可以稀释后喷洒在猪或舍栏上。

万洁芬：采用先进的生物提取、净化培养和混合发酵技术生产的新型微生物抗菌除臭制剂，对养殖场产生的氨气、硫化氢等臭气有很强的降解作用，经国家环顾分析测试中心检测，本产品对氨的降解率为92.6%，对硫化氢使用后10分钟的降解率为89.0%，对臭气浓度使用后10分钟降解率为90.0%。主要成分，柠檬酸、苹果酸、乳酸等生物有机酸以及由乳酸菌、酵母菌、光合菌等多种有益菌产生的生物酵素。

PAM:要成分为聚丙烯酰胺，线型高分子聚合物，外观为白色粉状物，它易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，主要作为絮凝剂，不燃，无毒。

- 3.1.1.6经济技术指标

本项目主要经济技术指标详见表3.1-5。

表3.1-5  工程主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年出栏仔猪 | 头 | 6万（自然头数） |
| 2 | 总占地面积 | 亩 | 124.85亩 |
| 3 | 绿化面积 | m2 | 12000 |
| 4 | 动力消耗 | - | - |
| 4.1 | 水 | t/a | 27451.17 |
| 4.2 | 电 | 万kW▪h/a | 140 |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 18 |
| 6 | 工作制度 | 班 | 3 |
| 7 | 年工作日 | 天 | 365 |
| 8 | 总投资 | 万元 | 6000 |
| 9 | 环保投资 | 万元 | 254.15 |

- 3.1.2平面布置及场地利用

- 3.1.2.1平面布置

（1）平面布置

本项目占地面积124.85亩，场址位于开江县讲治镇大雄村。本项目按照使用功能建设三个分区：生产区、配套生活管理区、污水处理站及粪污堆肥车间。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求：“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向”。本项目区域常年主导风向为NE，养殖区位于项目北侧，污水处理设施、粪污堆肥车间位于养殖区的下风向，病死猪无害化处理厂房位于养殖区的西侧，生活区和养殖区、废水治理区、粪污堆肥车间、病死猪无害化处理厂房之间均保持相对独立性，相互之间有道路连通。

（2）平面布置合理性分析：

①本项目场区分为生产区、配套生活管理区、污水处理站及粪污堆肥车间等。生产区距离生活区的间隔约50m，基本实现了《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中关于生产区、生活管理区相隔离的要求。污水处理站、粪污堆肥车间和病死猪无害化处理车间位于生产区西侧，最大频率下风（侧）向，符合要求，且远离配套生活管理区；项目的生活污水产生主要集中在配套生活管理区内，在配套生活管理区内设置化粪池能及时有效地对项目生活污水进行预处理。

②污水处理设施及粪污堆肥车间设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关规定。

③主要高噪声源布置于远离厂界的车间内部，减少高噪声源对厂界环境的影响。。

④在生产区、污水处理站、粪污堆肥车间及病死猪及胎盘无害化处理的平面布置使200m卫生防护距离包络线内居民尽量少（7户）的前提下，生产区、污水处理站、粪污堆肥车间尽量靠近北侧布置，不叠加臭味对南侧居民的影响，同时，厂内平面布置在满足生产区、生活区、粪污处理区分区的前提下，尽量内缩，结构紧凑布局，减小散发臭味的面源；本项目污水处理站、粪污堆肥车间、病死猪及胎盘无害化紧邻布置，与厂界之间的空地可以种植大量乔灌草结合的植被，进一步减小对下风向居民的影响。

因此，本评价认为项目厂区总平面布置基本合理。

- 3.1.2.2运输

项目选址位置开江县讲治镇，交通便利，形成四通八达交通网络，还有多条支线公路从县城通往各乡镇，可保证本项目物料、产品的输入输出。

- 3.1.2.3场内运输

场内运输包括饲料、清粪等，饲料通过自动上料系统输送，干清粪收集的猪粪以手推车为主。

- 3.1.2.4场外运输

场外运输主要通过公路运输，运输工具以社会车辆为主，主要包括各类饲料原料、外运仔猪等。

- 3.1.3绿化

- 3.1.3.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

- 猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。首先尽可能利用红线内原始生态，减少人工种植；要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和猪舍的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

- 3.1.3.2绿化措施

（1）场区林带的规划：在场界周边种植乔木、灌木混合林带或规划种植水果类植物带。乔木类的有大叶杨、钻天杨、白杨、常绿针叶树等。

（2）场区隔离带的设计：场内各区，如生产区、生活管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、竹林等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（3）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（4）对于生产区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（5）生活管理区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

项目绿化面积12000m2，场区绿化带沿场区线形道路布置，边界种植高大的乔木以分隔生产区和周边环境，场内空闲区域种植花草以美化环境，形成一个良好的工作环境。

- 3.1.4公用工程

- 3.1.4.1给排水

供水：根据项目设计方案，该项目供水采用自备水井，水井深度约90m，并在场区配套建设300m3清水池，通过这样的供水设施，可满足场区内生产及生活需要。

通过《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中水质评价指标限值与项目所在地地下水水质的对照分析可知，地下水主要水质指标基本能够满足畜禽饮水水质要求，可直接供给猪饮用。

表3.1-6  畜禽饮用水水质评价指标限值

| 序号 | 评价指标 | 指标限值 |  | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HJ568-2010 | GB5749-2006 |  |  |
| 1 | pH值 | 5.5~9.0 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.43 | 无量纲 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | 1500 | 450 | 285.3 | mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 4000 | 1000 | 368 |  |
| 4 | 硫酸盐（以SO42-计） | 500 | 250 | 37.1 |  |
| 7 | 砷 | 0.20 | 0.01 | 未检出 |  |
| 8 | 汞 | 0.01 | 0.001 | 未检出 |  |
| 9 | 铅 | 0.10 | 0.01 | 未检出 |  |
| 10 | 六价铬 | 0.10 | 0.05 | 0.006 |  |
| 11 | 镉 | 0.05 | 0.005 | 未检出 |  |
| 12 | 硝酸盐（以N计） | 10.0 | 10 | 6.98 |  |
| 13 | 总大肠菌群数 | 10（成年） 3（幼年） | 不得检出 | 未检出 | MPN/100mL |

排水：排水系统实行雨、污分流制。

食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，通过化粪池收集后经管道排入集污池，与养殖废水一起经固液分离后进入污水处理站进行后续的处理。

厂区内雨水通过雨水沟收集后从西南侧排入溪沟。

同时，各集污池、调节池、A/O池等池体加混泥土盖密闭防雨，田间池池体顶部高于地面至少30cm，防止雨水灌入，且加防雨棚防雨；各池体（集污池、调节池、A/O池、田间池、UASB池）在进行结构设计时，要求均为钢筋混凝土结构，防垮塌；最后，集污池、调节池、A/O池、UASB池（池底和池壁）防渗层为2mm厚的HDPE膜进行重点防渗，并在其表面抹水泥砂浆做保护层。

- 3.1.4.2供电

本项目属于二类负荷，年均用电量约为140万kW·h，场区内建设变配电室，安装1台干式变压器，从当地10kV供电线引入。另外，场内设一台备用的柴油发电机，以防突然停电或电力维修等断电情况。在沼气充足的情况下项目采用清洁能源沼气作为原料采用沼气发电机发电，沼气不足情况下使用电网供电。本项目应急供电采用柴油发电机供电，厂区设柴油发电机组一套，作为厂区的应急电源。

- 3.1.4.3供暖

根据建设单位提供资料，项目猪舍冬季取暖主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换；对于分娩舍，采用保温灯保暖；生活管理区冬季取暖采用空调，生活房设电热水器供应职工生活用热水。

- 3.1.4.4通风

舍内通风以引风机排风为主。各猪舍均设置有排风系统，保证猪舍的空气流通。高温季节时由水帘+风机通风降温（可降低5-8℃）。

- 3.1.4.5消防

各猪舍间的距离、消防设施设计等严格执行《建筑设计防火规范》等消防规范及法律法规要求，各建（构）筑物内灭火器的类型、数量符合《建筑灭火器配置设计规范》的要求，并挂在易取处。

- 3.1.4.5贮运

本项目厂区内饲料由企业饲料厂运送至料塔，由自动投料机投料喂养；本项目猪粪日产日清，全部运往粪污堆肥车间发酵；废水全部输送至污水处理站。

- 3.1.5工艺流程

本项目采用集约化养殖方式进行种猪饲养，项目场区分为生产区、配套生活管理区、污水处理站及粪污堆肥车间三个主要功能区块。

- 3.1.5.1养殖工程

（1）工艺流程及产污环节

按照现代化养猪要求设计生产工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段。本项目场区不包括仔猪保育、育肥阶段，主要饲养工序为配种妊娠、分娩哺乳阶段。

集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，建立工厂化、程序化、常年均衡的养猪生产体系，采用人工授精和现代育种技术，从而达到生产的高水平和经营的高效益。猪群的配种妊娠、分娩哺乳将使用工厂流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的转栏饲养，并采用早期断奶和保温设施以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。

种母猪生产初期从外引进优质种猪2500头，后期采用封闭式自繁自养生产模式提供，逐年淘汰，逐年从繁育的仔猪中筛选补充。

本项目养殖工艺流程见图3.1-1。

猪叫噪声

恶臭气体（NH3、H2S）

公猪精液

合格仔猪

后备母猪

后备舍

出售

分娩舍

配怀舍

断奶母猪

病死猪、胎盘

猪尿、冲舍废水

猪粪

医疗废物

图3.1-1  本项目养殖工艺流程图

（2）养殖及相关工艺说明

1）养殖工艺说明

①配种阶段

此阶段是从母猪断奶开始，至配种后经确认妊娠的这段时间，母猪断奶后转入配怀舍，一般经4~5天发情配种，平均为7天左右，配种后再经过一个发情周期如不再发情即转入配怀舍。所以母猪在配种阶段的时间应等于从断奶到配种的天数，再加上一个发情周期的天数，即4周。本阶段的管理在于根据母猪的发情征状，适时配种以保证较高的受胎率，对返情母猪及时补配。

②妊娠阶段

妊娠阶段是指从母猪配种后至分娩前1周的这段时间，约12周。分娩前1周转入分娩舍产仔。搞好妊娠母猪的饲养，使之保持良好的体况，既要有一定的营养保证胎儿发育，储备供将来泌乳之需，又不能过肥，造成繁殖困难，注意观察返情及早期流产的母猪，适时补配。

③分娩哺乳阶段

此阶段是产前1周开始至产后3周龄仔猪断奶为止，时间为4周。产前1周将妊娠母猪转入分娩舍，产后3周断奶，母猪转入配怀舍等待下次配种，断奶仔猪外售。本阶段相对技术含量较高，要求饲养人员责任心强，具有良好的思想文化素质。抓好初生关，做好接产工作，使母猪顺利分娩，抓好补饲关提高仔猪断奶体重。

④干清粪工艺

本项目采用切合实际的漏缝地板干清粪工艺，漏缝上的猪粪产生后通过猪只活动踩踏进入漏缝下面的“V”型地沟上，人工定时（至少每日一次）清理地沟上的猪粪，收集（能收集70%）后用运粪车运至粪污堆肥车间发酵。剩下的30%粪便和尿液等废水通过地沟底部的集尿污水沟排入污水输送管网，经格栅井后进入收集池，再经过高效干湿分离机分离出粪便，分离出的粪便，每日清运至粪污堆肥车间，通过堆肥发酵后外售有机肥厂生产有机肥，粪便发酵场周围修建粪便渗滤液收集沟，渗滤液收集后进入废水处理站处理，实现了粪污的资源化利用。本项目明确不采用水冲粪工艺或水泡粪工艺。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）有关规定，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，有利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）要求。

2）配套设施工艺说明

①上料系统工艺说明

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的节水饮水器，饮水器底部槽体液面始终保持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③控温系统工艺说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断猪舍内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好的通风作用）。

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝交换，分娩舍通过保温灯供热，其猪舍内安装电子温度计，温度计显示器安装在猪舍门口便于工作人员观察处，工作人员定期巡查，实时观测舍内温度。当哺乳舍内温度接近或低于限定温度时，自动开启保温灯进行加温。猪舍内部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。

夏季降温：采用水帘风机。

水帘风机降温主要原理：水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸粘结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、气流的作用而分解的特殊化学成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的猪舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，猪舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。

水帘风机降温系统的所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

④漏缝地板粪污处理

猪舍采用漏缝地板饲养，采用干清粪工艺人工清粪，干湿在“V”型地沟上分离。本项目明确不采用水冲粪工艺或水泡粪工艺，干粪（以及定期清掏的沼渣）日产日清，运至粪便堆肥车间堆肥发酵后，委托开江县农业合作社用于种植农肥，其余粪尿混合液经自流、泵吸至至污水处理站。

⑤卫生防疫

在猪转栏时，通过水枪喷淋消毒液对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

- 3.1.5.2污染治理工程

（1）粪便发酵

本项目采用条垛式发酵工艺，设1个粪污堆肥车间，36m×24m，粪污堆肥车间为封闭钢架结构，四面均为透明采光板（5.8m），顶部为透明采光瓦顶棚，顶棚距离地面6.5m。底部为混凝土结构。

采用槽式堆肥工艺进行粪污堆肥处理，得到有机肥半成品，外售有机肥加工厂，处理工艺如下：

图3.1-2  有机肥发酵工艺流程及产污环节图

1）原料预处理

本项目产生的粪便日产日清，利用手推车（箱体密闭）将猪舍收集的猪粪及固液分离出的猪粪运至粪污堆肥车间，不进行存储。进出料方式为批次进出料（每天有原料进入堆体发酵，每天产生有机肥半成品出厂），每天用铲车将猪粪与辅料（如秸秆、谷壳（按质量比9:1），还有少量液体酵母菌（按质量比1000:1））混合均匀，既起到接种的目的，又解决了新鲜猪粪含水率高的问题，大量减少了渗滤液的产生。

2）发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为7~15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。本项目供氧方式为铲车翻抛供氧。

本项目每个条垛宽约4m，深度为2.5m。每天用铲车翻堆一次，使物料破碎、供氧充分，可使堆体在1~3d内温度上升至25~45℃，堆体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。

堆肥发酵过程分为4个阶段：

①升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步（1～2天）从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

②高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

整个发酵过程需要10～15天，本项目按15天计。

3）外运

将发酵的有机肥半成品通过专用运输车辆（密闭）运输，外售有机肥厂生产有机肥。

生产能力分析：

生产所需原料，猪粪5893.29t/a（16.15t/d），则辅料量为654.81t/a（1.79t/d），菌母液为6.55t/a（0.018t/d），共6554.65t/a（17.96t/d）。设发酵周期为15d，则最少需要堆肥场的储存量为269.40t。本项目设条垛总有效宽度为16.0m（每个条垛4m宽），长30m，发酵条垛（横截面三角形）堆高按1.5m保守计算，则可容纳的堆肥原料容积为360.0m3，设混合原料评价密度为0.85t/m3，则可容纳堆肥原料306.0t，远大于需要的269.40t。粪污堆肥车间生产能力可行，据此，计算，本粪污堆肥车间处理能力为20.4t/d。

根据《猪粪秸秆高温堆肥过程中渗滤液初步研究》，经固液分离后的新鲜猪粪含水率一般为70.1%，辅料含水率为6.1%，混合料含水率为63.7%，而有机肥半成品的含水率为40%，则减小的水分的质量为1553.45t/a（4.26t/d，此处不考虑微生物发酵损失的有机质量），容积缩小为25%～30%。

综上，有机肥半成品的产量为5001.2t/a（13.70t/d），含水率为40%。

2）粪污水处理工艺

在选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计主要依据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中相关技术要求。

项目污水产生量55.79m3/d，污水处理采用“格栅+固液分离+UASB+两级A/O池+二沉池+芬顿+紫外线消毒”处理工艺，设计处理能力100m3/d。

结合《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函〔2017〕647号），本项目粪污处理主要模式为肥水一体化处理模式：本项目由配套农田，养殖污水通过沼气工程进行无害化处理，配套建设有肥水（沼液）贮存设施（暂存塘，钢筋混凝土结构，塘体四周池壁高出地面不少于30cm，设防雨棚）、田间池（筋混凝土结构，池体池壁高出地面不少于30cm，设防雨棚））、输送（本项目建有输送至田间池管网、田间池至给水栓（按服务半径100施工）管网及沼液运输车，2辆）和配比设施（田间池按1:3分为两个，较小的一格平时最多装一半，用时加水（泵抽，来自于周边灌溉渠，即溪沟）配比，再用泵（潜污泵，安装田间池与较小的一格）抽至各给水栓）。其粪污资源化利用方式为种养循环模式：坚持以地定蓄、种养平衡、环境友好原则，本项目租赁土地为700亩，按照农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧【2018】1号）的通知的计算土地承载力，基本能消纳本项目的污水，土地略有富余（2.29%），有一定的周转面积，方便管理。

具体工艺如下：

尿液和冲洗水先经过干湿分离后，进入废水处理系统处理后，进入本项目设置的暂存塘，容积均为5600m3；为了方便灌溉，在土地消纳区设田间池12个，每个容积100m3，暂存塘和田间池共储存尾水6800m3（本项目污水产生量为55.79m3/d，足够储存4个月的量，能满足灌溉间隙及雨季的施肥间隙），处理后尾水用作水稻和油菜的农肥，不外排。项目粪污处理工艺见图3-3。

图3.1-3    项目粪污水处理工艺流程图

田间池建设：

根据《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农函【2017】647号）中的要求，畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。畜禽养殖场污水引入农田前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺流程），应配套设置田间储存池，解决农田在非施肥期间的污水出路问题。田间储存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量。在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田。

四川种植水稻灌溉季节为5月～7月，油菜灌溉季节为12月～次年4月，最大灌溉间隙为8月～11月共4个月。考虑雨季的影响，本项目暂存池和田间池共储存处理后尾水6800m3，项目每天产生废水量为55.79m3/d，可存储本项目4个月的废水量，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.2.3“种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量”的要求。

田间池为地下式，进行防渗、防腐、防雨处理，地面采用人工材料（HDPE）防渗层处理，防腐能力达到：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；使用污水专用防腐涂料对池体进行处理；污水储存池周边应设置截水沟，防止雨水进入。

- 3.1.5.3病死猪及分娩物处理处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。

根据农业部印发的《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）。本项目采用高温法处理。高温法是指常压状态下，在封闭系统内利用高温处理病死及病害动物和相关动物产品的方法，该方法适用于国家规定的染疫动物及其产品、病死或者死因不明的动物尸体，屠宰前确认的病害动物、屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认不可食用的动物产品，以及其他应当进行无害化处理的动物及动物产品；不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疾病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理，如发现不适用的疾病，立刻上报畜牧局，启动畜禽疫病防控应急预案。

本项目与《病死及病害动物无害化处理技术规范》高温法符合性分析：高温法技术工艺，首先对病死及病害动物及动物产品进行破碎等预处理；然后通过容器密闭加热至180℃，持续时间≥2.5h，废气、动物尸体残渣各自处理，本质是利用高温杀菌，对动物尸体进行熟化，以便后面进行压榨。本项目采用无害化高温一体化处理机，该全自动化设备通过油脂作为加热介质，通过调节温度，能将盛装病死猪的容器壁加热到180℃，消灭病菌后，再进行发酵，消灭病菌并处理一定量水分。首先将动物尸体或产品、辅料（玉米芯，按处理物:玉米芯为2.5:1进行）和耐高温发酵菌一起投入该设备内，后关闭罐盖，启动设备，进行破碎、加热，通过调节，温度可高达180℃，持续时间3.0小时（可调节），不加热，但继续搅拌，一般24小时可完成一批次生产。该成套设备合杀菌与动物尸体处理于一体，温度可达高温法，持续时间长，对产品进行病原分析，已经完全无害化。产品为含水率（水分≤30%）较低的有机质，可作为有机肥原料外售。

本项目病死猪及分娩物产生量共为13.0t/a，采用无害化高温一体化处理机处理，该技术在许多猪场已实施并达到较好的处置效果，处置后的废物用于外售用作有机肥原料。

待达州市建立病害动物及其产品无害化处理中心后，本项目产生的病死猪及分娩物委托其统一处理。

- 3.1.6项目水平衡

根据建设单位提供资料，项目生产用水为自打井井水，职工生活用水为自来水。项目用水主要包括猪饮用水、猪舍冲洗用水、生活用水、绿化用水等。根据经验系数和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求，本项目给排水量见表3.1-7。

表3.1-7    给排水量表

| 序号 | 用水项目 | 存栏量（自然头数） | 饮水/用水系数 | 用水量m3/a | 排水系数（包括猪尿和饮水遗撒量） | 排水量m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配怀及妊娠母猪饮用水 | 2048头 | 10.0L/头·d | 7475.2 | 7L/头·d | 5232.64 | / |
| 2 | 哺乳母猪饮用水（包括仔猪） | 452头 | 15.0L/头·d | 2474.7 | 7L/头·d | 1154.86 |  |
| 3 | 后备母猪饮用水 | 276头 | 6.0L/头·d | 604.44 | 4.0L/头·d | 402.96 |  |
| 4 | 猪舍 冲洗水（包括消毒用水） | 8073头 | 0.5m3/（100头·d） | 14733.23 | 0.85 | 12523.24 | 各猪类折合成年猪 |
| 5 | 生活用水 | 住场人员18人 | 180L/人·d | 1182.6 | 0.80 | 946.08 | 365d |
| 6 | 食堂用水 | 18人 | 20L/人·d | 131.4 | 0.80 | 105.12 | 365d |
| 7 | 水帘降温补水 | 66台水帘 | 补充水量10L/（h·台）（根据设备） | 633.6 | 全部损耗 | 0 | 夏季按120d，每天8h计 |
| 8 | 绿化用水 | 12000m2 | 1.5L/（m2·次） | 216.0 | 全部损耗 | 0 | 降雨补充绿化用水为主，人工绿化次数12次/a |
| 总计 |  |  |  | 27451.17 |  | 20364.90 |  |

图3.1-5  项目水平衡图  单位：m3/a

- 3.2施工期污染物产生、治理及排放

本项目预计施工期约6个月，预计2020年4月建成，主要完成地块内场地平整及基础开挖、基础及主体工程、配套工程、绿化、环保等工程建设。建设过程中主要污染物为废水（主要为污染因子为SS）、废气（扬尘）和建筑垃圾等；同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。本项目施工按照场地平整——基础开挖——配套建设——房屋建设的次序安排施工方案。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3-4。

图3.2-1  施工期工艺流程及主要污染源情况简图

- 3.2.1施工废水

施工期产生的废水包括施工人员生活污水、施工作业废水和暴雨径流雨水。

（1）生活污水

本项目施工期不在场地内设施工营地，施工人员依托周边居民房屋食宿，仅在施工场地设临时旱厕。施工高峰期施工人员达100人，每天生活用水以50L/（人·d）计，用水量为5.0m3/d，污水产生量约占用水量的80%，即4.0m3/d。根据同类工程调查，施工生活污水主要污染物的产生浓度为：CODCr：350mg/L、NH3-N：35mg/L。

防治措施：施工人员生活污水进入临时旱厕（10m3），经收集处理后，定期清掏，用作周边土地施肥。

（2）施工作业废水

施工作业主要采用商品混凝土，废水主要为施工机械、车辆冲洗废水，产生量约6m3/d，主要污染物是悬浮物、石油类等。

防治措施：施工场地修建1个临时隔油池1m3、1个临时沉淀池5m3，含SS、石油类的施工废水排入隔油池、沉淀池进行处理后回用于场地洒水降尘。

- 暴雨径流雨水

雨季，施工场地上暴雨形成的地表径流夹带建筑原料砂石、水泥，并对裸露地表对泥土有冲刷作用，造成水土流失。

防治措施：修建临时截水沟及1个20m3的沉砂池，收集的初期雨水回用于项目洒水抑尘；雨季应尽量减小地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨直接冲刷；部分开挖土方将作为回填土，回填土临时堆场周边设置截水沟，施工材料的临时堆场设置遮雨棚，下雨时不会受到雨水冲击而流失，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩等，可将雨季施工影响降至最低。

表3.2-1  施工期废水产排情况

| 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 | 处理措施 | 排放浓度及排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （4.0m3/d） | CODCr | 350mg/L，1.40kg/d | 排入场地内临时旱厕（10m3） | 0 | 周边农田施肥 |
|  | NH3-N | 35mg/L，0.14kg/d |  | 0 |  |
| 施工机械冲洗废水 |  | 6m3/d | 隔油池（1m3）、沉淀池（5m3） | 0 | 场地洒水降尘 |
| 初期暴雨径流雨水 |  | 20m3/次 | 20m3沉淀池 | 0 | 场地洒水降尘 |

- 3.2.2施工废气

本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，扬尘一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的。

（1）施工车辆扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算：

Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.2-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表3.2-2    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由此可见，施工车辆扬尘与车速、地面清洁程度等有密切关系。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

由于大部分施工作业都是在场内进行，场内目前大部分为农地，少量的林地。施工区域全部为农地，因此在场地内施工扬尘会较大，遇汛期将增加水土流失量。

防治措施：

1）严格按照《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》的要求：“严格执行安全文明施工标准规范，全面推行现场标准化管理。严格落实施工现场围挡、工地物料堆场覆盖、施工现场路面硬化、驶出工地车辆冲洗、拆迁工地湿法作业、渣土运输车辆密闭等扬尘防治要求。研究渣土运输车辆密闭改装标准，确保实现渣土密闭运输。加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。”

严格落实建设施工工地扬尘整治管理制度。做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。

2）由于区域农地土壤吸水性能较好，因此，要求在施工前分片区洒水增加土壤湿度，然后在进行挖掘、运输，场内运输车应控制车速，降低扬尘的产生。

3）要求在车辆进出场口设置冲洗平台，车辆冲洗干净方可出场，运输车辆必须遮蓬，防治运输途中的扬尘。

4）定期清扫路面，保持路面清洁，控制车速。

（2）物料装卸扬尘

装卸扬尘可根据经验计算公式：

Q=M×K

式中：Q——起尘量，kg/min

M——抓运土石方量，kg/min

K——起尘经验系数（不考虑防护措施时），0.1～1.0%

结合项目所在地的特点，本次评价的起尘经验系数取0.2%。设定挖土机在5分钟内装完一辆5t运输车，一次抓土量1.5t，则每装载一辆运输车辆的产尘速率约2kg/min、即33.3g/s。

防治措施：

1）加强管理，设置1.8m高施工围挡。

2）运输沙、石、水泥、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸洒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出场。

（3）堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表3.2-3。

表3.2-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.165 | 0.170 | 0.00251 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

防治措施：场内建筑主要为砖混结构及砖砌墙结构，路面为水泥路面铺设。混凝土为商品混凝土，场内仅采用小型搅拌器，搅拌水泥、沙等，用于砖砌墙的的粘合剂。因此，场内的水泥、沙等必须进行防风处理，减少扬尘。建议①对水泥及其它易飞扬的细颗粒散体材料，储存在库房内或密闭存放；②施工临时弃土进行覆盖处理，采用防风网。

（4）施工机械尾气

各种施工设备、运输车辆在燃油时会产生TSP、CO、NO2、CnHm等大气污染物，但这些污染物排放量很少，且为间断排放，尾气中所含的有害物质主要有CO、NO2等，对施工人员产生一定的影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工对周围环境的影响。

防治措施：

运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气特点是排放量小，属间断性排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好。要求加强机械车辆维护和管理，确保施工机械正常运行，建议采用优质燃料。

本项目不设置施工营地，不在场地食宿，无食堂油烟产生，食宿依托周边居民房屋。

- 3.2.3施工噪声

主要来源包括施工场地的各类机械设备和施工材料运输的交通噪声。《环境噪声与振动控制工程技术导则》附录中给出的常见施工机械设备噪声源情况详见表3.2-4。

表3.2-4  部分施工机械设备噪声声压级

| 序号 | 设备名称 | 距离声源5m | 距离声源10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 82~90 | 78~86 |
| 2 | 电动挖掘机 | 80~86 | 75~83 |
| 3 | 轮式装载机 | 90~95 | 85~91 |
| 4 | 推土机 | 83~88 | 80~85 |
| 5 | 重型运输车 | 82~90 | 78~86 |
| 6 | 木工电锯 | 93~99 | 93~99 |
| 7 | 电锤 | 95~100 | 95~99 |
| 8 | 振动夯锤 | 92~100 | 86~94 |
| 9 | 静力压桩机 | 70~75 | 68~73 |
| 10 | 混凝土输送泵 | 88~95 | 84~90 |
| 11 | 商砼运输 | 85~90 | 81~84 |
| 12 | 混凝土振捣器 | 80~88 | 75~84 |
| 13 | 空压机 | 88~92 | 83~88 |

防治措施：

①首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪设备。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；尽可能使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，不低于1.8m。

③合理安排施工进度和作业时间，尽量避免高噪声设备同时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工。

④对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，行经居民点处禁止鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

- 3.2.4固体废物

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。

- 生活垃圾

生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，平均每天施工人数100人，施工期以180d计，则施工期产生的生活垃圾约9.0t。

防治措施：生活垃圾由场地内垃圾桶（至少4个）收集，日产日清，交由当地环卫部门统一收集清运。

- 建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾。在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等杂物。工程施工过程中产生的各类建渣，按照0.5t/100m2，本项目建筑面积为99081.203m2，故本项目产生的建筑垃圾约495.4t。

防治措施：建筑垃圾中废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用，其他不能回收利用的建筑垃圾交由专业土石方渣土清运公司负责清运至项目所在地市政指定地点堆放。

- 弃土弃渣

施工期基础工程包括开挖土方量与回填土方量，项目开挖表土暂存于表土临时堆场，用于后期绿化覆土。项目挖方量（主要包括猪舍基础开挖、环保处理设施基坑开挖、田间池基坑开挖等）约为5.5万m3，填方量（场地低处平整、厂区硬化区土地压实、绿化区需要的表土）约为5.0万m3，剩余土方量（主要为表土）约为0.5万m3，用作修建周边道路绿化覆土、本项目绿化工程的填方及绿化覆土及周边农田整治覆土。本项目不产生弃土，不设置弃土场。

防治措施：项目多余土方用作修建周边道路的填方，不单独设置弃土场。

- 3.2.5生态环境

项目用地现状为土地，用地面积为124.85亩，施工会改变原有土地性质，施工过程中可能会对周围的植被产生影响。本次工程施工期为6个月，在此期间进行基础施工及局部场地平整将会造成一定程度的水土流失，主要体现在：

（1）裸露地表：该项目在施工过程中，将进行较大面积的开挖，使地表土壤裸露，造成水土流失。如果再配合长时间的降雨天气，造成的水土流失量将会加重。

（2）施工过程中的挖填方临时土堆：项目施工会产生开挖与填方，中间过程会产生土方的临时堆存，土堆的斜坡坡面因种种原因通常不进行碾压处理，土质疏松，容易造成水土流失。

（3）由于占用大量农地将减少区域农作物产量及生物量。

在项目建设期间，地表裸露、挖填方、机械碾轧等都会加大水土流失量。

防治措施：

针对本项目的实际情况，要求采取以下生态减缓措补偿施、水土流失保持措施。施工前做好土石方平衡，严格控制施工线路，施工范围，避免对施工区外的生态环境造成破坏，减少土石方的开挖。

①建设所需物料堆放在场区，可减少对土地的占用，减少对生态的影响。

②禁止建筑垃圾乱堆乱放，占压施工场地以外土地。在加快施工进度的前提下，施工完毕后进行覆土绿化，破坏的植被进行及时恢复，不会对生态环境造成明显影响。

③设置导流系统：及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷。

④施工时间选择：项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开大规模的降雨天气，并尽量缩短挖方时间，尽量在雨季到来之前完成挖方工程。

⑤项目所在地挖方、填方应尽量平衡，剥离土石方就地消化为填土石方。对开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力。

- 3.3运营期污染物产生、治理及排放

- 3.3.1废水

根据《猪粪秸秆高温堆肥过程中渗滤液初步研究》得出结论，渗滤液产生量为：

渗滤液产生量（mL）=0.843×堆肥投料质量（kg）×投料综合含水率（%）+67.485

据此得出本项目渗滤液产生量约为3.3m3/a，产生量很小，且其成分跟未处理废水类似，本项目其水量不予以考虑，将其通过管道引至调节池处理；无害化高温一体化处理设备配套的废气喷淋装置，由于其运行时间少，一个月按3天计算，根据供货商提供资料，其喷淋粪水本项目可以两个月换一次，每次0.5m3次，一年产生3m3废水，废水主要成分为COD、NH3-N，可将其通过管道引至调节池处理，本环评不再对其量化考虑。

- 养殖废水

项目养殖废水主要为养殖过程中产生猪尿、猪舍冲洗废水以及猪饮水时遗洒量。结合表3.1-7，本项目养殖废水量见下表。

表3.3-1  养殖废水一览表  单位:L/（头·d）

| 用水源 | 存栏量（标准生猪） | 单头猪猪尿平均产生量（L/d·头） | 猪尿量（m3/a） | 排污量m3/d | 排污量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪饮用、冲洗圈舍 | 8073头 | 3.3 | 9723.93 | 52.91 | 19313.7 |

- 生活区污水

①食堂废水

项目设有食堂，就餐人数为18人，食堂用水量按20L/人·d计，可得食堂用水量为0.36m³/d，年用水量为131.4m³/a，产污系数取0.8，则食堂废水产生量为0.288m³/d（105.12m³/a）。食堂含油废水经隔油沉淀后汇入生活污水经化粪池预处理后，一并排入污水处理站处理。

②生活污水

项目劳动定员18人，住场人数约18人，用水定额180/人·d，职工生活用水量为3.24m³/d，年用水量为1182.6m³/a，产污系数取0.8，则生活管理区生活污水产生量为2.59m³/d（946.08m³/a）。

综上，整个生活区污水产生量为1051.20m3/a。

项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水进入污水处理站处理后用于周边耕地农灌，不外排。

- 车辆洗消中心清洗水

本项目车辆洗消中心无排水设施，因此不会出现消毒液排入环境的可能。只定期加入清水和药剂，评价对其不作为污染源考虑。此用水量按0.5t/d计，全部蒸发耗散。

- 水帘降温补充水

本项目夏季降温采用水帘风机系统，水帘设备规格参数，水帘降温补充水量5.28m3/d，水帘降温补充水全部蒸发。

- 绿化用水

项目区内人工绿化及现有林地总面积约为12000m2，按人工绿化浇水次数为12次，厂内绿化用水量约为216.0m3/a，全部蒸发消耗，不外排，雨天不需浇水。

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》表2畜禽养殖主要水污染物及其来源，项目综合废水水量水质一览表见表3.3-2。

表3.3-2    项目综合废水水量水质一览表

| 废水来源 | 废水量 m3/a | 指标 | 污染物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODCr | SS | BOD | NH3-N | TP | TN |
| 养殖废水、生活污水 | 20364.90 | 产生浓度mg/L | 2640 | 800 | 1000 | 260 | 42 | 370 |
|  |  | 产生量t/a | 53.76 | 16.29 | 20.36 | 5.29 | 0.86 | 7.54 |

- 3.3.2废气

本项目饲料全部外购，进厂后直接进入饲料仓库，待需要时通过运输车或人工搬运至料塔进行使用，无需进行内部再加工，因此无饲料粉尘产生。

本项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体（养殖区猪舍恶臭、污水处理站恶臭、堆肥发酵车间恶臭）、沼气发电机废气、食堂油烟废气、无害化高温一体化处理机臭气（根据类似工程监测报告，下风向5m处恶臭（含NH3、H2S）及排气口监测达标，本次评价简要分析）。

具体产污环节见表3.3-6。

表3.3-6  废气产生环节

| 序号 | 排放方式 | 污染源名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织排放 | 沼气发电机废气 | SO2、NOX |
| 2 |  | 猪舍 | NH3、H2S |
| 3 |  | 堆肥发酵车间 | NH3、H2S |
| 4 |  | 污水处理站 | NH3、H2S |
| 5 |  | 无害化处理车间 | NH3、H2S |
| 6 |  | 运输恶臭及尾气 | NH3、H2S、HC、CO等 |
| 7 |  | 食堂油烟 | 油烟 |

3.3.1.1恶臭气体

本项目恶臭气体主要来自猪舍以及粪污堆肥车间。

恶臭臭气是许多单一臭气物质相互作用的产物。目前，已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。其中主要恶臭物质有三甲基胺、氨气、硫化氢以及类臭基硫酸等。其中危害较大的是NH3和H2S。

①猪舍

养猪舍本身就是大面积的臭气发生地，再加上动物身体覆盖着粪便，就更加大大的增加了臭气散发面。这些地方臭气产生的多少还与粪便的水分含量和粪便堆积的厚度有关。粪便堆积的越厚就会因厌氧发酵的而使臭气产生量越大，尤其在场地排水不畅时就更是如此。但是实验表明，只要加强猪舍管理，采取铺设水泥地面、粪便及时清理干净等措施，可以很好的限制臭气的产生。

项目猪舍全部采用机械刮粪机干清粪工艺清污，由于猪场臭气产生量与气温、猪场清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。因此，本环评参考中国环境科学学会学术年会论文集2010中天津市环境影响评价中心孙艳青、张潞、李万庆等人《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》提供的数据，猪舍NH3和H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。一般情况下猪舍的NH3和H2S的产生情况详见表3.3-7。

表3.3-7    猪舍NH3及H2S排放强度统计

| 猪舍 | NH3排放强度[g/（头·d）] | H2S排放强度[g/（头·d）] |
| --- | --- | --- |
| 母猪 | 5.3 | 0.8 |
| 哺乳仔猪 | 0.7 | 0.2 |
| 中猪 | 2.0 | 0.3 |

注后备猪排放强度按中猪考虑。

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（实行）》，合理设计的猪舍可对67%的氨产生影响，清除粪便可影响另外减少25%的氨，调整饲料对氨的影响占15%-20%。本项目通过调控饲料（采用低氮饲料），猪粪日产日清，恶臭产生量将降低80%。

结合建设单位在养殖过程在饲料中添加活菌剂等，根据《动物科学》现代化农业科技，2011年第6期“猪舍内氨气排放控制研究进展”（山东省滕州市畜牧兽医局，高建萱），通过在饲料中添加活菌剂，可使猪舍中臭气含量下降40.28%-56.46%。

通过采取上述措施，并每天定时清理粪尿，恶臭产生量的减少量以95%计，则配怀舍中NH3的产生强度为0.265g/（头·d），H2S的产生强度为0.040g/（头·d），分娩舍中母猪NH3的产生强度为0.265g/（头·d），H2S的产生强度为0.040g/（头·d），仔猪NH3的产生强度为0.035g/（头·d），H2S的产生强度为0.010g/（头·d）；后备舍中NH3的产生强度为0.100g/（头·d），H2S的产生强度为0.015g/（头·d）。

根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋、隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。

猪舍恶臭的产生量及排放量见表3.3-8。

表3.3-8    猪舍恶臭排放情况一览表

| 存栏（头） |  | 产物系数（g/头·d） |  | 产生量（kg/d） |  | 臭气去除效率（％） |  | 臭气排放量（kg/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 配怀舍母猪 | 2048 | 0.265 | 0.040 | 0.543 | 0.082 | 92.6 | 89 | 0.0402 | 0.00901 |
| 分娩舍母猪 | 452 | 0.265 | 0.040 | 0.120 | 0.018 |  |  | 0.00886 | 0.00199 |
| 分娩舍仔猪 | 3560 | 0.035 | 0.010 | 0.125 | 0.036 |  |  | 0.00922 | 0.00392 |
| 后备舍母猪 | 276 | 0.100 | 0.015 | 0.028 | 0.004 |  |  | 0.00204 | 0.00046 |
| 合计 |  |  |  | 0.816 | 0.14 | / | / | 0.06032 | 0.01538 |

防治措施：

I.全面优化养殖工艺，特别是饲料的营养结构及用量减少饲料的浪费及N、S元素的流失，从而从源头上减少恶臭污染物的产生。氨基酸平衡，提高N元素利用率，

Ⅱ.降低日粮蛋白水平，添加合成氨基酸，增加日粮中非淀粉多糖的量。通过降低日粮中蛋白水平，添加氨基酸以调节氨基酸的平衡，可以提高氮的利用率，减少氮的排出。

Ⅲ.通过控制饲养密度，及时清理猪舍；提高饲料利用率，尤其是氮的利用率，同时可降低猪排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放；采用漏缝板干清粪工艺，减少舍内污染物停留时间；养殖区喷洒除臭剂：养猪场圈舍自动喷雾消毒除臭设备，设备开启后，由设备以雾化的形式弥漫整个猪舍，水粒子雾化过程中加入除臭的药液,可中和空气中氨气等刺激性气味的气体，达到除臭的目的。

Ⅳ.有效饲料添加剂的应用。使用EM菌、益生素、酶制剂、酸化剂、沸石等有效饲料添加剂，能促进畜禽对营养物质的消化吸收，有效提高对含氮、含硫等的营养物的利用率，减少氨和腐败物质过多生产，减少粪便的排泄量及恶臭气体的产生，可减轻恶臭对环境的污染。

②粪污堆肥车间恶臭

项目猪粪和治污处理产生的沼渣收集后运至粪污堆肥车间进行槽式发酵，具体工艺见3.1.5.2。根据《猪粪高效除臭微生物菌群筛选及发酵条件优化》（草业学报，2015年11月，第24卷，第11期），其所用的原料为新鲜猪粪，辅料为秸秆，由于实验所加抑制NH3和H2S的菌种不同，为了保守起见，本环评按其最低处理效率的实验组进行计算，即实验中NH3和H2S释放量最大的实验组进行计算。本项目原料、辅料与实验一样，菌种处理效率更好（万洁芬对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%），参照可行。取实验组中前15天平均释放量为排放量，NH3为0.04g/kg，H2S为0.035mg/kg，对照组源强，NH3为0.25g/kg，H2S为0.14mg/kg。

企业拟在堆肥厂采取喷洒微生物除臭剂（万洁芬）和负压抽风经生物滤池处理的方式减少氨、硫化氢的排放量。项目污染物产排污系数分别按对照组和实验中选取。则本项目粪污堆肥车间NH3和H2S产生和排放情况见表3.3-10。

表3.3-10    粪污堆肥车间恶臭气体排放量一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物产生量（t/a） | 污染物排放量（t/a） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪污堆肥车间 | NH3 | 1.639 | 0.262 | 30 | 24 | 6.5 |
|  | H2S | 0.000918 | 0.000229 |  |  |  |

粪污堆肥车间除臭方法：

Ⅰ源头控制：使用微生物菌剂如万洁芬作为除臭菌剂进行发酵，在进行猪粪和辅料（秸秆、玉米芯）拌和时加入，一般加入堆料总量的5%进行拌和；

Ⅱ过程控制：通过辅料调节C/N比为30:1，降低氨的产生量；调节堆料的水分含量为65%，最有利于微生物分解；每天至少一次翻抛通风供氧；

Ⅲ末端控制：堆肥车间密闭；在条垛表面和发酵车间外喷洒除臭剂；

Ⅳ经常翻抛：主要靠翻抛供氧。

Ⅴ负压通风，设生物滤池除臭。

③污水处理站恶臭

根据美国EPA的研究，污水处理厂每处理1gBOD5，可产生0.0031g的氨和0.00012g硫化氢。本项目污水处理设施去除BOD5量约13.88t/a，则氨产生量0.043t/a，硫化氢产生量为0.00167t/a。采取喷洒微生物除臭剂（万洁芬）和绿化等方式减少少氨、硫化氢的排放量。

由于污水处理站臭气浓度低，且各设施大多为封闭结构或池体加盖，或处于密闭的建筑物内生产（固液分离机），在设施周边或固液分离区喷洒除臭剂，如高锰酸盐溶液，为了保守起见，其排放量仍为产生量，为NH3，0.043t/a，H2S，0.00167t/a。

④运输恶臭及尾气

根据类比调查，仔猪外运过程中，猪粪便、尿液等会散发出恶臭，会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染，待运输车辆远离后影响可消除。车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、HC和NOx，经过扩散对沿线敏感点影响较小。

⑤高温一体化处理机恶臭

根据业主提供的设备资料，本项目采用的无害化高温一体化处理设备密闭运行，其产生废气经过排气口导入其配套的废气处理系统处理后经过伸出屋顶2m高的排气管（高出屋顶2m）排放，其配套废气处理工艺为水喷淋+UV光解除臭，根据其实例监测（其排气口及下风向5m）报告，其NH3和H2S及臭气浓度都能达标排放，见附件15，本项目处理规模小，其恶臭排放量较小，本次评价不做定量分析。具体实例见下图。

配套UV光解装置

配套喷淋装置

排气管

图3.3-2  无害化高温一体化处理机按照实例

⑥食堂油烟废气

项目设有食堂，选用沼气作为能源，沼气属于清洁能源，燃烧产生的污染物较少，本次评价不予定量分析。

食堂设置2个灶头，在烹饪过程中会产生油烟。根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗色拉油量约30g，就餐人次按18人计，该项目年耗食用油量0.197t。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况5小时计，油的平均挥发量为总耗油量的3%，则油烟产生量约为5.913kg/a（0.016kg/d，0.0032kg/h）。

防治措施：按国家《饮食行业油烟排放标准试行》（GB18483-2001）标准的要求，本环评要求在食堂安装油烟净化器处理，烟气净化设施（去除率大于75%，风机风量约5000m3/h），并由专用内置强制排烟道至食堂楼顶排放，则食堂油烟污染物排放量为1.478kg/a（0.0041kg/d，0.00081kg/h），排放浓度为0.162mg/m3。

综上分析，项目产生的沼气主要经沼气发电机燃烧产生的废气经15m排气筒达标排放；生产区恶臭通过猪粪日产日清、加强通风、饲料中添加EM、喷洒除臭剂等措施，可在厂界达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经烟道至楼顶达标排放。项目废气产生及排放情况见下表3.3-11。

表3.3-11  本项目废气染物排放情况一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 面源面积 m2 | 面源高度 m | 处理措施 | 排放方式 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区恶臭 | 猪舍恶臭 | NH3 | 0.297t/a | 0.0220t/a | 17424 | 5 | 除臭、绿化、加强通风、漏缝地板、饲料合理配置 | 无组织排放到大气环境 |
|  |  | H2S | 0.0510t/a | 0.00561t/a |  |  |  |  |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3 | 0.043t/a | 0.043t/a | 1110 | 1.5 | 喷洒除臭剂、绿化、生物滤池 |  |
|  |  | H2S | 0.00167t/a | 0.00167t/a |  |  |  |  |
|  | 堆肥发酵车间 | NH3 | 1.639t/a | 0.262t/a | 720 | 6.5 | 喷洒除臭剂、绿化 |  |
|  |  | H2S | 0.000918t/a | 0.000229t/a |  |  |  |  |
| 食堂油烟废气 |  | 油烟 | 5.913kg/a | 1.478kg/a | / | / | 油烟净化器+排烟管道 | 屋顶高空排放 |

- 3.3.3噪声

（1）猪叫声

猪舍较为集中，猪叫声为间歇噪声，声压级约70dB（A），属于低频段为主的噪声。

防治措施：禁止非工作人员随意进场，减少对猪圈的干扰；猪舍为全封闭设计，猪舍墙壁为砖砌墙，墙中加60mm厚聚苯保温板，有效隔声降噪。

（2）设备噪声

生产中主要产噪设备为水泵、风机、沼气发电机、高温一体化处理机等。取水水泵采用潜水泵，井深90m；其余水泵主要为污水处理站的污水泵、回流泵和污泥泵，水泵均设置在泵房内或地下室；风机主要为猪舍水帘降温风机，位于猪舍纵墙的墙面上并设有水帘；柴油发电机组位于污水处理区内。另外，生活区配备有空调，空调均为挂壁式空调，不设置中央空调及冷却塔。

防治措施：采用低噪声设备，风机和沼气发电机等尽量采购自带消声器的设备；由于沼气发电机及其配套风机设置在室内，其工作需要通风进气、排气，应在通风系统出口设置消声风槽；水泵房采用混凝土结构；在运营过程中应加强设备的维护和管理，保持设备处于良好运转状态，避免设备运转不正常产生的高噪声；设备安装在室内或地下，采用墙体隔声；安装各类风机、水泵等应在基座安装减震垫，各项设备安装牢固；厂区四周种植乔木及灌木，在绿化隔声的同时，吸收一定的臭气。

生产运营过程中的主要噪声源有风机、猪叫声、污水处理站设备等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70～90dB（A）。具体源强及治理措施见表3.3-12。

表3.3-12  主要噪声源源强及治理措施  单位：dB（A）

| 名称 | 数量 | 位置 | 产生方式 | 声压级 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | / | 猪舍 | 间断 | 70 | 猪舍隔声、减少扰动、加强管理 |
| 风机 | 200 | 猪舍 | 连续 | 65～70 | 消声、隔声、减振 |
| 鼓风机 | 2 | 设备房 | 连续 | 85~90 | 消声、隔声、减振 |
| 水泵 | 11 | 设备房 | 连续 | 80～90 | 消声、基础减震 |
| 污泥泵 | 3 | 设备房 | 连续 | 80～90 | 消声、隔声、减振 |
| 沼气发电机组 | 1 | 发电机房 | 连续 | 80～90 | 消声、隔声、减振 |
| 空调 | / | 生活区 | 连续 | 70~75 | 基础减振 |
| 高温一体化处理机 | 1 | 无害化处理间 | 间断 | 70～85 | 基础减震、隔声 |

- 3.3.4固体废弃物

生产运营过程中产生的固体废物主要为猪粪、病死猪、胎衣、医疗废物、生活垃圾、污水处理污泥及沼渣、废脱硫剂、废包装材料，具体产污环节及主要污染物见表3.3-13。

表3.3-13  固废产生环节及主要污染物

| 序号 | 污染源名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 |
| 2 | 猪舍 | 病死猪、胎衣 |
| 3 | 猪舍 | 医疗废物 |
| 4 | 生活区 | 生活垃圾、隔油池废油 |
| 5 | 污水处理站 | 水处理污泥及沼渣 |
| 7 | 生产区 | 废包装材料 |

（1）猪粪

根据《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中成猪粪产生定额约为2.0kg/d·头，本项目存栏量为8073头，计算出猪粪的产生量为16.15t/d（5893.29t/a），猪粪日产日清，堆肥发酵后由项目委托南江县万事康生物科技有限责任公司运输和处理。

（2）污水处理站渣物

1）格栅渣

本项目在污水处理站前设置有机械格栅，减少废水中较大的残渣，主要包括猪毛、残余的饲料等。格栅渣采用下式计算；

W=QmaxW0×86400K×1000

式中：

Qmax—最大流量，m3/s，本项目取0.1m3/s；

W—每日栅渣量，m3/d；

W0—栅渣量，取0.05m3/103m3污水；

K—总变化系数，取2.3；

因此，本项目格栅渣产生量为0.188m3/d（68.62t/a），全部随猪粪送至堆肥发酵车间生产有机肥。

2）固液分离机渣物

由于畜禽养殖废水高SS的特点，本项目在初沉池前设置固液分离机，减小好氧池的污染负荷，设分离固体效率为60%，本项目SS量为16.29t/a，则分离的固体渣物量为9.77t/a，全部送至粪污堆肥车间生产有机肥。

3）剩余污泥

本项目厌氧生物处理总污泥量采用以下公式计算：

Δx=γ×Q×C0×E0.8

式中：

Δx：厌氧池中总污泥量，kgMLSS/COD；

γ：污泥产量，取0.08kgMLVSS/kgCOD；

Q：废水流量，设计流量10m3/h；

C0：厌氧反应器进水浓度，取C0=1.2kg/m3；

E：去除率，85%；

Δx为1.02（kgMLVSS/COD），剩余污泥量为：

Wsd=Δx1000×(1−98%)

计算得剩余污泥为0.05t/d（18.62t/a），定期清掏后送至堆肥发酵车间生产有机肥。

（3）病死猪、胎衣

由于项目采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。

猪舍产生的病死猪，根据建设单位提供资料，仔猪的病死率按出栏量的1%计，本项目按设计，最大6万出栏量，则该项目病死猪产生量为600头/a，每头病死猪按5kg计，约3t/a。项目母猪繁育过程中将产生胎盘固废，按照一头母猪一年产生4kg胎盘计算，本项目产生量约为10.0t/a，将与病死猪一起按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）采用无害化高温一体化处理机处理（不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理，如发生此类情况，立即上报当地畜牧局处理），该一体机处理过程中无废水产生，废气能达标排放。

待达州市建立病害动物及其产品无害化处理中心后，本项目产生的病死猪及分娩物委托其统一处理。

（4）医疗垃圾

猪只防疫、消毒会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针头等医疗废物，该部分医疗废物类别为“HW01医疗废物中900-001-01为防止动物传染病而需要收集和处置的废物”。该部分医疗废物产生量约1.2t/a。

治理措施：

危险废物应单独收集处理，不与生活垃圾进行混装，设置专门的收集点收集后统一处理。

本环评要求：建设单位在场区内污水处理区设立危废暂存间，内设高密度聚乙烯塑料桶（内衬专用塑料袋）对卫生防疫产生的废药品（含器具）进行收集，禁止与生活垃圾进行混装，在项目建成投运前必须签订危险废物处置协议，项目产生的危险废物需定期（每年至少一次）交由具资质单位处理，危险废物的处置需严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，防止二次污染。

同时，建设单位还应严格按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识；危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手，落实联单责任制。

（6）生活垃圾

本项目劳动定18人，人均生活垃圾的产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为3.29t/a，收集后由村环卫部门清运至定点垃圾收集点再行转运处理。

（7）废包装材料

根据建设单位提供的资料及外购成品饲料、辅料等的包装情况，本项目废包装材料的产生量为4.50t/a，出售物资部门回收再利用。

项目固体废物产排情况及处置措施见表3.3-14。

表3.3-14  固体废物产排及治理措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 固废性质 | 产量（t/a） | 处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪舍 | 一般固体废物 | 5893.29 | 收集堆肥发酵后委托南江县万事康生物科技有限责任公司运输和处理 | 0 |
| 2 | 病死猪、胎衣 | 猪舍 | 一般固体废物 | 13.0 | 采用无害化高温一体化处理机处理，处理后外售作有机肥原料 | 0 |
| 3 | 医疗垃圾 | 猪舍 | 危险废物900-001-01 | 1.2 | 危废暂存间收集储存，交由有相关资质的单位处理 | 0 |
| 4 | 格栅渣 | 污水处理站 | 一般固体废物 | 68.62 | 收集堆放发酵后委托南江县万事康生物科技有限责任公司运输和处理 | 0 |
| 5 | 固液分离固体物 |  | 一般固体废物 | 9.77 |  | 0 |
| 6 | 剩余污泥 |  | 一般固体废物 | 18.62 |  | 0 |
| 7 | 生活垃圾 | 生活区 | 生活垃圾 | 3.29 | 收集后，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门清运 | 0 |
| 9 | 废包装材料 | 生产区 | 一般固体废物 | 4.50 | 出售物资部门回收再利用 | 0 |

- 3.3.5地下水污染物分析

本项目地下水污染事故工况主要考虑污水输水管道、池体、污水处理站的渗漏问题。根据平面布局，将厂区分为不同等级防渗区域。对不同等级污染防治区采取相应等级的防渗方案。

①重点防渗区

项目危废暂存间、柴油间、发电机房、污水收集处理池体、无害化处理车间、消毒池、粪污堆肥车间为重点防渗区域。该污染区防渗层为铺设2mm厚HDPE膜。通过上述措施可使污染区各单元防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

②一般防渗区

项目猪舍、猪走道（污道）、一般库房、垃圾收集点、化粪池、隔油池等为一般防渗区。该污染区防渗层为铺设小于1.5mm的HDPE膜。通过上述措施可使污染区各单元防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16899执行。

③简单防渗区

项目办公楼、宿舍楼、场内净道、食堂、清水池、配电室、空地等区域为简单防渗区。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，仅进行一般地面硬化，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

- 3.4本项目污染物预测排放情况汇总

本项目污染物产生及预测排放情况见表3.4-1。

表3.4-1  项目污染物排放情况

| 时段 | 内容 类型 | 污染源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前 产生浓度及产生量 | 治理措施 | 处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活污水 | COD |  | 350mg/L，511kg/a | 临时旱厕收集用于周边农田施肥 | 0 |
|  |  |  | NH3-N |  | 35mg/L，51.1kg/a |  |  |
|  |  | 生产废水 | SS |  | 6m3/d | 隔油沉淀后回用于项目场地洒水降尘 | 0 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | TSP |  | 少量 | 保持路面清洁、控制车速、洒水降尘、散装砂石料堆体覆盖、车辆进出场地冲洗、禁止超载和装载量超过车厢边沿等 | 少量 |
|  |  | 施工机械尾气 | TSP、CO、NO2 |  | 少量 | 加强管理、经常保养、正确操作、合理使用机械设备等 | 少量 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活 垃圾 |  | 9t | 垃圾桶收集，交由当地村环卫部门统一收集清运 | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 | 废金属、砂石、木料等 |  | 495.4t | 能回收的尽量回收利用，不能回收的清运至市政指定地点堆放 | 0 |
|  | 噪声 | 施工机械噪声 | 噪声 |  | 70～100dB（A） | 合理安排施工时间、合理布局、夜间禁止施工等 | 昼间<70dB（A）；夜间<50dB（A） |
| 运营期 | 废水 | 综合废水 20364.90t/a | CODcr |  | 2640mg/L，53.76t/a | 食堂废水经隔油处理后与其他废水一起进入污水处理站 | 项目废水处理后用于周边700亩土地农灌，严禁排入水体。 |
|  |  |  | BOD5 |  | 1000mg/L，20.36t/a |  |  |
|  |  |  | SS |  | 800mg/L，16.29t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 260.0mg/L，5.29t/a |  |  |
|  |  |  | TP |  | 42.00 mg/L，0.86t/a |  |  |
|  | 废气 | 食堂 | 油烟 |  | 5.913kg/a | 处理效率为75%的油烟净化器处理 | 0.162mg/m³ 1.478kg/a |
|  |  | 猪舍 | 恶臭 | NH3 | 0.297t/a | 猪粪干清粪工艺，猪舍漏缝地板，日产日清、加强通风（保持猪舍干燥）、饲料中添加EM、喷洒除臭剂 | 0.0220t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.0510t/a |  | 0.00561t/a |
|  |  | 粪污堆肥车间 |  | NH3 | 1.639t/a | 使用微生物除臭剂（万洁芬）、翻抛供氧、调节C/N比（30:1），调节水分（65%），堆肥车间密闭，生物滤池除臭 | 0.262t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.000918t/a |  | 0.000229t/a |
|  |  | 污水处理站 |  | NH3 | 0.043t/a | 绿化隔离、密闭设备、喷洒除臭剂 | 0.043t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.00167t/a |  | 0.00167t/a |
|  | 固体 | 猪舍 | 猪粪 |  | 5893.29t/a | 初步堆肥无害化后，外售开江县农业合作社用于种植农肥 | 0 |
|  |  | 猪舍 | 病死猪、胎衣 |  | 13.0t/a | 无害化高温一体化处理机处理后外售作有机肥原料 | 0 |
|  |  | 猪舍 | 医疗 垃圾 |  | 1.2t/a | 危废暂存间收集，交由有资质的危险废弃物集中处置中心处理 | 0 |
|  |  | 生产区 | 废包装材料 |  | 4.50t/a | 出售物资部门回收再利用 | 0 |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 |  | 3.29t/a | 收集后由环卫部门清运 | 0 |
|  |  | 污水处理站 | 水处理污泥及沼渣 |  | 97.01t/a | 收集经堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥 | 0 |
|  | 噪声 | 风机、猪叫声、污水处理站等 |  |  | 70～90dB（A） | 选用低噪声设备，加隔震垫，加强管理和绿化等措施 | 厂界达标排放 |

本项目总量控制指标如下：

（1）废气

本项目无沼气产生，食堂采用电作为能源，因此，本项目无需申请废气总量指标。

（2）废水

本项目废水进入污水处理站处理后用于农作物农罐，不外排，无需申请废水总量。

- 4环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查与评价

- 4.1.1地理环境

项目所在地达州市是川渝鄂陕四省市结合部和长江上游成渝经济区的重要组成部分，是四川对外开放的“东大门”，是四川省重点培育的大城市之一和川东北城市群的主要依托城市之一，达州市地处川、渝、鄂、陕结合部，位于成都、重庆、西安、武汉四大都市交汇的中间地带，地理位置十分重要。达州市位于四川东北部，处于东经106°40′～108°30′，北纬30°20′～32°20′之间。达州市北与陕西接壤，东靠万州市，西接巴中市和南充市，南与广安、涪陵两市毗邻，大部分属盆周山地区域。全市区幅员面积16591km2。达州市辖2个市辖区（通川区、达川区）、4个县（宣汉县、开江县、大竹县、渠县）、代管1个县级市（万源市），另附加一个经济开发区（46个行政村）。

本项目位于四川省达州市开江县讲治镇，详见附图1项目地理位置图。

- 4.1.2地质

开江县位于新华夏系构造的华蓥山隆褶带、垫江坳褶带，区内地质构造以北东—南西向构造为主，主要构造形迹表现为褶皱和断裂。

（一）褶皱

开江县境内褶皱呈北东而南西向雁行排列，从北向南依次有7条。

（二）断层

开江县境内断裂构造主要有3条，多分布于县域北侧和北西侧的基岩山区，南部和中部地区基本无断层分布。

- 4.1.3地形、地貌

开江县境内地貌属川东褶皱剥蚀—侵蚀低山丘陵岭谷地貌区，大巴山脉向南延伸的丘陵体系。以上升剥蚀低山和丘陵为主。背斜成山，紧密狭窄，向斜为丘，平缓开阔，间有高地平坝。北部、中部、东部较高，西部较低，平均海拔600米，最低点为拔妙乡的后槽口，海拔272米，最高点为灵岩乡的五通岩，海拔1375.7米。县域属川东平行岭谷区，呈抬升地带，略高于毗邻县，地势由东北向西南倾斜。七里峡背斜山脉和南门场背斜山脉环绕南北，明月峡背斜山脉横贯中部，将境内划分为前、后两厢，形成三低山夹两丘陵的地形。根据成因和形态特征，将测区地貌分为山间平原、丘陵、低山、低中山四种类型。

1）山间平原

主要分布在拔妙河（原名开江，开江县因此水而得名）、白岩河（原名南江）、任市河、新宁河（原名蛟水沟）等4条河流堆积的坝区，如长田坝、天星坝、杨家坝、观音寨坝、糖房坝、宝塔坝、隍城坝、金家坝、黑池坝、新桥坝、杨家坝、牛家坝、水车坝、荷叶坝、龙井坝、箭口坝，为剥蚀堆积地形，总面积258.5平方千米，占总面积的25.03%。海拔一般400米—500米，相对高差小于20米，坡度小于7°。

2）丘陵

为构造剥蚀丘陵地形，又分为浅丘、中丘和深丘。其中浅丘主要分布在普安、任市两向斜翼部与轴部之间，海拔450米—600米，相对高差20米—100米，多为孤立的圆缓小包，为浅切割圆缓丘陵，面积181.91平方千米，占全县国土面积的17.62%；中丘主要分布在明月峡背斜和任市向斜的翼部，包括朱家坪、中山坪、黄茅苹、席家山等地，海拔500米—650米，台坡高度20米—100米，地貌上表现为猪背岭方山中丘，多呈中切宽谷缓坡，迂回起伏，中切宽谷缓坡丘陵—中切坪状丘陵相间分布，面积51.08平方千米，占全县国土面积的4.95%。；深丘主要分布在普安、任市两向斜的上翼部和明月峡背斜东段，包括万花岭、鸡公梁、胡家岭、落山槽、观音岩、长坪和宝石水库区等地，海拔一般500米—800米，相对高差100米—200米，多呈深切台状，台面宽平，为深切窄谷脊状丘陵，多数超过1平方千米，分布面积93.21平方千米，占全县国土面积的9.03%。

3）低山

为侵蚀构造低山地形，主要分布在七里峡、南门场两背斜的中下部和明月峡背斜。东南部及西南部为单面山列峰脊状低山，呈单面山垄地形，沟谷少有切穿；北部及西部为长亘状低山，呈较规则的长亘状地形。纵向上为锯齿状山脊，褶皱紧密。为深切坪状低山，分布面积391.87平方千米，占总面积的37.95%。海拔一般600米—1000米，相对高差不于小20米。

4）低中山

为侵蚀构造低中山地形，主要分布在七里峡、明月峡、南门场背斜轴部地带，海拔1000米以上，相对高差大于200米。多为条状长岭的主脊线，绵亘陡直，分布面积56.08平方千米，占总面积的5.42%。是境内森林、矿产和茶叶主要分布区。

- 4.1.4气候特征

开江县属四川盆地中亚热带湿润气候区，年均气温17.2℃，最低气温为16.1℃；月平均气温最热月7月为27.1℃，最冷月1月为5.4℃；历年极端最高气温39.8℃，最低气温-5.5℃；≥0℃积温6101.4℃，≥10℃积温5226.2℃。多年年平均降水量为1259.4毫米，最多年为1607.9毫米，最少年为935.8毫米。其中70%集中在5-9月；降雨在地区分布上是东北向西南递减，即东北的梅家、沙坝、宝石、讲治雨量较多；拔妙、长岭、广福次之为1250毫米左右；天师、骑龙、普安、永兴、靖安、任市、新街及西南地区雨量较少，为1200毫米。年平均日照1386.6小时，占可照时数的31%，无霜期282.6天。年总辐射量91.71千卡/平方厘米，生理辐射量46.69千卡/平方厘米。年内四季分明，气候温和，冬季少霜雪，春季气温回升快，夏季雨量充沛，秋季降温较慢。

- 4.1.5水文

开江县境内河流属长江主要支流渠江流域的一部分，区有溪河105条，总长360千米，主要河流4条，分别为拔妙河（原名开江，开江县因此水而得名），白岩河（原名南江）、新宁河（原名蛟水沟）任市河。其溪河余均为上述5条水系的支流，在县境内呈树枝状展布，且分布不对称，这些支沟通常纵坡较大，流量较小。同时，因地处大巴山暴雨区，山区暴雨较为集中，地势由北部及东北部深丘区逐渐向中部浅丘、平坝过度带，地形比降大，极易形成大洪水，河流水位变幅大多超过10米，最高可达20米以上，洪水形成历时短，陡涨陡落，具有显著的山区暴雨洪水特征，各次级流域每年都会发生局部暴雨洪水或流域洪旱灾害，四大水系的暴雨洪水渠江水系洪水的主要成因，对下游地区特别是构成极大威胁。区内河流流域面积大多在100平方千米以上，因积雨面积小，水源涵养差，水量小，流程短，季节性强，遇旱则枯，有洪即涝。主要河流水文特征如下：

1）拔妙河

发源于广福乡母猪槽。于双河口汇入龙王沟，然后向北流6千米至石灰槽，沿途接纳茶叶坪、横长沟溪水，经采实的双河口、采石桥、政治桥、响水洞入青烟洞后，出境流出开江县。流程21.6千米，支河长44.88千米，流域面积101.99平方千米，多年平均流量1.84立方米/秒，天然落差270米，理论蕴藏量2700千瓦。

2）白岩河

发源于灵岩乡土地坪东南侧。流胡家嘴、程家槽、梅家乡、双河口、宝石水库、干巴子、张家坝、葫芦观、玉河桥、靖安垛子口等地，于联珠峡出境入达县。主河流程59.8千米，支河包括蚂蝗沟、程家沟、磨子河和甘棠河等，长103千米，是县内最长河流，流域面积343.18平方千米，多年平均流量6.37立方米/秒，天然落差325.2米。

3）新宁河

发源于灵岩张乡黑天池西侧，沿北部七里峡山脉自东北向西南流往龙王塘、凉水井、观音桥、太平桥、小黑沟（以上原名蛟水沟）、杨家坝至潘家堰接纳澄清河水后，转向西北过大石桥、打鱼洞、徐家坝、回龙，纳天师河水，再向西穿过七里峡入宣汉境。主河流流程42千米，支河长126千米。流域面积357.54平方千米，多年平均流量6.15立方米/秒，天然落差287米。

4）任市河

发源于广福乡黑天寺，经兰草沟，由东向西过新街龙须坝出境，入梁平县文化乡后，再转流向北复入县境新街乡（县外流程13.1千米），流经明桥、任市乡、靖安水车坝后，在垛子口与白岩河汇流经联珠峡汇入达县境。主要支流有新盛河、广福河等河流。主河流长29.7千米，支沟长70.8千米，流域面积319.73平方千米，多年平均流量5.66立方米/秒，天然落差30米。

根据环评调查，本项目评价河段及下游8.5km不涉及饮用水取水点。

4.1.6植被、生物多样性

开江县自然地带性植物为亚热带常绿阔叶林，自然植被分布较为广泛，其群落结构和优势树种依山形地和土地利用现状而有所不同。境内有乔木、灌木、藤木、草木等各种植物700多种，乔木以马尾松为主，分布在县境内三低山区，杉木、柏木、栎类等马尾松林类散生分布，浅丘、平坝多为桉树、千丈、桤木、泡桐等，初步查清乔木树种有38个科、63个属、223个种；灌木主要有马桑、黄刺、杜鹊、水红子等14个种；竹类主要有慈竹、白夹竹、水竹、楠竹、斑竹等50多个竹种；草本有艾蒿、茅草、芭茅、苔藓、蕨类等；还有菌类低等植物。稀有植物有银杏、红豆、香樟、楠木、水杉等。现有林地237041亩，其中，原有林地185374亩、灌木林20542亩，疏幼林地62171亩、经果林地31125亩，林草覆盖率为15.35%。由于人为活动影响，植被类型发生了很大变化，原生植被演变为次生植被，自然植被在许多地方又为人工植被所代替。人工植被，集中分布在平坝、丘陵、和低山区。农作物有水稻、玉米、小麦等，经济林木有柑桔、油桐、桑、茶等，引进的林木有桉树、国外松、油橄榄等。粮食作物172个品种，经济作物和果木有64个品种，蔬菜作物有48个品种，菌类植物有野生菌和人工养殖的菌类20余种，药用植物有500余种。

本项目评价区域内尚未发现需特殊保护的名木、古树及珍稀动、植物。

4.1.7矿产资源

开江县境内共发现矿种16个，主要以能源矿产煤、沼气为主，其次为非金属原材料矿产石灰石、砂岩、页岩、河砂石，黑色金属有菱铁矿，非金属矿产有磷灰石、盐、土硝、耐火粘土、泡砂石，水汽矿产有地热矿泉水。已查明有一定资源储量的矿种有煤、沼气、菱铁矿、地热水等。能源矿产资源总量丰富，全县已查明煤、沼气储量占其总量的90%以上。境内建筑用的灰岩、砂岩、页岩等非金属建筑材料，分布广，但研究程度低，开采规模小，零星分布于境内各乡镇。金属矿产中的菱铁矿，有和煤相伴而生，规模小，品位低。

- 4.2区域污染源调查

根据对建设项目及周边环境现场踏勘结果，项目地处开江县讲治镇大雄村，项目周边主要为林地、村庄等，评价范围内无高大烟囱、无重污染型企业，也没有养殖场、养殖小区等。

- 4.3环境质量现状调查与评价

为了解项目所在地环境质量现状，项目建设单位委托达州恒福环境监测服务有限公司于2019年7月20日～26日对项目地大气、地表水、地下水、声环境、土壤环境进行监测，本次环评采用该监测数据。

- 4.3.1环境空气质量现状

- 4.3.1.1项目所在区域环境质量达标情况

根据《达州市2018年环境质量达标情况》可知，2018年达州市环境空气污染物基本项目中SO2、NO2、CO能够达标，PM2.5、PM10以及O3未达标。因此，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），2018年达州市大气环境质量属于不达标区。

根据《达州市大气环境质量限期达标规划》，通过各项大气污染防治方案的实施，到2030年，全市环境空气质量全面达标90%，主要大气污染物浓度稳定达到国家环境空气质量二级标准，基本消除重污染天气。

- 4.3.1.2大气环境质量现状监测

（1）监测点位、监测项目

监测点位：1个；

表4.3-1  环境空气监测点位

| 点位 | 位置 | 特征污染物监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂区内 | H2S、NH3 |

（2）监测时间和频次

监测时间及频次：H2S、NH3连续监测7天，均每天监测四次（监测时段为02、08、14、20时）。

（3）评价方法

采用占标率法进行评价，其公式为：

Ii=Ci/Si×100%

式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率；

Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3

Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3

（4）监测结果统计与评价

监测统计结果见下表。

表4.3-2  环境空气监测结果表

| - 监测 - 点位 | - 监测项目 | - 采样时间 | - 采样 - 个数 | - 浓度范围（mg/m3） | - 标准值（mg/m3） | - 最大浓度占标率% | - 超标率 | - 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | - H2S | - 2019.7.20~ - 2019.7.26 | 28 | - 未检出 | - 0.01 | - / | - 0 | - 达标 |
|  | - NH3 |  | 28 | - 未检出 | - 0.20 | - / | - 0 | - 达标 |

（5）评价结论

本项目所在地区区域内的大气污染物H2S、NH3的最大浓度占标率均小于1，该区域环境空气质量满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

- 4.3.2地表水环境质量现状调查与评价

（1）监测断面布设和监测因子

本项目地表水环境质量现状评价因子为水温、pH、COD、BOD5、溶解氧（DO）、氨氮、粪大肠菌群、总磷，达州恒福环境监测服务有限公司于2019年7月20日至26日对三岔河进行了取样监测。监测项目及断面见表4.3-3，监测点位示意图详见附图10。

表4.3-3    水质监测断面

| 断面 | 点位 | 河流 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 项目区域上游500米（E107.98716444，N31.019078155） | 三岔河 | 水温、pH、COD、BOD5、溶解氧（DO）、氨氮、粪大肠菌群、总磷 |
| II | 项目区域下游1000米（E107.98201459，N31.008520980） |  |  |

（2）监测分析方法

监测方法：监测项目的监测分析方法严格按照国家有关标准以及国家环境保护局颁布的《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》的有关要求执行，详见表4.3-4。

表4.3-4  水质监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 水温 | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB13195-1991 |
| pH值 | 水质pH值的测定玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 溶解氧 | 便携式溶解氧仪法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 |
| 粪大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 | HJ 755-2015 |

（3）评价方法

1）对常规水质：采用单项水质参数评价法，计算公式如下：

Si，j＝Ci，j/Cs，i

式中：Ci，j——i污染物在第j点的浓度实测值，mg/L；

Csi——i污染物地表水质量标准值，mg/L。

如指数S小于等于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于1则表示该污染物的浓度已超标。

2）对于pH值：

SpH.j＝（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）pHj≤7.0

SpH.j＝（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）pHj＞7.0

式中：SpH，j——单项水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——水质参数pH在j点的浓度；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

- 对于DO：

SDO，j＝|DOf-DOj）|/（DOf-DOs）DOj≥DOs

SDO，j＝10-9（DOj/DOs））DOj＜DOs

DOf=468/(31.6+T)

式中：SDO，J——单项水质参数DO在j点的标准指数；

DOf——饱和溶解氧浓度；

DOj——水质参数DO在j点的溶解氧浓度；

DOs——溶解氧的地面上水质标准；

T——水温，℃；

（4）水质监测结果及评价结果

①水质监测结果

评价水域Ⅰ、Ⅱ水质2天监测结果见表4.3-5。

表4.3-5    地表水现状监测结果    单位：mg/L（水温℃，pH无量纲）

| 监测项目 监测结果 |  | 水温 | pH | DO | BOD5 | COD | NH3-N | TP | 粪大肠 菌群(MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 7.22 | 25.0 | 7.5 | 5.2 | 2.8 | 10 | 0.807 | 0.13 | 2.1×103 |
|  | 7.23 | 25.6 | 7.2 | 5.6 | 3.2 | 12 | 0.786 | 0.11 | 2.2×103 |
|  | 7.24 | 24.5 | 7.1 | 5.8 | 3.8 | 16 | 0.770 | 0.13 | 2.4×103 |
| Ⅱ | 7.22 | 23.2 | 7.8 | 4.3 | 6.6 | 25 | 0.519 | 014 | 2.5×103 |
|  | 7.23 | 23.5 | 7.8 | 4.6 | 5.4 | 20 | 0.508 | 0.06 | 2.8×103 |
|  | 7.24 | 23.0 | 7.6 | 4.4 | 6.1 | 23 | 0.482 | 0.11 | 2.8×103 |

②评价结果

评价水域Ⅰ、Ⅱ监测断面单项水质的评价结果列于表4.3-6。

表4.3-6    水环境现状单因子指数评价表

| 断面 |  | 水温（无量纲） | pH | DO | BOD5 | COD | NH3-N | TP | 粪大肠 菌群(MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 最大浓度值（mg/L） | / | 7.5 | 5.2 | 3.8 | 16 | 0.807 | 0.13 | 2400 |
|  | 标准值（mg/L） | / | 6～9 | 5 | 4 | 20 | 1.0 | 0.2 | 10000 |
|  | 最大标准指数 | / | 0.25 | 0.94 | 0.95 | 0.80 | 0.807 | 0.65 | 0.24 |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率% | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 最大浓度值（mg/L） | / | 7.8 | 4.3 | 6.6 | 25 | 0.519 | 0.14 | 2800 |
|  | 标准值（mg/L） | / | 6～9 | 5 | 4 | 20 | 1.0 | 0.2 | 10000 |
|  | 最大标准指数 | / | 0.40 | 2.26 | 1.65 | 1.25 | 0.519 | 0.70 | 0.28 |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 | 1.26 | 0.65 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率% | / | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |

（5）评价结论

由表4.3-6中的分析结果分析，本项目的附近三岔河上游对照断面的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水质较好；下游控制断面除溶解氧、COD、BOD外，其余各污染因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，表明下游水体收到一定程度污染。

三岔河下游污染原因主要是周边居民生活污水直接排入环境，最终污染了地表水体。本项目污废水处理后用于周边耕地农灌，不外排，不会恶化地表水体水质。

- 4.3.3地下水环境质量现状调查与评价

（1）监测断面布设和监测因子

本项目地下水环境质量现状评价因子为：pH、氨氮、硝酸盐、耗氧量、亚硝酸盐、总硬度、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数等，监测因子外加K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等八大离子。委托达州恒福环境监测服务有限公司于2019年7月21日对项目地附近的地下水设置了三个取样点进行了取样监测。

监测断面见表4.3-7，监测点位示意图详见附图10。

表4.3-7  地下水监测点位布设

| 序号 | 监测点位 | 水样来源 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂区上游1个（距离项目260m） | 地下水 |
| 2# | 厂区侧向1个（距离项目70米） | 地下水 |
| 3# | 厂区下游1个（距离项目190米） | 地下水 |

（2）监测分析方法

监测分析方法：监测项目的监测分析方法严格按照国家有关标准以及原国家环境保护局颁布的《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》的有关要求执行，详见表4.3-8。

表4.3-8  地下水环境质量现状监测分析方法

| 监测因子 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版） | 便携式pH计 （HFX-114） | / |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | UV-1100型紫外可见分光光度计（HFJ-025） | 0.025mg/L |
| Cl- | 水质 无机阴离子（F-、CI-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | YC-7000型离子色谱仪 （HFJ-024） | 0.007mg/L |
| SO42- |  |  |  | 0.018mg/L |
| 硝酸盐 |  |  |  | 0.016mg/L |
| 亚硝酸盐 |  |  |  | 0.016mg/L |
| 耗氧量 | 水质 高锰酸盐指数的测定（酸性高锰酸钾滴定法） | GB 11892-1989 | 酸式滴定管 | / |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 | GB 7477-87 | 酸式滴定管 | 0.05mmol/L |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ 694-2014 | ZAF-3100型原子荧光光谱仪 （HFJ-027） | 0.3μg/L |
| 汞 |  |  |  | 0.04μg/L |
| 铬（六价） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | UV-1100型紫外可见分光光度计（HFJ-025） | 0.004mg/L |
| 铅 | 水质32种元素电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | ICP-900型电感耦合等离子体发射光谱仪（HFJ-026） | 0.07mg/L |
| 镉 |  |  |  | 0.005mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | FA2204B型分析天平（HFJ-004） | / |
| 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 | HJ 755-2015 | HS-80型电热恒温培养箱（HFJ-032） | 20MPN/L |
| 细菌总数 | 恒温培养法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版） | HS-80型电热恒温培养箱（HFJ-032） | / |

（3）水质评价方法

采用单项水质参数评价法和标准指数法，参见4.3-6地表水评价方法。

（4）水质监测结果

本项目地下水环境质量现状监测结果见表4.3-9，其中八大离子不进行评价。

表4.3-9  地下水环境现状监测结果统计汇总表

| 监测项目 | 单位 | 监测点位监测值 |  |  | 标准值（mg/L） | 最大超 标倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |  |  |  |
| K+ | mg/L | 1.42 | 1.70 | 3.32 | / | / | / |
| Na+ | mg/L | 5.28 | 4.01 | 2.73 | / | / | / |
| Ca2+ | mg/L | 99.0 | 99.8 | 59.0 | / | / | / |
| Mg2+ | mg/L | 8.88 | 5.89 | 4.06 | / | / | / |
| CO32- | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / |
| HCO3- | mg/L | 342 | 355 | 231 | / | / | / |
| pH | 无量纲 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 6.5~8.5 | 0% | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.284 | 0.103 | 0.140 | ≤0.5 | 0% | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 6.98 | 0.65 | 0.092 | ≤20.0 | 0% | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ≤1.00 | 0% | 达标 |
| 砷 | μg/L | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ≤0.01 | 0% | 达标 |
| 汞 | μg/L | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ≤0.001 | 0% | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.006 | ≤0.05 | 0% | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 282.3 | 285.3 | 218.2 | ≤450 | 0% | 达标 |
| 铅 | mg/L | ＜0.07 | ＜0.07 | ＜0.07 | ≤0.01 | 0% | 达标 |
| 镉 | mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.005 | 0% | 达标 |
| 溶解性固体 | mg/L | 368 | 306 | 135 | ≤1000 | 0% | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.38 | 2.42 | 2.62 | ≤3.0 | 0% | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 23.5 | 37.1 | 10.5 | ≤250 | 0% | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 7.97 | 3.11 | 3.80 | ≤250 | 0% | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 | 0% | 达标 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 82 | 90 | 83 | ≤100 | 0% | 达标 |

（5）评价结论

由表4.3-9中的结果分析，项目所在区域各监测点地下水监测因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，项目区地下水水质现状较好。

- 4.3.4声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位及频次

为了解项目地附近声环境现状，委托达州恒福环境监测服务有限公司于2019年7月25日至26日对项目地声环境质量现状进行了实测；在项目地边界四周共设5个代表性的噪声监测点位。具体监测点位可见附图及表4.3-10。

表4.3-10  噪声现状监测点位布设

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 北侧厂界外1m | 等效连续A声级（Leq(A)） | 监测1天，每天昼夜各1次 |
| N2 | 东侧厂界外1m |  |  |
| N3 | 南侧厂界外3m（兼顾敏感点） |  |  |
| N4 | 西侧厂界外1m |  |  |
| N5 | 东南侧厂界外89m处居民点 |  |  |

（2）监测项目和监测方法

测定等效连续A声级，按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)的规定进行。

（3）评价标准

评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

（4）监测结果

本次噪声现状监测结果见表4.3-11。

表4.3-11  噪声现状监测结果单位：dB(A)

| 监测时间 | 监测点位 | 环境功能 | 昼间 | 达标状况 | 夜间 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.7.25 | N1 | 2类； 昼：60； 夜：50 | 56 | 达标 | 46 | 达标 |
|  | N2 |  | 51 | 达标 | 40 | 达标 |
|  | N3 |  | 53 | 达标 | 44 | 达标 |
|  | N4 |  | 58 | 达标 | 47 | 达标 |
|  | N5 |  | 49 | 达标 | 42 | 达标 |
| 2019.7.26 | N1 |  | 55 | 达标 | 47 | 达标 |
|  | N2 |  | 51 | 达标 | 40 | 达标 |
|  | N3 |  | 53 | 达标 | 45 | 达标 |
|  | N4 |  | 57 | 达标 | 47 | 达标 |
|  | N5 |  | 49 | 达标 | 44 | 达标 |

（5）评价结论

监测结果表明：项目地四周红线外4个监测点位及最近点处居民各时段昼夜间噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。项目区域声环境现状能满足功能区要求。

- 4.3.5土壤环境质量现状调查与评价

达州恒福环境监测服务有限公司于2019年7月22日对项目所在区消纳地的土壤环境质量进行了监测。

监测布点及检测因子分析方法见下表，监测点具体位置见附图。

表4.3-12  土壤环境质量现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂内猪舍位置处 | 表层样：pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | 监测一次 | 《土壤环境质量标准-农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618-2018)风险筛选值 |
| 2# | 厂内粪污处理位置处 | 表层样：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等45项基本因子； |  | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018)） |
| 3# | 厂外西南侧（50m内） | 表层样：pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 |  | 《土壤环境质量标准-农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618-2018)风险筛选值 |

土壤监测结果

厂内粪污处理位置处的挥发性、半挥发性有机物均未检出；项目三处土壤取样点的重金属检测结果见下表。

4.3-13    土壤重金属监测结果

| 监测项目 | 监测结果 |  | 标准 | 监测结果 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 3# |  | 2# |  |
| pH（无量纲） | 6.2 | 6.3 | 6.5-7.5 | / | / |
| 六价铬 | / | / | / | ND | 5.7 |
| 铬（mg/kg） | 76.0 | 82.6 | 200 | / | / |
| 砷（mg/kg） | 7.71 | 9.25 | 25 | 7.08 | 60 |
| 汞（mg/kg） | 0.026 | 0.021 | 0.6 | 0.057 | 38 |
| 镉（mg/kg） | 0.112 | 0.194 | 0.3 | 0.105 | 65 |
| 铜（mg/kg） | 21.1 | 25.1 | 100 | 23.0 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 19.6 | 19.1 | 120 | 20.2 | 800 |
| 锌（mg/kg） | 72.7 | 91.2 | 250 | / | / |
| 镍（mg/kg） | 31.4 | 39.1 | 100 | 34.6 | 900 |

从上表可以看出，将本项目所监测的厂内猪舍处及厂外西南侧的土壤的监测值与农用地土壤污染风险筛选值比较，所有指标均可达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值；所监测的粪污处理处的土壤监测值与第二类建设用地土壤风险筛选值比较，，所有指标均满足其要求。表明项目所在地土壤环境质量较好。

- 5环境影响预测与评价

- 5.1施工期环境影响分析

- 5.1.1施工期大气环境影响分析

施工期由于在开挖平整地面、挖沟、埋管等过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，弃土和露天堆放的土石方也产生扬尘，同时施工中增加运输量也会增加沿路的扬尘量。

工程建筑施工及运输产生的扬尘主要有以下几个方面：

（1）建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的搬运及堆放；

（2）土方填挖及现场堆放；

（3）施工材料的堆放及清理；

（4）施工期运输车辆运行。

工程建筑施工将产生一定量的扬尘，污染周边大气环境。据有关资料统计，北京市环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，结果详见表5.1-1。

表5.1-1  建筑施工工地扬尘污染情况   TSP 单位：ug/m3

| 工程名称 | 工地内 | 工地上风向（50m） | 工地下风向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |
| 侨办工地 | 759 | 328 | 502 | 367 | 336 |
| 金属材料总公司工地 | 618 | 325 | 472 | 356 | 332 |
| 广播电视部工地 | 596 | 311 | 434 | 376 | 309 |
| 劲松小区5#、11#、12#楼工地 | 509 | 303 | 538 | 465 | 314 |
| 平均值 | 595.5 | 316.7 | 486.5 | 390 | 322.7 |

根据以上数据可知：

（1）建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。

（2）建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间，被影响地区的TSP浓度平均值为491ug/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。

因此在施工过程中，必须十分注意施工扬尘，及时给路面洒水，经常清洗车辆，尽可能避免尘土扬起。同时，控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。水泥、砂石料等粉料，应专门设置库房堆放碎包，并做到及时清扫地面和在施工现场洒水。使用合格的施工机械与运输车辆，将扬尘对周围环境的影响降到最低。在施工场地设置围挡，不得低于1.8m。通过上述措施，施工期对周边大气及居民的影响在可承受范围内。

施工期对大气环境产生影响的次污染源是施工机械和运输车辆燃烧柴油和汽油排放的废气。但由于施工期较短，且使用符合要求的机械设备和车辆及燃油，所以废气污染是小范围、短暂的，对周围环境影响较小。

- 5.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水来源主要为工程施工废水、生活污水和暴雨形成的地表径流。

其中工程施工废水包括施工现场车辆及机械设备清洗、混凝土养护等，这部分废水有一定量的油污和泥沙，其中SS浓度可达3000～5000mg/L，石油类可达5～10mg/L；根据业主单位其他项目施工经验，施工期间冲洗等废水产生量为6m3/d，本项目设1个临时隔油池1m3、1个临时沉淀池5m3，含SS、石油类的施工废水排入隔油池、沉淀池进行处理后回用于场地洒水降尘，不外排。本项目施工场区面积相对较大，施工场地洒水抑尘、养护需要消耗大量的水，能够完全消纳每天产生的施工废水，对周边水体影响很小。

施工人员依托周边居民房屋食宿，不设置施工营地，仅在施工场地设1个临时旱厕（10m3）收集处理施工期间施工人员产生的生活污水，定期清掏用于周边耕地灌溉，不外排。项目区周边有大片土地，且已与本项目建设单位签订了租赁协议，可完全消纳本项目施工期产生的生活污水。

另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物，在施工场地周边设置截水沟和1个20m3的沉砂池，收集的初期雨水回用于项目洒水抑尘；开挖土方将作为回填土，回填土临时堆场周边设置截水沟，施工材料的临时堆场设置遮雨棚，下雨时不会受到雨水冲击而流失，不会影响周围地表水环境。

采取以上措施后，能有效地控制对水体的污染，且随着施工期的结束，该类污染将随之不复存在，施工期对水环境的影响较小。

- 5.1.3施工期噪声环境影响分析

从噪声角度，可以把地面工程的施工期，划分为：①土石方开挖阶段；②基础施工阶段；③主体结构施工阶段。各阶段具有独立的特性。第一阶段，主要是推土机、装载机以及各种车辆，大部分为移动声源，一般声功率级为82~95dB（A），没有明显的指向性；第二阶段，噪声源主要是各种打桩机，基本属于固定声源，打桩机系脉冲噪声，一般声功率级为70~105dB（A）左右；第三阶段，主要噪声源为混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、电焊机等，其中包含一些敲打声，声功率级一般为80~95dB（A）。各设备声源源强见表3-20。

噪声采用点声源衰减模式进行预测，衰减模式如下：

Li=L0-20lg(ri/r0)-ΔL

式中：Li―距声源ri处的声级[dB(A)]；

L0―距声源r0处的声级；

ΔL―其他因素引起的噪声衰减量[dB(A)]，一般取0~15dB(A)；

根据上述公式及该建设项目与周围主要敏感点的距离，可计算出在无屏障的情形下，该建设项目在施工过程中各种主要噪声源对环境的影响程度，其噪声级如下表所示。

表5.1-2  单台设备运转噪声辐射值计算表  单位：dB（A）

| 设备名称 | 声级测值 距离声源 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 |
| 液压挖掘机 | 90 | 70 | 64.0 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50 | 44.0 |
| 电动挖掘机 | 86 | 66 | 60.0 | 53.9 | 52.0 | 50.4 | 46 | 40.0 |
| 轮式装载机 | 95 | 75 | 68.9 | 63.9 | 61.0 | 59.4 | 55 | 49.0 |
| 推土机 | 88 | 68 | 61.9 | 55.9 | 54.0 | 52.4 | 48 | 41.9 |
| 各类压路机 | 90 | 70 | 64.0 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50 | 44.0 |
| 重型运输车 | 90 | 70 | 64.0 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50 | 44.0 |
| 木工电锯 | 99 | 79 | 72.9 | 66.9 | 65.0 | 63.4 | 59 | 52.9 |
| 电锤 | 100 | 80 | 73.9 | 67.9 | 66.0 | 64.4 | 60 | 53.9 |
| 振动夯锤 | 100 | 80 | 73.9 | 67.9 | 66.0 | 64.4 | 60 | 53.9 |
| 混凝土输送泵 | 95 | 75 | 68.9 | 63.9 | 61.0 | 59.4 | 55 | 49.0 |
| 商砼搅拌车 | 90 | 70 | 64.0 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50 | 44.0 |
| 混凝土振捣器 | 88 | 68 | 61.9 | 55.9 | 54.0 | 52.4 | 48 | 41.9 |
| 空压机 | 92 | 72 | 65.9 | 59.9 | 58.0 | 56.4 | 52 | 45.9 |

从表5.1-2可知，单台施工机械噪声昼间在距施工场地约40m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。本项目仅在白天施工，且猪舍等建筑物周边200m范围内无等敏感点，因此，施工期噪声对周围居民影响不大。为了进一步减小施工期噪声的影响，环评要求合理布设固定源机械（如空压机），尽量布置于远离居民点，在场地四周设置施工围挡（1.8m高），加强施工期环境管理，在此条件下施工噪声不会对周围声环境敏感点带来不利影响，不会改变施工场地周边声功能区划。材料运输安排在白天进行，在经过村庄时采取限速、禁鸣等措施，在此前提下，运输车辆产生的噪声不会改变沿线声功能区划。

- 5.1.4施工期固废环境影响分析

施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾（废弃的碎砖、石、冲洗残渣、各类建材的包装箱、袋）、弃渣弃土、生活垃圾等。根据主体工程设计资料，项目挖方量约为5.5万m3，填方量约为5.0万m3，剩余土方量约为0.5万m3，用作修建周边道路、绿化工程的填方及绿化覆土，工程不产生弃土；建筑垃圾中废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用，其他不能回收利用的建筑垃圾交由专业土石方渣土清运公司负责清运至项目所在地市政指定地点堆放；施工人员生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。

- 5.1.5施工期生态环境影响分析

项目农用设施用地面积124.85亩，建设单位已经与当地村委会和居民签订土地使用权租凭协议，长期租用，租赁协议见附件，建设过程中将影响项目区内动植物生存环境、农村生态环境，改变区域土地利用现状，引发水土流失等。

（1）水土流失

该建设项目的开发将会损坏原有的地形、地貌和植被，建设过程中的施工活动扰动了原有的土地结构，致使土体抗侵蚀能力降低，同时由于开挖量大，增大了风蚀和水蚀的强度。此外，由于项目地形、地貌和施工条件，有可能产生施工临时堆土，临时堆土场堆土若高度大、坡度陡，遇暴雨有可能产生比较严重的水土流失。

禁止将建筑垃圾、石块、弃土等随意堆放、丢弃在建筑红线以外，尽量将挖土方就地填埋自行消化，地面上设计为绿化带，进行植被恢复，将其对地表的影响降至最低；本工程项目面积较大，施工中无需征用临时占地；合理安排各工段施工顺序、合理布置施工现场、做好施工进度计划表、缩短工期；使停车场、环卫设施及绿化工程等基础设施尽量同时完工，这样有利于减少水土流失对环境的影响。

（2）植被影响分析

工程占地对植被的影响，主要影响因素包括项目建构筑物、设备的修建、绿化工程占地及施工人员、施工机械对地表的践踏等。

项目用地约124.85亩，主要为耕地及少量林地，土地占用主要为农作物的减少。据调查，项目施工区域没有珍稀名贵植物。工程建筑和道路不同程度的占地外，其余地表基本绿化。本项目占地面积相对于所在区域来说，所占比例很小，所在区域雨水丰富，气候适宜，所占植被通过补偿，比较容易恢复，加上本项目建设，开发强度不大，施工人员、施工机械对地表的践踏程度较轻，在1-2年后即可恢复。

综上所述，本项目施工期对植被不会产生大的影响。

（3）野生动物影响分析

施工期对野生动物的主要影响因素有车辆运输、工程建设，施工临时用地还占用一定范围的土地，这些施工行为，可能影响野生动物的栖息环境。

施工期间，施工地段将有相当数量的人员进驻，施工队伍生活污水收集处理、生活垃圾等定点收集清运，不会对周围环境及野生动物产生影响。

从现状调查情况看，评价区为农田生态系统，人类扰动较大，无大型野生动物，仅有鼠类等啮齿动物、蛇类，都是广布种，不具有较大保护价值。因此，只要加强环境保护措施及对施工人员的监督和环保意识的宣传，本工程对区域内野生动物不会产生较大影响。

- 5.2营运期环境影响分析

- 5.2.1地表水环境影响预测评价

项目采用干清粪方式，圈舍冲洗在仔猪清栏时进行，项目能繁母猪2500头，因此本项目圈舍冲洗废水产生量相对较大，频率较高。本项目废水主要为猪尿液、猪舍冲洗废水及职工生活污水，废水采用“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”处理后，暂存于暂存塘和田间池中作为农灌用水，不外排。

本项目共租赁周边农田700亩（明安寨村980.32亩，地藏寺村571.74亩，烂泥湖村522.22亩，碾盘湾村586.1亩，铜鼓堆村1086.28亩，走马梁村360.24亩）作为废水消纳土地（租赁协议见附件12，分布范围详见附图），租赁的农田按每年夏季种植水稻，冬季种植油菜进行组合。

（1）废水土地消纳粪肥养分分析

项目废水土地消纳可行性分析主要依据《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》以及“农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧【2018】1号）的通知”，本环评分别以这两个文件就行核算。

- 《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》

技术指南中提出：畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。畜禽粪肥养分需求量根据土壤肥力、作物类型和产量、粪肥施用比例等确定。畜禽粪肥养分供给量根据畜禽养殖量、粪污养分产生量、粪污收集处理方式等确定，计算过程如下所述：

①粪肥养分供给量

粪肥养分供给量根据生猪存栏量、畜禽磷排泄量、养分留存率测算，计算公式如下：

粪肥养分供给量=生猪存栏量×生猪氮（磷）排泄量×养分留存率

生猪存栏量：8073头（折合成年猪）；

生猪氮排泄量：11kg/头；

生猪磷排泄量：1.65kg/头；

养分留存率：项目是以固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，因此氮留存率取62%，磷留存率取72%；生猪尿液中氮素占氮排泄总量的50%，磷素占20%。此外项目采用“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”处理废水。

综上所述，

项目粪肥养分供给量（氮）=8073×11×0.5×0.62=31866.5kg；

项目粪肥养分供给量（磷）=8073×1.65×0.2×0.72=2220.4kg；

②单位土地粪肥养分需求量

单位土地粪肥养分需求量根据不同土壤肥力下，单位土地养分需求量、施肥供给养分占比、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

根据测算指南，参数取值详见下表。因消纳土地需进行隔年施肥，所以计算时按照种植面积的50%进行测算

表5.2-1  消纳土地粪肥养分需求量计算一览表

| 种植类型 | 种植面积 | 年产量（kg/亩） | 形成100kg产量需要吸收的氮值 | 施肥供养占比 | 粪肥施肥比例 | 粪肥当季利用率 | 粪肥氮养分需求量（kg） | 合计氮养分需求量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 1563.29亩 | 400 | 2.20 | 45% | 50% | 25% | 12381.25 | 32613.35 |
| 油菜 | 1563.29亩 | 200 | 7.19 | 45% | 50% | 25% | 20232.10 |  |
| 一季蔬菜 | 1563.29亩 | 3900 | 0.36 | 45% | 50% | 25% | 19753.73 | / |
| 种植类型 | 种植面积 | 年产量（kg/亩） | 形成100kg产量需要吸收的磷值 | 施肥供养占比 | 粪肥施肥比例 | 粪肥当季利用率 | 粪肥磷养分需求量（kg） | 合计磷养分需求量（kg） |
| 水稻 | 1563.29亩 | 400 | 0.80 | 45% | 50% | 30% | 3751.90 | 5849.86 |
| 油菜 | 1563.29亩 | 200 | 0.887 | 45% | 50% | 30% | 2097.96 |  |
| 一季蔬菜 | 1563.29亩 | 3900 | 0.08 | 45% | 50% | 30% | 3658.10 | / |

注：蔬菜的氮磷养分的吸收量是参考《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表1各类蔬菜的平均值。

由表5.2-1可知，每亩水稻粪污供氮需求量为7.92kg，每亩油菜粪污供氮需求量为12.94kg。考虑轮作，则消纳本项目处理后废水需要的消纳土地至少为3055.27亩。本项目建设单位与周边村委会签订了700亩土地作为本项目的农灌消纳土地，能够承载本项目处理后尾水。

项目废水消纳土地种植水稻+油菜的组合的氮、磷养分需求量均大于废水供给的氮、磷养分，项目废水能够满足农作物施肥的要求，不会对土壤的肥力造成影响。

按照以上模式进行计算，结合表5.2-1，在该700亩土地上采用种植一季水稻和两季蔬菜组合的种植模式，需要更多的氮磷等养分，即能够完全消纳本项目产生的经处理的尾水。

- 另外，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》表3-1，固体粪便堆肥外供+肥水就地利用，水稻的土地承载力（猪当量/亩/当季）推荐值为2.3，玉米的土地承载力（猪当量/亩/当季）推荐值为2.4，水稻+玉米总共一年为4.5（猪当量/亩/年），本项目为3.01头。

四川连续种植水稻、油菜有4个月施肥间隙（已考虑雨季的情况），据此，为满足非施肥期废水存储的要求，本项目设置厂区内设暂存池（5600m3）和厂外田间池（100m3/个，共12个），可储存6800m3处理后尾水。暂存池尾水通过管道自流进入厂外田间池。本项目共在土地消纳区设田间池12个，并从田间池安装灌溉管网，灌溉管网末端设给水栓，每个给水栓服务半径100m。暂存塘和田间池共储存尾水6800m3，可存储本项目4个月的废水量，并采取防渗、防雨水进入的设施，废水运输过程中应注意防泄漏。

综上，本项目所产生的各项废水通过上述措施处理后，均能实现资源化利用不外排，废水可以完全实现就地消纳，所采取的废水污染防治措施在技术经济上有效可行。

- 废水运输可行性分析

经过现场踏勘，项目消纳土地周边无乡道穿越，仅有机耕道布置于田间，且项目厂区位于丘陵山顶，周边耕地地势较低，完全通过管道重力自流即可运输至厂外田间池。

综上所述养殖场粪污全部实现综合利用，不会对周围地表水环境造成影响。

- 5.2.2大气环境影响预测评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式的估算结果，本项目污染物的最大地面浓度占标率Pmax=9.61%＜10%。对照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价工作等级定为二级。

#### 5.2.2.1废气污染源强

（1）预测因子

根据工程分析，本项目排放的废气主要有养殖过程中、污水处理站、粪污堆肥车间及高温一体化处理机产生的恶臭气体（主要为NH3和H2S）、沼气发电机烟气、食堂（采用沼气作为能源）排放的餐饮油烟。但厨房油烟排放量小，经油烟净化器处理后引至屋顶排放，对周围环境影响较小；沼气为清洁能源，主要成分为甲烷，燃烧产物主要二氧化碳和水蒸汽以及极少量的烟尘、SO2、NOx；高温一体化处理机为一套密闭设备，且间断生产，类比其他项目检测报告，其对周围环境影响较小。因此，本次评价主要针对养殖场猪舍、污水处理站和粪污堆肥车间的恶臭气体（NH3和H2S）进行评价。

（2）污染源强

根据工程分析核算数据，项目污染物排放情况具体见表5.2-2。

表5.2-2  项目废气排放源强一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 面源面积 m2 | 面源高度m | 处理措施 | 排放方式 及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍恶臭 | NH3 | 0.297t/a | 0.0220t/a | 17424（占地面积） | 5 | 饲料添加EM菌，喷洒除臭剂、绿化、猪舍密闭，粪污日产日清 | 无组织排放到大气环境 |
|  | H2S | 0.0510t/a | 0.00561t/a |  |  |  |  |
| 粪污堆肥车间 | NH3 | 1.639t/a | 0.262t/a | 720 | 6.5 | 添加微生物菌剂，自然通风、翻抛供氧，车间密闭 |  |
|  | H2S | 0.000918t/a | 0.000229t/a |  |  |  |  |
| 污水处理站恶臭 | NH3 | 0.043t/a | 0.043t/a | 1110 | 1.5 | 设施密闭，喷洒除臭剂、周边绿化 |  |
|  | H2S | 0.00167t/a | 0.00167t/a |  |  |  |  |

（3）预测参数的确定

表5.2-3  项目废气无组织排放参数

| 污染类型 | 污染源 | 污染物 | 排放速率kg/h | 面源长度 m | 面源宽度 m | 高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 猪舍 | NH3 | 0.00251 | 264 | 66 | 5 |
|  |  | H2S | 0.000640 |  |  |  |
|  | 堆肥发酵恶臭 | NH3 | 0.0299 | 30 | 24 | 6.5 |
|  |  | H2S | 0.000026 |  |  |  |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3 | 0.0049 | 37 | 30 | 1.5 |
|  |  | H2S | 0.00019 |  |  |  |

- 5.2.2.2预测结果及影响分析

（1）猪舍、污水处理站、粪污堆肥车间废气影响分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN），计算各污染源的各个污染物的落地浓度，具体计算结果见表5.2-4至表5.2-6。

表5.2-4  猪舍无组织排放的恶臭气体估算模式计算结果

| 距离排放源下风向距离D（m） | NH3（mg/m3） |  | H2S（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率 Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率 Pi1（%） |
| 10 | 0.001110 | 0.56 | 0.000284 | 2.84 |
| 100 | 0.001640 | 0.82 | 0.000418 | 4.18 |
| 152 | 0.001780 | 0.89 | 0.000456 | 4.56 |
| 200 | 0.001700 | 0.85 | 0.000434 | 4.34 |
| 300 | 0.001370 | 0.69 | 0.000350 | 3.50 |
| 400 | 0.001190 | 0.60 | 0.000305 | 3.05 |
| 500 | 0.001040 | 0.52 | 0.000265 | 2.65 |
| 600 | 0.000904 | 0.45 | 0.000231 | 2.31 |
| 700 | 0.000793 | 0.40 | 0.000203 | 2.03 |
| 800 | 0.000703 | 0.35 | 0.000180 | 1.80 |
| 900 | 0.000628 | 0.31 | 0.000160 | 1.60 |
| 1000 | 0.000565 | 0.28 | 0.000144 | 1.44 |
| 1100 | 0.000512 | 0.26 | 0.000131 | 1.31 |
| 1200 | 0.000467 | 0.23 | 0.000119 | 1.19 |
| 1300 | 0.000445 | 0.22 | 0.000114 | 1.14 |
| 1400 | 0.000433 | 0.22 | 0.000111 | 1.11 |
| 1500 | 0.000422 | 0.21 | 0.000108 | 1.08 |
| 1600 | 0.000412 | 0.21 | 0.000105 | 1.05 |
| 1700 | 0.000403 | 0.20 | 0.000103 | 1.03 |
| 1800 | 0.000394 | 0.20 | 0.000101 | 1.01 |
| 1900 | 0.000385 | 0.19 | 0.000098 | 0.98 |
| 2000 | 0.000376 | 0.19 | 0.000096 | 0.96 |
| 2100 | 0.000373 | 0.19 | 0.000095 | 0.95 |
| 2200 | 0.000365 | 0.18 | 0.000093 | 0.93 |
| 2300 | 0.000357 | 0.18 | 0.000091 | 0.91 |
| 2400 | 0.000350 | 0.17 | 0.000089 | 0.89 |
| 2500 | 0.000343 | 0.17 | 0.000088 | 0.88 |
| 最大落地浓度/占标率 | 0.001780 | 0.89 | 0.000456 | 4.56 |
| D10%距离（m） | / |  |  |  |

表5.2-5  粪污堆肥车间无组织排放的恶臭气体估算模式计算结果

| 距离排放源下风向距离D（m） | NH3（mg/m3） |  | H2S（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率 Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率 Pi1（%） |
| 10 | 0.011100 | 5.57 | 0.000009730 | 0.10 |
| 68 | 0.017400 | 8.68 | 0.000015200 | 0.15 |
| 100 | 0.017300 | 8.63 | 0.000015100 | 0.15 |
| 200 | 0.009850 | 4.93 | 0.000008610 | 0.09 |
| 300 | 0.007360 | 3.68 | 0.000006430 | 0.06 |
| 400 | 0.005990 | 2.99 | 0.000005240 | 0.05 |
| 500 | 0.005110 | 2.56 | 0.000004470 | 0.04 |
| 600 | 0.004490 | 2.25 | 0.000003930 | 0.04 |
| 700 | 0.004030 | 2.01 | 0.000003520 | 0.04 |
| 800 | 0.003660 | 1.83 | 0.000003200 | 0.03 |
| 900 | 0.003370 | 1.69 | 0.000002950 | 0.03 |
| 1000 | 0.003130 | 1.57 | 0.000002740 | 0.03 |
| 1100 | 0.002930 | 1.46 | 0.000002560 | 0.03 |
| 1200 | 0.002750 | 1.38 | 0.000002410 | 0.02 |
| 1300 | 0.002600 | 1.30 | 0.000002270 | 0.02 |
| 1400 | 0.002470 | 1.23 | 0.000002160 | 0.02 |
| 1500 | 0.002350 | 1.18 | 0.000002060 | 0.02 |
| 1600 | 0.002250 | 1.12 | 0.000001970 | 0.02 |
| 1700 | 0.002150 | 1.08 | 0.000001880 | 0.02 |
| 1800 | 0.002070 | 1.03 | 0.000001810 | 0.02 |
| 1900 | 0.001990 | 1.00 | 0.000001740 | 0.02 |
| 2000 | 0.001920 | 0.96 | 0.000001680 | 0.02 |
| 2100 | 0.001860 | 0.93 | 0.000001620 | 0.02 |
| 2200 | 0.001800 | 0.90 | 0.000001570 | 0.02 |
| 2300 | 0.001740 | 0.87 | 0.000001520 | 0.02 |
| 2400 | 0.001690 | 0.85 | 0.000001480 | 0.01 |
| 2500 | 0.001640 | 0.82 | 0.000001440 | 0.01 |
| 最大落地浓度/占标率 | 0.017400 | 8.68 | 0.000015200 | 0.15 |
| D10%距离（m） | / |  |  |  |

表5.2-6  污水处理站无组织排放的恶臭气体估算模式计算结果

| 距离排放源下风向距离D（m） | NH3（mg/m3） |  | H2S（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率 Pi1（%） | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率 Pi1（%） |
| 10 | 0.007729 | 3.86 | 0.0002811 | 2.81 |
| 83 | 0.01675 | 8.37 | 0.0006091 | 6.09 |
| 10 | 0.001510 | 0.75 | 0.000058500 | 0.59 |
| 72 | 0.002720 | 1.36 | 0.000106000 | 1.06 |
| 100 | 0.002500 | 1.25 | 0.000096900 | 0.97 |
| 200 | 0.001610 | 0.81 | 0.000062600 | 0.63 |
| 300 | 0.001200 | 0.60 | 0.000046700 | 0.47 |
| 400 | 0.000980 | 0.49 | 0.000038100 | 0.38 |
| 500 | 0.000836 | 0.42 | 0.000032500 | 0.32 |
| 600 | 0.000735 | 0.37 | 0.000028500 | 0.29 |
| 700 | 0.000659 | 0.33 | 0.000025600 | 0.26 |
| 800 | 0.000600 | 0.30 | 0.000023300 | 0.23 |
| 900 | 0.000552 | 0.28 | 0.000021400 | 0.21 |
| 1000 | 0.000512 | 0.26 | 0.000019900 | 0.20 |
| 1100 | 0.000479 | 0.24 | 0.000018600 | 0.19 |
| 1200 | 0.000450 | 0.23 | 0.000017500 | 0.17 |
| 1300 | 0.000426 | 0.21 | 0.000016500 | 0.17 |
| 1400 | 0.000404 | 0.20 | 0.000015700 | 0.16 |
| 1500 | 0.000385 | 0.19 | 0.000014900 | 0.15 |
| 1600 | 0.000368 | 0.18 | 0.000014300 | 0.14 |
| 1700 | 0.000353 | 0.18 | 0.000013700 | 0.14 |
| 1800 | 0.000339 | 0.17 | 0.000013100 | 0.13 |
| 1900 | 0.000326 | 0.16 | 0.000012700 | 0.13 |
| 2000 | 0.000315 | 0.16 | 0.000012200 | 0.12 |
| 2100 | 0.000304 | 0.15 | 0.000011800 | 0.12 |
| 2200 | 0.000294 | 0.15 | 0.000011400 | 0.11 |
| 2300 | 0.000285 | 0.14 | 0.000011100 | 0.11 |
| 2400 | 0.000277 | 0.14 | 0.000010700 | 0.11 |
| 2500 | 0.000269 | 0.13 | 0.000010400 | 0.10 |
| 最大落地浓度/占标率 | 0.002720 | 1.36 | 0.000106000 | 1.06 |
| D10%距离（m） | / |  |  |  |

通过估算模式的计算结果表明，本项目建成后排放的废气最大落地浓度均小于环境标准值，最大占标率小于10%。故项目无组织排放的废气对周围环境空气质量影响较小。

（2）其它废气环境影响分析

运输恶臭及尾气：猪只外运过程中，猪粪便、尿液等会散发出恶臭，会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染，待运输车辆远离后影响可消除。车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、HC和NOx，经过稀释扩散对沿线敏感点影响较小。

食堂油烟废气：食堂在烹饪过程中会产生油烟。本项目油烟产生量约为5.913kg/a（0.016kg/d）。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求食堂安装一台排风量为5000m3/h，处理效率大于75%的油烟净化器，处理后其油烟排放量为1.478kg/a（0.0041kg/d），排放浓度为0.162mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。食堂油烟对周围环境空气质量影响较小。

#### 5.2.2.3卫生防护距离

本评价从为避免发生无组织废气污染纠纷，减少对养殖场周边敏感保护目标影响的角度，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

（1）计算模式

卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术与方法》（GB/T3840-91）所指定的方法。

式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）。

L——工业企业所需卫生防护距离（m）。

r——有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径（m）。

A、B、C、D——卫生防护距离计算参数。

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）。

表5.2-9  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L<200 |  |  | 200<L<2000 |  |  | L>2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注:1）工业企业大气污染源构成分为三类； I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）执行标准

本评价执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

本项目在生产过程中的无组织排放废气主要是各生产单元排放的恶臭，其污染因子主要是NH3、H2S，通过场内无组织排放，项目卫生防护距离计算参数选取及结果见下表。

表5.2-10  项目卫生防护距离计算参数

| 污染源 | 污染物 | 计算系数 |  |  |  | 五年平均风速m/s | 标准浓度Cm（mg/Nm3） | 生产单元面积(m2） | 卫生防护距离L（m） | 卫生防护距离(m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |  |
| 猪舍 | NH3 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.2 | 0.2 | 17424 | 0.112 | 50 |
|  | H2S | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |  | 0.01 |  | 0.776 | 50 |
| 污水处理站 | NH3 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |  | 0.2 | 1110 | 13.807 | 50 |
|  | H2S | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |  | 0.01 |  | 0.114 | 50 |
| 粪污堆肥车间 | NH3 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |  | 0.2 | 720 | 1.273 | 50 |
|  | H2S | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |  | 0.01 |  | 0.941 | 50 |

按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，超过100m，但小于1000m时，级差为100m，超过1000m以上时，级差为200m。

因此，本项目根据计算得出的卫生防护距离为100m，同时参考《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中关于养殖场卫生防护距离的相关规定，并结合当地地形、气象条件及本次计算结果，最终确定本项目的卫生防护距离为200m（以猪舍、污水处理站（格栅井、集污池、调节池、A/O池、UASB池等）、粪污堆肥车间边界起外扩200m包络线）。

根据现场踏勘，卫生防护距离范围内仅存在7户散户居民，无医疗卫生、行政办公等敏感保护目标，外环境关系较好。

根据《开江县100万头生猪养殖基地项目建设推进会纪要》（开江府阅[2019]10号）中“关于卫生防护距离内住户搬迁及环评问题”指出：“根据环评情况确定项目卫生防护距离内需要搬迁的住户。县国土资源局要尽可能将其纳入土地“双挂钩”项目，由所在乡镇政府负责做好群众工作，及时进行搬迁。”。因此，在对本项目卫生防护距离内7户居民进行搬迁后，项目对周边环境影响较小。

同时，环评要求，当地在今后规划建设过程中，在本环评确定的卫生防护距离范围内不得新建集中居民区、医院、学校及食品医药加工企业等易受本项目恶臭影响的建设项目。

- 5.2.2.4污染物排放量核算结果

本项目大气有组织污染物核算表见下表。

表5.2-10   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1＃排气筒 | NOX | 60 | 0.12 | 0.217t/a |
|  |  | SO2 | 5.24 | 0.010 | 0.121t/a |
| 有组织排放总计（一般排放口合计） | NOX |  |  |  | 0.217t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.121t/a |

本项目大气无组织污染物核算表见下表。

表5.2-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3 |  |
| 1 | / | 猪舍恶臭 | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 中表1新扩改建二级标准 | 1.5 | 0.0220t/a |
|  | / |  | H2S |  | 0.06 | 0.00561t/a |
| 2 | / | 污水处理站恶臭 | NH3 |  | 1.5 | 0.043t/a |
|  | / |  | H2S |  | 0.06 | 0.00167t/a |
| 3 | / | 堆肥发酵车间 | NH3 |  | 1.5 | 0.262t/a |
|  | / |  | H2S |  | 0.06 | 0.000229t/a |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | NH3 |  |  |  | 0.327 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.00751 |

本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表5.2-12  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NOX | 0.217t/a |
| 2 | SO2 | 0.121t/a |
| 3 | NH3 | 0.327 |
| 4 | H2S | 0.00751 |

- 5.2.2.5大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见下表。

表5.2-13  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  | 三级£ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km£ |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a£ |  |  | 500~2000t/a£ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  |  | 地方标准£ |  |  |  | 附录DR |  | 其他标准£ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区£ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  | 一类区和二类区£ |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区£ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源£ |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  | 区域污染源£ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD£ | ADMS£ |  |  |  | AUSTAL2000£ |  |  |  | EDMS/AEDT£ | CALPUFF£ |  | 网格模型£ |  | 其他R |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km£ |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(H2S、NH3、TVOC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100%£ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10%£ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%R |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30%£ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  |  | 非正常占标率≤100%R |  |  |  |  |  | 非正常占标率＞100%£ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 叠加达标R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 叠加不达标£ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%£ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、SO2、NOX） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测£ 无组织废气监测R |  |  |  |  | 无监测£ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  | 无监测£ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（东南西北）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.121）t/a |  | NOx:（0.217）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:（）t/a |  |  | VOCs:()t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“R”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.3声环境影响预测评价

#### 5.2.3.1预测范围和预测点确定

本次预测范围确定为厂界外200米范围内，预测点确定为厂界现状噪声监测点。

#### 5.2.3.2预测方法和程序

本次预测采用环境影响评价技术导则-声环境（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行定量预测，考虑到本项目车间及厂区外围区域开阔，所以对一些参数进行适当简化。其程序如下：

（1）确定预测点与声源之间的距离，以及设备在车间内距围护结构的距离，把声源简化成点声源。

（2）确定某预测点可能受到影响的主要声源，根据声源源强的数据、参数，计算出噪声从各声源传播到预测点上的声衰减量，由此计算出各声源单独作用于预测点时产生的A声级（LAi）。

（3）将所有可能对该预测点产生影响的LAi进行能量叠加，得到建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（LAeqg）。

#### 5.2.3.3噪声预测模式和参数

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声预测计算模式进行预测。

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下：

式中：—倍频带声功率级，dB；

—指向性校正。对辐射到自由空间的全向点声源，=0dB；

—倍频带衰减，dB；

—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

衰减项计算按导则正文8.3.3-8.3.7相关模式计算。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级的计算公式为：

预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

式中：—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(见导则附录B)。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出：

式中：TL-隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

图5.2-1室内声源等效室外声源图例

按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级：

式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为tj，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值()为：

式中：ti—在T时间内j声源工作时间，s；

tj—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—室内声源个数。

（4）预测值计算

预测点的预测等效声级()计算公式为：

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

—预测点的背景值，dB

#### 5.2.3.4预测内容

按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，对本项目投入运营后的厂界噪声级分布作出分析，根据厂区平面布置以及各个噪声源位置等，根据其隔声效果、距离衰减等，最终给出受影响的范围和程度。

#### 5.2.3.5噪声源强分析

项目的噪声源主要是猪叫声，以及项目水泵、风机运行噪声等。经过类比调查，投产后全厂各噪声源强见表5.2-11。

表5.2-11  全厂噪声源强汇总表

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 合成源强dB（A） | 与厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 1 | 猪叫 | 猪舍 | 70 | 25 | 66 | 29 | 55 |
| 2 | 风机 |  | 80 | 25 | 66 | 29 | 55 |
| 3 | 铲车 | 堆肥车间 | 80 | 159 | 42 | 8 | 300 |
| 4 | 水泵 | 污水处理站 | 85 | 150 | 14 | 66 | 330 |

- 5.2.3.6预测结果与分析

- 在考虑厂房墙体隔声措施主要声源排放噪声的削减作用情况下，通过各主要设备噪声源强叠加计算可知，投产后全厂噪声环境影响预测结果，详见表5.2-12、表5.2-13。

表5.2-12  项目建成后噪声贡献值  单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 衰减后对厂界贡献情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 1 | 猪叫 | 猪舍 | 42.0 | 33.6 | 40.8 | 35.2 |
| 2 | 风机 |  | 52.0 | 43.6 | 50.8 | 45.2 |
| 3 | 铲车 | 堆肥车间 | 36.0 | 47.5 | 61.9 | 30.5 |
| 4 | 水泵 | 污水处理站 | 41.5 | 62.1 | 48.6 | 34.6 |
| 隔声量 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 影响值叠加结果 |  |  | 37.9 | 47.3 | 47.5 | 31.6 |

表5.2-13  项目建成后噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 预测时段 | 预测点位 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 达标与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 东厂界 | 37.9 | / | / | 60 | 达标 |
|  | 南厂界 | 47.3 | / | / | 60 | 达标 |
|  | 西厂界 | 47.5 | / | / | 60 | 达标 |
|  | 北厂界 | 31.6 | / | / | 60 | 达标 |
| 夜间 | 东厂界 | 37.9 | / | / | 50 | 达标 |
|  | 南厂界 | 47.3 | / | / | 50 | 达标 |
|  | 西厂界 | 47.5 | / | / | 50 | 达标 |
|  | 北厂界 | 31.6 | / | / | 50 | 达标 |

（1）对厂界处的影响

根据运营期的各主要声源对厂界处的影响预测结果可以看出：运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（2）对敏感点的影响

评价范围内最近的敏感点为东南侧厂界外89m处居民点，由于乡镇政府要组织对200m卫生防护距离内居民进行搬迁，搬迁后，车间200m内无环境敏感点。因此，项目对周边声环境影响较小。

综上，由预测结果可知，该项目投产运营后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目噪声达标排放，周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，对周边居民影响较小。

- 5.2.4固体废弃物对环境的影响分析

#### 5.2.4.1固体废物产生及排放分析

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废包括猪粪、病死猪、胎衣、医疗废物、生活垃圾等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表5.2-14。

表5.2-14  项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 固废 名称 | 产生环节 | 固废性质 | 产量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪舍 | 一般固体废物 | 5893.29 | 每天收集经堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥 |
| 2 | 病死猪、胎衣 | 猪舍 | 一般固体废物 | 35 | 无害化高温一体化处理机处理后外售作有机肥 |
| 3 | 医疗垃圾 | 猪舍 | 危险废物（HW01900-001-01） | 1.7 | 危废暂存间收集储存，交由有相关资质的单位处理 |
| 4 | 废包装材料 | 生产区 | 一般固体废物 | 6.5 | 出售物资部门回收再利用 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活区 | 一般固体废物 | 3.29 | 收集后由环卫部门清运 |
| 6 | 水处理污泥及沼渣 | 污水处理站 | 一般固体废物 | 97.01 | 收集经堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥 |
| 7 | 废脱硫剂 | 污水处理站（沼气利用） | 一般固体废物 | 1.32 | 交由原厂家回收 |
| 8 | 废包装材料 | 生产区 | 一般固体废物 | 6.5 | 出售物资部门回收再利用 |

#### 5.2.4.2固体废物对环境的影响

（1）猪粪便影响分析

该项目对产生的猪粪便按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的有关规定，猪粪日产日清，经堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥。

因此，本项目建成营运后，实现了猪粪的资源化利用，不会产生二次污染，不会对周围环境产生大的影响。

（2）病死猪尸体影响分析

采用无害化高温一体化处理机处理，处理过程无废水产生，间歇运行。动物尸体在降解机内经过长达24小时的高温发酵（75-90℃），可以将常见病原体的全部灭活，实际的灭菌效果也得到了广东省出入境检验检疫局（P3资质）的认证。从生物安全性来说，产出物已实现了无害化，可以直接使用或用于深加工；产出物经生物发酵时候，产出物中保留较多的有机质与养分，据第三方机构检测，产出物中总养分（N、P、K总量）≥7%、有机质≥75%、水分≤30%，远超出国家有机肥料行业标准（NY525-2011）中总养分≥5%、有机质≥45%、水分≤30%的标准；产出物的成分指标较高，但感官稍差，因此可以将产出物再加工，通过适当调配和制粒处理，将产出物加工为高档有机肥。

在病死猪无害化处理车间内设病死猪冷藏室，有效容积2m3，要求防水、防渗、防鼠、防盗。清洗和消毒方便。

在采取以上措施后，病死猪及分娩物暂存及处理过程中，产生的固体废物无二次污染，对环境影响较小。

（3）医疗废物影响分析

猪防疫、消毒会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶，场区内应设置危废暂存间，临时贮存（以密封罐、桶单独贮存），定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理，不会对环境产生不利影响。

（4）废包装材料影响分析

废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋等各种原辅材料的废弃包装料均出售物资部门回收再利用。

（5）生活垃圾影响分析

本项目产生的生活垃圾主要是在厂员工日常生活中抛弃的各类废物，如废塑料、废纸等，年产生量为3.29t。生活垃圾在堆放过程中，废物中的易腐有机物在微生物的作用下会发生分解，产生带有恶臭气味的气体和含有可溶性有机质及无机质的渗滤水，对环境产生二次污染。须袋装化后及时交由环卫部门清运处理。项目食堂产生的餐厨垃圾以及隔油池废油脂需要单独收集，其中废油脂由具有相关废油脂资质的单位收集处理。

（6）水处理污泥

水处理污泥脱水后与猪粪一并堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥。

综上分析，项目产生的固体废弃物经分类处理后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。

- 5.2.5地下水环境影响预测评价

#### 5.2.5.1区域地下水现状

项目3个地下水监测点的：pH、氨氮、硝酸盐、耗氧量、亚硝酸盐、总硬度、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数等能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

#### 5.2.5.2地下水流向及补给

根据区域性水质分析资料，地下水对砼有微腐蚀性。地下水补给以大气降水为主。地下水的流向总体趋势为自东向西径流。

#### 5.2.5.3地下水污染途径分析

根据本项目区域地质条件、地下水补给特点，分析本项目运营期可能造成的地下水污染途径，详见如下：

（1）污水处理站及管道、废水池等污水输送储存处理设施防渗措施不足，而造成废水渗漏污染地下水；

（2）废水事故排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

（3）工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水入渗而污染地下水环境；

（4）项目养殖废水的不合理浇灌，造成浇灌水下渗或形成地表径流进而污染地下水及地表水。

#### 5.2.5.4地下水影响分析

（1）正常情况下对地下水环境影响分析

1）对项目区地下水环境影响分析

根据项目实际特征，评价认为本项目在采取相应措施后可避免评价区地下水的影响。

①本项目废水量较大，但全部经“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”后，用于周边耕地灌溉，不外排。因此不会污染项目区下游的地下水。

②对污水处理站及废水池等污水输送储存处理设施进行防渗措施处理，可有效避免由于废水及渗滤液等下渗地下水引起地下水的污染影响，加上有粘土层的阻隔及过滤作用，不会对地下水产生影响。

③项目区无不良地质现象，无采矿等形成的采空区，因此，因相关自然等因素导致的废水渗漏因素也较小。

2）对浇灌区地下水环境影响分析

对尾水消纳区土地浇灌时按需浇灌，废水浇灌将全部被农作物吸收，不会产生下渗，也不会形成地表径流，因此基本不会对浇灌区地下水及下游地表水产生影响。建设单位必须采用管线输送，设置田间储存池，平均分散布置浇灌点，控制尾水浇灌速率，杜绝集中灌溉或漫灌。因此建设单位采取上述措施浇灌废水对地下水产生影响较小。

3）对饮用水源影响分析

根据现场调查，本项目周边150m内无居民饮用水源，因此，项目运营对周边饮用水源影响较小。本项目自打水井设置于生产区地下水下游至少190m远，因此，对本项目的饮用水水源影响较小。

（2）事故下渗情况下对项目区地下水环境影响分析

当处理池设施四壁或底部出现破损，输水系统出现故障，项目场地内泄漏的污水，流经未防渗地段，透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。

故在事故工况情况下，会产生一定量污水，如果防渗措施不当，污染物很容易穿过包气带进入含水层，造成污染。因此从最不利的角度出发，本次评价将对事故工况无防渗情况下，运用解析法进行模拟预测。

本项目主要预测氨氮在指定浓度持续渗漏100d、1000d和服务年限（本项目取20年）的迁移情况。

1）预测源强

本项目排污管采用地下埋管布置收集后先依次经过集污池、调节池、A/O池、UASB、暂存塘，为预测非正常状态下，地下水的影响范围和程度，本次评价选取集污池泄漏为非正常状况。根据工程分析，集污池中NH3-N浓度最大值为260mg/L。

本项目废液泄漏下渗源强见下表：

表5.2-15  废液泄漏情况统计表

| 下渗污染物 | 浓度mg/L | 时间（d） |
| --- | --- | --- |
| NH3-N | 260 | 100 |
|  |  | 1000 |
|  |  | 7300（20年） |

2）预测模式及参数

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），经分析，非正常状况下，污水池底部防渗系统破坏后，含污染物的废液连续下渗，根据导则推荐，预测模式可概化为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界弥散问题。

预测模式如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc—余误差函数（可查《水文地质手册》获得）。

3）模拟预测结果及影响分析

本次预测的参数取值详见下表，预测过程如下所述。

表5.2-16  解析法预测参数取值表

| 污参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| C0 | NH3-N：260mg/L |
| 纵向弥散系数 | 0.2m2/d |
| 地下水流速 | u=KI/n=0.003m/d；K—渗透系数，m/d，根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录B，本项目地下水富集层主要为粉质粘土，渗透系数按经验值选取1.0m/d；I—水力坡度，本地水力坡度1.65‰；n—有效孔隙度 |
| 有效孔隙度 | 有效孔隙度，无量纲，根据水文地质条件，该区域潜水含水层岩性主要为细砂、中砂及粗砂组成，孔隙度约为0.6，根据经验数据，有效孔隙度要比总孔隙度少5~10%，最终确定有效孔隙度n=0.54。 |

①废水连续泄漏100d

通过模型模拟计算，污水池废水发生泄漏100d后，沿地下水水流方向地下水水质预测值见表5.2-17和图5.2-2。

表5-17    NH3-N 100d污染物浓度随距离变化一览表  单位：mg/L

| 沿地下水流向方向距离（m） | NH3-N浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 260 |
| 10 | 32.130 |
| 20 | 0.756 |
| 30 | 0.285 |
| 40 | 0.284 |
| ……. | ……. |
| 200 | 0.284 |

图5.2-2    NH3-N泄漏100d浓度变化曲线图

通过上表和上图可以看出，污水池废水发生泄漏100d后，污染因子NH3-N在含水层中沿地下水流方向运移，随运移距离的增加，含水层中的NH3-N浓度变化呈逐渐下降的趋势。距离下游厂界处——110m处的浓度为0.284mg/L，为背景浓度。

②废水连续泄漏1000d

通过模型模拟计算，污水池废水发生泄漏1000d后，沿地下水水流方向地下水水质预测值见表5.2-18和图5.2-3。

表5.2-18    NH3-N泄漏1000d污染物浓度随距离变化一览表  单位：mg/L

| 沿地下水流向方向距离（m） | NH3-N浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 260 |
| 10 | 172.409 |
| 20 | 95.468 |
| 30 | 43.421 |
| 40 | 16.102 |
| 50 | 4.935 |
| 60 | 1.373 |
| 70 | 0.486 |
| 80 | 0..314 |
| 90 | 0.287 |
| 100 | 0.284 |
| 110 | 0.284 |
| …… | …… |
| 200 | 0.284 |

图5.2-3    NH3-N泄漏1000d浓度变化曲线图

通过上表和上图可以看出，污水池废水发生泄漏1000d后，污染因子NH3-N在含水层中沿地下水流方向运移，随运移距离的增加，含水层中的NH3-N浓度变化呈逐渐下降的趋势。距离下游厂界处——110m处的浓度为0.284mg/L，为背景浓度。

③废水连续泄漏7300d

通过模型模拟计算，污水池废水发生泄漏7300d后，沿地下水水流方向地下水水质预测值见表5.2-19和图5.2-4。

表5.2-19    NH3-N泄漏7300d污染物浓度随距离变化一览表  单位：mg/L

| 沿地下水流向方向距离（m） | NH3-N浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 260 |
| 10 | 236.506 |
| 50 | 128.995 |
| 100 | 33.565 |
| 110 | 23.568 |
| 150 | 4.398 |
| 200 | 0.516 |
| 250 | 0.290 |
| 290 | 0.284 |
| 300 | 0.284 |
| …… | …… |
| 500 | 0.284 |

图5.2-4    NH3-N泄漏7300d浓度变化曲线图

通过上表和上图可以看出，污水池废水发生泄漏7300d后，污染因子NH3-N在含水层中沿地下水流方向运移，随运移距离的增加，含水层中的NH3-N浓度变化呈逐渐下降的趋势。距离下游厂界处——110m处的浓度为23.568mg/L，已超标；在距离下游290m处的本项目自打井，其NH3-N为0.284mg/L，仍为背景浓度。

#### 5.2.5.5地下水环境影响评价结论

本区含水层水力坡度较小，渗透系数亦较小，溶质运移以弥散作用为主，对流作用不明显，因此污染物扩散范围较小。建设项目区实行雨污分流制，排污管道、废水处理设施池体等均采取了良好的防渗措施，正常状况下，场区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会渗入地下水。

非正常状况下，废液连续泄漏100d，评价范围内地下水含水层中氨氮浓度超标范围0~22m（以点源泄漏点为坐标原点）；废液连续泄漏1000d，评价范围内地下水含水层中氨氮浓度超标范围0~70m（以点源泄漏点为坐标原点）；废液连续泄漏20年，评价范围内地下水含水层中氨氮浓度超标范围0~202m（以点源泄漏点为坐标原点）；202m内无周边居民分散式饮用水水井分布点，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目各个不同阶段，除场界内小范围以外地区，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）或国家（行业、地方）相关标准要求”。

- 5.2.5.6污染防控对策

（1）源头防控

主要通过清洁生产减少项目废水、废物产生量；对污水收集管道、污水收集处理池体及其余相关建构筑物采取污染可控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限度。

（2）分区防控

根据平面布局，将厂区分为不同等级防渗区域。对不同等级污染防治区采取相应等级的防渗方案。

①重点防渗区

项目危废暂存间、柴油间、发电机房、污水收集处理池体、污水收集渠道、管道、消毒池、无害化处理车间、粪污堆肥车间为重点防渗区域。该污染区防渗层为铺设2mm厚HDPE膜。通过上述措施可使污染区各单元防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

②一般防渗区

项目猪舍、猪走道（污道）、垃圾收集点、化粪池、隔油池等为一般防渗区。该污染区防渗层为铺设小于1.5mm的HDPE膜。通过上述措施可使污染区各单元防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16899执行。

③简单防渗区

项目办公楼、宿舍楼、场内净道、食堂、清水池、配电室、空地等区域为简单防渗区。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，仅进行一般地面硬化，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

（3）监控计划

本项目场区内布置1个监测点（项目的自打水井），定期进行监测（每半年1次，一次一天）遇到非正常生产情况及事故性排放应另外增加测试频率。

#### 5.2.5.7小结

综上，项目场内实行严格的分区防渗、加强废水的监控、科学合理的规划用地情况下，项目区内废水对地下水和周边村民饮用水影响较小。

- 5.2.6生态环境影响分析

#### 5.2.6.1生态环境影响分析

项目废水包括生活污水和生产废水，全部进入污水处理站。项目废水处理后用于耕地农灌，企业在严格按照操作规程进行的情况下，不会对区域的水生生态环境造成严重影响。项目固废处理处置率达100%，不会积压或占用大部分土地，不对区域的景观生态环境造成严重影响。

对陆生动、植物的影响分析

①对陆生植物的影响

本项目所用土地主要为耕地，周围用地情况主要为林地，拟建工程将保留场区内的部分植物，还拟通过对场区周围绿化，设计绿化面积约12000m2，因此，在一定程度上丰富了该区域植物资源，总体上来说，不会对当地的陆生植物资源和林业资源带来明显的不利影响。

②对陆生动物的影响

受本项目的建设及施工期扰动的影响，一些动物的栖息地可能会受到一定的影响，项目所在地主要分布的是小型动物，这些动物的迁移能力较强，同类生境在附近易于寻找，因此，本项目的建设不会对动物的种群及数量带来明显的影响。

项目所在地现状用地类型主要为耕地，其次为少量林地，周围以农业生态环境为主，建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生明显变化。

③对消纳土地影响分析

项目处理后尾水对周边700亩土地进行农灌，在正确科学灌溉的基础上，对照以往的施肥经验，合理搭配化学施肥。雨季灌溉时，多注意天气，一是避免粪肥的流失造成浪费，其次避免灌溉回水对地表水的影响；正常灌溉时，一是根据作物需要进行灌溉，其次每次灌溉时，以地面不积水为原则，不能随意漫灌。

消纳土地灌溉回水影响分析：在科学灌溉基础上，类比以往灌溉经验，正常的化学成分流失对地表水影响很小，而且本项目农灌灌溉率能得到保障，比下雨时使用化肥更容易吸收，比以往灌溉回水影响更小。其次，本项目距离地表水体两侧200m的土地不在本项目农灌范围内，外加本项目大部分消纳土地地势平整，在周边修建田埂，基本没有灌溉回水问题，对地表水影响很小。

#### 5.2.6.2生态保护措施

（1）加强污染物治理

加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全场“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全场范围进行严格管理，使全场污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。

（2）场区硬化

为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强场内“三废”治理同时，还应加强场内绿化和硬化工作。

（3）加强职工生态环保意识

随着项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

（4）加强场区绿化

场区应制定绿化规划，实施全面绿化。利用植物作为治理污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境、保持生态平衡方面的作用。重点为：养殖区、污水处理站、生活管理区和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、吸收SO2等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

结合项目的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。生活管理区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

- 服务期满后复垦要求

1）所占地的用途为修建养猪场，硬化区域有猪舍、污水处理站、粪污堆肥车间、生活区等，工程完工后即可恢复到原使用要求，不会对现有土地改变原貌、损毁。复垦过程没有难度，对自然环境不会造成破。

2）坏项目在生产建设活动中，因挖损、塌陷、压占等造成破坏土地的，必须根据《土地法》和《土地复垦条例》，采取整治措施，使其复垦到原用途。

3）在拆除彩钢房、砖墙建筑及地下建构筑物后，必须用机械把地面的混凝土层清除，再用犁地机械将土地翻整，以保证其原始用途。

4）复垦的目标是使所占土地达到可耕种的要求，不会改变现有的土地样貌、格局或原本具有的生产能力，项目服务期满后恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况；恢复原有土地功能，与周围地形地貌相符。

5）建设单位在组织复垦时，必须报所占用土地的村委会实施监督。达到原耕作条件或恢复到原用途，报经县级国土资源局验收合格后，应将土地复垦费交还原承包户。

#### 5.2.6.3小结

评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。项目虽然在对周围生态环境产生一定的影响，但是其处理达标的大量废水用于周边耕地灌溉，提高了农作物如水稻的灌溉保证率，有利于提高农作物的产量和质量，可见，本工程的建设对周围农业环境有较大的有益作用。

从总体上看，项目运营期对生态环境的影响较小，评价要求对废水、废气、固废各种污染物按照处理措施严格执行，并加大场区及其周围地区的绿化面积，这样才能保证生态环境不会受到破坏，并能够对受到影响的场地及时补救。

- 5.2.7对农业生态的环境分析

（1）对土地利用的影响

项目养殖区域永久占用土地124.85亩，全为一般耕地、林地，基本不会对当地土地利用、水土流失造成较大影响。

（2）对农业生产的影响

养殖场所在地区人口密集程度较低，但农业开发历史较悠久，土地开发利用率较高，农业土地资源较为紧缺，因此，工程永久性占地将对沿线地区的农业生产产生一定的不利影响。养殖场建设导致的区域主要粮食产量损失统计结果见表5.2-20。

表5.2-20  场地永久性占地导致粮食损失统计表

| 占地类型 | 工程占地（亩） | 单产（t/亩） | 年产量损失（t/a） | 施工期产量损失（t） | 营运期(20年)产量损失（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般耕地 | 74.39 | 0.41 | 30.50 | 15.25 | 610.00 |
| 注：水田单产按1季水稻产量计，旱地按单季玉米产量计 |  |  |  |  |  |

由表5-22可以看出，拟建项目建设对沿线地区的粮食生产有一定的影响，每年主要农作物损失约为30.50t，6个月施工期主要农作物损失量约15.25t，20年营运期的总损失量将达610.00t，被占用耕地丧失了原有的农业产出能力，从而对当地农民的该收入和生活习惯有一定的影响，但是，由于养殖场能够带来更多的就业岗位，完全可以补足耕地减少带来收入的减少。由此可见，项目的建设对农业生产不会产生明显的影响。

（3）对农作物生长的影响

项目建成后，恶臭气体的排放较目前将会明显增多。据有关资料，恶臭气体主要对农作物的影响主要是幼苗期。由于项目产生的恶臭经过合理搭配粗粮、合理添加饲料添加剂、使用除臭剂、猪粪日产日清等措施后达标排放，且经过厂区绿化的吸收阻隔，进一步减少无组织的排放。本项目产生的有害气体对农作物的危害较小。

- 5.2.8运输过程环境影响评价

本项目年出栏仔猪60000头/a，项目运输车流量平均约4次/周（往返1次，平均每次约300头）；项目需要外运的堆肥发酵后腐熟的粪便约5001.2t/a（约13.70t/d），项目车流量平均约1次/天（往返、按载重20吨，每年运输365天计算），项目建设对公路交通噪声和车流量基本无影响。项目腐熟的粪便的运输由开江县农业合作社负责，要求运输车辆密闭，出厂前冲洗车辆，运粪车臭气影响可以有效控制。运输过程对周围环境造成的影响主要为载猪车辆散发的恶臭产生的影响。

（1）运输过程废气影响分析

运输过程中猪只散发出的恶臭，主要污染物为H2S、NH3，产生量较少，公路上车辆运行速度较快，加快了废气的扩散，且属瞬间污染，因此运输过程中散发的恶臭对环境影响较小。

（2）运输过程其它影响分析

运输过程中猪只产生的粪便、尿液如不加收集，随意散落到路面，将会给沿途经过的村庄造成污染，因此载猪车辆应设置粪便、尿液收集装置，将粪便、尿液收集后运回至场区集粪池储存并参与后续猪粪、污水的处理，减轻对沿途环境的影响。

- 5.3环境风险分析与评价

### 5.3.1风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。

环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。

### 5.3.2评价依据

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目主要风险物质为柴油和沼气。

本项目柴油主要用于在停电时，柴油发电机使用，每台柴油发电机设一个储油桶，其最大储量0.85t。因此，将柴油发电机及储油桶定位危险源，涉及的危险物质为柴油。

（1）风险调查

根据工程分析，本项目涉及的主要物料有玉米、豆粕、麦麸等，其不具有易燃易爆或其他危险化学性，其次为柴油发电机所需要的柴油，最大储量0.85t，具有易燃性。本评价选取柴油进行环境危险性识别。主要危险物质理化性质与毒理见表5.3-1。

表5.3-1  物质危险性识别结果

| 序号 | 化学名 | 物化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 稍有粘性的棕色液 体，易燃易挥发，不 溶于水，易溶于醇和 其他有机溶剂。闪点 45～55℃，沸点200 ～350℃，相对密度 （水=）：0.87～0.9， 易燃 | 易燃液体，自燃温度257℃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 | LD50、LC50无资料。柴油的毒性较煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。毒性健康影响:柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。本品对人体侵入途径:皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 |
| 2 | 沼气 | 沼气的主要成分是甲烷（CH4），约占50%-80%；在标准压力的室温环境中无色无臭的易燃气体。相对密度0.5547（空气=1），沸点-164℃，熔点-182.48℃。临界温度-81.63℃，临界压力4.54MPa，自燃点537.78℃，燃烧热（25℃）802.86kJ/mol。微溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。化学性质较稳定。在一定条件下能发生卤化反应生成甲烷的卤代烃；经氧化而成醇、醛、酮、酸；经硝化而生成甲烷的硝基化合物；也能发生热解而生成烯、炔烃、燃烧时呈青白色火焰。 | 第1.63类易燃气体。与空气的混合气体在燃点时能发生爆炸，爆炸极限为5.3%-14%。 | 兔吸入42%浓度约60分钟，麻醉作用； 小鼠吸入42%浓度约60分钟，麻醉作用。 |

- 风险潜势初判

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目建成后柴油的最大储量为0.85t（1个储油桶），其临界量为2500t；100m3储气柜最大储存沼气0.121t，其临界量按其主要成分甲烷考虑，为10t。因此，危险物质数量与临界量比值Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

环境风险评价工作级别划分依据见表5.3-2。

表5.3-2    评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

因本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此风险评价工作级别定为简单分析。

### 5.3.3环境敏感目标概况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目风险事故情形为柴油泄漏、沼气泄漏、燃烧、爆炸。因此，环境风险评价范围为距离项目厂界3km距离。评价区域主要敏感目标见表5.3-3。

表5.3-3  风险评价范围内敏感目标一览表

| 环境保护对象 | 户数及人数 | 方位 | 距离，高差（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 邓家院子 | 1/3 | 西北 | 76，779 |
| 王家院子 | 11/35 | 西北 | 236，725 |
| 黑湾梁子 | 13/40 | 西北 | 611，715 |
| 北朝门 | 13/40 | 西北 | 1430，659 |
| 锅铲评 | 3/10 | 西 | 192，692 |
| 讲治镇上进小学 | 200人 | 西 | 1280，600 |
| 小对门 | 10/30 | 南 | 258，670 |
| 讲治镇大雄村小学 | 200人 | 南 | 1320，590 |
| 千河沟 | 14/45 | 西南 | 502，668 |
| 讲治镇凉水小学 | 200人 | 西南 | 1970，540 |
| 二房垭 | 4/12 | 西 | 228，702 |
| 讲治镇场镇 | 超过1万人 | 西、西北 | 距厂界＞1030，490 |
| 邓家院子 | 1/3 | 西北 | 76，779 |

### 5.3.4 环境风险识别

#### 5.3.4.1粪污事故泄漏

本项目非正常情况主要是指项目污水管线及构筑物泄漏、发酵舍不能正常运行、操作人员失误以及暴雨等极端天气等都可能引起废水未经处理排放到周边环境，造成土壤及地下水体污染。

#### 5.3.4.2暴雨灾害事故

如遇暴雨天气，雨量集中，且较大，极易对养殖场造成冲刷，造成污染物外泄，从而对下游水体造成不利影响。

#### 5.3.4.3柴油事故泄漏

项目柴油发电机（包括柴油发电机房储油桶）主要风险事故类型为泄漏事故，柴油泄漏引起的下渗易造成储油间及周边地表、地下水污染。

#### 5.3.4.4沼气泄漏、燃烧、爆炸

①泄漏中毒事故

发生泄漏事故时，若周围环境的温度达不到爆炸或燃烧条件，则有可能发生中毒事故。当空气中达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。

在实际生产中，由于沼气为无色无臭气体，发生泄漏事故时不易发觉，在北方农村地区农民自制简易沼气发生装置的情况下，时有泄漏事故发生。

②火灾事故

易燃、易爆的气体泄漏后遇到引火源就会被点燃而着火燃烧，燃烧方式有池火、喷射火、火球和突发火4种。根据类比调查，本项目发生火灾事故时，其主要燃烧方式为喷射火，喷射火通过辐射热的方式对外界发生影响，处于气体燃烧范围内的人员会受到不同程度的伤亡，建筑物、各种易燃、可燃物品也有可能被引燃。

③爆炸事故

爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化，也是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。它通常借助于气体的膨胀来实现。从常见的爆炸事故来看，有以下几种化学爆炸类型：①蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧，是在无限空间中的气体爆炸；②受限空间内可燃混合气体的爆炸；③化学反应失控或工艺异常造成压力容器爆炸；④不稳定的固体或液体爆炸。

资料显示，沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一定的引火温度和足够的氧浓度，三者缺一即不可能发生爆炸。

A甲烷浓度

在新鲜空气中甲烷的爆炸极限一般为5-15%，5%称为爆炸下限，15%称为爆炸上限，当甲烷浓度低于5%时，遇火不爆炸，但能在火焰外围形成燃烧层。浓度高于15%时，在混合气体内遇有火源，不爆炸也不燃烧。甲烷的爆炸极限并不是固定不变的，它受许多因素的影响。

沼气混合气体中，混入惰性气体，可能降低沼气爆炸的危险性，增加1%的CO2时，甲烷的爆炸下限提高0.033%，上限降低0.26%；当达到22.8%时，即失去爆炸性，该项目产生的沼气，CO2含量可高达25%，可使甲烷的爆炸极限范围大大缩小。

B引火温度

沼气爆炸的第二个条件是高温火源的存在。点燃沼气所需要的最低温度叫引火温度。沼气的引火温度一般在650-750℃，明火、电气火花、吸烟，甚至撞击或磨擦产生的火花等，都足以引燃沼气。因此，养殖场尤其是沼气工程附近应严禁烟火。

C氧浓度

甲烷的爆炸极限与氧浓度有密切关系，甲烷的爆炸极限将随着混合气体中氧浓度的降低而缩小，当氧浓度降低时，甲烷的爆炸下限缓慢增高，上限则迅速下降。氧浓度降低到12%时，沼气混合气体即失去爆炸性，遇火也不爆炸。

根据本项目的实际情况，其爆炸类型主要是受限空间内可燃混合气体的爆炸。发生爆炸事故时，主要是通过冲击波超压的形式对周围环境产生瞬间的强烈冲击，可以产生较大的破坏作用。

### 5.3.5环境风险分析

#### 5.3.5.1粪污泄漏影响分析

当粪污暂存池、喷淋池发生故障渗漏时，未处理的污水直接渗入到周边农用地，由于废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化，并可能通过雨水径流排入地表，最终汇入唐家河。根据工程分析可知，项目运营期综合废水水质情况：CODCr2640mg/L，NH3-N260mg/L，总磷42mg/L。该部分废水有机质含量较高，根据项目非正常泄漏对周围地下水环境的影响预测分析，如出现污水事故排（粪污暂存池发生泄漏）放将对地下水造成污染，从而进一步影响土壤及地表水。

#### 5.3.5.2暴雨灾害事故影响分析

根据现场踏勘和业主提供的设计资料，项目建厂于小山脚下，厂区周边均被小山包围，汇水面积较大。因此，遇雨天雨水易汇集到粪污暂存池、发酵车间，如遇暴雨天气，雨量集中，且较大，极易对粪污暂存池、发酵车间造成冲刷，造成污染物外泄，从而对下游唐家河水体造成不利影响。

#### 5.3.5.3柴油泄漏事故影响分析

项目位于达川区，区域地表水系较为发达，地下水丰沛，项目柴油发电机（包括柴油发电机房储油桶）一旦发生泄漏事故容易造成地下水污染。一旦遭到成品油的污染，将使小范围地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要较长时间。

#### 5.3.5.4沼气泄漏事故影响分析

（1）泄漏情况分析：沼气泄漏时主要成分为，甲烷（CH4），密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。

（2）燃烧情况分析：沼气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气环境影响较小。

（3）爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。

（4）事故后对水环境的影响

因工程处理的物料为沼气，其泄漏不会影响周围的水体。但是一旦发生火灾爆炸，会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道，对地表水体造成污染。

（5）事故后对声环境的影响

发生泄漏、火灾爆炸后，消防车辆会产生交通噪声，现场指挥、对周围村庄预警等会产生社会噪声。

（6）事故后产生的固废影响

发生火灾爆炸后，会有生产设备、房屋的破坏等，产生一定量的建筑垃圾和废弃设备，对环境造成一定的影响。

（7）事故后对生态环境的影响

发生火灾爆炸后，场区内部及周边地表植被遭到烧毁或踩踏，会对生态环境产生的一定影响。

（8）事故对其他环境的影响

在沼气泄漏量较少，由于沼气比重比空气小，所以一旦泄漏，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响，其燃烧的热辐射范围有限，对周围人群和动植物影响不大；但在泄漏量较大，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致场内来不及撤离的人员发生伤亡事故，造成动植物的死亡。因此，建设单位在设计中，场址远离人群密集区域，并建立相应的应急措施。一旦发生沼气泄漏能及时得到控制，将危害损失降到最小。

### 5.3.6风险防范措施

#### 5.3.6.1粪污泄漏的风险防范措施

（1）集粪池、粪污暂存池、发酵车间应做好防渗防漏措施。

（2）在粪污暂存池旁边设置事故池，一旦发酵舍（考虑一个发酵床出现故障）出现故障，应立即关闭粪污暂存池进水阀门，打开切换阀，将废水引至事故池，待发酵舍恢复正常运行后，将事故池内污水逐步泵入粪污暂存池，坚决不允许废水不经处理直接排放。本项目将新建2座事故池，分别紧邻粪污暂存池，每个事故池总容积为1000m3。现状项目厂区最大排水量为270.4m3/d，则每个发酵床处理量为56.9m3/d，设发酵床15天能维护好，则本项目应设置事故池总容积不低于853.5m3，为了方便输运，设置两个事故池。因此，建设两座1000m3的事故池可行。

（3）污水处理采用异位微生物发酵工艺，粪污收集处理设施的水泵等主要设备采取1用1备或多台并联运行，避免事故溢流。

（4）对员工进行岗位培训，经常性检测（发酵床温度、水分）并做好值班记录，实行岗位责任制。

#### 5.3.6.2暴雨灾害防范措施

项目雨污分流，场内雨水通过雨水沟排入厂外排水沟；厂外在围墙外侧设0.8×0.8m截洪沟，以收集小山汇集的雨水。同时采取如下措施：

（1）养殖场的排水系统实行雨污分流，避免雨水进入粪污暂存池、喷淋池。

（2）在粪污暂存池加顶棚，周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地表水。

（3）养殖场内雨污分流，排污系统全部设为暗管，避免雨水进入排污管内。

（4）对坡度较大的护坡，进行加固及绿化。

（5）发酵车间应高出地面0.5m以上，防止雨水进入，导致污染物外泄。

（6）粪污暂存池池壁顶应高于地面0.5m，确保暴雨事故时雨水不会进入粪污暂存池内。其他池体、建筑物周边设置雨水沟，避免厂区内汇集的雨水流入池内而造成池内污水充满后，雨污混流的污水污染下游唐家河水体。

#### 5.3.6.3柴油泄漏事故风险防范措施

项目柴油发电机（包括柴油发电机房储油桶）位于发电机房，储油量较少，为防止柴油泄漏事故对地下水造成影响，拟采取地面重点防渗（地面采取粘土铺底，敷设2mm后的HDPE膜，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化），使柴油发电机（包括柴油发电机房储油桶）防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行），并设置围堰（20cm高），收集泄漏的柴油，减少对外环境的影响。

#### 5.3.6.4沼气泄漏事故风险防范措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。沼气系统生成、储存及使用过程中建议做好以下几个方面的工作：

1）贮存和操作过程中的事故防范措施

①操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。设置沼气泄漏自动检测报警系统，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

②储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

③泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

2）火灾爆炸时的应急措施

本项目消防给水量为20L/s，同时发生火灾次数按一次计，火灾延续时间按1.5小时计，一次最大灭火用水量为108m3。本项目将污水处理站事故应急池作为消防废水临时储存池，一旦发生火灾，产生的消防废水进入事故应急池暂存，最终排入污水处理站处理，不得随意排放。

### 5.3.7应急预案

企业应建立风险组织管理体系，并根据《环境污染事故应急预案编制指南》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）以及其它相关法律、法规要求，编制突发环境事件应急预案。

风险应急预案强调组织机构的应急能力，重点是组织救援响应协调机构的建立及要求，应急管理、应急救援各级响应程序是否能快速、安全、有效启动，对风险影响的快速、有效控制措施。应急预案主要内容见表5.3-4。

表5.3-4  应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：粪污暂存池、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工人开展公众教育、培训和发布有关信息 |

#### 5.3.7.1企业应急组织机构

企业应设立专人负责日常安全生产环境管理，主要职责包括：负责应急事故处理预案的制定，落实事故处理岗位责任制，供岗位人员及救险人员应急学习；负责事故现场抢险指挥；负责与环保部门联系，进行应急监测；负责事故后果评价，并报告有关管理部门。

#### 5.3.7.2应急救援保障

企业需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防水泵、灭火器材、氧气呼吸器、防爆手电、对讲机、警戒围绳等。

#### 5.3.7.3事故应急措施

（1）污水事故排放应急措施

一旦粪污暂存池、喷淋池出现故障，应立即关闭其进口阀门，打开切换阀，将废水输送至事故池，同时抓紧抢修，确保粪污暂存池、喷淋池尽快恢复正常运行，待粪污暂存池、喷淋池恢复正常运行后，将事故池内污水逐步泵入粪污暂存池，坚决不允许废水不经处理直接排放。

（2）疫病事故应急措施

①兽医应及时诊断、调查疫源，根据疫病种类做好隔离、消毒、紧急防疫、猪病治疗和淘汰等工作，把疫情控制在最小范围内；

②发生人畜共患病时，及时报告卫生部门，共同采取扑灭措施；

③在最后一头病猪淘汰或痊愈后，需经该传染病最长潜伏期的观察，不再出现新病例，并经严格消毒后，可撤消隔离或申请解除。

（3）暴雨灾害事故应急措施

在厂区的四周设置截洪沟，确保暴雨事故时厂外雨水不会进入厂区内，各池体、建筑物周边设置雨水沟，避免厂区内汇集的雨水流入池内而造成池内污水充满后，雨污混流的污水污染下游唐家河水体。

#### 5.3.7.4应急终止

（1）应急终止的条件

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止的程序

①指挥领导小组确认终止时机或由事故责任单位提出，经指挥领导小组批准；

②指挥领导小组向所属各专业应急响应队伍下达应急终止命令；

③应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急工作组应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

（3）应急终止后的后续工作

①环境跟踪监测

污染物进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，在应急状态终止后，环境安全监测组人员应进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

②向本单位相关部门、周边村庄等受影响区域，通知本事件危险已解除。

③应急终止后，应急指挥组应做好现场的保护，用隔离警示带围住事故现场区域。应急指挥组还要配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

④撰写突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

⑤根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

⑥参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

⑦根据事故调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案进行评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

#### 5.3.7.5应急救援培训计划

（1）应急救援人员培训

建设单位应定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，应急救援人员的培训由领导小组统一安排制定专人进行。

（2）员工应急响应培训

由建设单位组织应急救援人员定期对员工进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力。

（3）演练计划

建设单位须定期进行突发事件紧急响应演习，至少每半年组织一次，由公司应急救援领导小组组织。

#### 5.3.7.6应急预案演习

为验证应急预案的可操作性和合理性，确保所有职工都了解该应急预案，同时为了增强各部门之间的相互协作能力，应对各类可能发生事故进行培训和应急演练，从而确保预案的适时改进。所有运作人员参与污染事故应急演习的时间间隔不得超过一年，并做好演练记录。

根据本项目的实际情况，企业还应从以下几方面加强事故应急防范：

（1）建立应急救援指挥系统

①企业应组建指挥小组。

②指挥小组负责重大事故应急预案的制定及修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施平时的演练；经常性检查应急预案的各项准备工作，以确保系统能正常工作。

③定时组织工作人员进行培训。

④及时向上级汇报事故情况，并对事故做总结。

（2）现场事故处置

①发生重大事故时，应紧急疏散场区工作人员，危险区域实行隔离，禁止进入，无关人员不得靠近。

②现场扑救人员应佩戴氧气隔离防毒面具，穿专用防护服。

③发生山林火灾时应及时扑救，防止火势蔓延。

（3）外部联络

向当地市政府、消防、公安、环保、卫生、林业等部门及时汇报险情，寻求支援。

### 5.3.8分析结论

本项目环境风险简单分析内容见下表。

表 5.3-5   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （四川）省 | （达州）市 | （/）区 | （开江）县 | 讲治镇 |
| 地理坐标 | 经度 | 107.962480143 | 纬度 | 31.026905865 |  |
| 主要危险物质及分布 | 柴油发电机房，柴油；沼气储气柜，沼气 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 水环境：柴油泄漏，粪污外溢可能污染地下水地表水； 大气环境：沼气泄漏、燃烧、爆炸。发生泄漏事故时，若不及时脱离，可致窒息死亡；燃烧、爆炸，沼气不充分燃烧会导致大气污染物浓度的上升，灭火过程中产生的消防废水控制不当，会造成地表水污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）柴油储存间设置围堰，并重点防渗； （2）本项目需设置1个事故池（200m3），以收集暂存污水处理站不能正常工作的情况下的污废水，在抓紧时间（最大时间预计3d）维修污水处理站后，将事故池污废水泵入集污池进行后续处理。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。Q值<1，风险潜势为I，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。 |  |  |  |  |  |

综上所示，本项目出现的环境风险是在可接受的水平，采取的环境风险防范措施和风险事故应急预案有效可行，从环境风险防范的角度认为项目可行。

- 6环境保护措施及其可行性论证

防止项目开发建设及运营过程中产生的污染物对水环境、大气环境、声环境及生态环境带来明显影响，建设单位对外排污染物采取了一系列的污染防治措施，现就建设单位对水、气、声、固废等方面拟采取的防治措施进行论证分析。

- 6.1施工期污染防治措施分析

本项目占地面积约124.85亩，施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。评价针对其影响提出相应的污染防治措施。

- 6.1.1施工期废气防治措施分析

施工期大气环境污染主要为：施工扬尘、施工车辆汽车尾气。场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸因素有关；场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关。评价提出相应的防治措施如下：

（1）施工过程遇到连续晴好干燥天气时，对堆土表面洒水，防止起尘；

（2）水泥、砂土堆放时遮盖、密闭；

（3）对于运输水泥、砂石的车辆，应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；

（4）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；

（5）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；

（6）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理；

（7）对于运输车辆尾气，通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施。

评价认为上述大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废气的污染影响。

- 6.1.2施工期废水防治措施分析

根据废水的不同性质，进行分类收集处理。

施工过程中排放的各类作业废水如搅拌机清洗水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等。日产生量较小，主要污染成分为SS、石油类等，评价要求在施工场地内设置隔油沉淀池，使生产废水经隔油沉淀后回用于施工建设。

施工期生活污水产生量为5.0m3/d。施工人员使用临时旱厕，产生的生活污水排入化粪池内，定期清掏，用作农家肥，无生活污水外排。

评价认为施工期废水污染防治措施简单实用，技术经济可行。

- 6.1.3施工期噪声防治措施分析

根据目前的机械制造水平，施工噪声既不能避免，又不能从根本上采取措施予以消除，只能通过加强对施工设备的管理，合理组织施工、才能尽可能地减轻施工设备噪声对施工场地的周围环境的影响。为最大限度地降低施工噪声对区域的影响，施工方必须采取严格的措施：

（1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪设备。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械；尽可能使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，不低于1.8m。

（3）合理安排施工进度和作业时间，尽量避免高噪声设备同时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工。

（4）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

评价认为采取上述措施后可大大降低施工期噪声对周围环境的影响，防治措施合理有效，技术经济可行。

- 6.1.4施工期固废防治措施分析

本项目施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾及各种建筑垃圾。

生活垃圾：施工期产生的生活垃圾约9.0t，施工场内设垃圾收集点，收集后由村环卫部门清运至定点垃圾收集点再行转运处理。

建筑垃圾：本项目在建设过程中产生的建筑垃圾约495.4t，其中如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用，其他不能回收利用的建筑垃圾交由专业土石方渣土清运公司负责清运至市政指定地点堆放。

弃土弃渣：施工期基础工程包括挖土方量与回填土方量，项目开挖表土暂存于表土临时堆场，用于后期绿化覆土。项目挖方量约为5.5万m3，填方量约为5.0万m3，剩余土方量约为0.5万m3，用作修建周边道路的填方，工程不产生外运弃土。

评价认为项目采取上述措施后，固废可做到定点堆放、合理收集处置，确保不对环境造成二次污染。固体废物污染防治措施简单实用，技术经济可行。

- 6.1.5施工期生态环境防治措施分析

#### 6.1.5.1生态减缓补偿措施

针对本项目的实际情况，本次环评建议采取以下生态减缓补偿措施：

（1）严格控制施工线路，施工范围，避免对施工区外的生态环境造成破坏。

（2）建设所需物料堆放在场区，可减少对土地的占用，减少对生态的影响。

（3）禁止建筑垃圾乱堆乱放，占压施工场地以外土地。在加快施工进度的前提下，施工完毕后进行覆土绿化，破坏的植被进行及时恢复，不会对生态环境造成明显影响。

#### 6.1.5.2水土保持措施

（1）设置导流系统

及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，应设置拦砂坝，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。

（2）施工时间选择

本项目在建设施工期间，有大面积的裸露地表，容易形成水土流失面。项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开大规模的降雨天气，并尽量缩短挖方时间，尽量在雨季到来之前完成挖方工程。若遇雨季，应对水土流失进行重点防护。

（3）项目所在地挖方、填方应尽量平衡，剥离土石方就地消化为填土石方。对开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力。

评价认为在工程施工阶段采取上述防治措施后，可有效防止施工期生态环境的恶化，将施工期对生态环境的影响降至最低。污染防治措施有效，技术经济可行。

- 6.2运营期污染防治措施及技术经济分析

- 6.2.1废水污染防治措施分析

#### 6.2.1.1废水处理工艺流程

本项目中产生废水最多且最难处理的是养猪场粪污，这些废水中污染物含量较高，产生量也较大，对于养殖废水、粪污的处理方式，《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）推荐了三种方式：

①模式Ⅰ

②模式Ⅱ

③模式Ⅲ

图6.2-1  污水处理的三种方式

三种模式中，模式Ⅰ和Ⅱ，其立足点均为将废水处理为沼液后，用于施肥或其它用途；在《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》编制说明（征求意见稿）中将以上两大类处理工艺归结为：一种为“达标排放”模式，一种为“综合利用”模式，这两种处理模式与我国《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》确立的畜禽粪污治理模式也是相符合的。

模式Ⅰ工艺以能源利用与综合利用为主要目的，适用于当地有较大的能源需求，沼气能完全利用，同时周边有足够土地消纳沼液、沼渣，并有一倍以上的土地轮作面积，使整个养殖场（区）的畜禽排泄物在小区域范围内全部达到循环利用的情况；模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况；模式Ⅲ工艺用于能源需求不高且沼液和沼渣无法进行土地消纳，废水必须经处理后达标排放或回用的情况。

结合项目选址周边耕地条件，结合上述分析，本项目参照模式Ⅲ，废水处理工艺采用“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”的处理工艺。养殖废水经处理后产生的沼气经收集后全部用作沼气发电机燃料，污泥收集后经堆肥发酵后外售有机肥厂生产有机肥，废水经处理后，用管网输送至农田的田间池中作为农灌用水，不外排。

该处理工艺实现了猪场自身产粪（污）的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。

综上分析，废水经“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”处理后，废水用作租赁农田的农灌，可实现资源的综合利用，项目废水处理工艺技术可行。

#### 6.2.1.2处理措施

本项目废水处理工艺为“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”，工艺各系统的组成和功能见表6.2-1。

表6.2-1  项目污水处理站各系统组成和功能

| 序号 | 工段 | 构筑物 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理工段 | 格栅渠 | 通过机械格栅拦截大的悬浮物，彻底去除养猪废水中的毛发、粪便等大的污染物，半地下式钢砼结构。 |
| 2 |  | 集水池 | 收集各生产线产生的废水，然后送至固液分离机处理。半地下式钢砼结构。 |
| 3 |  | 固液分离 | 将废水中SS予以去除（包括猪毛、较大的饲料颗粒物以及较大的猪粪颗粒），降低后续处理负何及泵浦污堵风险，分离出来的粪渣外运处理，分离后的废水进入调节池。 |
| 4 |  | 絮沉 | 投加PAM把废水中的SS进一步去除。半地下式钢砼结构。 |
| 5 |  | 调节池 | 经过预处理后的废水首先收集至调节池，调节池容积较大。半地下式钢砼结构。 |
| 6 |  | 应急池 | 应急储存事故废水，停留时间3天，有效容积300m³，1座地下式黑膜结构。 |
| 1 | 厌氧工段 | UASB | 反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床，废水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧 发酵降解为甲烷和二氧化碳。主要去除废水中大部分COD。地上搪瓷拼装罐结构。 |
| 1 | 好氧工段 | 二级A/O | 脱氮除磷，降解部分COD。两级AO工艺一体式活性污泥系统是基于先进的同步硝化反硝化脱 氮理论为基础的高效一体化生物处理系统，半地下式钢砼结构。 |
| 2 |  | 二沉池 | 泥液分离，将好氧细菌形成的好氧菌体及死亡脱落的SS予以去除，可以优化混凝/絮凝系统 的处理环境和处理效果，减少药剂的用量。半地下式钢砼结构。 |
| 1 | 深度处理工段 | 芬顿 | 利用芬顿技术把难以生物降解COD深度处理。半地下式钢砼结构。 |
| 2 |  | 消毒 | 去除水中的大肠菌群等病菌，同时进一步氧化废水中有机污染物，更稳妥保障废水达标排放。半地下式钢砼结构。 |
| 1 | 沼气利用工段 | 沼气利用系统 | UASB罐产生的沼气先通过脱水、脱硫，再增压用作发电。 |
| 1 | 污泥脱水工段 | 污泥浓缩池 | 利用重力作用，浓缩生化污泥及絮凝沉淀污泥，上清液回流进中间池，浓缩后的污泥进入叠螺机。1座钢砼结构。 |

#### 6.2.1.3处理效果

根据建设单位提供的设计资料，本项目经过项目污水处理站处理过的废水中含主要污染物有BOD5、COD、氨氮等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质，废水处理效果预计见表6.2-2。

表6.2-2  各处理单元主要污染物处理效率及指标预测表

| 处理单元 | 去除率 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L |
| 产生浓度 |  | 2640 | 1000 | 800 | 260.0 | 42.00 | 189000 |
| 产生量（t/a） |  | 53.76 | 20.36 | 16.29 | 5.29 | 0.86 | / |
| 格栅+固液分离 | 去除率% | 20 | 20 | 40 | 0 | 10 | / |
| 初沉池 | 去除率% | 30 | 10 | 80 | 10 | 40 | / |
| UASB池 | 去除率% | 65 | 60 | 10 | -2 | 5 | / |
| 一级A/O池 | 去除率% | 60 | 60 | 0 | 60 | 30 | / |
| 二级A/O池 | 去除率% | 60 | 75 | 0 | 70 | 30 |  |
| 二沉池 | 去除率% | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 | / |
| 芬顿 | 去除率% | 10 | 10 | 50 | 10 | 80 | / |
| 消毒 | 去除率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 综合去除率% |  | 97.2 | 97.4 | 99.9 | 90.1 | 95.2 | 96 |
| 出水浓度 |  | 74.5 | 25.9 | 0.90 | 25.8 | 2.01 | 7560个/L |
| 出水量（t/a） |  | 1.52 | 0.53 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | / |

注：污水量为20364.90t/a。

- 6.2.1.4废水土地消纳可行性分析

根据工程分析内容，本项目建成后全场废水量为20364.90m3/a，经处理后用于耕地农灌，不外排，能做到废水产纳平衡，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现无水资源化利用”的要求。

本项目共租赁周边农田700亩作为废水消纳土地（租赁协议见附件12，分布范围详见附图9），租赁的农田夏季全部用于种植水稻一季，冬季全部用于种植油菜（油料作物）一季。按照轮耕的方式，废水进行隔年施肥。

- 废水运输可行性分析

经过现场踏勘，项目消纳土地周边无乡道穿越，仅有机耕道布置于田间，且项目厂区位于丘陵山顶，周边耕地地势较低，完全通过管道重力自流即可运输至厂外田间池。

若突遇废水量排放较大时，废水可暂存于事故池中，突发情况处理好后，将事故池中污水泵入集污池进行后续处理。

- 6.2.1.5废水处理措施可行性分析

（1）技术可行性

本项目废水处理措施根据设计进水水质和出水水质要求，选择合适的污水处理工艺。对进水水质，重点考虑其规模（设计规模为100m3/d），有机物负荷；对出水水质，重点考虑对氨氮、有机物等相关指标的去除率。本方案处理方法主要采用“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”的处理工艺进行治理。该处理工艺经实际工程反复验证，设备运行稳定、出水水质稳定。

根据第5.2.1节地表水环境影响预测评价控制，项目签订的废水消纳土地通过每年种植水稻和油菜各一季，并轮作施粪肥，能够消纳项目所产生的废水，项目产生的废水不会对土壤的肥力造成影响。环评要求企业应制定科学合理的施肥制度，严格按照当地土壤承纳能力实施施肥，防治任意施肥造成的磷素污染地下水和土壤，造成土壤盐碱化。

为满足非施肥期（4个月，已考虑雨季的影响）废水存储的要求，本项目暂存塘和田间池共储存尾水6800m3，项目每天产生废水量为55.79m3/d，可存储本项目4个月的废水量（共6694.8m3），并采取防渗、防雨水进入的设施，废水运输过程中应注意防泄漏。

综上所述养殖场粪污全部实现综合利用，不会对周围地表水环境造成影响。

（2）经济可行性

本项目水处理工程竣工运行后，主要为社会效益，厂区养殖废水中含有大量有害物，对人类和动物会造成直接或间接危害。通过对原废水的治理后，大大减少对土资源、水资源和大气资源的污染，清除疾病传播源，有利于人民对土资源、水资源的利用，更有利于人们的身心健康，促进社会的文明进步，间接的产生巨大的社会效益。同时可减少污染赔偿费及超标排污费，并可产生大量沼气能源和生物肥原料，节约施肥成本。

综上所述，项目废水污染防治措施有效，一次性投资后运行费用较低，技术经济可行。

- 6.2.2地下水污染防治措施分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016），本项目厂区实行分区防渗：

①项目危废暂存间、柴油间、发电机房、污水收集处理池体、污水收集渠道、管道、消毒池、无害化处理车间、粪污堆肥车间为重点防渗区域。该污染区防渗层为铺设2mm厚HDPE膜。通过上述措施可使污染区各单元防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

②项目猪舍、猪走道（污道）、垃圾收集点、化粪池、隔油池等为一般防渗区。该污染区防渗层为铺设小于1.5mm的HDPE膜。通过上述措施可使污染区各单元防渗达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16899执行。

③项目办公楼、宿舍楼、场内净道、食堂、清水池、配电室、空地等区域为简单防渗区。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，仅进行一般地面硬化，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

采取上述措施后，可有效防止地下水污染。

厂区分区防渗总投资约为26万元，占总投资比例较小，措施有效，经济技术可行。

- 6.2.3废气污染防治措施分析

#### 6.2.3.1恶臭治理措施分析

（1）恶臭污染防治措施技术可行性

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

1）源头控制

①通过控制饲养密度，并保持舍内通风，及时清理猪舍，猪粪等应及时加工和外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量。

②设计日粮组成提高饲料利用率，尤其是氮的利用率，同时可降低猪排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放。

③氨基酸平衡，选择低的蛋白质日粮。补充合成氨基酸，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量。

④饲料中添加EM

通过饲料中添加EM，并合理搭配饲料。EM是新型复合微生物菌剂，含有光合细菌群。光合细菌群作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢的受体，消耗H2S，从而减少恶臭量。

经查阅资料，大量实验表明EM微生物对粪便具有明显的除臭作用。其除臭的主要机理为：动物摄入大量的有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物生长繁殖时能以硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分。另外EM微生物在除臭过程中，能有效地保持猪粪中N、P、K及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

2）过程控制

项目采用漏缝板干清粪工艺，项目采用墙体隔热板、保温灯和水帘风机相结合进行猪舍内温度控制，猪转栏（清栏）时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染，猪粪及时外运。

加强布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭对周围环境的影响。

3）终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在养殖区、污水处理站喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。对于堆肥发酵车间，设置生物滤池除臭。

生物滤池处理过程是由天然滤料来吸附和吸收恶臭气流中的臭气，然后由生长在滤料中的细菌和其它微生物来氧化降解。通常情况下，这些天然滤料上本身固有的细菌和其它微生物就足以用来除去臭气，而非某些方法所谓细菌接种和添加化学药剂等额外工作。然而，滤料材料的选择至关重要，主要考虑因素是：是否适合细菌和其它微生物的生长。可作为滤料的材料有：木削，垃圾堆肥过程的产物，沙、土壤、石头、贝壳等。近年来，有机或无机的人工合成材料也逐渐被开发和用作生物过滤料，特别是类似于填料塔中的有机物填料被用于生物过滤，由于人工合成材料的强度，比表面积和均一性等性能均优于多数天然材料，生物滤池的操作和处理能力上将会有一个大的飞跃，如可望将生化反应停留时间从传统的45~60s缩短到6s。这样，同样滤料通过面积的处理能力可增加7到10倍。近20年来，生物过滤法被越来越广泛地用于污水、污泥处理过程中的恶臭控制。

生物滤池所使用的专用填料由多种纤维物质和添加剂组成，能长期保证结构疏松，压力损失小，风机运行费用低。在运行半年后，滤池的压力损失只有800Pa左右。在启动时，生物填料需用含有微生物的溶液进行处理。该工艺中，用水量调节到水份吸收速度与干燥速度平衡的状态，因此保证滤池中湿度恒定。这为生物菌群的生长和分布提供了最佳的条件。

生物滤池的异味处理效果非常好，微生物能够依靠滤池中的有机质生长，无须另外投加营养剂，生物滤池缓冲容量大，能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作，耐冲击负荷的能力强，在水泵检修时也能很好地除臭。易损部件少，系统维护管理工作非常简单，基本可以实现无人管理，工人只需巡视是否有机器发生故障。运行采用全自动控制，非常稳定。

生物滤池目前已在多个城市污水处理厂成功运行数年，运行稳定，因此本项目污水处理厂选定生物滤池来控制污水处理站异味对外环境的影响是可行的。

因此，本项目选用生物除臭法具有运行稳定，处理效率好等特点，在环境、技术上均可行。

采取上述措施处理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，根据预测结果，本项目养殖区、污水处理站下风向NH3、H2S厂界最大贡献值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级标准限值。

表6.2-3  工程废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖猪舍 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、定期冲圈、饲料添加EM | 转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒 | 满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求 |
| 2 | 粪污堆肥车间 | 喷洒除臭剂、四周设围护结构；生物滤池除臭 | 高温季节，每天喷洒除臭剂，翻抛是加量喷洒；负压抽风，通过生物滤池除臭 |  |
| 3 | 污水处理站 | 周边绿化、喷洒除臭剂、位于管理区下风向 | 周边栽树，人工定期喷洒除臭剂，位于管理区下风向。 |  |
| 4 | 无害化高温一体化处理机处理机 | 该设备为密闭设备，配套的废气处理系统，废气处理工艺为水喷淋+UV光解除臭后经排气筒（高出屋顶2m）排放，车间密闭生产，周边绿化 | 每一批次生产结束后，卸料后立即打包密闭运走，并立刻关闭该机器进料口和出料口 |  |
| 5 | 全场 | 周边绿化 | 四周加强绿化，主要种植草本、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |

（2）恶臭污染防治措施经济可行性

项目恶臭治理购置EM菌剂、除臭剂等措施，运营期运行费用估算如下：

表6.2-4  恶臭气体污染防治年运行费用

| 序号 | 费用名称 | 说明 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 污水处理站年用电量17000度/a | 2.7 |
| 2 | EM菌剂 | 年耗用量2t，30000元/t | 6.0 |
| 3 | 除臭剂 | 年耗用量1.5t，5000元/t | 0.75 |
| 4 | 设备折旧及维修费用 | 按10年寿命计 | 0.5 |
| 5 | 人员 | 2人 | 3.0 |
| 合计 |  |  | 12.95 |

综上所述，项目恶臭污染防治措施技术程度，有效可行，投资费用较低，运行费用适中，技术经济可行。

#### 6.2.3.2食堂油烟治理措施分析

（1）食堂油烟治理措施技术可行性分析

项目设含2个灶头的食堂，油烟产生量约为5.913kg/a（0.016kg/d，0.0032kg/h）。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求食堂安装一台排风量为5000m3/h，处理效率大于75%的油烟净化器，处理后其油烟量为1.478kg/a（0.0041kg/d，0.00081kg/h），排放浓度为0.162mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，处理后油烟经烟道引至屋顶排放。

油烟净化器分为机械式、湿式、静电式和复合式：

（1）机械式油烟净化设备

机械式油烟净化设备的主要特点是简单、易于制造、造价低、施工快、便于维护，技术关键是滤料的选取与布置方式、空塔流速的确定。这种方法对油粒的净化效率较高，但对恶臭物质没有去除能力。因此，此法实用性较差，在油烟治理上通常作为预处理，而不作为一种独立的治理设备使用。

（2）湿式油烟净化设备

湿式油烟净化设备的优点是价格适中，净化效率高，可同时部分去除SO2、CO、NOX等，对醛类、芳烃类等气态污染物也有一定的去除效果。缺点是安装繁琐、耗水量大，循环吸收液如不经过处理直接排放，还会造成二次污染。另外，吸收液循环箱安装在室外，由于在北方地区，管路及箱体需做保温处理，增加了安装费用及制造难度，因此，该类设备目前在我国广东等南方地区应用比较广泛，而在北方地区，越来越受到来自于静电式、复合式油烟净化设备的竞争压力。

（3）静电式油烟净化设备

静电式油烟净化设备是利用电力作用清除气体中固体或液体以达到净化的目的。具有如下优点；净化效率高、结构简单、气流速度低、压力损失小、能量消耗低、安装方便，产品分卧式、挂壁式、管道式、立柜式多种，不受现场安装位置限制，目前在大型和中高档餐饮单位中应用多。

（4）复合式油烟净化设备

复合式油烟净化设备是使用机械式、湿式、静电式中任何两种或两种以上净化方式组合去除油烟的净化设备。设备兼顾了各种处理方法的优点。根据油烟粒子粒径分布进行合理组合，故具有较高的净化效率；再由于机械式、湿式、静电式油烟净化设备取得的技术进步，都可迅速应用到复合式上，所以复合式油烟净化设备将是未来一定时期油烟净化设备研究、开发、生产的重点。

四类油烟净化设备性能比较见表6.2-5。

表6.2-5  四类油烟净化设备性能比较表

| 设备类型 | 去除率（%） | 日常维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 机械式油烟净化器 | 75~80 | 每月更换一次滤网或更换吸附材料 |
| 湿式油烟净化器 | 75~80 | 定期收集油污，添加药剂 |
| 静电式油烟净化器 | 75~80 | 每半年清洗一次极板 |
| 复合式油烟净化器 | 80~90 | 每半年清洗一次极板，需经常清洗滤网或更换吸附材料 |

从经济、效率、结构、能耗、安装等各个方面考虑，建设单位选择静电式油烟净化器，另外需要注意油烟净化设施应尽量设置在进口端，避免设于出口端。因为进入净化装置的油烟温度越高净化的效果越好，尤其在冬季影响更为明显；另外，净化设施后置会使大量未经处理的油烟聚集在管道内壁，成为火险隐患，因此要尽量避免。

（2）食堂油烟治理措施经济可行性分析

本项目食堂油烟净化器购置费用为1万元，年运行费用为0.392万元，运行费用见下表：

表6.2-6  食堂油烟污染防治年运行费用

| 序号 | 费用名称 | 说明 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 2度/h，2920度/a，电的单价1元/度 | 0.292 |
| 2 | 设备折旧及维修费用 | 按10年寿命计 | 0.1 |
| 合计 |  |  | 0.392 |

综上所述，项目废气污染防治措施技术有效可行，投资费用较低，运行费用较低，技术经济可行。

- 6.2.3.3沼气燃烧废气

- 沼气干法脱硫可行性分析

本项目沼气脱硫采用干法脱硫，干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的化学反应分为两步：

第一步：Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3+4H2O（脱硫）

第二步：Fe2S3+3/2O2+3H2O=Fe2O3·H2O+2H2O+3S（再生）

含有硫化氢的沼气首先与底部入口处荷载相对高的脱硫剂反应，反应器上部是负载低的脱硫剂层，通过设计良好的沼气空速和线速，干式脱硫能到达良好的精脱硫效果。

在沼气进入干式脱硫塔之前，应设置有冷凝水罐或沼气颗粒过滤器。该装置可以消除沼气中夹杂的颗粒杂质，并使得沼气在进入脱硫前含有一定湿度。

当观察到脱硫剂变色，或系统压力损失过大时，应交替使用另一个脱硫塔。当前的脱硫塔在沼气放空后，进行自然通风，对脱硫剂进行再生。当再生效果不佳时，应从塔体底部将废弃的脱硫剂排除，在底部排放废弃填料的同时，相同体积的新鲜脱硫填料加入反应器中。

（2）脱硫效率

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，本项目采用干法脱硫工艺，类比国内同类工程可知，沼气干法脱硫工艺其脱硫效率达到99%以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）的规定。

（3）沼气发电废气

净化后的沼气用于发电机组发电。沼气属于清洁能源，主要成分为CH4，燃烧后的产物主要为CO2和H2O，会产生少量的SO2、NOx，SO2排放量为0.0014t/a，NOx排放量为0.0240t/a，可以达到《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2005）要求，对大气环境影响很小。

综合以上分析，本项目沼气脱硫工艺合理可行，沼气发电废气能够达标排放。

- 6.2.3.4运输恶臭及尾气

仔猪外运过程中，猪粪便、尿液等会散发出恶臭，会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染；车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、HC和NOx。通过加强运输车辆管理减轻汽车尾气的产生，通过对运输车辆加装粪尿收集装置减轻粪尿随意撒漏对环境造成的影响。项目运输恶臭及尾气经过稀释扩散对沿线敏感点影响较小。

- 6.2.4噪声污染防治措施分析

噪声防治对策首先从声源上进行控制，其次采取有效的隔声、消声和吸声等控制措施，并从场区平面布置上综合考虑设备噪声对场区及周边环境的影响。

（1）从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备，特别是项目选用的水泵、风机；

（2）对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声；

（3）要求给风机、污水处理站水泵等产噪设备安装减震垫；

（4）引风机加装消声器；

（5）加强厂区绿化；

（6）为了减少猪叫叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；播放轻音乐，同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛。

项目噪声在采取了有效的防治措施，并经距离衰减后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

项目设备进场运营后日常维护费用约为1.8万元，费用较低，故上述噪声措施有效可行。

- 6.2.5固体废物污染防治措施分析

- 6.2.5.1固体废物污染防治措施可行性分析

本项目固体废物主要为主要为猪粪、病死猪、胎衣、医疗废物、废包装材料、生活垃圾、水处理污泥及沼渣、废脱硫剂等。

- 猪粪防治措施技术可行性

项目猪粪便实行日产日清，使用专用清粪车清运至粪污堆肥车间发酵，发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥。运粪车两辆，每日清运，每辆额定载重为25t，平时密闭，一用一备，交替使用。运粪车停放区，四周种植防护林带，降低对周围环境的影响程度。采取上述措施后，本项目养殖场产生的粪便对周围环境影响较小。

因此，该工艺处理猪粪采取的措施可行。

（2）病死猪、胎衣防治措施技术可行性

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号附件）中无害化处理的定义，本项目采用高温法处理，使用无害化高温一体化处理机，本项目型号为11FDJQ-1000（大型），每批次处理量为1000kg，该技术在许多猪场已实施并达到较好的处置效果，处置后的废物用于肥料出售，且不产生二次污染，具有的优势是：

①彻底灭活，阻断病原传播途径，达到卫生防疫要求。（灭菌效果已得到广东省出入境检验检疫局的检测认证）；

②处理过程环保，无二次污染（产品获得广东省环保产品认证）；

③变废为宝，实现农业循环经济；产出物价值可达800元/吨；

④处理效率高、成本低、适用范围广；15-24小时可以完成一批物料的降解处理；24型大型设备每吨处理成本低于250元；

⑤工艺简单、自动化程度和安全性高，操作简易；

⑥引入物联网系统，利于监管。

1）该技术原理

采用高温生物发酵技术原理，利用设备产生的连续24小时的高温环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料。

下图为9WJC-24型处理机图片，用于处理病死猪的设备。

2）设备参数

| 型号 | 11FDJQ-1000（大型） | 11FDJQ-700（中型） | 11FDJ-300(小型) |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 4000（长）×1400（宽）×1700（高）mm | 3600（长）×1300（宽）×1600（高）mm | 2600（长）x1000（宽）x1500（高）mm |
| 整机额定功率 | 14kw | 12kw | 11kw |
| 整机重量 | 3000kg | 2500kg | 1200kg |
| 工作电压 | 380V | 380V | 380V |
| 有效处理容积 | 2.4m³ | 1.6m³ | 0.9m³ |
| 单次处理周期 | 24h | 24h | 24h |
| 处理范围 | 猪、羊、狗等 | 猪、鸡、鸭、鹅等 | 鸡、鸭等 |
| 单次处理量 | 1000公斤/批 | 700公斤/批 | 300公斤/批 |

3）处理成本

| 产品 | 11FDJQ-1000（大型） | 11FDJQ-700（中型） | 11FDJ-300(小型) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电能费用 | ≤250度/批 | ≤200度/批 | ≤75度/批 |
| 垫料费用 | ≤40元/批 | ≤30元/批 | ≤5元/批 |
| 菌种费用 | ≤40元/批 | ≤30元/批 | ≤10元/批 |
| 合计成本 | ≤230元/批 | ≤180元/批 | ≤60元/批 |
| 处理单价 | ≤0.23元/公斤 | ≤0.26元/公斤 | ≤0.2元/公斤 |

4）与传统处理方法对比

| 处理方法 | 高温生物 降解法 | 填埋法 | 焚烧法 | 化制法 | 化尸池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 机械设备中微生物分解 | 土壤中微生物 分解 | 高温焚化 | 湿热高温高压 | 微生物发酵 |
| 初始投资 | 中√ | 低 | 中 | 较高 | 较高 |
| ☆无害化程度 | 好√√ | 差 | 好 | 较好 | 差 |
| 处理周期 | 较快 | 长 | 快√ | 较快 | 较长 |
| ☆环保效果 | 好√√ | 差 | 差（废气） | 差（废水） | 差 |
| ☆运行费用 | 中 | 较高（人工及挖坑机械费用） | 高 | 高 | 低 |
| 经济效益 | 肥料√ | 无 | 无 | 油、骨粉 | 无 |
| 运营风险 | 低√√ | 高（监管不便） | 高（环保） | 高（食品安全、卫生安全等） | 高（环保） |

5）无害化处理中心建造案例

目前，已建成近200个病死猪处理中心案例，在江苏连云港公司处理中心、广东清远英德公司文田猪场处理中心、江西赣州信丰公司古陂猪场处理中心实施。

广东清远连州公司石马猪场处理中心

广东大华农处理中心

江苏连云港公司处理中心

6）处理产物处置方案

无害化降解处理机可以快速、有效、安全的处理病死动物尸体，其功能和效率得到广大客户的一致好评：

①产出物的生物安全性

动物尸体在降解机内经过长达24小时的高温处理（180℃），可以将常见病原体的全部灭活，实际的灭菌效果也得到了广东省出入境检验检疫局（P3资质）的认证。从生物安全性来说，产出物已实现了无害化，可以直接使用或用于深加工。

②产出物的主要成分

产出物经生物发酵时候，产出物中保留较多的有机质与养分，据第三方机构检测，产出物中总养分（N、P、K总量）≥7%、有机质≥75%、水分≤30%，远超出国家有机肥料行业标准（NY525-2011）中总养分≥5%、有机质≥45%、水分≤30%的标准。

7）产出物利用方法

①直接使用

产出物可以直接使用，但由于有机质过高，物料有少许黏结性，不建议直接使用，需注意使用方法：适用穴施、深施、条施以及基本翻耕条件的撒施；施肥对象建议以果牧、花木、花卉等为主。

②再加工

产出物的成分指标较高，但感官稍差，因此可以将产出物再加工，通过适当调配和制粒处理，将产出物加工为高档有机肥，用于室内花卉、园林绿化等种植需求，进一步提高产出物的价值。

结合本项目实际情况，病死猪及分娩物无害化处理产物外售开江县农业合作社用于种植农肥。

- 医疗废物防治措施技术可行性

猪只防疫、消毒会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针头等医疗废物，场区内应临时贮存（危废暂存间），产生量约1.2t/a，定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理。

厂区设置单独的危废暂存间，危废暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）3.3中贮存设施的标准，执行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s）。该工艺处理医疗废物，措施可行。

（4）生活垃圾防治措施技术可行性

生活垃圾的产生量为3.29t/a，收集后由村环卫部门清运至定点垃圾收集点再行转运处理。项目生活垃圾定点收集，及时清运，最终由环卫部门收集处置，对外环境影响较小。

项目所在地设置专门的环卫部门，对村民产生的生活垃圾进行收集到指定垃圾收集点。项目生活垃圾收集处置措施可行。

（5）沼渣及污泥防治措施技术可行性

水处理污泥及沼渣定期进行清理，与猪粪一起外售开江县农业合作社用于种植农肥，不会对周边环境造成污染，因此措施可行。

（6）废脱硫剂防治措施技术可行性

沼气中所含水及硫化氢拟采用干式脱硫塔处理，吸附剂为Fe2O3，干式脱硫塔处理过程中产生的废脱硫剂由原厂家回收再利用，不会产生污染物，该措施可行。

（7）项目运行过程中产生的废塑料袋、废纸箱、废蛇皮袋等各种原辅材料的废弃包装料均出售废旧物品回收站回收再利用

综上所述，固体废物处置措施体现了综合利用、安全贮存的废物处理宗旨，总投资约16万元，固废处置措施简便易行，技术经济可行。

- 6.2.5.2危险废物暂存措施

（1）新建危废暂存间，地面及裙角重点防渗，防渗要求防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s；地面以混凝土铺设，采用环氧漆做防腐防渗处理。

（2）危险废物贮装入防渗防漏容器内存放；

（3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

（4）装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

（5）危废暂存间、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》附录A所示的标签。

（6）应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

（7）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

（8）装载危险废物的容器必须完好无损；

（9）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（10）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

- 6.2.5.3危险废物管理措施

（1）危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和地方的有关规定。

（2）禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

（3）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。

（4）危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。

（5）危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

（6）危险废物的贮存时间不得超过一年；法律、法规另有规定的除外。

（7）在搬迁、转产、终止之前，必须对已经产生尚没有处置的危险废物和危险废物贮存、处置设施场所按照有关规定进行安全处置；对产生的危险废物对周围环境的影响进行综合评估并消除可能产生的污染，将评估报告报质量安全部备案。

（8）应当制定危险废物污染事故防范措施和应急预案。如果发生危险废物污染事故或者其他突发性事件，应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害，及时通知可能受到危害的单位和个人，并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告，接受调查处理。

- 6.2.6交通运输污染防治措施分析

因运粪车可以完全密闭，且每天一次，其噪声和臭气影响较小，主要考虑运猪车影响。

（1）交通运输噪声污染防治措施

为了减轻因运输猪只车辆的增加而引起的交通噪声，建议优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

（2）运输沿线恶臭污染防治措施

1）猪只出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。

2）猪运输车辆注意消毒，保持清洁。

3）应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

4）运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

5）运输车辆安装粪尿收集装置，避免粪尿撒漏外排。

- 6.2.7生态环境

为进一步降低工程排污对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

（1）针对工程主要运输路线，要求企业对道路实施绿化，以高大树冠及乔木结合形成隔离带以遮荫、抑尘。

（2）生活管理区应以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。猪舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

（3）植物物种以适宜当地生长的土生物种。

（4）采取严格的运营期污染控制方案，减小工程污染排放对生态的影响。

（5）从区域生态状况和有关的政策要求出发，评价要求企业应树立“建设本地区生态模范企业”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

服务期满后土地复垦要求：

- 所占地的用途为修建养猪场，硬化区域有猪舍、污水处理站、粪污堆肥车间、生活区等，工程完工后即可恢复到原使用要求，不会对现有土地改变原貌、损毁。复垦过程没有难度，对自然环境不会造成破。

- 坏项目在生产建设活动中，因挖损、塌陷、压占等造成破坏土地的，必须根据《土地法》和《土地复垦条例》，采取整治措施，使其复垦到原用途。

- 在拆除彩钢房、砖墙建筑及地下建构筑物后，必须用机械把地面的混凝土层清除，再用犁地机械将土地翻整，以保证其原始用途。

- 复垦的目标是使所占土地达到可耕种的要求，不会改变现有的土地样貌、格局或原本具有的生产能力，项目服务期满后恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况；恢复原有土地功能，与周围地形地貌相符。

- 建设单位在组织复垦时，必须报所占用土地的村委会实施监督。达到原耕作条件或恢复到原用途，报经县级国土资源局验收合格后，应将土地复垦费交还原承包户。

- 6.3环保投资估算

本工程总投资6000万元，环保投资254.15万元，环保投资占总投资比例为4.24%。工程环保投资估算结果见表6.3-1。

表6.3-1  工程环保投资估算表

| 时段 | 污染类型 | 治理对象 | 环保设施 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活污水、生产废水 | 隔油池；临时旱厕 | 2.5 |
|  | 废气 | 施工扬尘、施工机械尾气 | 保持路面清洁、控制车速、洒水降尘、堆体覆盖等 | 5.0 |
|  | 噪声 | 施工机械噪声 | 合理安排施工时间、合理布局、夜间禁止施工、选用低噪设备等 | 2.5 |
|  | 固废 | 生活垃圾、建筑垃圾、弃土弃渣 | 垃圾桶、清渣车等 | 6.0 |
|  | 生态 | 水土流失 | 水土保持工程措施+植物措施+临时措施（基坑边坡水泥砂浆护面、雨水沟沉淀池、土石方堆体周边截水沟） | 15.0 |
| 运营期 | 废水 | 养殖废水、生活污水、食堂废水 | 隔油池（2m3）、污水处理站（100m3/d），工艺为“机械格栅+固液分离+初沉池+UASB+两级A/O+絮凝沉淀+紫外线消毒”，本项目设置厂区内设暂存池（5600m3）和厂外田间池（100m3/个，共12个），可储存6800m3处理后尾水3；灌溉管网。 | 150.0 |
|  | 废气 | 食堂油烟 | 一套处理效率大于75%油烟净化器，风量5000m3/h | 1.4 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 喷洒除臭剂，处理设施加盖密闭，周边加强绿化。 | 0.75 |
|  |  | 猪舍恶臭 | 猪粪日产日清、加强通风、饲料中添加EM、喷洒除臭剂。 | 8 |
|  |  | 粪污堆肥车间 | 透光采光板、顶棚，喷洒除臭剂、使用微生物菌剂，铲车，四周设围护结构；生物滤池 | 8.5 |
|  |  | 沼气燃烧废气 | 沼气净化脱硫处理+沼气发电机8m排气筒 | 5.0 |
|  |  | 运输车辆恶臭、尾气 | 清洗车辆、加强管理 | 1.0 |
|  | 噪声 | 机械设备、风机、猪叫 | 减震垫、建筑隔声、加强绿化 | 2.5 |
|  | 固废 | 猪粪、污泥 | 堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥 | 运行费用 |
|  |  | 医疗废物 | 设医疗垃圾暂存间，交给有危废处理资质的单位处理 | 4.5 |
|  |  | 病死猪、胎衣 | 高温一体化处理机，设备为成套密闭设备，自带废气处理设施（喷淋+UV光解），车间密闭生产，处理后外售作有机肥原料，周边绿化 | 8.0 |
|  |  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 2.0 |
|  |  | 废脱硫剂 | 交由原厂家回收再利用 | 2.0 |
|  |  | 废包装材料 | 出售物资部门回收再利用 | / |
|  | 地下水 |  | 危废暂存间、各类池体、污水处理站、柴油发电机房及其柴油间、无害化处理车间、粪污堆肥车间重点防渗；猪舍、猪走道、粪污堆肥车间、暂存塘、一般原料仓库、垃圾收集池等需采取一般防渗；办公区、净道等等一般路面硬化 | 11.0 |
|  | 风险 |  | 沼气泄漏自动检测报警系统、消防灭火系统、配备柴油发电机作为应急电源保证污水处理系统平稳运行、柴油间设围堰、事故应急池300m3 | 3.5 |
|  | 生态 |  | 绿化、服务期满后土地复垦 | 15.0 |
| 合计 |  |  | / | 254.15 |

- 7环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。

- 7.1社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

- 该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增加了建设单位的市场竞争力。

- 养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。项目对污染物进行了治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性繁育创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

- 项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

- 该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

- 项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业、有机肥深加工等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

- 项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

- 7.2经济效益

本项目总投资6000万元，建设1条可存栏2500头的父母代母猪商品繁育生产线，配套修建生产管理设施、员工宿舍以及环保处理设施等，占地约124.85亩，总建筑面积45000m2。年可出栏断奶仔猪6万头，按每头产值500元以上计算，全年收入可达3000万元以上，按每头纯收益100元计算(自繁自养收益远超该数值)，可获利600万元以上。项目实施后具有较好的经济效益。

本项目的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

- 7.3环境效益分析

- 7.3.1环保费用

环保费用包括环保设施投资和运行费用投资。

7.3.1.1环保设施投资

为控制和减轻对周围环境的污染，本项目运营期环保投资约223.15万元，约占投资总额的3.72%，环保设施投资汇总表见表6.3-1。

从表6.3-1可以看出，本项目废气治理设施投资24.65万元，占环保投资的11.05%；废水治理设施150.0万元，占环保投资的67.22%；噪声防治措施投资2.5万元，占环保投资1.12%；固废处置设施16.5万元，占环保投资的7.39%；地下水防治设施11.0万元，占环保投资的4.93%；风险防治措施投资3.5万元，占环保投资1.57%；生态防治措施投资15.0万元，占环保投资6.72%。

根据工程的污染源与污染物排放情况，认为工程环保投资的分配使用突出了废水、地下水、生态治理力度，符合工程实际，有利于实现社会、经济与环境三个效益的统一。

7.3.1.2环保工程运行管理费用

（1）设备折旧

环保设备折旧率按环保设备费5%计算，费用为8.33万元/年。

（2）设备大修基金

设备大修基金按环保设备费的3%计算，费用为5.00万元/年。

（3）能源、材料消耗

项目环保工程能源消耗主要为电力，其它材料的消耗较少。按照市场价格综合考虑，全部费用约为20万元/年。

（4）环保工作人员成本

按目前的福利水平，企业职工平均工资、福利为2.4万元/人·年，本工程环保工作人员总费用平均约为4.8万元/年。

（5）管理费用

主要包括环保系统日常行政开支费用，日常开支按（1）~（4）总费用的3%估算，约1.14万元/年。

本工程环境工程运行管理费用约为39.27万元/年。

- 7.3.2环境效益分析

环境效益包括直接效益和间接效益。

7.3.2.1直接效益

对拟建项目而言，环保治理没有直接经济效益。

7.3.2.2间接效益

拟建项目若不对废气、废水、固废等进行治理，这样将造成大气环境、地表水、地下水等受到污染，造成水资源损失以及项目环境保护行政主管部门的处罚。项目投资254.15万元对废水、废气和固体废物等进行治理，可减少每年的环保税、每年损失赔偿费以及整顿期间的损失约100万元。

- 7.4建设项目环境经济效益分析

- 7.4.1环保建设费用占总建设投资比例

环保建设费用总投资=254.156000×100%=4.24%

- 7.4.2环境成本比例

环境成本比率是指工程单位经济效益所需的环保运行管理费用（工程总经济效益按税后利润计）。

环境成本比例=环保运行管理费用工程总经济效益×100%=39.27600×100%=6.55%

- 7.5小结

项目采取污染治理措施后，各污染源均可实现达标排放，当地环境质量可维持现状水平，项目的环保投资环境效益是显著的。只要企业切实落实设计和环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

- 8环境管理与监测计划

为了贯彻国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和周围地区的环境质量的变化情况，必须设置相应的环保机构，制定环境管理与监测实施计划。

- 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理的必要性

项目环境管理是指工程在施工期和运行期间，应严格按照国家、地方环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门监督，促使项目实现“三同时”目标。

环境管理是企业管理工作重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

### 8.1.2环境管理机构与职责

建立环境管理机构是使环境管理工作科学化、制度化、经常化的组织保障，是将环境保护纳入企业管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现“一控双达标”，企业内部必须建立环境管理机构。

8.1.2.1环保机构设置

根据项目实际情况，建设单位应当在公司层面设施环保督查人员，可由公司副经理或防疫、安全负责人兼职，设置项目环保总负责人，可由本项目的厂长负责，各区域设环保责任人，如配怀舍，分娩舍、污水处理站、粪污堆肥车间等负责人负责各自区域的环保问题；项目建立相关考核制度，制定各区域环保管理规程，落实一线工人的环保操作规程并落实负责人进行日常检查，实施环保奖惩制度，同时配备1名专职环保员，担负起全场环境管理考核工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实，负责处理对外环保事宜，如有周边居民环保投诉或公众的环保意见或建议，并负责对外宣传环保问题处理效果。

8.1.2.2环境管理机构职责

项目厂长、各区域环保负责人及项目环保专职人员应当认真落实各自的环保职责，并接受当地环保管理部门的指导和监督。其主要职责如下：

（1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境管理与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，做好本项目环境污染防治和生态环境保护工作。

（2）认真贯彻执行环境保护法律、法规和标准，按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

（3）做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料，每日做好环保设备运行状态记录；做好每次环保设备维修记录。

（4）负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保设施处理效果，要有相应的奖惩制度。

（5）督促帮助企业搞好污染治理和固体废物综合利用工作，真正做到污染物零排放。

（6）负责与当地环境保护监测站联系进行本项目污染源监测工作，了解掌握本项目污染动态，发现异常要及时查找原因，并反馈给生产系统，防止污染事故发生。

（7）加强企业所属区域绿化工作，认真贯彻“谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁利用谁补偿”和“开发利用与保护并重”的环境保护方针。

（8）企业领导应在环保经费上给予一定保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理、业务培训。

（9）有计划地做好普及环境科学知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，特别是场级干部的环保意识和环境法制观念；定期进行环保技术培训，不断提高工作人员业务水平。

（10）建立企业环境管理指标体系，做好考核与统计工作。

- 8.1.3环境管理制度

建设单位应建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和总则。“有规可循、执规必严”是环境管理得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

最基本的环境管理制度有以下几方面：

（1）环境保护管理条例；

（2）环境质量管理规程；

（3）环境管理的经济责任制；

（4）环保业务的管理制度；

（5）环境管理岗位责任制；

（6）环境保护的考核制度；

（7）环保设施管理制度；

（8）场区防渗管理条例；

（9）生态保护管理规定；

（10）污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；

（11）清洁生产审计制度。

通过对各项环境管理制度建立和严格执行，形成目标管理、监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效防止非正常生产和突发性事故造成的危害。

- 8.1.4环境管理手段和措施

8.1.4.1环境管理手段

类比国内部分养殖企业环保管理经验，结合建设单位实际情况，可采用行政、经济、技术、教育等环境管理手段进行本项目的环境管理工作。

（1）行政手段：制定环境保护目标责任制，将环境保护列入岗位责任制及生产调度当中，不定期检查环境保护状况，以行政手段督促、检查、奖惩，促使生产岗位按要求完成环保任务；本项目制定各区域操作规程，如猪舍规定一线工人的每日干清粪时间，次数，粪便是否现场堆积，检查责任人；粪污堆肥车间是否按要求启动铲车，堆料水分是否合适，是否按要求喷洒除臭剂，是否灭蚊蝇等等，检查责任人。

（2）技术手段：从项目设计、施工到运营全过程采取先进的工艺、设备，同环境保护措施密切结合，积极推广应用新技术，解决环境问题，实现清洁生产；本项目要求各区域安装水表，进行用水量统计，作为考核指标之一，定期对员工进行操作培训并做记录。

（3）经济手段：制定并严格按照《环境保护奖惩办法》开展工作，促进环保工作的定量考核，切实将防治污染和保护环境落实到生产管理建设的各个工作环节，做到奖优罚劣，将环境保护与经济效益结合起来。

（4）教育手段：通过环保宣传和教育，提高全体职工的环保意识，做到自觉保护环境。

8.1.4.2环境管理措施

（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

（3）加强环境保护宣传教育工作，将环保意识融入企业文化，进行培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；

（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全场完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全场完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（6）制订应急系统。

8.1.4.3环境风险防范措施

风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。根据建设单位提供的资料和现场调查，项目建成后，全厂主要采取如下风险防范措施。

①定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②对储气柜、进出水管线进行适当的整体试验、外观检查，检查记录应存档备查。定期对储气柜外部检查，及时发现破损和漏处。

③加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

④严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

⑤沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

- 8.1.5环境管理计划

根据本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划。

8.1.5.1施工期环境管理

（1）建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。

（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，弃土、弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对地表水环境产生影响。

（4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放到施工期设立的沉淀池；施工区域应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

表8.1-1  施工期环境管理及监督主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地要设置围挡，如用瓦楞板或聚丙烯布在施工区四周围屏以防扬尘扩散； | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，如违反相关条例，应进行处罚并整改。 |
|  | 定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量； |  |  |
|  | 施工过程使用的水泥及其它易飞扬的细颗粒散体材料，储存在库房内或密闭存放，运输时尽量防止散料漏洒和飞扬； |  |  |
|  | 施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路； |  |  |
| 施工噪声 | 施工单位开工前申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查，违反相关条例，应进行处罚并整改。 |
|  | 禁止在12：00~14：00、22：00~6：00进行产生噪声污染的施工作业； |  |  |
| 施工废水 | 避免在雨季进行基础开挖施工，设置沉淀池，废水不外排； |  | 环保监理部门 |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，本项目土石方不外运，场内平衡；建筑垃圾使用车辆运输，用毡布遮盖，防止沿途散落；生活垃圾做到日产日清 | 建筑垃圾运至指定地点 | 环保监理部门 |

8.1.5.2运营期环境管理

（1）管理机构

项目实行厂长总管理，各区域负责人负责制度，设1名环保专职人员，统筹负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管项目污染物的排放情况；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

（2）运营期环境管理职责

由项目厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到各区域，车间、班组、个人，下属具体负责其附属环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；记录并及时上报污染源及环保措施运转状态。在项目实施全过程中，本工程都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。因此，它应建立以下环境管理制度：

①内部环境审核制度；

②清洁生产教育及培训制度；

③建立环境目标和确定指标制度；

④内部环境管理监督、检查制度。

本项目工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，工程建设管理工作计划见表8.1-2。

表8.1-2  环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目 建设 前期 | 1.与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2.积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； 3.针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4.对全厂职工进行岗位宣传和培训。 |
| 设 计 阶 段 | 1.委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2.协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3.对治污区，应严格按照环保规范布置在场区主导风向的下风向； 4.在设计中落实环境影响报告中提出的环保对策措施。 |
| 施 工 阶 段 | 1.严格执行“三同时”制度； 2.按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 3.认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4.施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 5.施工造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 6.设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |
| 生 产 运 行 期 | 1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2.设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3.不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4.重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5.积极配合环保部门的检查、验收。 |

## 8.2污染物排放清单

### 8.2.1污染物排放清单

项目运营期大气污染物主要有猪舍、污水处理站、粪污堆肥车间恶臭、沼气燃烧废气和食堂油烟；废水主要有生活污水、猪尿液和猪舍冲洗水；噪声主要是设备运行噪声和猪叫声；固废主要是猪粪、病死猪、职工生活垃圾、医疗废物、沼渣、废脱硫剂及员工食堂废油脂等。运营期污染物排放清单见表8-3。

表8.2-1  本项目污染物排放清单一览表

| 污染类别 | 产污工序 |  | 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施及设备运行参数 | 污染防治措施运行参数 | 排放状况 |  |  |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） |  | 排放方式 |  |
| 废气 | 养殖 |  | 配怀舍、分娩舍 | NH3 | 干清粪工艺，猪粪日产日清、加强通风、饲料中添加EM菌、喷洒除臭剂 | / | / | 0.00251 |  | 0.0220 |  | 连续 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | / | 0.000640 |  | 0.00561 |  | 连续 |  |
|  | 堆肥发酵 |  | 粪污堆肥车间 | NH3 | 车间密闭，铲车翻抛供氧、微生物菌剂，喷洒除臭剂、绿化隔离 | / | / | 0.0299 |  | 0.262 |  | 连续 |  |
|  |  |  |  | H2S |  |  | / | 0.000026 |  | 0.000229 |  | 连续 |  |
|  | 废水处理 |  | 污水处理区 | NH3 | 集污池、A/O池加盖，其他污水处理设施密闭，固液分离区、格栅渠喷洒除臭剂、绿化隔离 | / | / | 0.0049 |  | 0.043 |  | 连续 |  |
|  |  |  |  | H2S |  |  | / | 0.00019 |  | 0.00167 |  | 连续 |  |
|  | 病死猪及分娩物无害化处理 |  | 高温一体化处理机 | NH3 | 无害化高温一体化处理设备密闭运行，其产生废气经过排气口导入其配套的废气处理系统，废气处理工艺为水喷淋+UV光解除臭后经排气筒（高出屋顶2m）排放 | / | 排放量少，能达标排放 |  |  |  |  | 间歇 |  |
|  |  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沼气发电机 |  | 烟囱排口 | NOX | 8m高排气筒排放 | / | 60 | 0.0057 |  | 0.030 |  | 间歇 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中二级标准 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  | 5.24 | 0.0005 |  | 0.002 |  |  |  |
|  | 食堂 |  | 油烟排放口 |  | 油烟净化器 | 风量5000m3/h | 0.162 | 0.00081 |  | 1.478 |  | 间歇 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 |
| 噪声 | 生产 |  | 噪声 |  | 选低噪声设备，基础减振，合理布局、隔声等； | / | 东厂界贡献值：37.9（dB） |  |  |  |  | 连续 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  |  |  |  |  |  |  | 南厂界贡献值：47.3（dB） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西厂界贡献值：47.5（dB） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北厂界贡献值：31.6（dB） |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活 生产 |  | 废水量 |  | 格栅+固液分离+UASB+两级A/O池+二沉池+芬顿+紫外线消毒 | 处理能力100m3/d | 20364.90m3/a |  |  |  |  | 间歇 | 不外排 |
|  |  |  | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 |  |  |  | 全部用于周边耕地灌溉，不外排 |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 生产 | 一般固废 | 猪粪、污泥、沼渣 |  | 堆肥发酵后外售有机肥厂 |  | / |  | / |  | 5001.2 | 间歇 | GB18599－2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标》及其修改单 |
|  |  |  | 病死猪、胎衣 |  | 采用无害化高温一体化处理机处理后外售作有机肥原料，待达州市病害动物及其产品无害化处理中心建成后，本项目病死猪及分娩物委托其进行无害化处理 |  | / |  | / |  | 13.0 |  |  |
|  |  |  | 废脱硫剂 |  | 定期返回厂家再生处理 |  | / |  | / |  | 1.32 |  |  |
|  |  |  | 废包装材料 |  | 出售物资部门回收再利用 |  | / |  | / |  | 4.50 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 医疗废物 |  | 定期交由有资质单位处理 |  | / |  | / |  | 1.2 |  | 危险废物满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单 |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾分类收集后清运 |  | / |  | / |  | 3.29 |  | GB18599－2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标》及其修改单 |

### 8.2.2排污口规范化设置

建设项目污（废）水排放口、废气排放口、固体废物贮存（处置）场所规范化设置应符合《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号文）有关规定。

（1）废水排放口：本项目实行雨污分流制。雨水外排进入周边沟渠，污水经场内污水处理站处理后用于农灌，不外排，不设置排放口。

（2）废气排放口：本项目废气有组织排放为生物滤池处理废气，排气筒高度8m，需在3~5m处设置采样平台及排放口标志。

（3）固体废弃物：各种固体废物处置设施和堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标示牌。危险废物经厂内暂存后，定期交由有资质的的危险废物处置单位处置。图形标志见表8.2-2。

表8.2-2  环境保护图形标志表

| 序号 | 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 | 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 一般固体 废物储存 | 表示固废储存 处置场所 |
| 2 | / |  | 危险废物 | 标示危险废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境 排放 |

（4）排污口立标

①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m。

②一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

（5）排污口管理

①管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

a．向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

b．列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。

c．如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

d．废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

e．工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

②排放源建档

a．本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

b.根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

- 8.2.3企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。公开的信息应包括：

（1）单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等基础信息；

（2）主要污染物名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度、总量、超标情况等排污信息。

建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏

等场所或者设施。

- 8.3环境监测

- 8.3.1环境监测的意义

环境监测(包括污染源监测)是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

- 8.3.2环境监测机构

企业环保科，负责厂区环保设施日常监管工作，但是不履行监测职责，拟委托环境监测单位执行监测计划。

- 8.3.3环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作；

（4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

上述工作可与厂环保科或当地环境监测单位协商、配合完成。

- 8.3.4环境监测计划

8.3.4.1施工期环境监测

施工期主要关注施工噪声和施工扬尘对环境的影响。施工期的噪声监测主要是对施工场界噪声排放和周边敏感目标声环境质量的达标情况进行监控性监测。施工期的大气监测主要是对周边敏感目标环境空气质量TSP因子的达标情况进行监控性监测。

施工期环境监测的点位、项目、时间、频次应根据施工现场的实际情况，由环境保护主管部门确定。

8.3.4.2运营期环境监测

为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，定期自测并委托有资质环境监测单位开展污染源及环境质量监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。

1）废气监测

根据本工程的污染特点，结合本企业具体情况，选择下列项目作为监测项目。

①监测项目：H2S、NH3、臭气浓度。

②监测布点：主要对污染源进行监测，在项目区上风方向、下风方向设置两个监测点。

③监测时间：每半年监测一次，每次监测1天，每天取样4次。

2）废水监测

废水不外排，在紫外线消毒器出口设置规范化采样口并进行日常监管性监测。

①监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群。

②监测布点：紫外线消毒器出口。

③监测时间：每月取样1次。

3）噪声监测

①监测项目：场界噪声。

②监测布点：主要在场区四周南、北、东、西各布置一个点。

③监测时间：场界噪声每季度进行一次监测，监测按昼夜各监测一次。

4）地下水监测

①监测项目：pH、BOD5、CODCr、总磷、色度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌数、细菌总数。

②监测布点：在污水处理站西侧本项目取水井作为监测点。

③监测时间：每半年1次，遇到非正常生产情况及事故性排放应另外增加检测频次。

5）固体废物

固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。

对以上监测结果应及时统计汇总，呈报有关领导和上级环保部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

表8.3-1  环境监测计划一览表

| 环境要素 | 监测项目 | 监测布点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S、NH3 | 在项目区上风向、下风向各设一个监测点； | 每半年监测1次 |
| 废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群 | 紫外线消毒器排口 | 每月1次 |
| 地下水 | pH、BOD5、CODCr、总磷、色度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌数、细菌总数 | 场区粪污暂存池1东南侧100m～200m处布置1个监测点 | 每半年1次 |
| 声环境 | 环境噪声 | 厂界噪声 | 每季度监测1次，昼夜各监测1次 |
| 固废 | 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析 |  |  |

- 8.4环境管理和监测费用预算

环境管理和环境监测经费预算包括一次性投资和常规性开支等。

- 8.4.1一次性投资

环境监测委托有资质的单位负责进行，建设单位不再进行监测仪器的购置。

- 8.4.2常规性开支

常规性开支包括环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅、维修设备仪器、进行监测等工作的费用，预计每年5万元。

## 8.5企业自行验收相关规定

（1）竣工环境保护验收实行由企业法人负责的自行验收管理。企业自行验收严格按照环境保护主管部门制定的规定程序执行，验收过程完整，验收程序合法。企业自行验收严格落实环境影响报告书（表）及其批复文件要求，验收材料齐全，验收内容全面，适用标准规范，内容不缺项，标准不降低。建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，并编制建设项目竣工环境保护验收调查（监测）报告。

（2）建设项目竣工环境保护企业自行验收范围：

①环境影响报告书及其批复文件规定的与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施。

②环境影响报告书及其批复文件和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

③与建设项目有关的各项环境保护设施、环境保护措施运行效果。

（3）建设项目竣工环境保护企业自行验收依据：

①《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定。

②环境影响评价报告书及其批复文件。

③工程《初步设计》环保篇。

④建设项目竣工环境保护技术规范等相关标准。

⑤环境保护主管部门印发的其他相关文件要求。

（4）建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序：

①在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告书及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。

②按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收监测报告。企业、验收监测机构及其相关人员对验收监测报告结论终身负责。

③验收监测报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。

④企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告书编制单位、变更环境影响报告书编制单位、验收监测报告编制单位代表，以及不少于5名行业专家组成。

⑤企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。

⑥企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收监测报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。

（5）企业应通过网站以及报纸、媒体平台，向社会及时建设项目环境保护设施和环境保护措施落实情况、竣工环境保护验收情况，并接受社会监督。

①在施工建设期间应主动公开下列信息：主要环境保护设施实施情况；施工期环境保护措施落实情况；施工期环境监测情况及监测结果。

②在投入生产或者使用前应主动公开下列信息：各项环境保护设施落实情况；环境保护措施落实情况；环境监测和监理报告；突发环境事件应急预案及备案情况；竣工环境保护验收监测报告；竣工环境保护企业自行验收意见。

③在运行期间应定期公开下列信息：各项环境保护设施运行情况；主要污染物排放情况；突发环境事件应急演练和应急预案完善情况；环境影响后评价开展情况。

- 8.6环保设施竣工验收一览表

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）国务院第682号令、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）的有关规定，水污染防治措施、大气污染防治措施、噪声污染防治措施由建设单位自主验收。新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收评价列出了本项目的竣工验收表，见表8.6-1。

表8.6-1  建设项目环境保护竣工验收一览表

| 环境 因子 | 污染源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 排放情况 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 沼气发电机燃烧废气 | SO2、NOx、 | 8m排气筒排放 | SO2排放浓度3.58mg/m3、排放速率0.0008kg/h，NOX排放浓度60mg/m3、排放速率0.0126kg/h | 8m排气筒 | SO2、NOx《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 安装处理效率为75%的油烟净化器 | 油烟：1.478kg/a，排放浓度0.162mg/m3 | 油烟净化器 | 油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准，最高允许排放浓度2.0mg/m3 |
|  | 猪舍 | NH3、H2S、臭气浓度 | 干清粪工艺，猪粪日产日清、加强通风、饲料中添加EM菌、喷洒除臭剂 | NH3：0.0220t/a H2S：0.00561t/a | 漏缝地板、除臭剂、添加EM菌饲料、猪舍风机 | NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的规定；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准的规定 |
|  | 污水处理站 |  | 集污池、A/O池加盖，其他污水处理设施密闭，固液分离机处、格栅渠喷洒除臭剂、绿化隔离 | NH3：0.043t/a H2S：0.00167t/a | 集污池、A/O池加盖，固液分离设施置于房间内，除臭剂 |  |
|  | 粪污堆肥车间 |  | 车间密闭，铲车翻抛供氧、微生物菌剂，喷洒除臭剂、绿化隔离；生物滤池除臭 | NH3：0.262t/a H2S：0.000229t/a | 太阳蓬密闭车间、铲车、微生物菌剂、除臭剂、水分检测仪；除臭生物滤池 |  |
|  | 无害化处理车间 |  | 无害化高温一体化处理设备密闭运行，其产生废气经过排气口导入其配套的废气处理系统，废气处理工艺为水喷淋+UV光解除臭后经排气筒（高出屋顶2m）排放 | 少量 | 配套废气处理设施：水喷淋设施+UV光解装置 |  |
|  | 运输车辆 | 恶臭、尾气 | 加强车辆管理、每天清洗 | 少量 | 车辆冲洗设施/ |  |
| 水环境 | 猪舍 | 猪尿、冲洗废水 | 食堂含油废水经隔油处理后汇入化粪池（生活污水预处理），与其他废水一起进入污水处理站 | 不外排，用于农灌。CODCr 74.5mg/L，1.52t/a；BOD5 25.9mg/L，0.53t/a；SS 0.9mg/L，0.02t/a；NH3-N 25.8mg/L，0.52t/a；总磷 2.01mg/L，0.04t/a | 隔油池（2m3）、化粪池（10m3）、污水处理站（格栅+固液分离+UASB+两级A/O池+二沉池+芬顿+紫外线消毒，处理能力100m3/d），事故应急池（300m3）；在土地消纳区设田间池12个（均设防雨棚），总储存容积为6800m3， 700亩消纳土地，灌溉管网。 | 废水处理后达《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）用于耕地农灌，不外排， |
|  | 食堂 | 食堂废水 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 |  |  |  |  |
| 声 环 境 | 猪叫声、风机、水泵等 | 噪声 | 选用低噪声设备，设备安装减震垫，加强场区绿化 | 昼间场界31.6～47.5dB(A)；夜间场界：31.6～47.5dB(A) | 设备安装减震垫、消声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类：昼间60dB，夜间50dB |
| 固体废物 | 猪舍 | 猪粪 | 堆肥发酵后外售开江县农业合作社用于种植农肥 | 5001.2t/a | 条垛式发酵，太阳蓬密闭，铲车 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  | 猪舍 | 病死猪、胎衣 | 采用无害化高温一体化处理机处理后外售作有机肥原料，待达州市病害动物及其产品无害化处理中心建成后，本项目病死猪及分娩物委托其进行无害化处理。 | 13.00t/a | 无害化高温一体化处理机，配套烟气处理设施（喷淋+UV光解），2m3病死猪冷藏室。 | 农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》中相关规定 |
|  | 猪舍 | 医疗垃圾 | 危废暂存间收集，交由有资质的危险废弃物集中处置中心处理 | 1.2t/a | 危废暂存间 (18m2)，并重点防渗 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单） |
|  | 生产区 | 废包装材料 | 出售物资部门回收再利用 | 4.50t/a | 一般固废暂存间（25m2） | / |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运 | 3.29t/a | 垃圾收集桶 | / |
|  | 污水处理站 | 水处理污泥及沼渣 | 运至粪污堆肥车间发酵并外售开江县农业合作社用于种植农肥 | 97.01/a | 厂内密闭运粪车，3辆 | / |
|  | 污水处理站（沼气利用） | 废脱硫剂 | 交由原厂家回收再利用 | 1.32t/a | 一般固废暂存间 | / |
| 地下水 | 全场 | 生产废水、粪便、医疗垃圾等固废 | 危废暂存间、柴油间、发电机房、污水收集处理池体、污水收集渠道、管道、消毒池、事故应急池、无害化处理车间、粪污堆肥车间等采取重点防渗处理；猪舍、猪走道（污道）、垃圾收集点、化粪池、隔油池等需采取一般防渗；办公楼、宿舍楼、场内净道、食堂、清水池、配电室、空地等一般路面硬化。 | / | 防渗措施 | 参照《畜禽养殖污染防治管理办法》第十三条和GB18598中相关标准执行 |
| 环境风险 | 废水的事故外排；医疗废弃物混入生活垃圾；沼气泄漏，柴油泄漏； |  | 场区设有事故应急池300m3，废水进入事故应急池，待设施恢复正常运行再泵入污水处理站进行后段处理；设置单独危废暂存间暂存医疗废物，并定期交有资质单位处理；沼气泄漏检测系统；柴油发电机房设围堰 | / | 事故应急池（300m3）、危废暂存间、沼气泄漏检测系统、柴油发电机房设置围堰（重点防渗）， | / |
| 生态保护 | 厂区周围设置乔木、灌木绿化，猪舍周围种植牧草绿化，厂区绿化面积为12000m2 |  |  |  |  |  |
| 环境管理 | 施工过程中做好防腐、防渗、结构及隐蔽工程监理并做好交接及验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 落实本报告对项目原料、工艺等提出的环保措施；建立完整的监理档案提高管理水平，严防操作事故发生；环境保护措施的设计必须由具有国家认可资质的设计单位设计，材质的选用必须具备相应合格证明；建立一套完整规范的环境管理制度，并落实到具体人员；危废移交记录；每批次有机肥半成品外售记录，落实区域负责人制度（如配怀舍、分娩舍、粪污堆肥车间、污水处理站等），落实环保奖惩制度，建议对各猪舍安装水表，对其用水量进行统计，作为负责人环保考核的依据之一。 |  |  |  |  |  |

- 9环境影响评价结论

- 9.1工程概况

开江东方希望畜牧有限公司拟于开江县讲治镇大雄村2社建设“开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目”，项目总占地约124.85亩，总建筑面积45000m2，存栏母猪总数2500头，年可出栏断奶仔猪6万头。项目总投资6000万元，员工人数18人，年工作365d，管理人员实行一班制，生产人员实行三班制，每班8小时。

- 9.2产业政策符合性

本项目为畜禽养殖业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中“第一类鼓励类”中“一、农林业”中“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

同时项目于2019年6月25日在开江县发展和改革局备案（备案号：川投资备【2019-511723-03-03-367509】FGQB-0146号）（备案文件见附件2）。

因此，本项目符合国家现行产业政策。

- 9.3相关规划符合性

项目位于开江县讲治镇大雄村，项目有项目所在地讲治镇人民政府出具的选址意见书，项目选址符合城乡规划，本项目不在开江县限养区、禁养区和城镇内，未占用基本农田；本项目不属于城镇规划区，该区域不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、水源保护区，并已落实复垦责任，同意该项目在所选地址建设。

因此，本项目符合相关规划要求。

- 9.4环境质量现状

根据区域现状监测表明：区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目所在地地表水各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，下游污染因子COD，BOD、溶解氧略有超标，其余监测因子满足Ⅲ类标准，本项目废水用于耕地农灌，不外排，不会造成地表水体水质恶化；区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，地下水环境质量状况较好；区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值中较严格标准；项目周围各监测点位的昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。

- 9.5主要环境影响分析

- 9.5.1施工期环境影响结论

（1）对大气环境的影响

在采取洒水降尘；保持沿线道路清洁、控制车速；施工场地设置1.8m高施工围挡；加强施工期施工场地管理；各类堆场做覆盖处理；使用年检合格的施工机械，施工机械使用优质燃料的前提下，施工期产生的扬尘和废气对周边大气环境影响较小。

（2）对水环境的影响

施工生产废水经隔油沉淀后回用于场地洒水降尘和进出施工场地道路洒水降尘，不外排；施工期少量生活污水进入场地内临时旱厕，经收集处理后用于林地施肥，不外排，施工期废水对周围地表水环境影响很小。

（3）对声环境的影响

经预测，设备声功率越大，对四周影响越远、越大，多台设备同时运行比单台设备运行影响远、大，特别是声功率级105dB（A）以上的设备，如果不加限制，放任多台同时运行，影响可超过200m范围。施工单位在施工作业中需采取如下措施：①选用低噪声的施工设备；②将高声功率设备的运作时间错开，尽量避免同时操作；③合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁电锤等强噪声机械进行施工；④对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制；⑤合理布局，高噪声设备尽量布置在厂区中间位置，通过距离衰减，对距离本项目最近的居民点基本无影响，不会改变施工场地周边声功能区划。材料运输安排在白天进行，在经过村庄时采取限速、禁鸣等措施，在此前提下，运输车辆产生的噪声不会改变沿线声功能区划。

（4）固体废物的影响

施工期间建筑垃圾中可以回收利用的建筑材料应尽量回收利用，其余建筑垃圾运送至市政指定地点堆放。项目土石方量平衡后无外运弃土产生。施工人员生活垃圾将由环卫部门统一清运处理。因此，上述废弃物合理处置后不会对周围环境产生较大影响。

- 9.5.2运营期环境影响结论

（1）对大气环境的影响

根据预测结果，全场场界H2S、NH3的预测排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求，对环境空气影响很小。

据计算，本项目的卫生防护距离确定以猪舍、污水处理站、粪污堆肥车间的边界200m范围计。由项目外环境关系及现场踏勘可知，项目卫生防护距离范围有7户居民，由当地政府负责环保搬迁。根据卫生防护距离计算结果，环评提出如下卫生防护距离设置要求：

本环评要求当地政府规划部门在划定的卫生防护距离范围内不得建设和规划居住用房、文教、医院及对环境质量要求较高的医药、食品企业等与项目不相容的敏感设施。

本项目沼气发电机能源沼气属于清洁能源，且燃烧前已经经过除湿脱硫处理，含硫量非常少，所以燃烧产生的废气中主要污染物为SO2和NOX，浓度均较低，经8m高排气筒高空排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准。

食堂油烟经静电式油烟净化装置处理后能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求。车辆运输尾气通过加强管理、控制车速等措施减弱对外环境的影响。

综上，营运期废气对区域大气环境影响较小。

（2）对水环境影响

项目食堂废水经隔油处理后与其他生活污水（食堂废水经隔油池处理后）、养殖废水一起经污水管道汇入污水处理站处理，处理后尾水用于耕地农灌，不外排。

建设单位做好污水处理站、病死猪冷藏室、危废暂存间、柴油发电机房、场区地面等防渗措施后，项目对地下水环境影响较小。

- 对声环境影响

项目运营期对周围声环境的影响主要来自于猪叫声、风机、水泵等，针对声源特征，评价提出以下措施：选择低噪声的设备；对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整；对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声；要求给风机、污水处理站水泵等产噪设备安装减震垫。采取以上措施后，经预测项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

- 固体废物对环境影响

项目产生的固体废弃物经分类处理后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。

- 9.5.3对生态环境的影响

本项目占地124.85亩，主要用地类型为耕地和林地，区域内无珍稀濒危野生动植物，在做好施工期生态保护，运营期生态恢复与绿化的前提下，项目实施对生态环境的影响不大。

- 9.6环境保护措施及环境影响经济损益分析

本项目采取的污染防治措施和生态保护措施，技术上成熟可靠，治理效果较好，所获得的环境效益、经济效益和社会效益较好。只要建设单位在今后的生产运行中强化环境保护管理工作，本项目所采取的环境保护措施在经济、技术上均可行。

- 9.7环境风险分析

本项目环境风险主要表现在表现在沼气发生泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒，以及污水处理设施运行过程风险和卫生风险。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

- 9.8符合清洁生产和循环经济理念

本项目采取资源优化配置，在生产工艺和设备、产品指标、资源能源利用及污染物产生水平等方面都有了一定的优化，同时实行污染全过程控制，大幅度减少了污染，符合清洁生产及循环经济的相关要求。

- 9.9总量控制

（1）废气

本项目产生的废气主要为生产区恶臭，无需申请废气总量。

（2）废水

本项目废水进入污水处理站处理，处理后尾水用于耕地农灌，不外排，无需申请总量。

（3）固态废物

本项目所有固废均进行合理处理处置，实现固体废弃物零排放，无需申请总量。

- 9.10环境管理与监测计划

建设单位根据工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划并严格实施；项目施工期、运营期提供资金和设备保障，保证项目污染源监测计划的执行。

- 9.11公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）的要求，开江东方希望畜牧有限公司通过网络、刊登报纸、现场张贴等方式进行了本项目环境影响相关公示，公示期间，未收到反馈意见。开江东方希望畜牧有限公司重视环境保护，要严格执行国家有关规定及标准，落实各项环保治理措施，加强环境管理，减轻开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目对周围环境的影响。

- 9.12评价结论

开江东方希望畜牧有限公司大雄村生猪养殖项目符合国家产业政策，符合国家、地方相关规划，选址合理；项目建设得到当地多数公众的支持；区域大气质量、地表水环境质量、声环境现状均良好。评价认为，建设单位认真落实本报告提出的各项措施，项目运营期产生的废水全部综合利用，废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响，重点污染物排放符合总量控制要求，环境风险可控。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 9.13建议

（1）企业在生产过程中应严格控制风险，加强管理，确保严格将环境影响评价报告及其批复、各级环保部门要求的各项污染治理措施落到实处，加强环保管理，保证生产中各污染物稳定达标排放。

（2）企业应切实落实环保投资，按照环评报告和批复实施“三同时”。

（3）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（4）进一步优化养殖工艺，从源强上削减污染物的产生量。

（5）加强企业体系管理，开展清洁生产审核，提高员工的素质和能力，提高企业的管理水平和清洁生产水平。应注意对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责，积极探索进一步提高清洁生产水平。